OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Stół rehabilitacyjny – 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Dwusekcyjny stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pedała nożnego. | Tak |  |
|  | Wyposażony w 4 koła kierunkowe | Tak |  |
|  | Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą ramy dookoła podstawy stołu | Tak |  |
|  | Ustawianie kąta nachylenia poszczególnych części leżyska (zagłówka) za pomocą sprężyn gazowych | Tak |  |
|  | Profilowany otwór w zagłówku mieszczący twarz pacjenta, zaślepka w zestawie | Tak |  |
|  | Kąt nachylenia sekcji przedniej od -20° do +85° | Tak, podać |  |
|  | Uchwyty służące mocowaniu pasa | Tak |  |
|  | Relingi do zamocowania pasów oraz 2 otwory na bananki | Tak |  |
|  | Grubość tapicerki stołu: min. 4 cm, z pianki progresywnej | Tak, podać |  |
|  | System zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w min. 2 klucze dostępu | Tak |  |
|  | Funkcja blokady położenia | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości [cm]: min. 45 - 95 | Tak |  |
|  | Wymiary dł. x szer. x wys. [cm]: max. 200 x 65-70 x 50-95 | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie [kg]: max. 230 | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Min. 2 osoby, 2 h | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta