OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Wózek funkcyjny (anestezjologiczny) - 2 szt.

Wykonawca: ………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż określone jako wymagane, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Wózek funkcyjny (anestezjologiczny) przeznaczony do wyposażenia stanowisk znieczulenia, wykonany z materiałów odpornych na środki dezynfekujące. | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: - szerokość: min. 660 mm - głębokość: min. 510 mm - wysokość wózek bez nadstawki: min.1000 mm. | Tak, podać |  |
|  | Rama wózka wykonana z aluminium. Elementy konstrukcyjne wózka wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. | Tak |  |
|  | Blat główny wykonany z tworzywa ABS (styren-butadien-akrylonitryl) łatwego do czyszczenia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy minimum 100 mm. Koła antystatyczne, w obudowie przeciwpyłowej, z czego dwa wyposażone w hamulec, a jedno w blokadę kierunku jazdy. | Tak, podać |  |
|  | Min. pięć szuflad na prowadnicach łożyskowych. Dolna szuflada o wysokości: min. 230mm Dwie środkowe szuflady o wysokości: min.150mm Dwie górne szuflady o wysokości: min.70mm Całkowite wysunięcie szuflady 100%. | Tak, podać |  |
|  | System samo domykających się szuflad. | Tak |  |
|  | Ładowność jednej szuflady min. 25kg. Szuflady wyposażone w wyjmowane podziałki z tworzywa sztucznego z możliwością dowolnej konfiguracji przegród. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, możliwy do montażu po obu stronach wózka. | Tak |  |
|  | Blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron. | Tak |  |
|  | Wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu minimum 5 kg. | Tak, podać |  |
|  | Centralny zamek blokujący szuflady. | Tak |  |
|  | Nad blatem nadstawka składająca się z minimum 12 małych pojemników o wymiarach min. 600x100x 250mm oraz 5 dużych pojemników o wymiarach min. 600 x 120x 150 mm, z możliwością montażu identyfikatorów zawartości. | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt na butlę tlenową. | Tak |  |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne. | Tak |  |
|  | Dyspenser rękawic o wymiarach min. 250x130x70 mm. | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt w formie koszyka na pojemnik na odpady ostre. | Tak |  |
|  | Zamykany kosz na odpady. | Tak |  |
|  | Uchwyt lub kosz na pojemnik na odpady ostre. | Tak |  |
|  | Akcesoria instalowane na systemie szyn umożliwiających dowolną konfigurację elementów wyposażenia. | Tak |  |
|  | Wysuwana półka przeznaczona do umieszczenia defibrylatora lub respiratora. | Tak |  |
|  | Listwa odbojowa umieszczona u podstawy wszystkich czterech ścian wózka. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum: 24 miesiące. | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta