OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Wózko-wanna – 1 sztuka

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Mycie pacjenta w pozycji leżącej | Tak |  |
|  | Długość max. 205 cm | Tak |  |
|  | Szerokość max. 80 cm | Tak |  |
|  | Udźwig min. 160 kg | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości platformy kąpielowej wózka, umożliwiająca ergonomiczną pracę personelu oraz indywidualne dopasowanie poziomu pracy, min. 540 – max. 970 mm | Tak |  |
|  | Sterowanie umieszczone w miejscu łatwo dostępnym dla personelu | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana z materiału metalowego, odpornego na korozję i kontakt z wodą oraz środkami myjącymi, klasa metalu AISI 304 lub AISI 316 lub równoważna | Tak |  |
|  | Całość wykonana z materiałów wodoodpornych, przystosowanych do pracy w warunkach wysokiej wilgotności | Tak |  |
|  | Powierzchnia narażona na kontakt z wodą musi być odporna na środki dezynfekujące stosowane w placówkach medycznych | Tak |  |
|  | Wanna / koryto kąpielowe wykonane z tworzywa PCV lub materiału równoważnego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, przebarwienia i środki dezynfekujące | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery koła jezdne | Tak |  |
|  | Możliwość blokady kół – co najmniej dwa koła muszą posiadać niezależne hamulce | Tak |  |
|  | Odbojniki ochronne na narożnikach lub w miejscach narażonych na uderzenia, chroniące ściany i sprzęt medyczny | Tak |  |
|  | Konstrukcja bez ostrych krawędzi, zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta i personelu | Tak |  |
|  | Kształt i głębokość umożliwiające bezpieczne kąpanie pacjenta, wymiary wnętrza platformy: długość min. 195 cm, szerokość min. 75 cm, głębokość min. 45 cm | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie: 200 kg | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 24 miesiące | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta