OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat do elektroterapii z wyposażeniem - 4 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Min. 2 całkowicie niezależne kanały zabiegowe | Tak, podać |  |
|  | Tryb pracy: programowy/ manualny | Tak, podać |  |
|  | Baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych | Tak |  |
|  | Statystyki przeprowadzonych zabiegów | Tak |  |
|  | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | Tak |  |
|  | Podręczna lista programów i sekwencji ulubionych | Tak |  |
|  | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika | Tak |  |
|  | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | Tak, podać |  |
|  | Min.7 calowy kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym z interfejsem użytkownika w języku polskim. | Tak, podać |  |
|  | Generowane prądy w trybie ciągłym i modulowanym min.: prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych), prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy. | Tak, podać |  |
|  | Natężenie maks. pra interferencyjne, Kotza - 100mA | Tak, podać |  |
|  | Natężenie maks. prądy TENS - 140mA | Tak, podać |  |
|  | Natężenie maks. prądy diadynamiczne, impulsowe - 60mA | Tak, podać |  |
|  | Natężenie maks. prądem Galwaniczny - 40mA | Tak, podać |  |
|  | Tryb przerywany dla prądów unipolarnych | Tak |  |
|  | Elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t | Tak |  |
|  | Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji | Tak |  |
|  | Min. 50 wbudowanych programów zabiegowych, Min. 50 programów do ustawienia dla użytkowników, Min. 50 programów ulubionych, | Tak, podać |  |
|  | Min. 35 wbudowanych sekwencji zabiegowych Min. 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przeprowadzenie testu elektrod | Tak |  |
|  | Wyposażenie standardowe: elektrody do elektroterapii 6x6 - min. 4szt, elektrody do elektroterapii 7,5x9 - min. 2szt, pokrowce do elektrod 6x6 - min.8szt, 7,5x9 - min. 4szt, pasy rzepowe 40x10 - min. 2szt, 100x10 - min. 2szt | Tak, podać |  |
|  | Wymiary maks. 35 x 30 x 20 cm | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie maks. 230V/40W | Tak, podać |  |
|  | Stolik dwupoziomowy pod aparaturę | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
| 37. | Szkolenie min. 4 osoby; min. 4 godziny | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 38. | Min. 36 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta