OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat do laseroterapii - 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do terapeutycznego zastosowania promieniowania laserowego w leczeniu dolegliwości bólowych, stanów zapalnych, urazów oraz chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Przeznaczone do gabinetów rehabilitacyjnych, fizykoterapeutycznych i poradni leczenia bólu | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w źródło lasera niskoenergetycznego (LLLT) o długości fali min. od 600 do 1000 nm, z możliwością regulacji mocy wyjściowej oraz czasu trwania impulsu. Umożliwiające pracę w trybie ciągłym i impulsowym, posiadające gotowe protokoły zabiegowe oraz pamięć ustawień terapeutycznych | Tak, podać |  |
|  | Aplikator skanujący (sonda) ze statywem oraz sterownikiem: moc źródeł promieniowanie mierzona na wyjściu, min. 3 tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta, regulacja wysokości ramienia min. 60-140cm, regulacja położenia głowicy w dwóch osiach, automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego i odległości skanera od ciała pacjenta, głowica skanująca umieszczona na ramieniu wyposażonym w siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię, podstawa wyposażona w kółka z hamulcami, półka na sterownik i okulary | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia sond laserowych: 1. o mocy min. 400 mW i długości fali min. 808nm 2. o mocy min. 80 mW i długości fali min. 660nm - regulacja mocy sond i aplikatorów - tryb emisji: ciągły i impulsowy | Tak, podać |  |
|  | Aplikator - sonda punktowa do laseroterapii punktowej IR o mocy min 400mW i długości fali min. 808nm | Tak, podać |  |
|  | Min. 7' calowy wyświetlacz dotykowy z intuicyjnym panelem sterowania | Tak, podać |  |
|  | Min. 3 niezależne kanały zabiegowe | Tak, podać |  |
|  | Tryb manualny i programowy | Tak, podać |  |
|  | Statystyki prowadzonych zabiegów | Tak |  |
|  | Podręczna lista programów ulubionych | Tak |  |
|  | Możliwość edycji nazw programów użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o akumulator | Tak |  |
|  | Automatyczny test mocy promieniowania laserowego | Tak |  |
|  | Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie lub po dziedzinie | Tak, podać |  |
|  | Regulacja mocy w zakresie min. 25-100% | Tak, podać |  |
|  | Wypełnienie min. 25-75%, impuls 50µs | Tak, podać |  |
|  | Min. 130 wbudowanych programów zabiegowych | Tak, podać |  |
|  | Min. 200 programów użytkownika | Tak, podać |  |
|  | Gotowe programy z częstotliwościami Nogiera lub równoważne | Tak, podać |  |
|  | Gotowe programy z częstotliwościami Volla lub równoważne | Tak, podać |  |
|  | Zegar zabiegowy | Tak |  |
|  | Zasilanie maks. 230V, 50/60Hz, 75W | Tak, podać |  |
|  | Okulary ochronne do laseroterapii min. 1 szt. dla pacjenta i min. 1 szt. dla terapeuty | Tak, podać |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa wymagana prawem 3B lub 4 lub równoważna | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
| 37. | Szkolenie min. 4 osoby; min. 4 godziny. | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 38. | Min. 36 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta