OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie serwer klasy enterprise wraz z oprogramowaniem - 2 komplety.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

# INFORMACJE OGÓLNE

Specyfikacja obejmuje dostawę i wdrożenie dwóch serwerów klasy enterprise o identycznej konfiguracji, przeznaczone jako baza dla wysoko wydajnej wirtualizacji, dużą ilością pamięci RAM wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym, licencjami oraz switchami zapewniającymi połączenia sieciowe.

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SERWERÓW |  |  |  |
| Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19”, wysokość nie więcej niż 2U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Zainstalowane ramię do zarządzania kablami. | TAK |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory klasy enterprise każdy o: - TDP maksymalnie 200 W, - minimum 16 rdzeni (32 wątki), - bazowej częstotliwości min. 3,2 GHz, - maksymalnej częstotliwości Turbo min. 4,0 GHz; - minimum 8 kanałów pamięci (DDR5); - obsłudze 2 kości pamięci na kanał (2DPC); - wyniku wydajności nie niższym niż 545 punktów baseline w teście SPECspeed® 2017 Floating Point w konfiguracji dwuprocesorowej, opublikowanym na www.spec.org | TAK |  |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 2 | TAK |  |
| Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów Intel Xeon wykonujących 64-bitowe instrukcje | TAK |  |
| Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 1024GB pamięci RAM DDR5 ECC 6400MHz Minimum 32 sloty na kości pamięć. Możliwość rozbudowy do 8TB RAM | TAK |  |
| Zabezpieczenie pamięci | Memory mirroring, ECC, SDDC, ADDDC | TAK |  |
| Procesor Graficzny | Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. | TAK |  |
| Rozbudowa dysków | Zamawiający nie wymaga wyposażenia serwera w lokalne dyski twarde / SSD na etapie dostawy, dopuszcza jednak możliwość ich instalacji w przyszłości. Serwer musi być dostarczony z kompletem zatok / kieszeni dyskowych (zgodnie z docelową specyfikacją obudowy), natomiast wszystkie niewykorzystane miejsca na dyski muszą być zaślepione oryginalnymi zaślepkami producenta, w sposób zapewniający prawidłowy obieg powietrza i optymalne chłodzenie serwera. | TAK |  |
| Kontroler dyskowy | Zamawiający nie wymaga wyposażenia serwera w dodatkowy kontroler dyskowy ani w lokalne dyski twarde / SSD. Serwer będzie wykorzystywany w konfiguracji boot from SAN, tzn. system operacyjny będzie uruchamiany z zewnętrznej macierzy dyskowej podłączonej przez sieć FC / iSCSI. Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia jakiejkolwiek lokalnej pamięci masowej poza elementami niezbędnymi do prawidłowego działania serwera (np. pamięć dla kontrolera zarządzającego). | TAK |  |
| Zasilacz | Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1300W z certyfikatem minimum Titanium. Moc pojedynczego zasilacza musi być wystarczająca do zasilenia serwera w oferowanej konfiguracji. | TAK |  |
| Interfejsy sieciowe | Serwer musi być wyposażony w minimum 4 interfejsy 10/25GbE SFP28 Serwer musi być wyposażony w dwuportową kartę HBA FC 32Gb/s wraz z wkładkami 32Gb umożliwiającymi połączenie z macierzą za pomocą FC. Serwer musi posiadać dedykowany port RJ-45 1GbE dla kontrolera zarządzającego (OOB), odseparowany logicznie i fizycznie od portów sieci produkcyjnej. | TAK |  |
| Chłodzenie | System chłodzenia serwera musi wykorzystywać wentylatory wymienne w trybie hot-swap, zrealizowane w konfiguracji nadmiarowej co najmniej N+1. Serwer w oferowanej konfiguracji sprzętowej musi umożliwiać ciągłą pracę przy temperaturze otoczenia co najmniej 25°C bez zadziałania mechanizmów throttlingu (bez obniżania częstotliwości pracy procesorów i innych komponentów z powodu przegrzewania). | TAK |  |
| Zarządzanie | Wymagany wbudowany sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania umożliwiający: - Monitoring stanu systemu (CPU, pamięć RAM, dyski, karty PCIe, zasilacze, wentylatory, płyta główna). - Pozyskanie informacji o serwerze: nazwa, typ/model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI/BIOS oraz BMC, adres IP karty zarządzającej, bieżące wykorzystanie CPU, pamięci i I/O oraz lokalizacja (np. LED „locate”). - Wysyłanie zdarzeń i alarmów poprzez SMTP (e-mail) oraz SNMPv3. - Zdalną aktualizację firmware’u systemowego (BIOS/UEFI, BMC, komponenty). - Monitoring oraz możliwość definiowania limitów poboru mocy / profili energetycznych. - Zdalne włączanie, wyłączanie i restart serwera (power control). - Podłączenie lokalnej klawiatury i myszy operatora do zdalnej konsoli (KVM over IP). - Zdalną instalację systemu operacyjnego z wykorzystaniem konsoli KVM i wirtualnych nośników. - Wysyłanie alertów do zewnętrznych systemów nadzoru w postaci komunikatów syslog.​ - Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH (Serial over LAN). - Wyświetlanie aktualnych i historycznych danych o zużyciu energii oraz temperaturze serwera w formie wykresów/logów. - Mapowanie obrazów ISO oraz innych nośników z lokalnego dysku operatora jako wirtualne napędy serwera (Remote/Virtual Media). | TAK |  |
| Funkcje zabezpieczeń | - Możliwość ustawienia hasła uruchomienia (power-on/boot password). - Możliwość ustawienia hasła administratora dla konfiguracji BIOS/UEFI. - Zainstalowany lub możliwy do zainstalowania sprzętowy moduł Root of Trust (RoT) na dedykowanej płytce I/O, wspierający TPM 2.0 oraz mechanizmy Platform Firmware Resiliency (PFR). - Wbudowany w BIOS/UEFI mechanizm umożliwiający wyczyszczenie konfiguracji kontrolera zarządzającego (przywrócenie ustawień fabrycznych). - Mechanizm automatycznego przywrócenia obrazu BIOS/UEFI do wspieranej wersji w przypadku wykrycia nieautoryzowanej modyfikacji firmware’u. - Możliwość instalacji w przyszłości czujnika otwarcia obudowy (chassis intrusion) współpracującego z modułem zarządzania serwerem. - Możliwość zainstalowania przedniego panelu (bezel) zamykanego na klucz. | TAK |  |
| Urządzenia hot swap | Wszystkie dostarczone wraz z serwerem dyski (w zatokach na pamięć masową), zasilacze oraz moduły wentylatorów muszą być wykonane w wersji hot-swap / hot-plug, umożliwiającej ich wymianę bez wyłączania serwera. | TAK |  |
| Obsługa | Konstrukcja serwera musi umożliwiać instalację serwera w szafie rack oraz serwisowanie (instalację i deinstalację) podstawowych komponentów, takich jak: risery PCIe, backplane’y dysków twardych, karty rozszerzeń oraz moduły wentylatorów bez użycia narzędzi mechanicznych (tool-less), z wykorzystaniem zatrzasków, prowadnic lub pokręteł | TAK |  |
| Diagnostyka | - Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID - Wymaga się, aby serwer posiadał diody sygnalizacyjne awarię: kości pamięci RAM, każdej zatoce dyskowej, każdym zasilaczu. | TAK |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | - Microsoft Windows Server 2022, - Microsoft Windows Server 2025; - Red Hat Enterprise Linux 9.x,; - Red Hat Enterprise Linux 10.x; - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6, - SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7, - SUSE Linux Enterprise Server 16; - VMware vSphere (ESXi) 8.x, - VMware vSphere (ESXi) 9.x; - Ubuntu 22.04, - Ubuntu 24.04 | TAK |  |
| Gwarancja | Min. 60 miesięcy gwarancji producenta z czasem reakcji Następny dzień roboczy (NBD). | Punktacja: - do 60 miesięcy – 0 pkt - 61-72 miesiące – 5 pkt. - 73- 84 miesiące – 10 pkt. - powyżej 84 miesiące – 15 pkt |  |
| # WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA |  |  |  |
| ## Licencja systemu operacyjnego | • Dostarczona licencja na serwerowy system operacyjny klasy enterprise musi zapewniać pełną zgodność z dostarczonymi procesorami fizycznymi i wszystkimi ich rdzeniami, umożliwiając legalne wykorzystanie pełnej mocy obliczeniowej serwerów bez dodatkowych opłat licencyjnych. • Licencja musi umożliwiać pełnienie roli wbudowanego hypervisora oraz uruchamianie nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych na jednym hoście fizycznym, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji systemu operacyjnego na poszczególne maszyny wirtualne w ramach dostarczanej konfiguracji sprzętowej. • System musi być w pełni kompatybilny z istniejącą infrastrukturą usług katalogowych Zamawiającego (wersje serwerowe w wersjach 2016 i nowsze tej samej rodziny producenta). | TAK |  |
| Licencje dostępowe CAL | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia licencji dostępowych (CAL) w przypadku ich wymagalności dla oferowanego systemu operacyjnego: - 100 sztuk licencji Device CAL w najnowszej wersji zgodnej z dostarczanym systemem operacyjnym (licencja przypisana do urządzenia/urządzenia końcowego), - 30 sztuk licencji User CAL w najnowszej wersji zgodnej z dostarczanym systemem operacyjnym (licencja przypisana do użytkownika/named user). Licencje CAL muszą być w pełni kompatybilne z edycją i wersją dostarczonego systemu serwerowego | TAK |  |
| Licencje do połączeń zdalnych | - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 510 sztuk licencji dostępowych do usług zdalnych pulpitu (RDS CAL) w modelu licencjonowania Device CAL w najnowszej wersji zgodnej z dostarczanym systemem operacyjnym, umożliwiających realizację sesji zdalnych na serwerach rolnych usług zdalnych (Remote Desktop Services). - Licencje RDS CAL muszą realizować funkcje połączeń zdalnych dla aplikacji medycznych, które są bardzo czułe na opóźnienia w transmisji danych, zapewniając niskie opóźnienia i wysoką responsywność sesji zdalnych (optymalizacja protokołu RDP dla aplikacji czasu rzeczywistego). | TAK |  |
| Kompatybilność i migracyjność | Dostarczone licencje (system operacyjny + CAL + RDS CAL) muszą umożliwiać integrację z istniejącą domeną usług katalogowych Zamawiającego (wersje serwerowe 2016 i nowsze tej samej rodziny producenta), w tym: - pełne uczestnictwo w strukturze domenowej (kontroler domeny, członek domeny), - migrację ról serwerowych (usługi plików SMB 3.x, usługi wirtualizacji, polityk grupowych), - Wszystkie licencje muszą być bezterminowe | TAK |  |
| # WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ SIECHOWYCH |  |  |  |
| Przełączniki sieciowe | Wraz z dostawą serwerów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć także 2 szt przełączniki sieciowe zgodne z wymaganiami niniejszego OPZ, zapewniające redundantne podłączenie wszystkich zamawianych serwerów do infrastruktury sieciowej Zamawiającego. | TAK |  |
| Obudowa | Obudowa Rack 1U | TAK |  |
| Zasilanie i chłodzenie | Przełącznik wyposażony w dwa redundntne zasilacze hot-swap oraz wymiennymi wentylatorami | TAK |  |
| Ilość portów | Przełącznik musi posiadać min. 24 porty 10/25GbE SFP28 oraz min. 4 porty 40/100GbE QSFP28 | TAK |  |
|  | Przełączniki (2 szt.) muszą umożliwiać zaprojektowanie redundantnego dostępu serwerów w topologii „dual-ToR”, z wykorzystaniem: - agregacji łączy LACP z serwera do dwóch przełączników, - mechanizmu klasy multi-chassis LAG / VLT / MLAG pozwalającego traktować parę przełączników jako logicznie jeden dla podłączonych serwerów. | TAK |  |
| Redundancja połączeń | Każdy serwer musi mieć możliwość podłączenia min. dwóch interfejsów 25GbE (po jednym do każdego przełącznika) w ramach jednego logicznego kanału (LAG), tak aby awaria jednego przewodu lub pojedynczego przełącznika nie powodowała utraty łączności. | TAK |  |
| Obsługa protokołów | Przełączniki muszą obsługiwać: - VLAN (802.1Q), - LACP (802.3ad), - min. statyczny routing IPv4/IPv6, - protokoły zarządzania: SSH, HTTPS, SNMPv3, syslog, NTP | TAK |  |
| Okablowanie | Wraz z przełącznikami sieciowymi Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć okablowanie sieciowe umożliwiające redundantne podłączenie czterech serwerów do obu przełączników w technologii 25 GbE, tj. 8 sztuk kabli 25Gb (SFP28 DAC lub AOC) o długości 5 m każdy. | TAK |  |
| Gwarancja | Min. 60 miesięcy gwarancji producenta z czasem reakcji Następny dzień roboczy (NBD). | Punktacja: - do 60 miesięcy – 0 pkt - 61-72 miesiące – 5 pkt. - 73- 84 miesiące – 10 pkt. - powyżej 84 miesiące – 15 pkt |  |
| Dostawa i uruchomienie | Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia dostarczonych serwerów w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, obejmującego: - montaż serwerów w szafach rack i ich podłączenie do istniejącej infrastruktury zasilającej oraz sieciowej, - instalację i podstawową konfigurację wymaganych systemów operacyjnych, - instalację i konfigurację klastra wysokiej dostępności (np. w oparciu o technologię Microsoft Hyper-V Failover Cluster lub rozwiązanie równoważne), z wykorzystaniem wspólnej przestrzeni dyskowej i sieci zarządzającej, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji dostarczonych przełączników sieciowych w lokalizacji Zamawiającego, w szczególności: - utworzenia wymaganych VLAN-ów oraz podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa (m.in. zarządzanie wyłącznie przez interfejsy administracyjne), - konfiguracji łączy 25 GbE do serwerów w układzie redundantnym (agregacja łączy/LAG z rozproszeniem na oba przełączniki), - konfiguracji połączeń między przełącznikami (uplinków/portów 100 GbE) zapewniających pełną redundancję, - uruchomienia mechanizmów monitoringu (SNMP/syslog/NTP) i dostępu administracyjnego (SSH/HTTPS) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. | TAK |  |