Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy: Wykonanie dostaw i robót budowlanych w ramach zadania „Rozwój usług dla osób w kryzysie bezdomności oraz zagrożonych bezdomnością lub wykluczeniem” w ramach projektu pt. „Zwiększanie spójności społecznej w Gminie Krzczonów” nr FELU.08.09-IZ.00-0044/24 w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, na terenie Gminy Krzczonów w okresie do 30.06.2027 r. w podziale na części.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS BUDYNKU: Opis: Budynek murowany piętrowy, częściowo podpiwniczony z płaskim dachem krytym papą z dwoma wejściami. Budynek ogrzewany jest centralnie przy użyciu  pieca węglowego. Do zagospodarowania przewidziany jest parter budynku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót remontowo-budowlanych wewnętrznych oraz zewnętrznych w lokalu mieszkalnym/budynku, obejmujących w szczególności roboty rozbiórkowe, wykończeniowe, instalacyjne, sanitarne, elektryczne oraz roboty związane z zagospodarowaniem otoczenia budynku. Roboty realizowane będą zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją techniczną, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności, lecz niewyłącznie:

- roboty przygotowawcze, zabezpieczające oraz rozbiórkowe,

- roboty malarskie i przygotowawcze powierzchni ścian oraz sufitów,

- wykonanie szpachlowania, gładzi oraz robót wykończeniowych,

- wykonanie robót glazurniczych i posadzkowych,

- wymianę stolarki drzwiowej,

- kompleksowe roboty sanitarne, w tym wymianę urządzeń sanitarnych, armatury, podgrzewaczy wody, brodzika, kabiny prysznicowej, misek ustępowych, umywalek oraz zlewozmywaków,

- roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych wraz z wykonaniem wymaganych pomiarów i sporządzeniem protokołów odbiorczych,

- roboty wentylacyjne,

- roboty zewnętrzne obejmujące w szczególności: remont schodów, wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie oraz przebudowę chodników, remont komina, a także wykonanie ogrodzenia terenu.

Celem realizacji zamówienia jest kompleksowe przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu, poprawa bezpieczeństwa użytkowników, zapewnienie zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w tym w szczególności z przepisami dotyczącymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także podniesienie estetyki obiektu oraz trwałości zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

Wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą zostać wykonane:

- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi,

- zgodnie z aktualnymi normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej,

- z zastosowaniem wyłącznie materiałów budowlanych i wyrobów posiadających wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

- z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, ppoż. oraz zasad ochrony środowiska,

- z zapewnieniem należytego zabezpieczenia terenu prac, lokalu/budynku oraz mienia Zamawiającego i osób trzecich.

Zakres rzeczowy zamówienia został określony szczegółowo w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w dokumentacji technicznej oraz w kosztorysie, które łącznie definiują pełny zakres obowiązków Wykonawcy.

- Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45324000-4 Roboty malarskie

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na [nazwa zamówienia], w skład którego wchodzą następujące prace:

- Roboty wewnętrzne:

- Wstępne oczyszczenie sufitów.

- umycie sufitów detergentem dedykowanym do danych zabrudzeń;

- malowanie wstępne białą farbą podkładową w celu sprawdzenia równości powierzchni;

- malowanie właściwe farbami emulsyjnymi (odpornymi na wilgoć) w dwóch warstwach w kolorze białym.

- Wstępne oczyszczenie ścian.

- umycie ścian detergentem dedykowanym do danych zabrudzeń;

- malowanie wstępne białą farbą podkładową w celu sprawdzenia równości powierzchni;

- malowanie właściwe farbami emulsyjnymi PN-EN 13300:2002 (odpornymi na wilgoć) w dwóch warstwach w kolorze białym.

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi.

- usunięcie starych powłok malarskich lub pozostałości tynków;

- naprawa pęknięć i ubytków przy użyciu mas szpachlowych odpowiednich do rodzaju podłoża (np. gipsowych, cementowych);

Szpachlowanie:

- szpachlowanie gipsowe i polimerowe całości powierzchni w dwóch warstwach z szlifowaniem między kolejnymi etapami;

- weryfikacja gładkości przy użyciu lamp oświetleniowych ustawianych pod kątem.

- Przygotowanie podłoża przed położeniem płytek glazurowanych.

- inspekcja podłoża pod kątem nośności, obecności pęknięć i wilgotności;

- wyrównanie podłoża za pomocą zapraw wyrównujących w celu wyrównania poziomów podłoża (zalecany czas schnięcia min. 24 godziny);

Montaż płytki glazurowanej klasa R10 wodoodporność >0,5% w kolorze: jasny szary o wymiarach dopuszczalnych 60x60:

- dobór i umieszczenie płyte

- układanie płytek z zastosowaniem zaprawy klejowej klasy C2TE

Fugowanie:

- wypełnienie spoin fugą cementową odporną na zabrudzenia i wilgoć w kolorze jasny szary;

- uszczelnienie krawędzi i połączeń elastycznym siliconem w miejscu styku z innymi materiałami.

- Demontaż przepływowego podgrzewacza wody.

- zamknięcie zaworu z dopływem bieżącej wody;

- wyłączenie zasilania podgrzewacza wody;

- demontaż podgrzewacza wody.

- Wymiana przepływowego podgrzewacza wody nadumywalkowego o parametrach: 5 kW z przepływem min. 3l na minutę o temperaturze grzania 50°C, wodoodporność-IP25, klasa energetyczna A, z baterią w komplecie.

- zamknięcie dopływu bieżącej wody;

- wyłączenie zasilania;

- demontaż podgrzewacza wody;

- weryfikacja przyłącza wodnego pod kątem drożności i pasowności nowego urządzenia;

- weryfikacja stanu przyłącza elektrycznego.

- Wymiana przepływowego podgrzewacza wody zintegrowanego z baterią i prysznicem o parametrach: 6,5 kW, prędkości nagrzewania- 5 sek, wodoodporność- IPX4.

- zamknięcie dopływu bieżącej wody;

- wyłączenie zasilania;

- demontaż podgrzewacza wody;

- weryfikacja przyłącza wodnego pod kątem drożności i pasowności nowego urządzenia;

- weryfikacja stanu przyłącza elektrycznego.

- Wymiana miski ustępowej o parametrach: materiał wykonania- ceramika fajansowa z deską z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

- demontaż miski ustępowej;

- usunięcie zabrudzeń i siliconów;

- weryfikacja szczelności kanalizacji;

- weryfikacja stanu dopływu wody;

- złożenie zestawu;

- montaż kompaktu wraz z regulacją;

- silikonowanie krawędzi przy podłożu;

- montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych 1 ruchomy i 1 sztywny (uchwyty metalowe w kolorze białym) o wymiarach 70x10x10

- Wymiana brodzika z kabiną prysznicową.

- Demontaż:

- demontaż kabiny prysznicowej;

- demontaż brodzika;

- utylizacja elementów demontażu zgodnie z przepisami BHP i ochrony środowiska;

- Montaż:

- weryfikacja odpływu kanalizacyjnego;

- montaż brodzika  o danych parametrach: antypoślizgowy, wykonany z akrylu sanitarnego wzmacnianego laminatem żywicznym w kolorze białym o wymiarach w przedziale 80-100, kształt - kwadrat;

- montaż kabiny prysznicowej o parametrach: grubości szkła 5-10 mm i z powłoką szkła zapobiegającego osadzaniu się kamienia i tworzeniu zacieków, w kolorze transparentnym, profile w kolorze chrom;

- montaż krzesła prysznicowego wykonanego ze stali/ abs min. nośności do 100 kg ;

- montaż 2 uchwytów ściennych.

- Wymiana zlewozmywaka.

- demontaż zlewozmywaka;

- montaż nowego zlewozmywaka o parametrach: materiał wykonania- ceramika fajansowa z syfonem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, o wymiarach w przedziale 50-70, ilość komór-1;

- podłączenie do kanalizacji;

- izolacja krawędzi przed wilgocią.

- Demontaż umywalki.

- demontaż umywalki;

- utylizacja umywalki.

Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem:

- demontaż umywalki;

- demontaż wsporników;

- montaż nowej umywalki o wymiarach w przedziale 50-70 na wspornikach o parametrach- materiał wykonania ceramika fajansowa z syfonem z tworzywa sztucznego w kolorze białym;

- podłączenie odpływu z materiału PCV

- Demontaż zaworu przelotowego (tylko)

- Demontaż podejścia odpływowego.

- Wymiana gniazd wtyczkowych, wyłączników, opraw świetlnych.

- ostrożne usunięcie istniejących gniazd, wyłączników, oraz punktów świetlnych;

- montaż gniazd, wyłączników oraz opraw świetlnych- 22 szt.

- Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.

- wykonanie pomiarów napięcia, rezystencji izolacji oraz ochrony przeciwpożarowej

- sporządzenie protokołu odbioru instalacji poprzez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia

- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych.

- wykucie kratek wentylacyjnych;

- weryfikacja drożności kanałów;

- czyszczenie otworów;

- montaż kratek wentylacyjnych- 10szt.

- Montaż wentylatorów ściennych wewnętrznych oraz uzupełnienie tynków wokół urządzenia.

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej.

- demontaż

- precyzyjne usunięcie drzwi i ościeżnic, minimalizując uszkodzenia przyległych elementów ścian;

- przygotowanie otworów drzwiowych:

- inspekcja otworów pod kątem wymiarów i stabilności,

- naprawa uszkodzeń tynków lub murów, jeśli istnieją;

- montaż nowych drzwi- 2 szt  o parametrach- aluminiowe o współczynniku Ud dla drzwi zewnętrznych poniżej 1,3 W/m2K w kolorze szarym( dla 1 szt drzwi- obustronne uchwyty, 2 szt zamków, samozamykacz 1szt):

- osadzenie nowych ościeżnic, z użyciem klinów oraz materiałów montażowych, takich jak zaprawy

poliuretanowe lub kotwy mechaniczne,

- montaż skrzydeł drzwiowych, regulacja zawiasów oraz mechanizmów zamykających,

- montaż okuć, w tym zamków, klamek, wizjerów lub samozamykaczy;

- wykończenie:

- maskowanie połączeń między ościeżnicą a ścianą listwami dekoracyjnymi,

- sprawdzenie funkcjonalności zamykania i otwierania drzwi.

- Roboty zewnętrzne poza mieszkaniem, schody wejściowe przed budynkiem:

- Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej.

- demontaż posadzek i okładzin;

- demontaż konstrukcji nośnej schodów;

- utylizacja pozostałości z zachowaniem zasad BHP i ochrony środowiska

- wykonanie schodów z konstrukcji stalowej z wypełnieniem płyt WE-MA z poręczami ze stali nierdzewnej - 5 stopni schodów o szer. 2,6m

- Przygotowanie elementów wsporczych schodów;

- transport konstrukcji odpowiednim środkiem transportu;

- rozładunek schodów i usytuowanie w wyznaczonym miejscu według projektu.

- Pochylnia dla osób na wózkach.

- wykonanie pochylni dla osób na wózkach inwalidzkich z konstrukcji stalowej z wypełnieniem płyt WE-MA i poręczami ze stali nierdzewnej według ustawy DZ.U. z 2022 r. poz. 1225, (11 mb);

- przygotowanie elementów wsporczych pochylni;

- transport konstrukcji odpowiednim środkiem transportu;

- rozładunek pochylni i usytuowanie w wyznaczonym miejscu według projektu.

- Chodniki.

- demontaż chodników, obrzeży betonowych;

- utylizacja pozostałości w wyznaczonym miejscu z zachowaniem zasad BHP i ochrony środowiska;

- wykonanie mechaniczne koryta na całej szerokości jezdni i chodników;

- wykonanie podbudowy piaskowo-betonowejo parametrach- beton klasy C8/10;

- obsadzenie obrzeży betonowych oraz nawierzchni z kostki brukowej parametrach kostki- grubość 6cm z zastosowaniem obrzeży 6/20 w kolorze szarym, szerokość chodników- 120cm.

- Remont komina.

- wykonanie przewodów kominowych i wentylacyjnych przy użyciu zaprawy cementowo- wapiennej w ścianach z cegieł

- wkład kominowy stalowy fi 160mm wpuszczany wewnątrz komina rura 1 m 11 szt trójnik 90st 1 szt wylot 160 m, wyczystka okrągła 1 szt, płyta przelotowa 1 szt, odskraplacz 1 szt.

- Ogrodzenia.

- demontaż konstrukcji stalowej bramy i furtki wejściowej;

- transport elementów konstrukcji do utylizacji do podanego punktu z zachowaniem zasad BHP i ochrony środowiska;

- wykonanie konstrukcji z profili zamkniętych 40/40/3 z wypełnieniem z profili zamkniętych 20/20/2 z zastosowaniem rygli zamykających;

- montaż elementów furtki i skrzydeł bramowych na istniejących słupkach.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży.

Przedstawienie protokołu z utylizacji materiałów stanowi warunek odbioru robót.

- W ramach prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robót w sposób polegający na:

- wydzieleniu terenu, na którym będą prowadzone prace, w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym; w czasie wykonywania robót.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne osłony i wygrodzenia aby maksymalnie ograniczyć strefę prowadzenia prac oraz tymczasowe zabezpieczenia takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, barierki itp., Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę oferty.

- zorganizowaniu zaplecza robót, w tym części magazynowej,

- przyjęciu przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za materiały, narzędzia i urządzenia znajdujące się na terenie prowadzonych robót, oraz za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie prowadzonych robót;

- robotach porządkowo-czystościowych po zakończeniu robót.

- Szczegółowy zakres realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia oraz kosztorys.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia należy potraktować jako wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o wyższej specyfikacji jakościowej, który spełnia pozostałe wymagania określone w dokumentacji technicznej chyba, że Zamawiający wskazał górną i dolną granicę (widełki od – do) parametru.

- Wszelkie obowiązki szczególne, konieczne do osiągnięcia celu, któremu służy realizacja niniejszego zamówienia, związane w szczególności z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, decyzji administracyjnych, odpowiednich zgłoszeń, pełnieniem nadzoru budowlanego są po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z:

a) dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz umowie.

- Rozwiązania równoważne

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie opisał przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy materiału, produktu, urządzenia lub jego producenta.

UWAGA: Nazwy materiału, produktu, urządzenia lub jego producenta podane w dokumentacji (niezależnie od tego czy są poprzedzone zwrotem „typu”, „np.” lub ich synonimem; albo czy brakuje tego wskazania poprzedzającego) są wskazaniem jedynie przykładowym i nie ma obowiązku ich uwzględnienia przy sporządzeniu oferty czy wykazywania równoważności w przypadku planowanego wykorzystania innego materiału) a wszelkie odstępstwa nie będą podstawą do odrzucenia oferty i nie ma konieczności udowodnienia równoważności.

- Ilekroć w dokumentacji zamówienia opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych  i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązanie inne w stosunku do norm wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, ale w równoważnym stopniu spełniające wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia - zobligowany jest wykazać (udowodnić) w ofercie, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Użycie w dokumentacji technicznej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, a w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

Koszty związane z wykazaniem równoważności ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany z tytułu gwarancji. Długość okresu gwarancji ustala się na minimum 2 lata (24 miesiące). Gwarancja liczona jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

W czasie trwania okresu gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji, zatem koszty te winien uwzględnić w wynagrodzeniu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentów zamówienia oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków I zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub realizację robót. Wykonawca obowiązany jest do starannego zapoznania się z informacjami przedłożonymi przez Zamawiającego dotyczącymi niniejszego przedmiotu zamówienia, należytej oceny kompleksowego zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zaniedbanie tych obowiązków, w szczególności poprzez błędne lub niedostateczne zapoznanie się z dokumentacją, nie uzasadnia żadnych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- W toku realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających.

  - Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zakończeniu danego etapu robót i zgłosić gotowość do jego odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca dołączy niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych robót.

  - Zamawiający przystąpi do częściowego odbioru robót niezwłocznie od otrzymania kompletnego zawiadomienia nie później jednak niż w terminie 5 dni.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonania pisemnego zgłoszenia gotowości przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, w ciągu 3 dni od dnia zakończenia robót.

- Na dzień zgłoszenia gotowości przedmiotu Umowy do odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty, potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności protokół utylizacji odpadów powstałych przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia i potwierdzenia przez Inspektorów nadzoru Zamawiającego gotowości przedmiotu Umowy do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak również terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.