#### Załącznik nr 1  do zapytania 2.1_FEOP.01.07-IP.01-0009/24

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH I OFEROWANYCH PARAMETRÓW

| Lp. | SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY WYMAGANE |  | PARAMETRY OFEROWANE (jeśli w kolumnie 3„Parametry wymagane” wpisano „TAK” to jeśli oferowany przedmiot spełnia dany parametr to w kolumnie nr 4 należy wpisać „TAK”. Jeśli nie spełnia to w kolumnie nr 4 należy wpisać „NIE” . Jeśli w kolumnie „Parametr wymagany” wpisano „Podać” to w kolumnie 4 należy podać konkretny oferowany parametr liczbowy. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | FORMA WTRYSKOWA (2 SZT.) Główne minimalne parametry formy wtryskowej: | Model i producent oferowanego urządzenia, podać | ………………………………….. |
| 1. | Formy wtryskowe do detali cienkościennych według załączonych szkiców detali stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. | Tak |  |
| 2. | Liczba gniazd: - 2-gniazdowa forma wtryskowa | Tak |  |
| 3. | Forma wykonana w postaci dwóch osobnych niezależnych gniazd na wspólnych płytach | Tak |  |
|  | Forma projektowana z pełnym dostępem serwisowym pozwalającym na: - Wymianę dysz - Wymianę uszczelnień - Wymianę prowadnic Bez koniczności całkowitego demontażu form na maszynie |  |  |
| 4. | Niezależne centrowanie gniazd | Tak |  |
| 5. | Cykl pracy w zakresie 6,5 s – 7 s | Podać | Cykl pracy w zakresie ……..s |
| 6. | Forma w pełni automatyczna Dostosowana do technologii IML lub technologii równoważnej* | Tak |  |
| 7. | Żywotność formy: - Stabilność wymiarowa detalu przez minimum 2 mln cykli bez regeneracji | Podać | Stabilność wymiarowa detalu przez ………mln cykli bez regeneracji |
| 8. | Sztywność form: Odkształcenie płyt przy sile zamknięcia ≤0,02 mm | Tak |  |
|  | Wypychacze powłoki PVD (TiN/ TiCN) lub równoważne* | Tak |  |
| 9. | Prowadzenie formy: - Prowadnice kulkowe lub równoważne* | Podać | Prowadnice ………. |
|  | - Powtarzalność +/- 0.01 mm | Tak |  |
| 10. | Układ chłodzenia: Kanały przypowierzchniowe – odległość od powierzchni formującej ≤ 4mm | Podać | Kanały przypowierzchniowe – odległość od powierzchni formujące ……….mm |
|  | Równomierność temperatury ± 1oC | Tak |  |
|  | Niezależne obwody chłodzenia dla każdego gniazda | Tak |  |
| 11. | Materiał formy : - Stemple, matryce, wkładki formujące: stal 1.2344 lub równoważna* hartowana w piecu próżniowym do twardości 46–52 HRC lub równoważnej* - Listwy ślizgowe: stal 1.2379 lub równoważna hartowana do twardości 60–62 HRC lub równoważnej* - Korpus formy – stal 1.2312 lub równoważna* hartowana do twardości 30-34 HRC lub równoważnej* | Podać | Stemple matryce, wkładki formujące materiał ……………………………………… hartowanie do twardości…………………..HRC Listwy ślizgowe materiał ………………………………………. hartowanie do twardości ……….. HRC Korpus formy materiał………………………………………….. hartowanie do twardości ………….. HRC |
| 12. | Konstrukcja zapewniająca demontaż i wymianę wkładek formujących ( modułowa) | Tak |  |
| 13. | Konstrukcja zapewniająca obsługę dysz wtryskowych na wtryskarkach bez demontażu formy z maszyny | Tak |  |
| 14. | Wymagany system gorąco-kanałowy musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne i techniczne: Równomierny rozkład temperatury w całym układzie, zapewniającym stabilność procesu wtrysku | Tak |  |
|  | Regulacja temperatury co 1 o C | Tak |  |
|  | Grzałki klasy H7 *lub równoważne | Podać | Grzałki klasy …… |
|  | Pełna separacja termiczna dysz od gniazda | Tak |  |
|  | Wysoka odporności komponentów na zużycie cieplne i mechaniczne | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów tworzywa sztucznego bez konieczności długotrwałego czyszczenia systemu | Tak |  |
|  | Pełna szczelności układu, również podczas zimnego uruchomienia oraz po wystąpieniu zużycia mechanicznego połączeń dyszy z matrycą. | Tak |  |
| 15. | Elementy formujące i ruchome hartowane - materiał stal 1.2344 lub równoważna* hartowana do twardości (52-54±2 HRC) lub równoważnej* | Podać | Elementy formujące i ruchome hartowane materiał …………….. hartowanie do twardości ………….. HRC |
| 16. | System smarowania: Centralny system smarowania Dostęp do punktów smarowania bez demontażu formy | Tak |  |
| 17. | - Gwarancja – min. 3 mln cykli | Podać | Gwarancja ……………..mln cykli |
|  | Tolerancja wykonania formy : - Elementy formujące ± 0,01 mm | Tak |  |
|  | - Precyzyjne elementy ± 0,01 mm | Tak |  |
|  | - Zgodność z normą DIN 16742 lub równoważną* | Podać | Zgodność z normą ………. |
| 18. | Po podpisaniu umowy wykonawca przedłoży dokumentacje techniczną przygotowanych Form w postaci rysunków 2 D | Tak |  |
| 19. | Przy odbiorze przedmiotu zamówienia wykonawca przedstawi: - Raport pomiarowy detalu prób formy - Kartę parametrów wtrysku z testów formy - Modele 3 D i rysunki 2 D - Lista części - Instrukcja użytkowania - Lista części zamiennych | Tak |  |

- Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie parametry muszą być spełnione łącznie.

- W przypadku gdy Wykonawca w danym parametrze w kolumnie 4 pozostawi puste pole, Zamawiający uzna że ten parametr jest niespełniony.

- Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnień.

.................................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy