ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

OPZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1

1.1  Dostawa 3 sztuk serwerów pod wirtualizację

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Obudowa rack o wysokości maksymalnie 1U. Obudowa musi umożliwiać instalację min. 8 dysków SFF SATA/SAS/NVMe 2,5”. Serwer wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Możliwość dodania ramki zabezpieczającej zamykanej na klucz z przodu serwera w celu zabezpieczenia dysków przed wyjęciem. |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. |
| 3. | Procesor | 2 procesory, każdy 12-rdzeniowy z nominalną częstotliwością pracy 2,2 GHz, x86 - 64 bity, 48 MB cache, TDP 150W. Procesor zgodny z obecną infrastrukturą wirtualną zamawiającego. |
| 4. | Pamięć RAM | 512GB RAM DDR5 RDIMM 6400 MT/s. Możliwość obsługi przez serwer 8TB pamięci RAM. 32 sloty DIMM. |
| 5. | Zabezpieczenie pamięci | Advanced ECC oraz Mirroring |
| 6. | Pamięć masowa | Zainstalowane 2 dyski SSD NVMe 2,5 cala o pojemności min. 480GB każdy, zabezpieczone RAID 1. Dyski muszą być dyskami Hot-plug zainstalowanymi z przodu lub tyłu obudowy serwera. Dyski muszą być podłączone do sprzętowego kontrolera RAID z obsługą RAID 1. Kontroler z jedoczesną obsługą dysków SAS/SATA/NVMe. Możliwość zainstalowania modułu z dwoma dyskami Hot-Plug NVMe SED M.2 zapewniających minimalną pojemność 480 GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. Dyski z bezpośrednim dostępem, bez konieczności otwierania obudowy. Oferowane rozwiązanie nie może zajmować wymaganych slotów PCIe oraz slotów OCP. Możliwość zainstalowania modułu z tyłu jak i z przodu obudowy serwera. |
| 7. | Wbudowane porty | Minimum 1 port USB 3.x na przednim panelu serwera i 2 porty USB 3.x z tyłu. Dwa porty wewnętrzne 3.0. Serwer musi mieć możliwość rozbudowy o wbudowany napęd DVD-RW. Możliwość doposażania serwera o Display Port z przodu obudowy bez stosowania przejściówek lub stosowania kart PCIe. Możliwość rozbudowy o: - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45. Nie dopuszcza się stosowania kart PCI |
| 8. | Sloty rozszerzeń | 2 aktywne sloty PCIe Gen 5 x16 (Bus Width). Możliwość rozbudowy o dodatkowy 1 slot Gen5 x16 (Bus Width). Serwer musi mieć dodatkowo dedykowane aktywne dwa sloty OCP PCI-Express: - jeden na kontroler dyskowy lub kartę sieciową - drugi na kartę sieciową 10/25Gb Ethernet dwuportową Możliwość zainstalowania slotów OCP z przodu obudowy serwera |
| 9. | Interfejsy sieciowe | Zainstalowane i w pełni funkcjonalne karty sieciowe: - 2x 2-portowa karta 10/25Gb Ethernet z kompletem wkładek SFP+ 10Gb/s; - 1x 4-portowa karta 1Gb |
| 10. | Wentylatory | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1. |
| 11. | Zasilanie | Minimum dwa identyczne zasilacze zainstalowane wewnątrz serwera, pracujące redundantnie, zapewniające możliwość wyłączenia i wyjęcia dowolnego z nich z serwera bez przerywania pracy serwera oraz bez ograniczania wydajności serwera. Moc każdego zasilacza minimum 1000W. Sprawność zasilaczy na poziomie minimum 80 PLUS Titanium. |
| 12. | Bezpieczeństwo | Możliwość doposażania serwera w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z kartą zdalnego zarządzania. Rozwiązanie wspierane przed producenta oferowanego serwera, potwierdzone w dokumentacji technicznej producenta serwera dla oferowanego modelu serwera. Wbudowany moduł TPM 2.0. |
| 13. | Zarządzanie | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Mbps) i posiadająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu WWW karty zarządzającej; - wsparcie dla SNMP lub SysLog, SSH i Redfish; - zdalne monitorowanie i informowanie o stanie serwera; - zapisywanie logów dotyczących stanu i zdarzeń serwera; - szyfrowane połączenie (TLS) oraz uwierzytelnianie i autoryzację użytkownika; - możliwość montowania zdalnych wirtualnych napędów (np. obrazu ISO CD/DVD) poprzez przeglądarkę; - dostęp poprzez zdalną wirtualną konsolę; - integrację z Active Directory oraz LDAP; - wysyłanie logów dotyczących pracy serwera poprzez SysLog lub SNMP; - dodatkowo wymagane jest dostarczenie centralnego systemu do zarządzania serwerami w ramach tego postępowania. Dopuszcza się system w formie wirtualnej maszyny, dla której Zamawiający udostępni odpowiednie zasoby w swoim środowisku wirtualnym. - wbudowany w kartę zarządzającą system przechowywania kluczy i certyfikatów w specjalnie przygotowanym na ten cel i odpowiednio zabezpieczonym repozytorium. |
| 14. | Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE. Oferowane serwery muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Zamawiający zweryfikuje, czy oferowany przez Wykonawcę serwer widnieje w rejestrze internetowym www.epeat.net na poziomie min. Epeat silver na stronie https://epeat.net/search-servers |
| 15. | System zarządzania | System zarządzania musi zapewniać: - zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera; - wizualizację wykorzystania procesorów (CPU), poboru energii przez serwer i temperatury. Wymagana możliwość rysowania widoku centrum przetwarzania danych i nanoszenia na niego serwerów i szaf stelażowych; - bezagentowe zarządzanie i monitorowanie stanu urządzeń; - pojedynczy interfejs zapewniający widoki, podsumowanie szczegółowych informacji o sprzęcie i oprogramowaniu układowym zainstalowanym na serwerach; - udostępnianie poprzez interfejs REST API oraz interfejs graficzny użytkownika; - zarządzanie uprawnieniami użytkowników poprzez definiowanie ról; - konfigurację środowiska serwerów stelażowych w oparciu o logiczne profile serwerowe. W zakres logicznego profilu serwerowego muszą wchodzić następujące parametry: - sekwencja bootowania systemu, ustawienia BIOS, wersja oprogramowania układowego i sterowników dla systemów operacyjnych; - Ustawienia BIOS pozwalające na minimum: włączenie/wyłączenie funkcji hyper threading w procesorach Intel, włączenie/wyłączenie rdzeni procesora, włączenie/wyłącznie funkcji wirtualizacyjnych, zmiana ustawień poziomu poboru prądu, ustawienia trybu zabezpieczenia pamięci RAM - Konfiguracja dysków lokalnych; - Konfiguracja użytkowników karty/modułu zarządzania serwerem. - monitorowanie obciążenia serwera: procesorów, zasilania, temperatury; - integrację z narzędziami jak VMware vCenter specjalną wtyczkę (np. dodatkowe zakładki) w tych aplikacjach, rozszerzającą możliwości zarządzania o warstwę sprzętową |
| 16. | Wspierane systemy operacyjne i wirtualizacja | Serwer musi posiadać wsparcie dla co najmniej takiego zestawu systemów operacyjnych: - Windows Server 2025 i 2022; - VMware vSphere 8.x i 9.x; - Oracle Linux 9.x; - VM Essentials; - Red Hat Enterprise Linux 10.x; - SUSE Linux Enterprise Server 15. Wsparcie musi być potwierdzone w publicznie dostępnym dokumencie na oficjalnej stronie internetowej producenta oferowanego serwera. |
| 17. | Gwarancja | Wymagany jest serwis gwarancyjny 36 miesięcy świadczony w trybie 9x5 z czasem reakcji następnego dnia roboczego. Zamawiający wymaga, aby Serwis gwarancyjny świadczony był wyłącznie przez producenta oferowanego sprzętu lub przez jego autoryzowany serwis, w tym celu Wykonawca wykupi/zapewni pełne wsparcie producenta (Opiekę serwisową) dla Zamawiającego przez okres obowiązywania Umowy. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę wsparcia producenta podając unikatowy numer urządzenia. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego. |
| 18. | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Urządzenie musi być kompatybilne w pełnym zakresie z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą informatyczną oraz istniejącym systemem do zarządzania infrastrukturą. |
| 19 | Dodatkowe oprogramowanie zarządzające | Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrum danych klasy enterprise, umożliwiające pełną automatyzację, monitorowanie i orkiestrację środowisk serwerowych Zamawiającego. Oprogramowanie zapewnia jednolite, ujednolicone środowisko zarządzania, które umożliwia administratorom IT: - centralne zarządzanie konfiguracją, stanem i cyklem życia urządzeń - monitorowanie sprzętu w czasie rzeczywistym, z automatycznym wykrywaniem awarii i alertowaniem, - zarządzanie profilami serwerów umożliwiające automatyczne przypisywanie konfiguracji BIOS, firmware, sieci i storage do fizycznych hostów, - integrację z narzędziami automatyzacji i orkiestracji (VMware vCenter, Microsoft System Center, Red Hat Ansible, Terraform), - automatyczne aktualizacje firmware i zgodności komponentów sprzętowych, - raportowanie kondycji infrastruktury oraz historii zdarzeń i zmian konfiguracji, - bezpieczeństwo i zgodność poprzez centralne uwierzytelnianie (m.in. LDAP, Active Directory) i logowanie zdarzeń (audit trail, syslog). |

1.2  Dostawa 2 sztuk zasilaczy UPS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza awaryjnego UPS o mocy znamionowej min. 6000 VA / 6000 W, klasy online (VFI), przeznaczonego do pracy z serwerami i urządzeniami IT. UPS musi zapewniać ciągłość zasilania przy zaniku napięcia sieciowego oraz oferować możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bateryjne i kartę zarządzającą SNMP/HTTP.

Wymagania techniczne modułu głównego:

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa | 6000 VA / 6000 W |
| Topologia | Online (VFI – podwójna konwersja) |
| Liczba faz wejściowych/wyjściowych | 1 faza / 1 faza |
| Zakres napięcia wejściowego | min. 110–300 V |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 50/60 Hz ± 10% |
| Czas przełączania | 0 ms |
| Kształt napięcia wyjściowego | Czysta fala sinusoidalna |
| Współczynnik mocy (PF) | 1,0 |
| Sprawność | min. 92% w trybie online |
| Typ gniazd wyjściowych | min. 2 x IEC C13, listwa lub zaciski śrubowe |
| Komunikacja | USB HID, RS232, złącze EPO |
| Zarządzanie sieciowe | Obsługa kart SNMP/HTTP (slot rozszerzeń) |
| Wyświetlacz LCD | Tak – do podglądu parametrów pracy UPS |
| Możliwość pracy równoległej | Tak – możliwość łączenia 2–3 jednostek (opcjonalnie) |
| Modularność baterii | Tak – możliwość podłączenia zewnętrznych modułów EBM |
| Obudowa | Rack (do zabudowy 19”) |

Wymagania dotyczące baterii:

-Typ baterii: AGM/VRLA, 12 V
- Wbudowana bateria: Tak lub w zestawie z min. 1 modułem bateryjnym (EBM)
- Możliwość rozbudowy: Tak, przez dodanie modułów bateryjnych
- Złącze bateryjne: W zestawie z odpowiednimi kablami połączeniowymi

Zarządzanie i monitorowanie:

- UPS musi umożliwiać współpracę z oprogramowaniem monitorującym.
- Możliwość instalacji karty SNMP/HTTP.
- Współpraca z systemami Windows/Linux.
- Obsługa powiadomień i alarmów o stanie zasilania, poziomie baterii, błędach.

Wymagania dodatkowe:

- Okres gwarancji: min. 36 miesięcy na UPS i min. 24 miesiące na baterie
- Wsparcie techniczne: W języku polskim, dostępne w dni robocze
- Serwis na miejscu (on-site): opcjonalny, dostępny na żądanie w okresie gwarancyjnym
- Instrukcja obsługi: W języku polskim

Dostawa i uruchomienie:

- Dostawa urządzenia do siedziby Zamawiającego.
- Test działania oraz przekazanie protokołu odbioru.

- Konfiguracja karty zarządzającej

Oferent:

- Powinien posiadać certyfikat ISO 22301, potwierdzający zgodność z międzynarodową normą dotyczącą Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD)

- Powinien posiadać certyfikat ISO 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

- Powinien posiadać certyfikat ISO 9001 (System Zarządzania Jakością)

- Powinien posiadać status partnerski z kompetencjami Solution Provider minimum na poziomie Silver producenta oferowanego sprzętu. Ta informacja powinna być umieszczona na stronie producenta sprzętu. Wymaganie konieczne tylko dla dostawy serwerów.

Maksymalny termin dostawy: do 6 tygodni

Termin na wykonanie prac instalacyjnych: 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego