ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

OPZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 4

4.1  Zakup 2 sztuk przełączników 24 portowych  klasy Datacenter

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Typ | Przełączniki sieciowe zarządzalne rack SFP+, sztuk dwie. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. | ……………………………………… /wpisać model, symbol, producenta urządzenia/ |
|  | Porty | - Minimum 24 porty 1G/10G SFP+ - Minimum 4 porty QSFP28 z możliwością pracy 40G/100Gbit - Port konsoli – USB-C - Minimum 1 port USB typu A - Port zarządzanie OOBM Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami minimum 10GBase-SR, LR, ER, 10Gbase-T oraz Gigabit Ethernet – minimum 1000Base- SX, 1000Base LX/LH Co najmniej 4 porty (typu uplink) QSFP28 muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami QSFP28 100Gbit, QSFP+ 40 Gigabit Ethernet a także kablami DAC 40Gbit 100Gbit jak i 4x10G oraz 4x25G breakout Funkcja łączenia przełączników w grupy co najmniej 2 urządzeń, w sposób ciągły synchronizujących ze sobą konfiguracje przy zachowaniu niezależnych płaszczyzn zarządzani (control plane). Przełączniki połączone w grupę muszą zapewnić co najmniej: realizację łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w grupie, architekturę, w której oba przełączniki są aktywne dla funkcji L2 i L3, funkcje typu ISSU lub Live Upgrade. | ………………………………………………… /wskazać ilość portów dla pkt a i b/ |
|  | Parametry fizyczne | Wysokość maksymalnie 1U, montowany w szafie typu rack 19’’ |  |
|  | Pamięć | Co najmniej 16GB pamięci Co najmniej 32GB pamięci flash/storage Bufor pakietów 32MB | …………………………… /wskazać wielkość pamięci DRAM i flash/ |
|  | Wielkość tablicy adresów MAC | Co najmniej 147 000 | …………………………… /wypełnić/ |
|  | Ilość obsługiwanych sieci VLAN | Co najmniej 1024 jednoczesnych VLAN spośród wszystkich 4096 tagowanych. | ……………………………… /wypełnić/ |
|  | Wydajność | - Przepustowość przełączania: min. 1.28 Tbps - Procesor minimum 1,8 GHz 4-core, 64-bit - IPv4 Host Table 65,000 - IPv6 Host Table 65,000 - IPv4 Unicast Routes 24,000 - IPv6 Unicast Routes 12,000 - Wpisy ACL typu Ingress IPv4 16,384, IPv6 4,096 , MAC 16,384 | …………………………… /wypełnić/ |
|  | Obsługa ramek Jumbo | O wielkości co najmniej 9kB |  |
|  | Routing | - Static IPv4 routing oraz Static IPv6 routing - Obsługa dynamicznych protokołów routingu takich jak: Open shortest path first (OSPF), Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), Routing Information Protocol version 2 (RIPv2), Routing Information Protocol Next Generation (RIPng), Multiprotocol BGP (MP-BGP), OSPFv3 - Policy Based Routing (PBR) - Enkapsulacja 6in4 tunnels - Equal-Cost multipath (ECMP) - Wsparcie dla Generic Routing Encapsulation (GRE) |  |
|  | Funkcjonalność urządzenia | - obsługa agregacji portów zgodnie z LACP (IEEE 802.3ad), - możliwość zdefiniowania min. 50 grup agregacji do 8 portów w pojedynczej grupie, user-selectable L1- 4 hashing algorithm - obsługa protokołu NTP, - obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree, - musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. - musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, - musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. - oprócz konfiguracji przez konsolę przełącznik musi umożliwiać inne metody konfiguracji zdalnej, scentralizowanej w tym przez: dedykowane oprogramowanie producenta, poprzez chmurowe środowisko managementowe w przypadku rozproszonego środowiska klienckiego, poprzez REST API. - Wsparcie dla Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) - Obsługa Bidirectional forward detection (BFD) - Obsługa Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) - Obsługa Unidirectional link detection (UDLD) - wbudowane w przełącznik rozwiązanie analizatora ramek typy NAE (Network Analytics Engine) zapewniające większy wgląd w ruch w sieci, umożliwiający lepszy, scentralizowany management, kontrolę pasma i treści oraz przyspieszający diagnostykę, przewidywanie i usuwanie usterek w sieci. |  |
|  | Bezpieczeństwo | - autoryzacja użytkowników i administratorów zgodna z Radius i TACACS+ - Wsparcie dla RadSec – autentyfikacji przez publiczne sieci do zewnętrznych serwerów - Obsługa list dostępu ALC, - możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMP, SSH, HTPP/HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, - Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne). |  |
|  | Wsparcie dla mechanizmów zapewnienia jakość usług w sieci | - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie co najmniej następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin, Deficit Weighted Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, - możliwość obsługi jednej z powyżej wymienionych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), - możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. |  |
|  | Multicast | - Obsługa Internet Group Management Protocol (IGMP) - Wsparcie dla Multicast Listener Discovery (MLD) - Obsługa Multicast Service Delivery Protocol (MSDP) for Anycast RP - Mechanizm bezpieczeństwa IGMP/MLD Snooping - Wsparcie dla Protocol Independent Multicast (PIM) |  |
|  | Zasilanie | Zasilacz 230V AC wymieniany hot-swap, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza wewnętrznego także hot-swap, switch należy dostarczyć razem z dodatkowym zasilaczem redundantnym. Przełącznik dodatkowo powinien posiadać wentylację wymienną redundantną w postaci modułów hot-swap i przepływ powietrza front to back. |  |
|  | Akcesoria | Razem z przełącznikami należy dostarczy: - Kable DAC QSFP+ 40Gbps 1m: 4 sztuki - Mocowanie do szafy rack (4-post universal) - Wkładka QSFP+ 40Gbps: 4 sztuki - Wkładka SPF+ 10Gbps: 44 sztuki - Wkładka SPF 1Gbps: 12 sztuk |  |
|  | Gwarancja | Dożywotnia gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory), obowiązując tak długo jak produkt jest oferowany przez producenta + 5 lat od momentu zakończenia produkcji. Gwarancja musi zapewnić wymianę uszkodzonych elementów następnego dnia roboczego od zgłoszenia (NBD) przez okres 5 lat. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |
|  | Dokumenty | Wykonawca winien przedłożyć dokumenty: - Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia – certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem, |  |

Termin dostawy: do 6 tygodni od daty podpisania umowy

4.2  Zakup 2 sztuk przełączników 48 portowych klasy Datacenter

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Typ | Przełączniki sieciowe zarządzalne rack SFP+, sztuk dwie. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. | …………………………… /wpisać model, symbol, producenta urządzenia/ |  |
| 2 | Porty | - Minimum 48 porty 1G/10G SFP+ - Minimum 4 porty QSFP28 z możliwością pracy 40G/100Gbit - Port konsoli – USB-C - Minimum 1 port USB typu A - Port zarządzanie OOBM Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami minimum 10GBase-SR, LR, ER, 10Gbase-T oraz Gigabit Ethernet – minimum 1000Base- SX, 1000Base LX/LH Co najmniej 4 porty (typu uplink) QSFP28 muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami QSFP28 100Gbit, QSFP+ 40 Gigabit Ethernet a także kablami DAC 40Gbit 100Gbit jak i 4x10G oraz 4x25G breakout Funkcja łączenia przełączników w grupy co najmniej 2 urządzeń, w sposób ciągły synchronizujących ze sobą konfiguracje przy zachowaniu niezależnych płaszczyzn zarządzani (control plane). Przełączniki połączone w grupę muszą zapewnić co najmniej: realizację łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w grupie, architekturę, w której oba przełączniki są aktywne dla funkcji L2 i L3, funkcje typu ISSU lub Live Upgrade. | …………………………… /wskazać ilość portów dla pkt a i b/ |  |
| 3 | Parametry fizyczne | Wysokość maksymalnie 1U, montowany w szafie typu rack 19’’ |  |  |
| 4 | Pamięć | Co najmniej 16GB pamięci Co najmniej 32GB pamięci flash/storage Bufor pakietów 32MB |  | ………………………… /wskazać wielkość pamięci DRAM i flash/ |
| 5 | Wielkość tablicy adresów MAC | Co najmniej 147 000 |  | …………………………… /wypełnić/ |
| 6 | Ilość obsługiwanych sieci VLAN | Co najmniej 1024 jednoczesnych VLAN spośród wszystkich 4096 tagowanych. |  | …………………………… /wypełnić/ |
| 7 | Wydajność | - Przepustowość przełączania: min. 1.76 Tbps - Procesor minimum 1,8 GHz 4-core, 64-bit - IPv4 Host Table 65,000 - IPv6 Host Table 65,000 - IPv4 Unicast Routes 24,000 - IPv6 Unicast Routes 12,000 - Wpisy ACL typu Ingress IPv4 16,384, IPv6 4,096 , MAC 16,384 |  | …………………………… /wypełnić/ |
| 8 | Obsługa ramek Jumbo | O wielkości co najmniej 9kB |  |  |
| 9 | Routing | - Static IPv4 routing oraz Static IPv6 routing - Obsługa dynamicznych protokołów routingu takich jak: Open shortest path first (OSPF), Border Gateway Protocol 4 (BGP-4), Routing Information Protocol version 2 (RIPv2), Routing Information Protocol Next Generation (RIPng), Multiprotocol BGP (MP-BGP), OSPFv3 - Policy Based Routing (PBR) - Enkapsulacja 6in4 tunnels - Equal-Cost multipath (ECMP) - Wsparcie dla Generic Routing Encapsulation (GRE) |  |  |
| 10 | Funkcjonalność urządzenia | - obsługa agregacji portów zgodnie z LACP (IEEE 802.3ad), - możliwość zdefiniowania min. 50 grup agregacji do 8 portów w pojedynczej grupie, user-selectable L1- 4 hashing algorithm - obsługa protokołu NTP, - obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree, - musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. - musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, - musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. - oprócz konfiguracji przez konsolę przełącznik musi umożliwiać inne metody konfiguracji zdalnej, scentralizowanej w tym przez: dedykowane oprogramowanie producenta poprzez chmurowe środowisko managementowe w przypadku rozproszonego środowiska klienckiego, poprzez REST API. - Wsparcie dla Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) - Obsługa Bidirectional forward detection (BFD) - Obsługa Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) - Obsługa Unidirectional link detection (UDLD) - wbudowane w przełącznik rozwiązanie analizatora ramek typy NAE (Network Analytics Engine) zapewniające większy wgląd w ruch w sieci, umożliwiający lepszy, scentralizowany management, kontrolę pasma i treści oraz przyspieszający diagnostykę, przewidywanie i usuwanie usterek w sieci. |  |  |
| 11 | Bezpieczeństwo | - autoryzacja użytkowników i administratorów zgodna z Radius i TACACS+ - Wsparcie dla RadSec – autentyfikacji przez publiczne sieci do zewnętrznych serwerów - Obsługa list dostępu ALC, - możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMP, SSH, HTPP/HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, - Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne). |  |  |
| 12 | Wsparcie dla mechanizmów zapewnienia jakość usług w sieci | - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie co najmniej następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin, Deficit Weighted Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek, - możliwość obsługi jednej z powyżej wymienionych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), - możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. |  |  |
| 13 | Multicast | - Obsługa Internet Group Management Protocol (IGMP) - Wsparcie dla Multicast Listener Discovery (MLD) - Obsługa Multicast Service Delivery Protocol (MSDP) for Anycast RP - Mechanizm bezpieczeństwa IGMP/MLD Snooping - Wsparcie dla Protocol Independent Multicast (PIM) |  |  |
| 14 | Zasilanie | Zasilacz 230V AC wymieniany hot-swap, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza wewnętrznego także hot-swap, switch należy dostarczyć razem z dodatkowym zasilaczem redundantnym. Przełącznik dodatkowo powinien posiadać wentylację wymienną redundantną w postaci modułów hot-swap i przepływ powietrza front to back. |  |  |
| 15 | Akcesoria | Razem z przełącznikami należy dostarczyć: - Kable DAC QSFP+ 40Gbps 1m: 2 sztuki - Mocowanie do szafy rack (4-post universal) - Wkładka SPF+ 10Gbps: 4 sztuki |  |  |
| 16 | Gwarancja | Dożywotnia gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory), obowiązując tak długo jak produkt jest oferowany przez producenta + 5 lat od momentu zakończenia produkcji. Gwarancja musi zapewnić wymianę uszkodzonych elementów następnego dnia roboczego od zgłoszenia (NBD) przez okres 5 lat. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |  |  |
| 17 | Dokumenty | Wykonawca winien przedłożyć dokumenty: - Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia – certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem, |  |  |

Termin dostawy: do 6 tygodni od daty podpisania umowy

4.3  Zakup usług: wdrożenie sprzętu, konfiguracja, segmentacja sieci, przygotowanie projektu  i dokumentacji, przeniesienie systemów do nowych segmentów, wykonanie testów.

| Lp. | Zakres prac |
| --- | --- |
| 1 | Instalacja czterech przełączników klasy datacenter w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego |
| 2 | Fizyka podłączenia przełączników do istniejącej infrastruktury (zasilanie, okablowanie, uplinki) |
| 3 | Analiza obecnego środowiska IT Zamawiającego |
| 4 | Opracowanie projektu logicznego i fizycznego nowej topologii sieci z segmentacją (VLAN, routing itp.) |
| 5 | Wdrożenie segmentacji sieciowej zgodnie z opracowanym projektem (tworzenie VLAN, przypisanie portów, wykonanie reguł) |
| 6 | Konfiguracja przełączników: VLAN, trunking, agregacja łączy, STP, protokoły routingu |
| 7 | Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa (ACL, port security) |
| 8 | Przygotowanie pełnej dokumentacji powdrożeniowej (schematy, konfiguracje, listy VLAN, opis portów) |
| 9 | Testy funkcjonalne i bezpieczeństwa nowej segmentacji sieciowej |
| 10 | Migracja i readresacja wszystkich urządzeń i systemów Zamawiającego (350 urządzeń i systemów, w tym systemy szpitalne, wspomagające, pozostałe) do nowo utworzonych segmentów sieci. Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług. |
| 11 | Weryfikacja działania usług po migracji (ping, dostępność, przepływ danych, monitoring) |
| 12 | Przeprowadzenie szkoleń lub przekazania wiedzy administratorom Zamawiającego |
| 13 | Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie powdrożeniowym (30 dni od wdrożenia) |

Termin wykonania usługi: do 45 dni od zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego

4.4   Usługa utrzymania infrastruktury sieciowej Zamawiającego: 36 miesięcy

| Lp. | Zakres usług zarządzania infrastrukturą przełączników |
| --- | --- |
| 1 | Monitorowanie stanu technicznego wszystkich przełączników (sprzęt, interfejsy, temperatura, błędy portów) |
| 2 | Monitorowanie dostępności i wydajności sieci LAN oraz łącz uplinkowych |
| 3 | Zarządzanie konfiguracją urządzeń (backup, aktualizacje, kontrola wersji konfiguracji) |
| 4 | Reagowanie na awarie sprzętowe lub logiczne (np. port down, przeciążenia, błędy CRC) |
| 5 | Bieżące utrzymanie segmentacji sieciowej (VLAN), zarządzanie przypisaniami portów, trunkami |
| 6 | Wprowadzanie zmian konfiguracyjnych zgodnie z wnioskami klienta (np. zmiana VLAN, modyfikacja portów, QoS) |
| 7 | Zarządzanie bezpieczeństwem sieciowym (ACL, port security, 802.1X, STP, ochrona przed loopami) |
| 10 | Przechowywanie i cykliczna weryfikacja kopii zapasowych konfiguracji wszystkich przełączników |
| 11 | Proaktywny nadzór nad jakością połączeń (analiza portów, opóźnień, kolizji, itp.) |
| 12 | Konsultacje techniczne i wsparcie doradcze w zakresie planowanych zmian infrastruktury sieciowej |
| 13 | Określony czas reakcji (SLA: 2h od zgłoszenia) i czas usunięcia awarii (np. 8h) |
| 14 | Wsparcie w przypadku aktualizacji firmware przełączników po akceptacji Zamawiającego |

Wymagania do spełnienia przez oferenta (wspólne dla 4.3, 4.4):

- Oferent powinien dysponować minimum trzema osobami (inżynier sieci, expert bezpieczeństwa, expert Linux/Microsoft) z minimum 5-letnim doświadczeniem każda.  Osoby te powinny być delegowane do pracy na rzecz Zamawiającego w całym okresie trwania umowy.

Wymaganie dla inżyniera sieci:

- Minimum 5-letnie doświadczenie w świadczeniu usług wdrożeniowych i administracyjnych dla rozwiązań klasy Next Generation Firewall, w zakresie: filtracja aplikacyjna (App Control), system zapobiegania włamaniom (IPS/IDS), inspekcja SSL/TLS (SSL inspection), kontrola użytkowników (User-ID, integracja z AD), filtrowanie URL, ochrona przed malware i sandboxing.

Potwierdzeniem spełnienia wymagań będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego referencji obejmujących wymagany zakres.

- Doświadczenie w integracji NGFW z systemami SIEM i/lub EDR .

Potwierdzeniem spełnienia wymagań będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego referencji obejmujących wymagany zakres.

- Dobra znajomość przynajmniej jednego z wiodących producentów NGFW (np. Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point, Cisco Firepower, Juniper, WatchGuard), potwierdzona certyfikatem ze ścieżki Security dotyczące Next Generation Firewall.

Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego certyfikatu producenta NGFW wystawionego na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

- Minimum 5-letnie doświadczenie w administrowaniu, zarządzaniu i projektowaniu infrastruktury sieciowej potwierdzone certyfikatem na poziomie proffessional Wymagany certyfikat CCNP (Cisco Certified Network Professional) lub równoważny.

Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego wymaganego certyfikatu wystawionego na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

- Dobra znajomość w zakresie projektowania infrastruktury sieciowej potwierdzona certyfikatem. Wymagany certyfikat CCDP (Cisco Certified Design Professional) lub równoważny.

Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego wymaganego certyfikatu wystawionego na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres minimum 1 roku brał udział w co najmniej 1 usłudze polegającej na wsparciu i administrowaniu infrastrukturą sieciową, obejmującą co najmniej 200 jednocześnie zalogowanych użytkowników, w której wykonywał czynności związane z zarządzaniem NG Firewall, w całym zakresie funkcjonalności.

Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego referencji wystawionego na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

Wymaganie dla experta bezpieczeństwa:

- Doświadczenie i znajomość praktycznych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informatycznego potwierdzonego certyfikatem CPEH (Certified Professional Ethical Hacker)

Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego wymaganego certyfikatu wystawionego na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

- Doświadczenie i znajomość praktycznych zagadnień dotyczących przeprowadzania audytów w jednostkach m.in. szpitalnych potwierdzona certyfikatem Audytora Wiodącego ISO 27001

Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego wymaganego certyfikatu wystawionego na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

Wymaganie dla experta Linux/Microsoft:

- 5-letnie doświadczenie i znajomość praktycznych zagadnień dotyczących projektowania, wdrażania usług dla instytucji o znaczeniu krytycznym (szpitale, banki, duże korporacje, jednostki rządowe).

Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie stanowiło:

- dostarczenie certyfikatu Microsoft z zakresu administracji serwerami Windows Server na poziomie Proffesional. Certyfikat musi być wystawiony na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

- dostarczenie certyfikatu Microsoft z zakresu administracji bezpieczeństwem Microsoft 365. Certyfikat musi być wystawiony na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

- dostarczenie certyfikatu LPIC-1 z zakresu administracji systemami Linux. Certyfikat musi być wystawiony na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

- Doświadczenie oferenta: Wymagane wykazaniem się doświadczeniem obejmującym minimum 2 usługi, z których każda odpowiadała swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegała na wsparciu i administrowaniu infrastrukturą sieciową, obejmującą co najmniej 250 jednocześnie zalogowanych użytkowników, wraz z podaniem ich przedmiotu wraz z liczbą użytkowników, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Potwierdzeniem spełnienia wymagań będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego referencji obejmujących wymagany zakres.