ZAŁĄCZNIK NR 5 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

OPZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 5

System backupu - Zakup sprzętu wraz z 3 letnim wsparciem:

Dostawa 2 sztuk urządzeń służących do deduplikacji, archiwizacji i ochrony danych

| Cecha | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Definicja | Urządzenie musi być kompletnym rozwiązaniem sprzętowym typu „appliance”, pochodzącym od jednego producenta. Nie dopuszcza się rozwiązania zbudowanego z niezależnych komponentów sprzętowo-programowych. Urządzenie powinno być oficjalnie dostępne w ofercie producenta przed ukazaniem się niniejszego postepowania. |
| Typ obudowy | Urządzenie musi być przystosowane do montażu w szafie rack 19”. |
| Przestrzeń dyskowa na dane | Urządzenie musi oferować minimum 50 TiB przestrzeni użytkowej dla danych (bez deduplikacji). |
| Bezpieczeństwo danych | Dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą mechanizmu RAID zabezpieczającej przed utratą spójności danych w przypadku jednoczesnej awarii dwóch dowolnych dysków. Urządzenie musi weryfikować ewentualne przekłamanie danych w wyniku działań systemu plików / mechanizmów RAID zaimplementowanych w urządzeniu. Wymaga się, aby urządzenie sprawdzało sumy kontrolne zapisywanych fragmentów danych po przejściu danych przez system plików / mechanizmy RAID. Urządzenie musi automatycznie rozpoznawać i naprawiać błędy w locie. Urządzenie musi umożliwiać bezpieczne usuwanie danych poprzez mechanizm wielokrotnego nadpisania przeterminowanych danych. Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla nieograniczonej pojemności dostarczanego urządzenia. |
| Możliwość rozbudowy | Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy pojemności użytkowej dla danych do co najmniej 180TiB (bez deduplikacji). Rozbudowa musi odbywać się jedynie poprzez instalację nowych dysków i/lub półek dyskowych. |
| Interfejsy do hostów | Urządzenie musi posiadać minimum: - 2 porty Ethernet 10/25 Gb/s SFP z możliwością obsługi każdym portem protokołów CIFS, NFS i VTL. Do każdego z portów należy dostarczyć wkładkę 10Gb SFP+ SR; Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o: - 2 porty Ethernet 10/25 Gb/s SFP z możliwością obsługi każdym portem protokołów CIFS, NFS i VTL |
| Wydajność | Urządzenie musi osiągać w maksymalnej konfiguracji wydajność backupu co najmniej 25 TB/hr z wykorzystaniem deduplikacji na źródle (dane podawane przez producenta). Urządzenie nie może zmniejszać swojej wydajności w czasie przybywania kolejnych danych. Urządzenie musi pozwalać na jednoczesną obsługę minimum 250 strumieni (zapis danych, odczyt danych, replikacja danych). |
| Sposób udostępniania zasobów | Urządzenie musi umożliwiać jednoczesny dostęp do całej pojemności urządzenia wszystkimi poniższymi protokołami: - CIFS, NFS, VTL i deduplikacja na źródle (OST/Boost/Catalyst) dla interfejsów Ethernet, - VTL i deduplikacja na źródle (OST/Boost/Catalyst) dla interfejsów FC. Urządzenie musi posiadać obsługę mechanizmów deduplikacji dla danych otrzymywanych wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, VTL, deduplikacja na źródle) przechowywanych w obrębie urządzenia. Oferowane urządzenie musi mieć możliwość emulacji napędów taśmowych LTO oraz emulacji bibliotek taśmowych. Urządzenie musi umożliwiać przyporządkowanie do pojedynczej biblioteki taśmowej minimum 100 napędów oraz 1 000 slotów na taśmy. Urządzenie musi umożliwiać udostępniania zasobów w trybie VTL po protokole FC i iSCSI. Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla nieograniczonej pojemności dostarczanego urządzenia. |
| Deduplikacja danych | Urządzenie musi deduplikować dane inline przed zapisem na nośnik dyskowy. Technologia deduplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to, że urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości. Proces deduplikacji musi odbywać się inline – w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej). Wszystkie unikalne, zdeduplikowane bloki przed zapisaniem na dysk muszą być kompresowane. Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla nieograniczonej pojemności dostarczanego urządzenia. |
| Replikacja danych | Urządzenie musi umożliwiać replikację danych do drugiego urządzenia. Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Transmitowane muszą być tylko te fragmenty danych (bloki), które nie znajdują się na docelowym urządzeniu. W przypadku wykorzystania portów Ethernet do replikacji urządzenie musi umożliwiać przyjmowanie backupów, odtwarzanie danych, przyjmowanie strumienia replikacji, wysyłanie strumienia replikacji tymi samymi portami. Musi istnieć możliwość ograniczenia pasma używanego do replikacji między dwoma urządzeniami. Zarządzanie całym procesem kopiowania danych oraz wszystkimi kopiami musi być możliwy z poziomu oprogramowania backupowego. Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla nieograniczonej pojemności dostarczanego urządzenia. |
| Szyfrowanie danych | Urządzenie musi mieć zaimplementowaną funkcjonalność wewnętrznego mechanizmu szyfrowania danych AES-256 realizowaną na poziomie urządzenia przy pomocy certyfikowanego algorytmu zgodnego ze standardem FIPS 140-2. Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla nieograniczonej pojemności dostarczanego urządzenia. |
| Usuwanie przeterminowanych danych | Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki danych nienależące do backupów o aktualnej retencji) w procesie czyszczenia. Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracy procesów backupu i odtwarzania danych. |
| Sposób zarządzania | Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs graficzny dostępny z przeglądarki internetowej. Oprogramowanie do zarządzania musi rezydować na oferowanym na urządzeniu deduplikacyjnym. Urządzenie musi umożliwiać ustawienie powiadomień administratora o problemach w urządzeniu za pomocą poczty elektronicznej. |
| Kompatybilność | Urządzenie musi wspierać (wymagane formalne wsparcie producenta urządzenia) co najmniej następujące aplikacje backupujące bezpośrednio na oferowane urządzenie: Veeam, Nakivo, Commvault, Micro Focus Data Protector, Microsoft SQL, Oracle RMAN i SAP HANA. W przypadku przyjmowania backupów od powyżej wymienionych aplikacji kopii zapasowych urządzenie musi umożliwiać deduplikację na źródle i przesłanie tylko nowych, unikalnych bloków danych poprzez sieć FC i Ethernet. Urządzenie musi być kompatybilne w pełnym zakresie z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą informatyczną. |
| Redundancja | Redundantne zasilacze i wentylatory. |
| Dodatkowe wymagania | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek polski. Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłożył oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu, w języku polskim, potwierdzające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży z Polski. |
| Gwarancja i wsparcie | Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji urządzenia z czasem naprawy następnego dnia roboczego (9x5) wraz z zachowaniem dysków w razie awarii realizowanej przez autoryzowany serwis producenta. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem oraz oprogramowania wewnętrznego urządzenia. Gwarancja na sprzęt musi być dostarczona i realizowana przez organizację serwisową producenta sprzętu. Serwis musi być realizowany przez producenta sprzętu w języku polskim. |

Dostawa 1 sztuki serwera:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Obudowa rack o wysokości maksymalnie 2U. Obudowa musi umożliwiać instalację min. 12 dysków SATA/SAS/NVMe. Serwer wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. |
| 3. | Procesor | 1 procesor, 8-rdzeni (16 wątków) z nominalną częstotliwością pracy 3.5 GHz x86 - 64 bity, 48 MB cache, TDP 150W |
| 4. | Pamięć RAM | 128GB (w kościach 4x32GB) RAM DDR5 RDIMM 6400 MT/s. Możliwość obsługi przez serwer 8TB pamięci RAM. 32 sloty DIMM. |
| 5. | Zabezpieczenie pamięci | Advanced ECC oraz Mirroring |
| 6. | Pamięć masowa | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 12 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/NVMe Zainstalowane 2 dyski NVMe Hot-Plug o pojemności min. 480 GB każdy. Zainstalowane 6 dysków SAS 7.2k LFF o pojemności min . 16 TB każdy. Dyski muszą być podłączone do sprzętowego kontrolera RAID z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60. Oferowany kontroler z jedoczesną obsługą dysków SAS/SATA/NVMe oraz min. 8Gb cache, pracujący w trybie RAID i JBOD jednocześnie. Serwer umożliwiający instalację modułu z dwoma dyskami Hot-Plug NVMe SED M.2 zapewniających minimalną pojemność 480 GB i redundancję danych RAID-1. Dyski z bezpośrednim dostępem, bez konieczności otwierania obudowy serwera. Oferowane rozwiązanie nie może zajmować wymaganych slotów PCIe oraz slotów OCP. Możliwość zainstalowania modułu z tyłu jak i z przodu obudowy serwera. Rozwiązanie posiadające gwarancję producenta serwerów i znajdujące się na jego oficjalnej stronie.. |
| 7. | Wbudowane porty | Minimum 5 portów USB: 1 z przodu (3.2) , 2 z tyłu (.3.0), 2 wewnętrzne (3.0) . Możliwość dodania portu opcjonalnego USB 2.0 z przodu obudowy serwera bez stosowania przejściówek i przedłużaczy. Serwer musi mieć możliwość rozbudowy o wewnętrzny napęd DVD-RW. Możliwość doposażania serwera o Display Port z przodu obudowy bez stosowania przejściówek lub stosowania kart PCIe. Możliwość rozbudowy o: - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45. Nie dopuszcza się stosowania kart PCI |
| 8. | Sloty rozszerzeń | 6 aktywnych slotów PCIe Gen 5 pełnej wysokości w tym 2 sloty x 16 (Bus Width). Możliwość rozbudowy serwera do 8 slotów PCIe Gen5 pełnej wysokości. Serwer musi mieć dodatkowo dedykowane aktywne dwa sloty OCP PCI-Express: - jeden na kontroler dyskowy lub kartę sieciową - drugi na kartę sieciową 10/25Gb Ethernet dwuportową Możliwość zainstalowania slotów OCP z przodu obudowy serwera. Wszystkie oferowane sloty na karty LAN/SAN muszą mieć wyprowadzone złącza do okablowania z tyłu serwera. Jeśli w każdym z powyższych przypadków do zapewnienia wymaganej liczby aktywnych slotów wymagane są dodatkowe procesory, to należy je również zaoferować. |
| 9 | Bezpieczeństwo | Możliwość doposażania serwera w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z kartą zdalnego zarządzania. Rozwiązanie wspierane przed producenta oferowanego serwera , potwierdzone w dokumentacji technicznej producenta serwera dla oferowanego modelu serwera. Wbudowany moduł TPM 2.0. Możliwość doposażania serwera w przedni panel z kluczykiem zabezpieczający dyski przed przypadkowym ich usunięciem. |
| 10 | Diagnostyka | Możliwość doposażenia serwera w wysuwany panel typu LED informujący o stanie procesorów, zasilaczy, pamięci RAM , wentylatorów. Panel musi byś z dostępem z przodu serwera. |
| 11 | Interfejsy sieciowe | Zainstalowane i w pełni funkcjonalne karty sieciowe: - 2x 2-portowa karta 10/25Gb Ethernet z kompletem wkładek 10Gb/s SFP+ lub 1x 4-portowa karta 10/25Gb Ethernet z kompletem wkładek 10Gb/s SFP+ - 1x 4-portowa karta 1Gb BASE-T |
| 12 | Wentylatory | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1. |
| 13 | Zasilanie | Minimum dwa identyczne zasilacze zainstalowane wewnątrz serwera, pracujące redundantnie, zapewniające możliwość wyłączenia i wyjęcia dowolnego z nich z serwera bez przerywania pracy serwera oraz bez ograniczania wydajności serwera. Moc każdego zasilacza minimum 1800W. Sprawność zasilaczy na poziomie minimum 80 PLUS Titanium. |
| 14. | Zarządzanie | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Mbps) i posiadająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu WWW karty zarządzającej; - wsparcie dla SNMP lub SysLog, SSH i Redfish; - zdalne monitorowanie i informowanie o stanie serwera; - zapisywanie logów dotyczących stanu i zdarzeń serwera; - szyfrowane połączenie (TLS) oraz uwierzytelnianie i autoryzację użytkownika; - możliwość montowania zdalnych wirtualnych napędów (np. obrazu ISO CD/DVD) poprzez przeglądarkę; - dostęp poprzez zdalną wirtualną konsolę; - integrację z Active Directory oraz LDAP; - wysyłanie logów dotyczących pracy serwera poprzez SysLog lub SNMP; - dodatkowo wymagane jest dostarczenie centralnego systemu do zarządzania serwerami w ramach tego postępowania. Dopuszcza się system w formie wirtualnej maszyny, dla której Zamawiający udostępni odpowiednie zasoby w swoim środowisku wirtualnym. - wbudowany w kartę zarządzającą system przechowywania kluczy i certyfikatów w specjalnie przygotowanym na ten cel i odpowiednio zabezpieczonym repozytorium. Niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej wymaganej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe - możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera; - dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI); - z poziomu linii komend; - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i wirtualnych folderów; - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji; - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping); - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); - wsparcie dla Microsoft Active Directory; - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API; - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP); Wymagane oprogramowanie do centralnego zarządzania serwerami: System zarządzania musi zapewniać: • zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera; • przedstawienie graficznej reprezentacji w formie 3D temperatury w serwerowni z możliwością identyfikacji najgorętszych miejsc do poziomu szafy technicznej lub serwera; • wizualizację wykorzystania procesorów (CPU), poboru energii przez serwer i temperatury w czasie rzeczywistym. Wymagana możliwość rysowania widoku centrum przetwarzania danych i nanoszenia na niego serwerów i szaf stelażowych; • bezagentowe zarządzanie i monitorowanie stanu urządzeń; • pojedynczy interfejs zapewniający widoki, podsumowanie szczegółowych informacji o sprzęcie i oprogramowaniu układowym zainstalowanym na serwerach; • udostępnianie poprzez interfejs REST API oraz interfejs graficzny użytkownika; • zarządzanie uprawnieniami użytkowników poprzez definiowanie ról; • konfigurację środowiska serwerów stelażowych w oparciu o logiczne profile serwerowe. W zakres logicznego profilu serwerowego muszą wchodzić następujące parametry: - sekwencja bootowania systemu, ustawienia BIOS, wersja oprogramowania układowego i sterowników (dla Windows, VMware i Red Hat); - Ustawienia BIOS pozwalające na minimum: włączenie/wyłączenie funkcji hyper threading w procesorach Intel, włączenie/wyłączenie rdzeni procesora, włączenie/wyłącznie funkcji wirtualizacyjnych, zmiana ustawień poziomu poboru prądu, ustawienia trybu turbo boost w procesorach Intel, ustawienia trybu zabezpieczenia pamięci RAM - Konfiguracja dysków lokalnych; - Konfiguracja użytkowników karty/modułu zarządzania serwerem. • monitorowanie utylizacji serwera: procesorów, zasilania, temperatury; • integrację z narzędziami jak VMware vCenter oraz Microsoft System Center przez specjalną wtyczkę (np. dodatkowe zakładki) w tych aplikacjach, rozszerzającą możliwości zarządzania o warstwę sprzętową |
| 15. | Certyfikaty/Normy | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Oferowane serwery muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Zamawiający zweryfikuje, czy oferowany przez Wykonawcę serwer widnieje w rejestrze internetowym www.epeat.net na poziomie min. Epeat silver na stronie https://epeat.net/search-server. |
| 17 | Wspierane systemy operacyjne i wirtualizacja | Serwer musi posiadać wsparcie dla co najmniej takiego zestawu systemów operacyjnych: - Windows Server 2025 i 2022; - VMware vSphere 8.x i 9.x; - Oracle Linux 9.x; - VM Essentials; - Red Hat Enterprise Linux 10.x; - SUSE Linux Enterprise Server 15. Wsparcie musi być potwierdzone w publicznie dostępnym dokumencie na oficjalnej stronie internetowej producenta oferowanego serwera. |
| 18 | Gwarancja | Wymagany jest serwis gwarancyjny 36 miesięcy świadczony w trybie 24x7 z czasem reakcji 4 godziny od zgłoszenia. Zamawiający wymaga, aby Serwis gwarancyjny świadczony był wyłącznie przez producenta oferowanego sprzętu lub przez jego autoryzowany serwis, w tym celu Wykonawca wykupi/zapewni pełne wsparcie producenta (Opiekę serwisową) dla Zamawiającego przez okres obowiązywania Umowy. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę wsparcia producenta podając unikatowy numer urządzenia. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego. |
| 19 | Dodatkowe oprogramowanie zarządzające | Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrum danych klasy enterprise, umożliwiające pełną automatyzację, monitorowanie i orkiestrację środowisk serwerowych Zamawiającego. Oprogramowanie zapewnia jednolite, ujednolicone środowisko zarządzania, które umożliwia administratorom IT: - centralne zarządzanie konfiguracją, stanem i cyklem życia urządzeń - monitorowanie sprzętu w czasie rzeczywistym, z automatycznym wykrywaniem awarii i alertowaniem, - zarządzanie profilami serwerów umożliwiające automatyczne przypisywanie konfiguracji BIOS, firmware, sieci i storage do fizycznych hostów, - integrację z narzędziami automatyzacji i orkiestracji (VMware vCenter, Microsoft System Center, Red Hat Ansible, Terraform), - automatyczne aktualizacje firmware i zgodności komponentów sprzętowych, - raportowanie kondycji infrastruktury oraz historii zdarzeń i zmian konfiguracji, - bezpieczeństwo i zgodność poprzez centralne uwierzytelnianie (m.in. LDAP, Active Directory) i logowanie zdarzeń (audit trail, syslog). |
| 20 | Kompatybilność | Urządzenie musi być kompatybilne w pełnym zakresie z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą informatyczną. |

Wymagania  dla oferenta:

- Powinien posiadać certyfikat ISO 22301, potwierdzający zgodność z międzynarodową normą dotyczącą Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD).

- Powinien posiadać certyfikat ISO 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

- Powinien posiadać certyfikat ISO 9001 (System Zarządzania Jakością).

- Powinien posiadać status partnerski z kompetencjami Solution Provider minimum na poziomie Silver producenta oferowanego sprzętu. Ta informacja powinna być umieszczona na stronie producenta sprzętu.

Maksymalny termin dostawy: do 6 tygodni