ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

OPZ – Opis przedmiotu zamówienia

I. Zakup 2 sztuki - przełącznik zarządzany dostępowy  L2/L3 z PoE++

## Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk zarządzalnych przełączników sieciowych warstwy 2 i 3 (L2/L3) z obsług

ą standardu zasilania PoE++. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz pochodzić z oficjalnego, europejskiego kanału dystrybucji producenta. Przełączniki muszą być przystosowane do montażu w standardowej szafie teletechnicznej Rack 19” (wysokość 1U). Zaoferowany sprzęt będzie wykorzystywany do agregacji ruchu w sieci LAN, dystrybucji sygnału oraz zasilania urządzeń końcowych poprzez technologię PoE.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Zarządzalny przełącznik sieciowy L2/L3 z PoE++ |
| Montaż | Rack 19”, wysokość 1U |
| Stan | Fabrycznie nowy, nieużywany |
| Kanał dystrybucji | Oficjalna dystrybucja UE |
| Zastosowanie | Agregacja LAN, dystrybucja, zasilanie urządzeń PoE |

## Porty i interfejsy

Każdy z oferowanych przełączników musi być wyposażony łącznie w 24 porty miedziane, w tym:

- 22 porty RJ45 z obsługą prędkości 10/100/1000 Mbps oraz 2.5 Gbps (2.5GbE).

- 2 porty RJ45 z obsługą prędkości 1/2.5/5/10 Gbps (10GbE).

Dodatkowo urządzenie musi posiadać 4 porty światłowodowe SFP+ (10GbE) służące do łączenia przełączników lub podłączenia do sieci szkieletowej. Zarządzanie urządzeniem powinno odbywać się wewnątrz pasma (in-band) poprzez port Ethernet.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Porty RJ45 2.5GbE | 22 × 10/100/1000/2.5G |
| Porty RJ45 10GbE | 2 × 10G/5G/2.5G/1G |
| Porty SFP+ | 4 × 10GbE SFP+ |
| Łączna liczba portów miedzianych | 24 |
| Port zarządzający | Ethernet (in-band) |

## Wydajność

Wymagana jest wysoka wydajność urządzenia, charakteryzująca się całkowitą przepustowością przełączania (Switching capacity) na poziomie co najmniej 230 Gbps oraz przepustowością bez blokowania (Non-blocking throughput) wynoszącą minimum 115 Gbps. Szybkość przekazywania pakietów (Forwarding rate) nie może być niższa niż 170 Mpps. Przełącznik musi obsługiwać sprzętowo minimum 1000 sieci wirtualnych (VLAN), posiadać tablicę adresów MAC mieszczącą minimum                      32 000 wpisów oraz bufor pakietów o wielkości co najmniej 2 MB.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Switching capacity | ≥ 230 Gbps |
| Forwarding rate | ≥ 170 Mpps |
| Non-blocking throughput | ≥ 115 Gbps |
| Tablica MAC | ≥ 32 000 wpisów |
| Obsługa VLAN | ≥ 1000 VLAN |
| Bufor pakietów | ≥ 2 MB |

## Zasilanie i PoE

Urządzenie musi być zasilane napięciem przemiennym z sieci elektroenergetycznej (100–240V AC, 50/60 Hz) i sprzętowo wspierać mechanizmy redundancji zasilania (RPS lub zapasowe zasilanie DC). Wszystkie 24 porty miedziane muszą obsługiwać zasilanie urządzeń końcowych zgodnie ze standardami IEEE 802.3af/at/bt (PoE, PoE+ oraz PoE++). Całkowity budżet mocy PoE na urządzenie musi wynosić co najmniej 600 W, z zachowaniem możliwości dostarczenia minimum 60 W mocy na pojedynczym porcie (zgodnie ze standardem PoE++).

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Standard PoE | IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/PoE++) |
| Liczba portów PoE | 24 (wszystkie porty RJ45) |
| Budżet mocy PoE | ≥ 600 W |
| Maks. moc na port | ≥ 60 W (PoE++) |
| Zasilanie AC | 100–240V AC, 50/60 Hz |
| Redundancja zasilania | Obsługa RPS lub DC backup |

## Funkcje warstwy 2 (L2)

Wymagane jest wsparcie dla pełnej palety protokołów warstwy 2, w tym: obsługa wirtualnych sieci LAN (VLAN 802.1Q) oraz Voice VLAN dla ruchu głosowego, agregacja łączy LACP (802.3ad), protokoły drzewa rozpinającego STP/RSTP, priorytetyzacja ruchu QoS (z uwzględnieniem DSCP), a także obsługa ramek Jumbo. W zakresie bezpieczeństwa i kontroli ruchu przełącznik musi obsługiwać uwierzytelnianie 802.1X, izolację problemów z użyciem DHCP Snooping i Storm Control, a także zaawansowane funkcje diagnostyczne takie jak Port Mirroring oraz protokoły warstwy łącza LLDP/LLDP-MED i IGMP Snooping dla ruchu multicastowego.

| Funkcja | Wymagana obsługa |
| --- | --- |
| VLAN 802.1Q | TAK |
| LACP (802.3ad) | TAK |
| STP / RSTP | TAK |
| QoS (DSCP) | TAK |
| IGMP Snooping | TAK |
| LLDP / LLDP-MED | TAK |
| Voice VLAN | TAK |
| Port Mirroring | TAK |
| 802.1X | TAK |
| DHCP Snooping | TAK |
| Storm Control | TAK |
| Jumbo Frames | TAK |

## 6. Funkcje warstwy 3 (L3)

Zaoferowany przełącznik musi wspierać podstawowe funkcjonalności warstwy 3, takie jak routing pomiędzy sieciami wirtualnymi (Inter-VLAN Routing) oraz routing statyczny dla protokołu IPv4. Ponadto urządzenie musi posiadać wbudowany serwer DHCP, obsługiwać funkcję DHCP Relay oraz dysponować tablicą ARP zdolną obsłużyć minimum 10 000 wpisów. Z punktu widzenia filtracji ruchu, wymagana jest obsługa list kontroli dostępu (ACL) zarówno dla adresów IPv4, jak i MAC (minimum 100 wpisów dla każdego typu listy).

| Funkcja | Wymagana obsługa |
| --- | --- |
| Inter-VLAN Routing | TAK |
| Routing statyczny IPv4 | TAK |
| DHCP Server | TAK |
| DHCP Relay | TAK |
| Tablica ARP | ≥ 10 000 wpisów |
| ACL IPv4 | ≥ 100 wpisów |
| ACL MAC | ≥ 100 wpisów |

## 7. Zarządzanie i monitoring

System zarządzania musi być scentralizowany i opierać się na architekturze kontrolera klasy SDN. Konfiguracja przełącznika musi być możliwa z poziomu intuicyjnego interfejsu przeglądarkowego (Web GUI). Wymagane jest szczegółowe monitorowanie urządzenia, obejmujące statusy portów, obciążenie i stan zasilania PoE, a także utylizację procesora (CPU) i bieżącą temperaturę komponentów. Oprogramowanie musi umożliwiać centralne tworzenie kopii zapasowych konfiguracji oraz zdalne przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania układowego (firmware).

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Centralne zarządzanie | Kontroler klasy SDN |
| Web GUI | TAK |
| Monitoring portów | TAK |
| Monitoring PoE | TAK |
| Monitoring CPU i temperatury | TAK |
| Backup konfiguracji | TAK |
| Aktualizacja firmware | TAK |

## 8. Wymagania środowiskowe

Urządzenia muszą być przeznaczone do pracy wewnątrz budynków, w temperaturze od 0°C do co najmniej 40°C oraz w wilgotności względnej od 10% do 90% (bez występowania zjawiska kondensacji). Oferowany sprzęt musi posiadać oznakowanie CE dopuszczające do użytku na terenie UE. Jeżeli to wymagane ze względów prawnych u Zamawiającego, sprzęt powinien być również zgodny z ustawą NDAA (National Defense Authorization Act).

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Temperatura pracy | 0–40°C minimum |
| Wilgotność | 10–90% bez kondensacji |
| Certyfikaty | CE |
| Zgodność NDAA | Wymagana (jeżeli dotyczy) |

## 9.  Wymagania dodatkowe

Przełączniki muszą być zgodne z obecnie posiadaną infrastrukturą Zamawiającego, w szczególności                w zakresie dołączenia i zarządzania przełącznikami przez posiadany przez Zamawiającego kontroler SDN.

II. Zakup 10 sztuk – punkt dostępowy WiFi 6 klasy Enterprise

## 1. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk zarządzalnych punktów dostępowych WiFi 6 (standard 802.11ax) klasy Enterprise. Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane                                 i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Unii Europejskiej. Punkty dostępowe muszą być przystosowane do montażu sufitowego lub ściennego, a ich przeznaczeniem jest rozbudowa sieci WLAN w środowisku biurowym i administracyjnym.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Zarządzalny punkt dostępowy WiFi 6 (802.11ax) |
| Montaż | Sufitowy / ścienny |
| Stan | Fabrycznie nowy, nieużywany |
| Kanał dystrybucji | Oficjalna dystrybucja UE |
| Zastosowanie | Budowa sieci WLAN w środowisku biurowym / administracyjnym |

## 2. Interfejsy i łączność

Urządzenia muszą obsługiwać standardy bezprzewodowe IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax. Wymagane jest wsparcie dla technologii 2×2 MIMO w paśmie 2,4 GHz oraz 4×4 MIMO w paśmie 5 GHz. Punkty dostępowe muszą obsługiwać szerokość kanału do 160 MHz i oferować łączną przepustowość bezprzewodową na poziomie co najmniej 5 Gb/s. Do połączenia z siecią przewodową każde urządzenie musi posiadać co najmniej jeden port LAN w standardzie 10/100/1000 Mbps RJ45.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Standard WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Pasmo 2,4 GHz | 2×2 MIMO |
| Pasmo 5 GHz | 4×4 MIMO |
| Szerokość kanału | Do 160 MHz |
| Łączna przepustowość | ≥ 5 Gb/s |
| Port LAN | 1 × 10/100/1000 Mbps RJ45 |
| Zasilanie | PoE+ (IEEE 802.3at) |

## 3. Wydajność

Każdy dostarczony punkt dostępowy musi bezproblemowo obsługiwać co najmniej 300 jednocześnie podłączonych klientów. Wymagana jest sprzętowa obsługa technologii MU-MIMO oraz OFDMA                      w celu optymalizacji ruchu. Minimalna maksymalna moc nadawcza (EIRP/Tx) powinna wynosić                        20 dBm dla pasma 2,4 GHz oraz 26 dBm dla pasma 5 GHz. Urządzenia muszą wspierać nowoczesne standardy bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie WPA2 oraz WPA3.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Liczba obsługiwanych klientów | ≥ 300 jednoczesnych urządzeń |
| Obsługa MU-MIMO | TAK |
| Obsługa OFDMA | TAK |
| Maks. moc nadawcza 2,4 GHz | ≥ 20 dBm |
| Maks. moc nadawcza 5 GHz | ≥ 26 dBm |
| Szyfrowanie | WPA2 / WPA3 |

## 4. Funkcje sieciowe

Dostarczone rozwiązanie musi wspierać zaawansowane funkcje sieciowe, do których należą: pełna obsługa wirtualnych sieci LAN (VLAN 802.1Q) oraz Dynamic VLAN, mechanizmy priorytetyzacji ruchu QoS (Quality of Service), szybkie przełączanie klientów między punktami (Fast Roaming), wymuszanie pracy w paśmie 5 GHz (Band Steering) oraz równoważenie obciążenia (Load Balancing). Dodatkowo urządzenia muszą obsługiwać uwierzytelnianie przez serwer RADIUS, izolację urządzeń klienckich w sieci oraz funkcjonalność Guest Portal do obsługi gości.

| Funkcja | Wymagana obsługa |
| --- | --- |
| VLAN 802.1Q | TAK |
| QoS | TAK |
| Fast Roaming | TAK |
| Band Steering | TAK |
| Load Balancing | TAK |
| Guest Portal | TAK |
| RADIUS | TAK |
| Dynamic VLAN | TAK |
| Izolacja klientów | TAK |

## 5. Zasilanie i parametry elektryczne

Wymagane jest, aby urządzenia były zasilane poprzez kabel sieciowy za pomocą standardu PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at). Zakres obsługiwanego napięcia zasilania to 44–57 V DC, a maksymalny pobór mocy nie może przekraczać 15 W na jedno urządzenie. Zamawiający nie wymaga dostarczenia dedykowanych zasilaczy w zestawie, ponieważ punkty dostępowe będą zasilane centralnie z przełącznika sieciowego PoE.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Standard PoE | IEEE 802.3af/at |
| Zakres napięcia | 44–57 V DC |
| Maksymalny pobór mocy | ≤ 15 W |
| Zasilacz w zestawie | Niewymagany (zasilanie z przełącznika PoE) |

## 6. Zarządzanie i monitoring

System musi umożliwiać centralne zarządzanie wszystkimi punktami dostępowymi z poziomu scentralizowanego kontrolera klasy SDN. Konfiguracja i obsługa muszą być realizowane poprzez graficzny interfejs sieciowy (Web GUI). Wymagane są mechanizmy monitorowania w czasie rzeczywistym podłączonych klientów oraz generowanego przez nich ruchu. System musi także wspierać centralne wykonywanie kopii zapasowych konfiguracji (backup) oraz masową aktualizację oprogramowania układowego (firmware) urządzeń.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Centralne zarządzanie | Kontroler klasy SDN |
| Web GUI | TAK |
| Monitoring klientów | TAK |
| Monitoring ruchu | TAK |
| Backup konfiguracji | TAK |
| Aktualizacja firmware | TAK |

## 7. Wymagania środowiskowe

Urządzenia muszą być przystosowane do bezawaryjnej pracy w temperaturze otoczenia w zakresie od 0°C do co najmniej 40°C oraz w wilgotności od 10% do 90% (bez kondensacji). Obudowa urządzeń musi spełniać normę szczelności na poziomie minimum IP54. Dostarczony sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE dopuszczającą do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Temperatura pracy | Minimum 0–40°C |
| Wilgotność | 10–90% bez kondensacji |
| Stopień ochrony | Minimum IP54 |
| Certyfikaty | CE |

## 8. Wymagania dodatkowe

Przełączniki muszą być zgodne z obecnie posiadaną infrastrukturą Zamawiającego, w szczególności                 w zakresie dołączenia i zarządzania przełącznikami przez posiadany przez Zamawiającego kontroler SDN.

III. Zakup 11 sztuk – przełącznik dostępowy zarządzany L2/L3 z PoE+

## 1. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 sztuk zarządzalnych przełączników sieciowych warstwy 2 i 3 (L2/L3) z obsługą standardu zasilania PoE+. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz pochodzić z oficjalnej dystrybucji przeznaczonej na rynek Unii Europejskiej. Przełączniki muszą być konstrukcyjnie przystosowane do montażu w standardowych szafach teletechnicznych Rack 19” (zajmując przestrzeń o wysokości 1U). Rozwiązanie będzie wykorzystywane do agregacji ruchu w sieci LAN, dystrybucji sygnału oraz zasilania podłączonych urządzeń końcowych w standardzie PoE.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Zarządzalny przełącznik sieciowy L2/L3 z PoE+ |
| Montaż | Rack 19”, wysokość 1U |
| Stan | Fabrycznie nowy, nieużywany |
| Kanał dystrybucji | Oficjalna dystrybucja UE |
| Zastosowanie | Agregacja LAN, dystrybucja, zasilanie urządzeń PoE |

## 2. Porty i interfejsy

Każdy z przełączników musi być wyposażony łącznie w 48 miedzianych portów dostępowych RJ45 Gigabit Ethernet (1GbE), z których każdy obsługuje prędkości 10/100/1000 Mbps. Dodatkowo urządzenie musi posiadać 4 porty światłowodowe SFP+ o przepustowości 10GbE, przeznaczone do wydajnych połączeń typu uplink lub łączenia stosów/magistrali. Zarządzanie przełącznikiem musi odbywać się wewnątrz pasma (in-band) poprzez główny interfejs Ethernet.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Porty RJ45 1GbE | 48 × 10/100/1000 Mbps |
| Porty SFP+ | 4 × 10GbE SFP+ |
| Łączna liczba portów miedzianych | 48 |
| Port zarządzający | Ethernet (in-band) |

## 3. Wydajność

Urządzenia muszą charakteryzować się całkowitą przepustowością przełączania (Switching capacity) na poziomie minimum 176 Gbps, z szybkością przekazywania pakietów (Forwarding rate) nie mniejszą niż 130 Mpps. Przełączniki muszą oferować sprzętowe wsparcie dla co najmniej 4096 wirtualnych sieci LAN (VLAN). Wymagane jest również, aby tablica adresów MAC pomieściła minimum 16 000 wpisów, a wielkość wbudowanego bufora pakietów wynosiła co najmniej 1,5 MB.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Switching capacity | ≥ 176 Gbps |
| Forwarding rate | ≥ 130 Mpps |
| Tablica MAC | ≥ 16 000 wpisów |
| Obsługa VLAN | ≥ 4096 VLAN |
| Bufor pakietów | ≥ 1,5 MB |

## 4. Zasilanie i PoE

Zasilanie główne urządzeń musi być realizowane poprzez standardową sieć prądu przemiennego                    (100–240V AC, 50/60 Hz). Przełącznik musi dostarczać zasilanie na wszystkich 48 miedzianych portach RJ45 zgodnie z protokołami IEEE 802.3af/at (PoE oraz PoE+). Łączny budżet mocy PoE na urządzenie nie może być mniejszy niż 600 W, a sprzęt musi być zdolny do dostarczenia maksymalnej mocy na poziomie minimum 30 W dla każdego pojedynczego portu (zgodnie z klasą PoE+).

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Standard PoE | IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+) |
| Liczba portów PoE | 48 (wszystkie porty RJ45) |
| Budżet mocy PoE | ≥ 600 W |
| Maks. moc na port | ≥ 30 W (PoE+) |
| Zasilanie AC | 100–240V AC, 50/60 Hz |

## 5. Funkcje warstwy 2 (L2)

Od oferowanego sprzętu wymaga się kompleksowej obsługi protokołów warstwy 2. Urządzenia muszą wspierać wirtualne sieci lokalne (VLAN 802.1Q), agregację portów w celu zwiększenia przepustowości (LACP 802.3ad) oraz eliminację pętli sieciowych za pomocą protokołów STP, RSTP i MSTP. Wymagane są również mechanizmy priorytetyzacji ruchu QoS (w oparciu o DSCP), obsługa rozszerzonych ramek danych (Jumbo Frames) oraz funkcje izolowania niepożądanego ruchu, takie jak Storm Control czy uwierzytelnianie klientów przez porty przy użyciu protokołu 802.1X. W zakresie widoczności ruchu i monitoringu przełącznik musi obsługiwać funkcję Port Mirroring, protokół IGMP Snooping oraz mechanizm LLDP do wykrywania urządzeń w warstwie łącza danych.

| Funkcja | Wymagana obsługa |
| --- | --- |
| VLAN 802.1Q | TAK |
| LACP (802.3ad) | TAK |
| STP / RSTP / MSTP | TAK |
| QoS (DSCP) | TAK |
| IGMP Snooping | TAK |
| LLDP | TAK |
| Port Mirroring | TAK |
| 802.1X | TAK |
| Storm Control | TAK |
| Jumbo Frames | TAK |

## 6. Funkcje warstwy 3 (L3)

Zaoferowane rozwiązanie musi realizować podstawowe funkcje warstwy 3. Wymagane jest wsparcie dla rutowania ruchu między różnymi sieciami VLAN (Inter-VLAN Routing) oraz routingu statycznego dla adresacji IPv4. Urządzenia muszą obsługiwać ruch w standardzie IPv6, wspierać przekazywanie zapytań DHCP (DHCP Relay) oraz umożliwiać konfigurację list kontroli dostępu (ACL IPv4) na poziomie co najmniej 100 niezależnych wpisów.

| Funkcja | Wymagana obsługa |
| --- | --- |
| Inter-VLAN Routing | TAK |
| Routing statyczny IPv4 | TAK |
| DHCP Relay | TAK |
| Obsługa IPv6 | TAK |
| ACL IPv4 | ≥ 100 wpisów |

## 7. Zarządzanie i monitoring

System zarządzania musi być w pełni zgodny ze środowiskiem kontrolera klasy SDN, umożliwiając centralną administrację wszystkimi przełącznikami. Oprócz dedykowanego systemu, sprzęt musi umożliwiać konfigurację poprzez graficzny interfejs sieciowy (Web GUI) oraz bezpieczny dostęp                            z poziomu wiersza poleceń za pomocą SSH. Dodatkowo wymagana jest obsługa protokołów SNMP oraz Syslog na potrzeby zewnętrznego monitoringu. Platforma musi oferować bieżący podgląd stanu interfejsów i obciążenia układu zasilania (Monitoring portów i PoE), a także pozwalać na scentralizowane tworzenie kopii zapasowych konfiguracji i zdalne, bezproblemowe wdrażanie aktualizacji oprogramowania układowego (firmware).

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Centralne zarządzanie | Kontroler klasy SDN |
| Web GUI | TAK |
| SSH | TAK |
| SNMP | TAK |
| Monitoring portów | TAK |
| Monitoring PoE | TAK |
| Backup konfiguracji | TAK |
| Aktualizacja firmware | TAK |
| Syslog | TAK |

## 8. Wymagania środowiskowe

Przełączniki muszą bezawaryjnie pracować w typowych warunkach panujących w serwerowniach – w zakresie temperatur od 0°C do minimum 40°C oraz w otoczeniu o wilgotności względnej od 10% do 90% (bez występowania zjawiska kondensacji pary wodnej). Sprzęt musi legitymować się certyfikatem CE dopuszczającym go do legalnego obrotu i użytku na terytorium Unii Europejskiej.

| Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- |
| Temperatura pracy | 0–40°C minimum |
| Wilgotność | 10–90% bez kondensacji |
| Certyfikaty | CE |

## 9.  Wymagania dodatkowe

Przełączniki muszą być zgodne z obecnie posiadaną infrastrukturą Zamawiającego, w szczególności               w zakresie dołączenia i zarządzania przełącznikami przez posiadany przez Zamawiającego kontroler SDN.

IV. Zakup usług: wdrożenia sprzętu, konfiguracja, segmentacja sieci, przygotowanie projektu i dokumentacji, przeniesienie systemów do nowych segmentów, wykonanie testów.

| Lp. | Zakres prac |
| --- | --- |
| 1 | Instalacja 13 sztuk przełączników i 10 sztuk punktów dostępowych w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego |
| 2 | Fizyka podłączenia przełączników do istniejącej infrastruktury (zasilanie, okablowanie, uplinki) |
| 3 | Analiza obecnego środowiska IT Zamawiającego |
| 4 | Opracowanie projektu logicznego i fizycznego nowej topologii sieci z segmentacją (VLAN, routing itp.) |
| 5 | Wdrożenie segmentacji sieciowej zgodnie z opracowanym projektem (tworzenie VLAN, przypisanie portów, wykonanie reguł) |
| 6 | Konfiguracja przełączników: VLAN, trunking, agregacja łączy, STP, protokoły routingu |
| 7 | Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa (ACL, port security) |
| 8 | Przygotowanie pełnej dokumentacji powdrożeniowej (schematy, konfiguracje, listy VLAN, opis portów) |
| 9 | Testy funkcjonalne i bezpieczeństwa nowej segmentacji sieciowej |
| 10 | Migracja i readresacja wszystkich urządzeń i systemów Zamawiającego (350 urządzeń i systemów, w tym systemy szpitalne, wspomagające, pozostałe) do nowo utworzonych segmentów sieci. Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług. |
| 11 | Weryfikacja działania usług po migracji (ping, dostępność, przepływ danych, monitoring) |
| 12 | Przeprowadzenie szkoleń lub przekazania wiedzy administratorom Zamawiającego |
| 13 | Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie powdrożeniowym (30 dni od wdrożenia) |

Termin wykonania usługi: do 45 dni od zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego

V. Usługa utrzymania infrastruktury sieciowej Zamawiającego: 36 miesięcy

| Lp. | Zakres usług zarządzania infrastrukturą przełączników |
| --- | --- |
| 1 | Monitorowanie stanu technicznego wszystkich przełączników (sprzęt, interfejsy, temperatura, błędy portów) |
| 2 | Monitorowanie dostępności i wydajności sieci LAN oraz łącz uplinkowych |
| 3 | Zarządzanie konfiguracją urządzeń (backup, aktualizacje, kontrola wersji konfiguracji) |
| 4 | Reagowanie na awarie sprzętowe lub logiczne (np. port down, przeciążenia, błędy CRC) |
| 5 | Bieżące utrzymanie segmentacji sieciowej (VLAN), zarządzanie przypisaniami portów, trunkami |
| 6 | Wprowadzanie zmian konfiguracyjnych zgodnie z wnioskami klienta (np. zmiana VLAN, modyfikacja portów, QoS) |
| 7 | Zarządzanie bezpieczeństwem sieciowym (ACL, port security, 802.1X, STP, ochrona przed loopami) |
| 10 | Przechowywanie i cykliczna weryfikacja kopii zapasowych konfiguracji wszystkich przełączników |
| 11 | Proaktywny nadzór nad jakością połączeń (analiza portów, opóźnień, kolizji, itp.) |
| 12 | Konsultacje techniczne i wsparcie doradcze w zakresie planowanych zmian infrastruktury sieciowej |
| 13 | Określony czas reakcji (SLA: 2h od zgłoszenia) i czas usunięcia awarii (np. 8h) |
| 14 | Wsparcie w przypadku aktualizacji firmware przełączników po akceptacji Zamawiającego |

VI. Wymagania do spełnienia przez oferenta (wspólne dla dostawy sprzetu, usług wdrożeniowych i utrzymania):

- Oferent powinien dysponować minimum trzema osobami (inżynier sieci, expert bezpieczeństwa, expert Linux/Microsoft) z minimum 5-letnim doświadczeniem każda.

Osoby te powinny być delegowane do pracy na rzecz Zamawiającego w całym okresie trwania umowy.

Wymaganie dla inżyniera sieci:

- Minimum 5-letnie doświadczenie w świadczeniu usług wdrożeniowych i administracyjnych dla rozwiązań klasy Next Generation Firewall, w zakresie: filtracja aplikacyjna (App Control), system zapobiegania włamaniom (IPS/IDS), inspekcja SSL/TLS (SSL inspection), kontrola użytkowników (User-ID, integracja z AD), filtrowanie URL, ochrona przed malware                                  i sandboxing.

Potwierdzeniem spełnienia wymagań będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego referencji obejmujących wymagany zakres.

- Doświadczenie w integracji NGFW z systemami SIEM i/lub EDR .

Potwierdzeniem spełnienia wymagań będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego referencji obejmujących wymagany zakres.

- Dobra znajomość przynajmniej jednego z wiodących producentów NGFW (np. Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point, Cisco Firepower, Juniper, WatchGuard), potwierdzona certyfikatem ze ścieżki Security dotyczące Next Generation Firewall.

Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego certyfikatu producenta NGFW wystawionego na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

- Minimum 5-letnie doświadczenie w administrowaniu, zarządzaniu i projektowaniu infrastruktury sieciowej potwierdzone certyfikatem na poziomie proffessional Wymagany certyfikat CCNP (Cisco Certified Network Professional) lub równoważny.

Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego wymaganego certyfikatu wystawionego na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

- Dobra znajomość w zakresie projektowania infrastruktury sieciowej potwierdzona certyfikatem. Wymagany certyfikat CCDP (Cisco Certified Design Professional) lub równoważny.

Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego wymaganego certyfikatu wystawionego na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres minimum 1 roku brał udział w co najmniej 1 usłudze polegającej na wsparciu i administrowaniu infrastrukturą sieciową, obejmującą co najmniej 200 jednocześnie zalogowanych użytkowników, w której wykonywał czynności związane z zarządzaniem NG Firewall, w całym zakresie funkcjonalności.

Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego referencji wystawionego na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

Wymaganie dla experta bezpieczeństwa:

- Doświadczenie i znajomość praktycznych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informatycznego potwierdzonego certyfikatem CPEH (Certified Professional Ethical Hacker)

Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego wymaganego certyfikatu wystawionego na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

- Doświadczenie i znajomość praktycznych zagadnień dotyczących przeprowadzania audytów                 w jednostkach m.in. szpitalnych potwierdzona certyfikatem Audytora Wiodącego ISO 27001.

Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego wymaganego certyfikatu wystawionego na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

Wymaganie dla experta Linux/Microsoft:

- 5-letnie doświadczenie i znajomość praktycznych zagadnień dotyczących projektowania, wdrażania usług dla instytucji o znaczeniu krytycznym (szpitale, banki, duże korporacje, jednostki rządowe).

Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie stanowiło:

- dostarczenie certyfikatu Microsoft z zakresu administracji serwerami Windows Server na poziomie Proffesional. Certyfikat musi być wystawiony na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

- dostarczenie certyfikatu Microsoft z zakresu administracji bezpieczeństwem Microsoft 365. Certyfikat musi być wystawiony na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

- dostarczenie certyfikatu LPIC-1 z zakresu administracji systemami Linux. Certyfikat musi być wystawiony na dane osoby delegowanej do pracy na rzecz Zamawiającego.

- Doświadczenie oferenta: Wymagane wykazaniem się doświadczeniem obejmującym minimum 2 usługi, z których każda odpowiadała swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegała na wsparciu i administrowaniu infrastrukturą sieciową, obejmującą co najmniej 250 jednocześnie zalogowanych użytkowników, wraz z podaniem ich przedmiotu wraz z liczbą użytkowników, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Potwierdzeniem spełnienia wymagań będzie stanowiło dostarczenie do Zamawiającego referencji obejmujących wymagany zakres.