| Nazwa i adres Zamawiającego: |  |
| --- | --- |
| Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczą odpowiedzialnością ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica województwo podkarpackie Polska | Tel.: +48 14 670 51 71 fax: +48 14 677 94 27 www.wodociagi.debickie.pl email: e-zamowienia@wodociagi.debickie.pl link do BK2021: hhttps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | IS.261.12.2026 |
| --- | --- |

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

„Dostawa sprzętu IT i oprogramowania na potrzeby modernizacji oraz zabezpieczenia infrastruktury IT i OT Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.”

o wartości poniżej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Załączniku nr 1 Zamówienia udzielane w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach inwestycji C3.1.1 do Zasad kwalifikowania wydatków w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach Inwestycji C3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się wyłącznie pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem internetowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zatwierdzam

Prezes Zarządu

Specyfikacja niniejsza zawiera 73 stron.

Dębica 20.04.2026 r.

Niniejsze zapytanie zawiera:

| Lp. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
| 2. | Część II | Wzór umowy (WU). |
| 3. | Część III | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). |

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Racławickich 35

39-200 Dębica

zwana dalej Zamawiającym

- Oznaczenie Wykonawcy, Zadania i Wykonawcy zadania

  - Za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

  - Za Zadanie – uważa się zadanie pn. „Dostawa sprzętu IT i oprogramowania na potrzeby modernizacji oraz zabezpieczenia infrastruktury IT i OT Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.”

- Tryb udzielania zamówienia publicznego

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) - zwanej dalej Pzp - wyłączone jest spod stosowania ustawy Pzp;

  - Niniejsze zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 5 ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Załączniku nr 1 Zamówienia udzielane w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach inwestycji C3.1.1 do Zasad kwalifikowania wydatków 
w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach Inwestycji C3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy 
i Zwiększenia Odporności, który dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczne-wodociagi

oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://www.wodociagi.debickie.pl/bip/regulamin-zamowien-publicznych-w-wodociagach-debickich-sp-z-o-o-dla-zadan-wspofinansowanych-ze-srodkow-unii-europejskiej/;

  - Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą IDW i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

- Strona internetowa prowadzonego postępowania

  - Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie oraz na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  - Postępowanie prowadzone jest za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021).

Nr ogłoszenia: 2026-109469-274093

  - Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.  tj.: https://www.wodociagi.debickie.pl/bip/przetargi/ znajduje się przekierowanie/odesłanie do Bazy Konkurencyjności (BK2021): 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca komunikował się za pomocą Bazy Konkurencyjności w godzinach pracy Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. - to znaczy od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godziny 7:00 do godziny 15:00, tak by Zamawiający mógł zapoznać się np. z treścią pytań. Wszelką korespondencję należy oznaczyć tytułem przetargu i znakiem sprawy.

  - Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia akceptuje zasady korzystania z Bazy Konkurencyjności wskazane w Zapytaniu ofertowym. Korzystanie z Bazy jest bezpłatne.

- Określenie przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu IT i oprogramowania na potrzeby modernizacji oraz zabezpieczenia infrastruktury IT i OT Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.” w ramach Projektu grantowego pn. “Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Przedsiębiorstwie “Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o.” Przedmiotem zamówienia jest dostawa i konfiguracja serwerów i infrastruktury sprzętowej 
i sieciowej IT wraz z oprogramowaniem:

- 3 szt. serwerów fizycznych wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji z 12 miesięczną subskrypcją,

- 6 szt. systemów operacyjnych wraz z wieczystymi licencjami dostępowymi,

- 1 szt. macierzy dyskowej (8 na 4 TB, efektywna pojemność 16 TB),

- 1 szt. serwera backup z dyskami 8 na 6 TB (RAID 6 oraz hot spare ok. 36 TB),

- 1 szt. oprogramowania do backupu z licencją wieczystą,

- 1 komplet napędu streamer (taśmowego) z 7 nośnikami danych,

- 4 szt. przełączników zarządzalnych do obsługi sieci LAN i iSCSI,

- Usługa kompleksowego wdrożenia całego zakresu objętego Przedmiotem zamówienia,

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Oferowane urządzenia, sprzęt i oprogramowania muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zmontowane, gotowe do użycia zgodnie z celem ich przeznaczenia, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodnie z właściwymi normami i przepisami prawa, a w szczególności w zakresie dopuszczenia ich do obrotu i użytkowania. Muszą posiadać instrukcję obsługi w języku angielskim lub w  języku polskim oraz dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) lub równoważne.

Pełny Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części III Zapytania ofertowego – „Opis Przedmiotu Zamówienia” Wszystkie wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowią minimalne wymagania, a ich spełnienie jest obligatoryjne.

  - Gwarancja i rękojmia za wady

    - Zamawiający wymaga gwarancji producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt, na okres minimum od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń Przedmiotu zamówienia:

| Nazwa urządzenia/sprzętu | Minimalny okres gwarancji producenta |
| --- | --- |
| serwery fizyczne | 60 miesięcy |
| macierz dyskowa | 60 miesięcy |
| serwery backup z dyskami | 60 miesięcy |
| napęd streamer (taśmowy) z 7 nośnikami danych | 36 miesięcy |
| przełączniki zarządzalne do obsługi sieci LAN i iSCSI | 36 miesięcy |
| Usługa wdrożeniowa | 24 miesiące |

    - Przez okres gwarancji producenta, Zamawiającemu będą również przysługiwać na Przedmiot zamówienia uprawnienia wynikające z rękojmi za wady, na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

    - Przez cały okres gwarancji wszelkie czynności serwisowe oferowanych urządzeń winny odbywać się w siedzibie Zamawiającego.

    - Serwis w okresie rękojmi i gwarancji winien być realizowany na bieżąco bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, w okresie obowiązywania gwarancji powinien obowiązywać brak limitu zgłoszeń serwisowych.

    - Szczegółowe warunki gwarancji i serwisowania zostały określone w Części III Zapytania ofertowego – OPZ oraz Części II Zapytania ofertowego – WU.

    - Rozwiązania równoważne

Ilekroć w Opisie Przedmiotu Zamówienia i innych dokumentach zamówienia jest mowa o urządzeniach, sprzęcie, materiałach lub oprogramowaniu z wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługę dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp., określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Ilekroć w Opisie Przedmiotu Zamówienia i innych dokumentach zamówienia jest powołanie się na konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę.

  - Cel zamówienia

Zadanie obejmuje wzmocnienie bezpieczeństwa systemów serwerowych, zabezpieczenie sieci poprzez wdrożenie rozwiązań chroniących infrastrukturę sieciową. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz wprowadzenie narzędzi umożliwiających wykrywanie i reakcję na ewentualne incydenty w obszarze IT.

  - Kody CPV:

| 32420000-3 | Urządzenia sieciowe |
| --- | --- |
| 48822000-2 | Serwery |
| 48600000-4 | Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne |
| 30236000-2 72514200-3 72611000-6 | Różny sprzęt komputerowy Usługi rozbudowy systemów komputerowych Usługi w zakresie wsparcia technicznego |

- Źródła finansowania zamówienia

  - Przedmiot zamówienia realizowany jest  w ramach Projektu „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Przedsiębiorstwie „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o.”, numer projektu KPOD.05.10-CW.01-001/25/0061, który uzyskał wsparcie w ramach Konkursu Grantowego pn. “Cyberbezpieczne Wodociągi” Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: “Cyberbezpieczeństwo – Cyberbezpieczne Wodociągi”, Umowa o powierzenie grantu KPOD.05.10-CW.01-001/25/0061/KPOD.05.10.CW.01-001/25/2026 z 25 marca 2026 r.

- Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zakres objęty niniejszym zamówieniem stanowi część I większego zamówienia. Postępowanie prowadzone jest z uwagi na brak złożonych ofert na tą część zamówienia w zakończonym postępowaniu.

- Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej

  - Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.

  - Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Konflikt interesów i zgłaszanie nieprawidłowości

  - Zamawiający będzie podejmował środki aby skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia lub na etapie wykonywania zamówienia – by nie dopuścić do zakłócenia konkurencji 
oraz zapewnić równe traktowanie Wykonawców.

  - Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu 
lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  - W związku z powyższym Zamawiający zagwarantuje, aby czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby, które nie wykazują powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcami, zapewniając tym samym bezstronność i obiektywizm.

- Termin realizacji zamówienia

  - Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu zamówienia z dniem zawarcia Umowy.

  - Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do 15 września 2026 r.

  - Termin, o którym mowa w pkt. 11.2 może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistej daty zakończenia i rozliczenia Umowy z Wykonawcą/Wykonawcami Zadania, na warunkach określonych w Wzorze Umowy stanowiącym Części II Zapytania ofertowego.

W przypadku wydłużenia terminu, o którym mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Warunki udziału:

  - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:

    - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

    - Wiedza i doświadczenie:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się, że wykonał należycie 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwie dostawy sprzętu serwerowego 
i oprogramowania o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda.

    - Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się, że będzie dysponował, co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za wdrożenie zaoferowanych rozwiązań (Inżynier/-ka ds. wdrożenia), którą skierują do realizacji zamówienia:

  - posiadającą doświadczenie przy wdrożeniu minimum jednego środowiska wirtualizacyjnego opartego o rozwiązania Vmware lub Proxmox VE lub Hyper-V dla klastra HA,

  - posiadającą minimum 2 lata doświadczenia w branży IT, w zakresie: projektowania/analizy topologii sieci, obsługi urządzeń sieciowych oraz konfiguracji przełączników L2/L3.

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania dwóch osób do pełnienia funkcji Inżyniera/-ki ds. wdrożenia, pod warunkiem spełnienia łącznie przez te osoby powyższych wymagań.

    - Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

    - Potencjał techniczny:

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

    - Dodatkowe warunki udziału:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w odniesieniu do warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenie określonego w pkt 12.1.2 nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.

  - W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

  - Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza, w zakresie spełnienia warunków udziału dotyczącego osób, przedstawienia kwalifikacji zawodowych innych niż wyżej opisane (ze względu w jakich latach zostały one wydane), jednak zakres wykonywanych kwalifikacji zawodowych nie może różnić się od wymaganego warunku.

  - Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW;

    - Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (pkt. 12.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy sprzętu serwerowego i oprogramowania o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, z załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

    - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku osoby zdolne do wykonania zamówienia (pkt. 12.1.3) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW;

    - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW – jeśli dotyczy;

    - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW – jeśli dotyczy.

    - Dokumenty wynikające z OPZ:

      - Karty katalogowe wraz z specyfikacją parametrów dostarczanego sprzętu i/lub oprogramowania, w szczególności pełną nazwę karty zarządzania dla serwerów fizycznych i serwera backup oraz oprogramowania do zarządzania dla tych serwerów,

      - Dokument potwierdzający spełnienie normy środowiskowej dla serwerów fizycznych i serwera backup oraz oświadczenia producenta serwera potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności 
z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (patrz. rozdz. III OPZ rozdz. II ppkt 1) i 4),

      - Wyniki testu SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla procesorów serwerów fizycznych i serwera backup (patrz. rozdz. III OPZ rozdz. II ppkt 1) i 4),

      - Certyfikaty, o których mowa w części III OPZ  Zapytania ofertowego rozdz. II 
ppkt. 1), 3), 4),

      - dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny oraz posiada autoryzację  producenta urządzeń tj. serwerów fizycznych, macierzy i serwera backup, o których mowa w części III OPZ  Zapytania ofertowego rozdz. II 
ppkt. 1), 3), 4),

      - Oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w części III OPZ  Zapytania ofertowego 
rozdz. II ppkt. 4),

Wymienione powyżej oświadczenia i wykazy składa się w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny - e-dowód).

Podstawy wykluczenia z postępowania:

  - Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

    - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 95) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 253),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1567),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1567),

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

    - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 12.7.1;

    - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714),, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

    - jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającej z tego, że Wykonawca lub podmiot, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714), doradzał lub 
w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia.

Zamawiający podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem Wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje w protokole postępowania środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.

Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, 
o którym mowa w pkt. 12.7.6 podlega wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie 
w przypadku, gdy spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania 
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji;

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

    - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

    - jeżeli występuje konflikt interesów, o którym mowa w pkt 10 IDW, a którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy;

    - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

    - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

    - który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych 12.7.1, 12.7.2 i 12.7.5 lub 12.7.7, 12.7.8, 12.7.10, 12.7.11, 12.7.12 i 12.7.13 jeżeli udowodni Zamawiającemu łączne spełnienie niżej wymienionych przesłanek:

    - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

    - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

    - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 
w szczególności:

  - zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

  - zreorganizował personel,

  - wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

  - utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

  - wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów;

    - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 12.9.1 do 12.9.3 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa 
w pkt 12.9.1 do 12.9.3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

  - Wykluczenie Wykonawcy następuje:

    - w przypadkach określonych w pkt 12.7.1 lit. a-g i pkt 12.7.2 na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

    - w przypadkach określonych w pkt 12.7.1 lit h i 12.7.2, gdy osoba, o której mowa w tych wykluczeniach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt. 12.7.1 lit. h na okres 
3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 
z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

    - w przypadku określonym w pkt 12.7.4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - w przypadkach, określonych w pkt 12.7.5 oraz 12.7.7, 12.7.8, 12.7.10 i 12.7.12 na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

    - w przypadku określonym w pkt 12.7.11 na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

    - w przypadku, określonym w pkt. 12.7.13 na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

    - w przypadkach, określonych w pkt 12.7.6 i 12.7.9 w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

  - Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514) (dalej ustawa sankcyjna):

    - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

    - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644). jest osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,

    - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm). jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na list lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,

    - Wykonawcę z państwa trzeciego, z którym Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej gwarantującej równy i wzajemny dostęp do zamówień publicznych.

  - Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 12.13.1, 12.13.2 i 12.13.3.

  - W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 12.13, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

  - Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia 
z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW;

    - Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, a zatem:

      - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne 
i ogólnodostępne bazy danych;

      - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 12.16.2.1 powyżej;

      - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do niniejszej IDW – jeśli dotyczy.

Po otwarciu ofert:

    - Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otwarcia ofert, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, składa następujące podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień ich złożenia):

      - Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714) oraz o złożeniu niezależnej oferty z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie

w zakresie pkt. 12.16.3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 12.6 i 12.16 IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu trzeciego.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 12.16.2.1 składa dokument lub dokumenty,  wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (dokument dla podmiotów zagranicznych powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem).

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 12.16.2.1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 13.2.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać wspólnie warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 12.1-12.6 IDW.

  - Udowodnienie braku podstaw do wykluczenia wg pkt. 12.7-12.20 spełnione muszą być przez każdego 
z Wykonawców oferty wspólnej.

  - W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:

    - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

    - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

    - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi na zakres przedmiotu zamówienia.

- Podwykonawcy

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy musi wskazać w ofercie jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu Podwykonawca oraz podać nazwę i adres Podwykonawcy, o ile są już znane. W tym celu należy wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w ww. formularzach „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi te punkty niewypełnione (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi Wykonawcy.

  - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał, o ile są już znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Poleganie na zasobach innych podmiotów

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (dotyczy warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w  pkt 12.1.2 i 12.1.3).

  - W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia  Wykonawcy, pkt 12.1.2 i 12.1.3 mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 15.3 niniejszego rozdziału IDW, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (na podstawie oświadczeń, o którym mowa w pkt. 12.6.4 i 12.6.5 składanych wraz z ofertą).

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Wymagania podstawowe

    - Zamawiający dopuszcza składanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej.

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.

    - Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub Podwykonawca.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej Zapytaniu ofertowym.

    - Ofertę wraz z wszystkimi oświadczeniami i załącznikami opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem Bazy konkurencyjności BK2021. Wykonawca składa podpis bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

    - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć: oryginał lub potwierdzoną kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

    - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione.

    - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej 
z niniejszą IDW.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

    - Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie pdf.

    - Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w IDW dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłęgo.

    - Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

    - W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu 
w formacie XAdES.

    - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

    - Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

    - W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ofercie lub oświadczeniu Wykonawcy, zostały naniesione zmiany, oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą być ponownie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

    - Wykonawca, za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Oferta może być również edytowana – aby edytować ofertę należy ją najpierw wycofać. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc

    - Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

  - Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (tj. 
Dz. U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm.) art. 297 § 1, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…), zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  - Zawartość oferty

    - Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,

    - aktualny odpis z właściwego rejestru, chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych,

    - Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,

    - Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW – jeżeli dotyczy,

    - Wykaz dostaw sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie,

    - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW;

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW,

    - Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia o  braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do niniejszej IDW – jeśli dotyczy,

    - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów), według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW,

    - stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie z pkt. 12.16.2.1 IDW,

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z pkt. 13 IDW,

    - W celu potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest załączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 12.6.6,

    - pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 12 niniejszej IDW i inne dokumenty wymienione w niniejszej Zapytaniu ofertowym.

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

    - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ww. ustawy - rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania 
z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania 
w celu utrzymania ich w poufności.

    - Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

    - Pliki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy podpisać, następnie spakować do jednego pliku np. zip, o nazwie tajemnica przedsiębiorstwa i przesłać wraz z ofertą jako oddzielny załącznik.

    - W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 85) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne i odtajni zastrzeżone części oferty. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca dołącza do jawnej części oferty.

    - Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:

      - podawanych na potrzeby otwarcia ofert;

      - które są jawne na mocy odrębnych przepisów;

      - ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie (oznaczenie/opisanie) przez Wykonawcę dokumentów określonych jako zastrzeżone.

    - Zamawiający zwraca uwagę, iż umowy w sprawach zamówień publicznych „są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej”, w związku z czym zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji wynikających z zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jest bezpodstawne.

    - Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy Wykonawca będzie przedstawiał wyjaśnienia lub oświadczenia lub dokumenty lub inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa 
o ile zostaną wobec nich wypełnione odpowiednio przesłanki określone powyżej.

- Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia ofert

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, 
w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 05.05.2026 r. | do godz. | 1100 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w IDW dokumenty.

  - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert.

  - O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.

  - Zaleca się zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24 godzin, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku wystąpienia siły wyższej, jak np. awaria BK2021, awaria Internetu, problemy techniczne związane np. z przeglądarką bądź podpisem.

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, edycji i wycofania oferty w Bazie konkurencyjności znajduje się  pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją Bazy Konkurencyjności.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., 
ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, Sala konferencyjna, w terminie:

| w dniu | 05.05.2026 r. | o godz. | 1100 |
| --- | --- | --- | --- |

  - W przypadku awarii Bazy Konkurencyjności, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na swojej stronie internetowej.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na swojej stronie internetowej https://www.wodociagi.debickie.pl/bip/przetargi/  informację o: nazwach albo imionach 
i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  cenach lub kosztach zawartych 
w ofertach. W Bazie Konkurencyjności informacja o złożonych ofertach dostępna jest w zakładce  Oferty.

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Do biegu terminu liczy się dzień złożenia oferty.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

  - Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

- Sposób komunikacji i osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

  - Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń do upływu terminu składania ofert odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021) dostępnej na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

a w przypadku awarii BK2021 oznaczającej niemożność komunikacji w BK2021 lub  jeśli liczba lub rozmiar plików, które Wykonawca zamierza dołączyć do oferty przekroczą techniczne możliwości BK2021 za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego na adres: 
e-zamowienia@wodociagi.debickie.pl,

  - Po upływie terminu składania ofert wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą e-mail tj. na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie, a w przypadku Zamawiającego na adres:  e-zamowienia@wodociagi.debickie.pl  z uwagi na brak takiej funkcjonalności w Bazie Konkurencyjności,

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Bazy Konkurencyjności opisane zostały w Regulaminie korzystania z BK2021 dostępnego na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/regulamin,

  - W przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem BK2021 Zamawiający prosi 
o kontakt z zespołem obsługi Bazy Konkurencyjności: konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl.

  - Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

  - w zakresie merytorycznym – Łukasz Więcek,

  - w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Krzysztof Przybyłowicz, Natalia Pantoł.

- Wyjaśnianie i zmiany w treści Zapytania ofertowego

  - Wyjaśnianie treści Zapytania ofertowego

    - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego poprzez zadawanie pytań.

    - Wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego należy kierować na piśmie, wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

    - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

    - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 21.1.3, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

    - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie, o którym mowa w pkt 21.1.2 wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 21.1.3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

    - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 21.1.3.

    - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania.

    - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian Zapytania ofertowego, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Wyjaśnienia są integralną częścią Zapytania ofertowego.

  - Zmiany w treści Zapytania ofertowego

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszego Zapytania ofertowego.  Dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (BK2021). W przypadku gdy zmiany treści Zapytania ofertowego są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmienionym Zapytaniem ofertowym i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą Zapytania ofertowego i przygotowanie oferty.

    - Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania oraz niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców ujawnionych w toku procedury.

    - Treść wszystkich dokumentów stanowiących Zapytanie ofertowe należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cena — należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 168).

  - Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1071 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym:

    - cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia,

    - wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

  - Cena oferty jest kwotą wymienioną w Formularzu Oferty. Podatek VAT winien być podany oddzielnie w Formularzu Oferty. Podatek VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, dotyczącymi stawek VAT, na dzień wystawienia faktury VAT.

  - Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszego Zapytania ofertowego (tj. we Wzorze umowy).

  - Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo oraz słownie. Przy obliczaniu ceny stosuje się zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do 1 grosza, według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

- Kryteria oceny ofert

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

    - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

    - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

    - Kryterium nr 1: Cena – 100% = 100 pkt.

Oferty zostaną przeliczone według wzoru:

najniższa oferowana cena netto

C=  ------------------------------------------------- x 100 pkt

cena netto ocenianej oferty

    - Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:

P = [Ilość pkt. cena max. 100 pkt]

Uwaga

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 
w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

    - Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

  - Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którzy otrzymają najwyższą punktację w kryteriach oceny i których oferta spełni wszystkie warunki postępowania.

- Tryb oceny ofert

  - Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek

    - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,

    - Zamawiający poprawi w tekście oferty:

      - oczywiste omyłki pisarskie,

      - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

      - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

    - Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona w zakresie ujętym w pkt. 24.1.2. Nie wyrażenie pisemnej zgody na poprawienie omyłek ujętych w pkt. 24.1.2., w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

  - Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszego Zapytania ofertowego

Ocena zgodności oferty z treścią Zapytania ofertowego przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści pkt. 24.3 niniejszej IDW.

  - Sprawdzanie wiarygodności ofert

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 
i informacji.

    - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

    - Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

- Uzupełnienie oferty

  - Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania 
w sposób określony w pkt. 20.2.

  - Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane, dostawy i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający może wezwać także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, których złożenia żądał w niniejszym Zapytaniu ofertowym w sposób określony w pkt. 20.2.

- Oferta z rażąco niską ceną

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do Przedmiotu zamówienia, 
tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania Przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

  - Zamawiający odrzuca ofertę:

    - Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

    - jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami w konsultacji z Wykonawcą nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- Wykluczenie Wykonawcy

  - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści oświadczenia.

  - Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Odrzucenie oferty

  - Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

    - została złożona po terminie składania ofert,

    - jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,

    - Wykonawcy, który nie złożył w wyznaczonym terminie: oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń,

    - zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do Przedmiotu zamówienia,

    - została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, niepodlegające sprostowaniu,

    - Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,

    - nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert, w tym nie została złożona przez BK2021,

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

  - Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

  - Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady 
i kryteria określone w Zapytaniu ofertowym.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  - Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania oraz zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty.

- Unieważnienie postępowania

  - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w przypadkach:

    - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

    - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

    - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

    - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

    - Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem.

    - nie zostanie podpisana Umowa o powierzenie grantu na realizację projektu, o którym mowa 
w pkt. 6 IDW.

  - Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający opublikuje na stronie internetowej  postępowania oraz powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia.

- Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

  - Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej,

- mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

- jest jawna i podlega udostępnieniu,

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

- jest zawarta na okres wskazany w Zapytaniu ofertowym,

- podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie Przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

  - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem sytuacji przewidzianych we Wzorze umowy.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

  - Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszego Zapytania ofertowego - Wzór umowy.

- Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia i o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 5 dni od dnia, w którym nastąpi rozstrzygnięcie dostarczy Zamawiającemu:

- 3 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami (w przypadku formy pisemnej) lub umowę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej opatrzoną podpisem elektronicznym na adres e-mail Zamawiającego (w przypadku postaci elektronicznej),

  - Zamawiający zawrze umowę w terminach nie krótszych niż 3 dni roboczych, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ale nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

  - W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia środkiem ochrony prawnej jest informacja 
o czynności niezgodnej z zapisami Zapytania ofertowego.

  - Wykonawca może w terminie 3 dni roboczych od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej poinformować Zamawiającego o niezgodnej z zapisami Zapytania ofertowego  czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Zapytania ofertowego. Informacja powinna zawierać w szczególności opis czynności oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający unieważnia czynność wadliwą, powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

- Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) stanowi załącznik nr 8 
do niniejszej IDW.

- Wykaz załączników do niniejszych IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| Lp. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
|  | Załącznik nr 2 | Oświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
|  | Załącznik nr 2a | Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór wykazu wykonanych dostaw |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia |
|  | Załącznik nr 5 | Oświadczenia Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia |
|  | Załącznik nr 5a | Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia |
|  | Załącznik nr 6 | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby |
|  | Załącznik nr 7 | Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz o złożeniu niezależnej oferty |
|  | Załącznik nr 8 | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Przedsiębiorstwie „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o.”, numer projektu KPOD.05.10-CW.01-001/25/0061 |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik nr 8 do IDW – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 
z realizacją Projektu grantowego pn.  „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa 
w Przedsiębiorstwie „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o.”, numer projektu KPOD.05.10-CW.01-001/25/0061

W celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO w związku z realizacją Projektu grantowego informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

- Administrator danych

Odrębnymi administratorami Państwa danych osobowych są:

- Beneficjent – „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy adres: ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica.

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej jako CPPC) w zakresie w jakim pełni funkcje Ostatecznego odbiorcy wsparcia ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo - Cyberbezpieczne Wodociągi. Konkurs grantowy pn. “Cyberbezpieczne Wodociągi” o numerze KPOD.05.10-CW.01-001/25,  z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa.

- Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach związanych z realizacją Projektu grantowego pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Przedsiębiorstwie „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o.”, numer projektu KPOD.05.10-CW.01-001/25/0061”, w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w tym: do celów bieżącego monitorowania, publikacji, sprawozdawczości, rozliczania rzeczowego i finansowego, realizacji działań informacyjno-promocyjnych, weryfikacji, audytów oraz w celach archiwizacyjnych, rozliczeń podatkowych i prowadzenia rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

- Podstawa przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z tym, że:

- Wykonujemy zadania w interesie publicznym lub sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

- Zobowiązuje nas do tego prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- Przygotowujemy i realizujemy umowy, których są Państwo stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Rodzaje przetwarzanych danych

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji Projektu grantowego, o którym mowa powyżej.

- Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych:

- podmiotom świadczącym na rzecz CPPC usług związanych ze wsparciem w realizacji zadań wykonywanych w ramach planu rozwojowego,

- Instytucji Koordynującej, Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji oraz Jednostce wspierającej w myśl przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

- organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),

- organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),

- podmiotom, które wykonują usługi dla CPPC związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym,

- inne podmioty, którym dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, 
w tym banki, podmioty przetwarzające.

- Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane:

  - w okresach wskazanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii,

  - na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym u Administratora),

  - na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług,

  - na podstawie art. 14lzn ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

  - zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

  - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

  - do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

  - do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli dotyczy,

  - do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

  - do uzyskania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania – art. 19 RODO,

  - do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany,

  - wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzone administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa regulujące kwestię ochrony danych osobowych.

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska. W przypadku konieczności przekazania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zapewniamy, że odbędzie się to z zachowaniem warunków określonych w art. 45 lub 46 RODO.

- Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez CPPC danych osobowych, prosimy kontaktować z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych (dalej jako IOD) w następujący sposób:

1. 	IOD Beneficjenta:

- pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres: ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica,

- elektronicznie na adres e-mail: daneosobowe@wodociagi.debickie.pl

2. IOD CPPC:

- pocztą tradycyjną kierując korespondencję na adres: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa,

- elektronicznie na adres e-mail: bezpieczenstwo@cppc.gov.pl

- ePUAP: /2yki7sk30g/SkrytkaESP

- Podstawa prawna:

  - Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 198 z późn. zm.),

  - RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35),

  - Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 z późn. zm.),

  - Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

CZĘŚĆ II – Wzór umowy (WU)

WZÓR UMOWY

UMOWA nr …../…../…..

# sporządzona w dniu ....................... w Dębicy pomiędzy:

# „Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044893, kapitał zakładowy: 43 748 000 PLN pokryty w całości, posiadającą numery NIP: 8720004272, REGON: 850489543, zwana dalej Zamawiającym, którego reprezentują:

Mariusz Trojan - Prezes Zarządu

a,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu będącego Wykonawcą)

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym/ną dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

| § 1 | POSTANOWIENIA OGÓLNE |
| --- | --- |

  - Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

- Dni i miesiące – dni i miesiące kalendarzowe.

- Informacje poufne - wszelkie materiały i informacje bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w zakresie infrastruktury informatycznej (IT) obejmującej wszelkie dane techniczne (np. topologia i konfiguracja sieci, dane o systemach i aplikacjach, informacje o lukach i zabezpieczeniach, schematy, konfiguracje urządzeń), organizacyjne i prawne (np. polityki bezpieczeństwa i procedury, dane o użytkownikach i dostępach), których ujawnienie, modyfikacja lub zniszczenie mogłoby narazić Zamawiającego na straty finansowe, wizerunkowe lub zakłócić jej działalność.

- Konflikt interesów -  oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Oferta – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego. Oznacza Formularz ofertowy i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem oferty.

- Projekt grantowy - projekt „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Przedsiębiorstwie „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o.”, numer projektu KPOD.05.10-CW.01-001/25/0061, który uzyskał wsparcie 
w ramach Konkursu Grantowego pn. “Cyberbezpieczne Wodociągi” Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: “Cyberbezpieczeństwo – Cyberbezpieczne Wodociągi”.

- Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą ani Zamawiający ani Wykonawca nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca, czy Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

- Umowa o powierzenie grantu – umowa numer KPOD.05.10-CW.01-001/25/0061/KPOD.05.10.CW.01-001/25/2026  zawarta w dniu 25 marca 2026 r. pomiędzy Zamawiającym, a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa na udzielenie Zamawiającemu grantu na realizację Projektu grantowego.

- Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła Umowę w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa § 2 ust. 1.

- Zadanie – zadanie pn. „Dostawa sprzętu IT i oprogramowania na potrzeby modernizacji oraz zabezpieczenia infrastruktury IT i OT Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.”

- Zamawiający – „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o.

- Zapytanie ofertowe – dokument zawierający Instrukcję dla Wykonawców (IDW), Wzór umowy (WU) 
i Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak IS.261.12.2026. wraz z wszystkimi załącznikami, zmianami oraz wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

  - Interpretacje

    - Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

    - Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej 
i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

    - Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy.

    - Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

- Umowa,

- Zapytanie ofertowe wraz z wszystkimi załącznikami, zmianami oraz wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego,

- Oferta Wykonawcy.

    - W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa 
w pkt. 4) Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu 
o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt. 4).

    - Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane 
w języku polskim.

    - Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC.

    - Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

    - Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy.

    - W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 
w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.) oraz postanowienia  Regulaminu Konkursu Grantowego pn. “Cyberbezpieczne Wodociągi” Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: “Cyberbezpieczeństwo – Cyberbezpieczne Wodociągi”, Krajowy Plan Odbudowy.

- Sposób komunikowania się Stron

    - Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji Przedmiotu umowy, przekazywane będą na piśmie i dostarczane (przekazywane): osobiście 
(za pokwitowaniem), wysyłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, pocztą elektroniczną na podane przez Strony w pkt. 5) adresy skrzynki e-doręczenia lub e-mail.

    - W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

    - Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

    - Wszelka korespondencja między Stronami Umowy powinna powoływać się na tytuł umowy i jej numer.

    - Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiającego:

Nazwa:			Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

Adres:			ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica

Telefon:			48 (14) 670 51 71

e-mail	 		poczta@wodociagi.debickie.pl

Adres e-doręczenia: 	AE:PL-45897-48955-AHAAW-34

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

Nazwa:			……………………………….

Adres:			……………………………….

Telefon:			……………………………….

e-mail:			……………………………….

Adres e-doręczenia: 	……………………………….

    - Zmiana danych wskazanych w pkt. 5) nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

    - Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane 
w niniejszej Umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone z upływem 14 dnia od daty nadania.

- Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów (jeśli dotyczy, w przypadku braku konsorcjum – zapis usunąć)

- Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od dalszego pozostawania w konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.

- Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich dostaw i/lub usług w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.

- Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części dostaw wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

| § 2 | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/UMOWY |
| --- | --- |

- W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak IS.261.12.2026 w wyniku wyboru Oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień Zamawiający oraz zgodnie
 z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Załączniku nr 1 Zamówienia udzielane w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach inwestycji C3.1.1 do Zasad kwalifikowania wydatków w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach Inwestycji C3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie pn.

Dostawa sprzętu IT i oprogramowania na potrzeby modernizacji oraz zabezpieczenia infrastruktury IT i OT Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.

- Opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz licencji oprogramowania znajduje się w załączniku nr 2 do Umowy, stanowiącym jej integralną część.

- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę wszystkich urządzeń/sprzętu i oprogramowania szczegółowo opisanych w Zapytaniu ofertowym do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

- przekazanie instrukcji obsługi dostarczanych urządzeń/sprzętu;

- instalację, konfigurację i uruchomienie dostarczonych urządzeń/sprzętu i oprogramowania objętego Przedmiotem zamówienia;

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia stanowi realizację części Zadania nr 3 Obszar techniczny IT wchodzącego w skład Projektu grantowego pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Przedsiębiorstwie „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o.”, numer projektu KPOD.05.10-CW.01-001/25/0061, który uzyskał wsparcie w ramach Konkursu Grantowego pn. “Cyberbezpieczne Wodociągi” Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: “Cyberbezpieczeństwo – Cyberbezpieczne Wodociągi”, Umowa 
o powierzenie grantu KPOD.05.10-CW.01-001/25/0061/KPOD.05.10.CW.01-001/25/2026 z 25 marca 2026 r.

| § 3 | TERMIN I WARUNKI WYKONANIA UMOWY |
| --- | --- |

- Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu zamówienia z dniem zawarcia Umowy.

- Termin zakończenia ustala się na 4 miesiące od daty zawarcia niniejszej Umowy jednak nie później niż do 15 września 2026 r.

- Za datę realizacji Przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru Przedmiotu umowy.

- Termin, o którym mowa w ust. 2 może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistej daty zakończenia i rozliczenia Umowy z Wykonawcą Zadania, na warunkach określonych 
w § 14 niniejszej Umowy. W przypadku wydłużenia terminu, o którym mowa powyżej w ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Dokładny termin dostawy oraz odbioru końcowego (dzień i godzinę) Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić

z Zamawiającym na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy oraz odbioru końcowego.

- Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy  do siedziby Zamawiającego tj. na ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica.

- Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. Dokumenty, które mogą zostać wystawione dopiero po protokolarnym odbiorze Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze po odbiorze Przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie

3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy jest niezgodny 
z warunkami Umowy lub posiada Wady. Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wezwie Wykonawcę do zakończenia Przedmiotu umowy.

- Czynności odbiorowe zostaną potwierdzone odpowiednim protokołem odbioru.

- Po stwierdzeniu zgodności Przedmiotu umowy z Umową, przekazaniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszej Umowy oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego podpisany zostanie przez Strony protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury.

| § 4 | OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY |
| --- | --- |

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- organizacja, koordynacja oraz nadzór nad prawidłową realizacją Zadania,

- wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z treścią Zapytania ofertowego, oraz z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Umowy, z zachowaniem ustalonego standardu, zasadami wiedzy technicznej i przepisami,

- wykonanie Przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie walifikacje/uprawnienia zgodnie ze złożoną Ofertą,

- natychmiastowe zawiadomienie Zamawiającego o problemach wynikłych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy,

- usuwanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy,

- dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i przekazanie do bezpiecznej eksploatacji Przedmiotu umowy,

- dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim lub w języku polskim (w wersji papierowej 
i elektronicznej),

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego,

- uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

- Określony powyżej zakres podstawowych obowiązków Wykonawcy nie wyklucza obowiązku wykonania wszystkich innych czynności, które okażą się niezbędne do prawidłowego ukończenia Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów, sprzętu oraz transportu własnym staraniem i na własny koszt, zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie i Zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji Umowy zapobiegać i przeciwdziałać wszelkim Konfliktom interesów oraz zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Umowy oraz  przeciwdziałania zmowom przetargowym.

- W przypadku zidentyfikowania Konfliktu interesów lub podejrzenia Konfliktu interesów Wykonawca zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. W zawiadomieniu Wykonawca wskazuje podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej Konfliktem interesów.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przy realizacji Umowy do przestrzegania horyzontalnych polityk Unii Europejskiej, w tym w toku realizacji Umowy zapewni zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852) oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, zgodnie z Kartą Praw Podstawowych UE, Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

- Ze względu na współfinansowanie Zadania wszelka dokumentacja związana z realizacją Zadania będzie oznaczana stosownymi znakami (logotypami) zgodnie z Zasadami promocji Projektu grantowego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z zakresem obowiązków oraz zdobył niezbędne informacje do prawidłowej wyceny Przedmiotu umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny wykonania Przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie zawierał on, ani osoby biorące udział w realizacji niniejszej Umowy, żadnych umów, których wykonanie mogłoby uniemożliwić lub utrudnić zawarcie lub realizację niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do nie podejmowania jakichkolwiek czynności mogących mieć negatywny wpływ na realizację Przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż wszystkie elementy i obowiązki, o których mowa w niniejszej Umowie zostały przez niego uwzględnione w cenie oferty i wartości Umowy.

| § 5 | WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI |
| --- | --- |

- Strony ustalają, że zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za Przedmiot umowy wynosi: …………………………. złotych netto (słownie złotych netto: ……………………),

podatek VAT 23 % ……………………. złotych (słownie złotych: ……………………………..),

…………………… złotych brutto (słownie złotych brutto: ……………………………………………….).

- Kwota, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne, a także obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie za Przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą po zakończeniu realizacji całego Przedmiotu zamówienia oraz jego odbiorze na podstawie Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu umowy.

- Należność, o której mowa w ust. 1, zostanie uregulowana w złotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………… w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgodnie z postanowieniami ust. 8 przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 5 powyżej widnieje w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn.zm.), zwanym dalej „białą listą podatników VAT”). Płatności wynagrodzenia będą dokonywane w złotych polskich (PLN), przelewem wyłącznie na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników VAT.**

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się

z zapłatą należności objętej danym dokumentem, a termin zapłaty wynagrodzenia liczony będzie od momentu podania numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.**

- W przypadku gdy Wykonawca jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur Strony uzgadniają, że za datę dostarczenia faktury Zamawiającemu uznaje się datę wystawienia faktury przez Wykonawcę w KSeF.*

W przypadku gdy Wykonawca nie jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie 
e-Faktur Strony uzgadniają, że faktury wystawione przez Wykonawcę będą dostarczane Zamawiającemu 
w formie elektronicznej na adres e-mail: efaktury@wodociagi.debickie.pl lub papierowej na adres Zamawiającego wskazany §1 ust. 3 pkt. 5). W takim przypadku za datę dostarczenia faktury Zamawiającemu uznaje się datę wpływu faktury do Zamawiającego.*

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

- W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane 
z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.

- Niniejsza Umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 8720004272 jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny ………………………

- Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy, ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1 z późn. zm.).

| § 6 | OSOBY WYZNACZONE |
| --- | --- |

- Ze strony Zamawiającego osobą/osobami odpowiedzialną/-ymi za prawidłową realizację niniejszej Umowy jest/są:

……………………… tel. ……………………………….e-mail ……………………………………….

- Ze strony Wykonawcy osobą/osobami odpowiedzialną/-ymi za prawidłową realizację niniejszej Umowy jest/są:

……………………… tel. ……………………………….e-mail ……………………………………….

| § 7 | SIŁA WYŻSZA |
| --- | --- |

- Strona, która nie może prawidłowo wykonywać Umowy wskutek działania Siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania Siły wyższej w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.

- Strona dotknięta działaniem Siły wyższej zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie Siły wyższej.

| § 8 | PODWYKONAWCY |
| --- | --- |

- Wykonawca może powierzyć realizację części Przedmiotu umowy Podwykonawcom, przy czym zakres tych prac, dostaw i usług nie może obejmować prac, dostaw i usług wykraczających poza Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub innych osób, przy pomocy, których wykonuje Umowę, jak za własne działania lub zaniechania.

| § 9 | KARY UMOWNE |
| --- | --- |

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę Wykonawcy w Terminowym wykonaniu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych w czasie odbioru, bądź w okresie gwarancji i rękojmi, wad i usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

- za inne niż określone w pkt. 1) i 2) nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy przypadek,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych 
w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia dostaw lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego

w § 5 ust.1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem przypadku, określonego w § 10 ust. 1.

| § 10 | ODSTĄPIENIE OD UMOWY |
| --- | --- |

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy bądź jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający może dodatkowo odstąpić od Umowy, bądź jej części w każdej chwili w następujących przypadkach:

  - w razie zaniechania przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - Wykonawca nie dotrzymał warunków Umowy lub działał na szkodę Zamawiającego,

  - zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego stała się bezskuteczna.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od Umowy powinna podać pisemne uzasadnienie przyczyn odstąpienia.

W przypadku określonym w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części Umowy.

| § 11 | RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI ORAZ SERWISY |
| --- | --- |

  - Wykonawca zapewnia, że Przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy.

  - Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 2 jest tożsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego oraz warunkami wynikającymi z Oferty na okres:

    - …… miesięcy na serwery i macierz,

    - …… miesięcy na napęd streamer, przełączniki zarządzalne do obsługi ruchu iSCSI  (dla sieci LAN),

    - …….miesięcy na usługę wdrożeniową

liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

  - Zamawiający ma prawo dochodzić rękojmi za Wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

  - Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

  - W ramach tak rozumianej gwarancji, Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania, na swój wyłączny koszt, wszelkich wad urządzeń/sprzętu i oprogramowania, w tym także uszkodzeń mechanicznych, chyba że uszkodzenia te powstały z winy użytkownika w wyniku użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

  - Gwarancja powinna być świadczona przez autoryzowany serwis lub osoby na koszt Wykonawcy 
w siedzibie Zamawiającego (w tym roboczogodzin serwisanta, dojazdu oraz części zamiennych), a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Szczegółowe zasady, w tym czas reakcji i sposób realizacji serwisu dla poszczególnych elementów Przedmiotu zamówienia określono w Zapytaniu ofertowym.

  - W przypadku konieczności dokonania naprawy urządzeń/sprzętu wyposażonego w nośniki informacji poza

miejscem użytkowania, nośniki te, w szczególności dyski twarde pozostają u Zamawiającego.

  - Zapisane danymi Zamawiającego nośniki informacji, o których mowa w ust. 9 będą naprawiane jedynie 
w miejscu użytkowania, a w przypadku konieczności wymiany nośników lub wymiany urządzeń/sprzętu na nowy, wolny od wad, nośniki te nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy (Wykonawcy zostanie zwrócona jedynie elektronika dysku). Ponadto, jeżeli zostanie dostarczony urządzenie/sprzęt zastępczy na czas naprawy sprzętu Zamawiającego, nośniki informacji ze urządzenia/sprzętu zastępczego, po wykonaniu naprawy urządzenia/sprzętu Zamawiającego, również nie podlegają zwrotowi i pozostają u Zamawiającego.

  - . Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w Przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne lub prawne, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu okresu obowiązywania gwarancji.

  - Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zajdzie konieczność dostarczenia urządzeń/sprzętu zastępczych, urządzenia/sprzęty te zostaną dostarczone Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenia/sprzętu zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach technicznych na koszt Wykonawcy. Koszty transportu wadliwego Przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę - w tym wypadku, okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

  - Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi w wyniku 3 napraw zgłoszonych wad Przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady lub w przypadku braku możliwości usunięcia wad Zamawiający może wedle swojego wyboru:

  - żądać wymiany przez Wykonawcę tego urządzeń/sprzętu w całości lub części na nowe wolne od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy;

  - powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie urządzenia/sprzętu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim;

  - odstąpić od umowy w całości albo w części, co będzie traktowane jako okoliczność obciążającą Wykonawcę.

  - Wszelkie dokonywane w okresie gwarancji naprawy, przeglądy muszą zakończyć się szczegółowymi protokołami.

  - W przypadku dokonania w elemencie Przedmiotu zamówienia istotnej naprawy lub jego wymiany na nowy, okres gwarancji na ten element biegnie na nowo.

  - Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z gwarancji jakości w przypadku wykonania w sposób prawidłowy drobnych i średnich napraw przez przeszkolony personel serwisowy Zamawiającego. Wszelkie w/w naprawy po uzgodnieniu z Wykonawcą wykonane zostaną w okresie gwarancji przez personel serwisowy Zamawiającego posiadający stosowne certyfikaty wydane po szkoleniu przeprowadzonym przez Wykonawcę.

  - Wykonawca w zakresie gwarancji na: serwery, macierz, napęd streamer, przełączniki zarządzalne do obsługi sieci LAN i iSCSI - zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia jakie wynikają z gwarancji udzielonej przez producenta. W tym celu złoży Zamawiającemu odpowiednie oświadczenia, przekaże wszelkie posiadane dokumenty wystawione przez producenta i w miarę potrzeby 
o przeniesieniu uprawnień zawiadomi Producenta. Wykonawca w razie uzasadnionej potrzeby zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym przy wykonywaniu uprawnień z gwarancji Producenta. W przypadku jakichkolwiek przeszkód w korzystaniu z uprawnień gwarancji bezpośrednio od producenta, Wykonawca pozostaje odpowiedzialny w takim zakresie w jakim nie będzie możliwe korzystanie z gwarancji producenta.

| § 12 | PRAWO WŁASNOŚCI I LICENCJE |
| --- | --- |

  - Prawo własności do urządzeń/sprzętu i programów w ramach Przedmiotu zamówienia przejdzie na Zamawiającego z dniem podpisania bez uwag przez Strony Protokołu odbioru końcowego.

  - W związku z realizacją Przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1

Umowy, z dniem podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru, Wykonawca udziela na czas nieoznaczony, licencji niewyłącznej na oprogramowanie, na następujących warunkach:

- licencjonowane prawa nie są i nie będą obciążone prawami osób trzecich, które uniemożliwiałyby korzystanie w pełni z udzielonych licencji, w szczególności, że osoba dysponująca tymi prawami nie zobowiązała się do przeniesienia praw w całości lub części na osobę trzecią, jeżeli miałoby to skutkować utratą lub ograniczeniem uprawnień licencyjnych Zamawiającego;

- licencje uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z oprogramowania i jego poszczególnych elementów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami;

- licencje nie mogą zawierać ograniczeń w zakresie możliwości swobodnego administrowania oprogramowaniem, jego konfigurowania, strojenia oraz parametryzacji przez Zamawiającego.

  - Wraz z udzieleniem Zamawiającemu licencji nastąpi przeniesienie na Zamawiającego własności nośników, na których utrwalono oprogramowanie w chwili jego wydania, o ile wydanie następuje w formie fizycznej, 
a nie poprzez jego udostępnienie w systemie informatycznym (w tym umożliwienia pobrania).

  - Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania oraz, że Zamawiający wskutek zawarcia niniejszej Umowy będzie upoważniony do korzystania z oprogramowania w szczególności na następujących warunkach:

- wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności;

- wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie, utrwalanie,

przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie;

- instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby

udzielonych licencji;

- sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa).

| § 13 | INFORMACJE POUFNE |
| --- | --- |

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykorzystywania Informacji poufnych jedynie dla umówionych celów, a w szczególności udostępniania Informacji poufnych wyłącznie osobom upoważnionym, w związku i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy;

- zachowania Informacji poufnych w tajemnicy, nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania takich informacji niezgodnie z celem Umowy;

- podjęcia wszelkich niezbędnych środków dla zapewnienia ochrony Informacjom poufnym;

- poinformowania każdej osoby, której ujawniane są Informacje poufne, przed takim ujawnieniem, 
o ich poufnym charakterze i o warunkach niniejszego oświadczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych, teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

- Obowiązki wskazane w ust. 1 i 2 powyżej wiążą Wykonawcę również po ustaniu Umowy do czasu utraty przez Informacje poufnego charakteru.

- Informacje Poufne pozostają wyłączną własnością Zamawiającego.

| § 14 | ZMIANY UMOWY |
| --- | --- |

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody obu Stron, 
w formie aneksu do Umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści wybranej Oferty w zakresie:

- zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy o długość okresu, w jakim wykonywanie dostaw i usługi było niemożliwe wskutek przeszkody spowodowanej:

- działaniem Siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostaw lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy Zadania lub których Wykonawca Zadania przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody 
i utrudnienia w wykonywaniu Przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie;

- okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

- okolicznościami, na które Strony Umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których, nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej Umowy;

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu umowy w sposób należyty – nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;

- zmiany zakresu Przedmiotu zamówienia w przypadku:

- wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia/sprzętu i /lub oprogramowania. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę urządzenia/sprzętu i /lub oprogramowania będącego Przedmiotem umowy na inny 
o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności. Zmiana sprzętu i /lub oprogramowania nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji Umowy;

- zmian korzystnych dla Zamawiającego bez zwiększenia wynagrodzenia określonego w Umowie;

- pozostałe zmiany w przypadku:

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia;

- Postanowienia określone pkt. 1), 3) i 4) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- zmiany osób reprezentujących Strony,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

| § 15 | POSTANOWIENIA KOŃCOWE |
| --- | --- |

- Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego została zawarta w pkt. 35 części I Zapytania ofertowego – IDW – stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Strony Umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej Umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nie osiągnięcia przez strony ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, Strony poddają spory wynikłe z niniejszej Umowy pod rozstrzygnięcie przez właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne.

| § 16 | EGZEMPLARZE I ZAŁĄCZNIKI |
| --- | --- |

- Umowę niniejszą sporządzono [w formie pisemnej w 3-ch jednobrzmiących, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy] / [w postaci elektronicznej z użyciem podpisów elektronicznych]*

- [Za datę zawarcia niniejszej umowy w formie pisemnej uznaję się datę ………………………] / [Za datę zawarcia niniejszej umowy w postaci elektronicznej uznaję się datę złożenia ostatniego podpisu elektronicznego przez osobę/osoby reprezentującą/ Wykonawcę]*

- Wykaz załączników do niniejszej Umowy:

- Oferta Wykonawcy,

- Zapytanie ofertowe,

- Wykaz cen – jeśli dotyczy,

Z A M A W I A J Ą C Y								W Y K O N A W C A

* - niepotrzebne skreślić

** - dotyczy podatników podatku VAT
Załącznik nr 3 do Umowy nr ………….... z dnia ……………………………….. 2026 r.

Zamawiający:

Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica

Wykonawca:

Wykaz cen dostaw i usług

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość | Jedn. miary | Jednostkowa cena ryczałtowa netto za 1 szt., 1 kpl. lub 1 m-c | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | serwer fizyczny wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji, w tym: | 3 | szt. |  |  |
| 1.1 | subskrypcja oprogramowania | 12 | m-c |  |  |
| 1.2 | gwarancja wraz z serwisem w okresie rękojmi i gwarancji | 60 | m-c |  |  |
| 2 | system operacyjny wraz z wieczystymi licencjami dostępowymi | 6 | szt. |  |  |
| 3 | macierz dyskowa (8 na 4 TB, efektywna pojemność 16 TB), w tym: | 1 | szt. |  |  |
| 3.1 | gwarancja wraz z serwisem w okresie rękojmi i gwarancji | 60 | m-c |  |  |
| 4 | serwer backup z dyskami 8 na 6 TB (RAID 6 oraz hot spare ok. 36 TB), w tym: | 1 | szt. |  |  |
| 4.1 | gwarancja wraz z serwisem w okresie rękojmi i gwarancji | 60 | m-c |  |  |
| 5 | oprogramowanie do backupu z licencją wieczystą, w tym: | 1 | szt. |  |  |
| 5.1 | Wsparcie techniczne | 12 | m-c |  |  |
| 6 | komplet napędu streamer (taśmowego) z 7 nośnikami danych, w tym: | 1 | kpl. |  |  |
| 6.1 | gwarancja wraz z serwisem w okresie rękojmi i gwarancji | 36 | m-c |  |  |
| 7 | przełączniki sieciowe do obsługi ruchu iSCSI (dla sieci LAN), w tym: | 4 | szt. |  |  |
| 7.1 | gwarancja wraz z serwisem w okresie rękojmi i gwarancji | 36 | m-c |  |  |
| 8 | usługa kompleksowego wdrożenia całego zakresu objętego przedmiotem zamówienia wraz z szkoleniem personelu Zamawiającego, w tym: | 1 | kpl. |  |  |
| 8.1 | gwarancja wraz z serwisem w okresie rękojmi i gwarancji | 24 | m-c |  |  |
| 9 | Razem netto (poz. od 1 do 8): |  |  |  |  |
| 10 | Razem VAT: |  |  |  |  |
| 11 | Razem brutto: |  |  |  |  |

Z A M A W I A J Ą C Y								W Y K O N A W C A

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Racławickich 35

39-200 Dębica

zwane dalej Zamawiającym.

- Przedmiot zamówienia

- Zadanie pn.: „Dostawa sprzętu IT i oprogramowania na potrzeby modernizacji oraz zabezpieczenia infrastruktury IT i OT Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.”

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu IT i oprogramowania na potrzeby modernizacji oraz zabezpieczenia infrastruktury IT i OT Wodociągów Dębickich Sp. z o.o.” w ramach Projektu grantowego “Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Przedsiębiorstwie “Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o.” Przedmiotem zamówienia jest dostawa i konfiguracja serwerów i infrastruktury sprzętowej 
i sieciowej IT wraz z oprogramowaniem:

  - 3 szt. serwerów fizycznych wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji z 12 miesięczną subskrypcją,

  - 6 szt. systemów operacyjnych wraz z wieczystymi licencjami dostępowymi,

  - 1 szt. macierzy dyskowej (8 na 4 TB, efektywna pojemność 16 TB),

  - 1 szt. serwera backup z dyskami 8 na 6 TB (RAID 6 oraz hot spare ok. 36 TB),

  - 1 szt. oprogramowania do backupu z licencją wieczystą,

  - 1 komplet napędu streamer (taśmowego) z 7 nośnikami danych,

  - 4 szt. przełączników zarządzalnych do obsługi sieci LAN i iSCSI,

  - Usługa kompleksowego wdrożenia całego zakresu objętego Przedmiotem zamówienia,

  - Przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Oferowane urządzenia, sprzęt i oprogramowania muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zmontowane, gotowe do użycia zgodnie z celem ich przeznaczenia, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodnie z właściwymi normami i przepisami prawa, a w szczególności w zakresie dopuszczenia ich do obrotu i użytkowania. Muszą posiadać instrukcję obsługi w języku angielskim lub w  języku polskim oraz dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) lub równoważne.

- Cel zamówienia

Zadanie obejmuje wzmocnienie bezpieczeństwa systemów serwerowych, zabezpieczenie sieci poprzez wdrożenie rozwiązań chroniących infrastrukturę sieciową. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz wprowadzenie narzędzi umożliwiających wykrywanie i reakcję na ewentualne incydenty w obszarze IT.

- Kody CPV:

| 32420000-3 | Urządzenia sieciowe |
| --- | --- |
| 48822000-2 | Serwery |
| 48600000-4 | Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne |
| 30236000-2 72514200-3 72611000-6 | Różny sprzęt komputerowy Usługi rozbudowy systemów komputerowych Usługi w zakresie wsparcia technicznego |

- Termin wykonania Przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do 15 września 2026 r.

Termin, o którym mowa powyżej może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistej daty zakończenia i rozliczenia Umowy z Wykonawcą/Wykonawcami Zadania, na warunkac określonych w Wzorze Umowy stanowiącym Części II Zapytania ofertowego, 
W przypadku wydłużenia terminu, o którym mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  - Serwery fizyczne wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji – 3 szt.

Zamawiający wymaga dostawy trzech serwerów rackowych przeznaczonych do pracy w środowisku zwirtualizowanym oraz klastrowym, spełniających następujące minimalne wymagania funkcjonalno-techniczne:

| Serwer rackowy przeznaczonych do pracy w środowisku zwirtualizowanym oraz klastrowym |  |
| --- | --- |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max. 1U umożliwiającą instalację min. 8 dysków 2,5” z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach. |
| Procesor | Zainstalowany procesor klasy x86 do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 230 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla jednego lub dwóch procesorów – wyniki załączyć do oferty. |
| RAM | Min. 128GB DDR5, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Funkcje wykrywania i naprawy błędów w pamięci. |
| Gniazda PCIe | minimum dwa slot PCIe x16. |
| Interfejsy sieciowe | - Obsługa protokołu iSCSI, - Dedykowanie interfejsów sieciowych do ruchu iSCSI, - Pełna kompatybilność z mechanizmami multipath (MPIO) oraz ALUA - (Asymmetric Logical Unit Access) po stronie macierzy, - Serwer musi być wyposażony w kartę sieciową z 4 portami 10 Gb SFP28, Serwer musi być wyposażony w 1 dodatkową kartę sieciową z 2 portami SFP28. |
| Dyski twarde | - Zainstalowane min. 2 x 480GB SSD hot-plug. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,10. Pamięć cache. |
| Wbudowane porty | min. port USB 2.0 oraz port USB 3.0. |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 |
| Wentylatory | Redundantne |
| Zasilacze | - Min. dwa zasilacze Hot-Plug max. 700W, Komplet przewodów zasilających. |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych, - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania, - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła, - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą, - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem, - Możliwość integracji z RSA SecurID. |
| Karta Zarządzania – w formularzu oferty należy podać pełną nazwę oferowanej karty | Niezależna karta zarządzająca od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającej dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiającej: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - pełny podgląd obrazu ekranu serwera, - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH, - integracja z Active Directory, - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS, - wsparcie dla LLDP, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze umieszczone na froncie obudowy, - monitorowanie zużycia dysków SSD, - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware, - Rozszerzona funkcja o zaawansowane zdalne zarządzanie w tym wirtualną konsole graficzną KVM, wirtualne nośniki i podwyższone bezpieczeństwo. |
| Oprogramowanie do zarządzania – w formularzu oferty należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania | Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych, - integracja z Active Directory, - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta, - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish, - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów, - Możliwość eksportu raportu do minimum CSV, XLS, - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika, - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, - obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji, - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach, - Szybki podgląd stanu środowiska, - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia, - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu, - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń, - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej, - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu, - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu, - Możliwość definiowania ról administratorów, - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów, - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania), - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta, - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów, - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile, - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami, - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta, - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera, - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |
| Normy Środowiskowe | Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera. |
| Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą: ISO-9001:2015, ISO-14001,ISO-50 001 lub równoważne, - Serwer musi posiadać deklaracja CE, - Serwer musi spełniać wymagania normy NIST SP 800-193 ochrony przed cyberatakami lub równoważnej, Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2019 x64, Microsoft Windows 2022 x64, Microsoft Windows 2025 x64. |
| Warunki gwarancji | - Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta na okres min. 60 miesięcy, - Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/5/365 następującymi kanałami: następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet, - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania, - Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy, - Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki, - Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę, - Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, - Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego, - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie Zamawiającego, - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy, - Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową, - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu, - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |
| Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

| Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów – środowisko klastrowe HA – 1 szt. z 12 miesięczną subskrypcją Zamawiający wymaga dostawy oprogramowania do wirtualizacji serwerów, przeznaczonego do pracy w środowisku klastra wysokiej dostępności (HA), zbudowanego z 3 serwerów (opisanych w tabeli powyżej. 1) Serwery fizyczne wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji - 3 szt.), spełniającego następujące minimalne wymagania funkcjonalno-techniczne: |  |
| --- | --- |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów – środowisko klastrowe HA | - Wymagana jest dostawa, wdrożenie oraz konfiguracja platformy do wirtualizacji serwerów przeznaczonej do pracy w środowisku klastrowym, wraz z uruchomieniem mechanizmów wysokiej dostępności (HA), migracji maszyn wirtualnych (w tym migracji „na żywo”) oraz integracją z infrastrukturą sieciową i pamięcią masową Zamawiającego. Środowisko ma zapewniać centralne zarządzanie z poziomu przeglądarki WWW, możliwość uruchomienia co najmniej 20 maszyn wirtualnych, pracę w trybie 24/7 oraz możliwość dalszej rozbudowy klastra o kolejne hosty bez konieczności przebudowy architektury. - Wymaga się, aby rozwiązanie realizowało pracę w klastrze obejmującym co najmniej trzy hosty, co zapewnia prawidłowe działanie mechanizmu quorum dla scenariuszy wysokiej dostępności. Dopuszcza się wariant równoważny wyłącznie w przypadku zastosowania mechanizmu zapewniającego „trzeci głos” quorum dla klastra dwuwęzłowego, pod warunkiem zachowania funkcjonalności wymaganych dla HA. Platforma musi umożliwiać centralne zarządzanie wszystkimi węzłami i maszynami wirtualnymi z wykorzystaniem wbudowanego interfejsu WWW, przy czym zarządzanie klastrem nie może wymagać utrzymywania odrębnego, dedykowanego serwera zarządzającego jako warunku działania środowiska. - Platforma musi zapewniać uruchamianie i utrzymanie maszyn wirtualnych oraz obsługiwać typowe systemy operacyjne gości, w szczególności Linux i Windows, bez konieczności modyfikacji systemu po stronie maszyny wirtualnej. Wymagane są standardowe funkcje eksploatacyjne, obejmujące co najmniej tworzenie i konfigurację maszyn wirtualnych, kontrolę przydziału zasobów CPU i pamięci RAM, dostęp do konsoli zdalnej, a także wykonywanie operacji administracyjnych typu uruchomienie, zatrzymanie i restart. Rozwiązanie musi wspierać migrację maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, w tym migrację „na żywo” bez przerywania pracy, o ile spełnione są wymagania techniczne takiego scenariusza, w szczególności w zakresie łączności sieciowej oraz dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej. Migracje mają być możliwe do inicjowania z poziomu interfejsu WWW, a dopuszczalnie również z poziomu interfejsu wiersza poleceń lub API. - W zakresie wysokiej dostępności wymagane jest posiadanie wbudowanego mechanizmu HA, umożliwiającego wskazanie wybranych maszyn wirtualnych jako zasobów chronionych, ich monitorowanie oraz automatyczne wykrywanie awarii węzła lub usługi i realizację failover polegającego na uruchomieniu maszyny na innym węźle klastra. Rozwiązanie musi również zapewniać wsparcie mechanizmów odgradzania (fencing) realizowanych automatycznie lub w sposób konfigurowalny, tak aby zapewnić spójne zachowanie zasobów w warunkach awarii. - Integracja ze storage Zamawiającego musi obejmować możliwość wykorzystania zarówno zasobów lokalnych hostów, jak i zasobów współdzielonych. Wymaga się obsługi co najmniej NFS oraz iSCSI lub technologii równoważnych zapewniających współdzielony dostęp do danych dla wielu hostów, co jest niezbędne dla scenariuszy HA i migracji bez przestoju. Jeżeli Zamawiający udostępnia wielościeżkowe połączenia do macierzy (np. iSCSI lub FC), Wykonawca ma zapewnić konfigurację multipath na hostach oraz poprawną prezentację urządzeń blokowych i warstwy wolumenów (jeżeli jest stosowana), a także potwierdzić współdzielone wykorzystanie przestrzeni dyskowej przez wszystkie węzły klastra. - W warstwie sieciowej rozwiązanie musi wspierać typowe mechanizmy stosowane w centrach danych, w tym VLAN, agregację łączy (bonding) oraz mosty sieciowe (bridge), umożliwiające dopasowanie konfiguracji do redundantnej infrastruktury Zamawiającego. Wymaga się przygotowania i wdrożenia segmentacji ruchu co najmniej dla zarządzania i komunikacji klastra, a w zależności od uzgodnień również dla migracji i ruchu storage, w celu separacji ruchu administracyjnego, migracyjnego i dyskowego od ruchu użytkowego. - W obszarze bezpieczeństwa i administracji platforma musi zapewniać zarządzanie uprawnieniami w modelu RBAC/ACL oraz możliwość integracji z zewnętrznym źródłem uwierzytelniania, co najmniej w oparciu o LDAP, w celu centralnego zarządzania dostępem administratorów i operatorów do zasobów środowiska. Rozwiązanie musi umożliwiać monitorowanie stanu hostów, maszyn wirtualnych i zasobów pamięci masowej oraz integrację z systemami zewnętrznymi poprzez eksport metryk lub API. Wymaga się również możliwości konfigurowania powiadomień o zdarzeniach i zadaniach administracyjnych, co najmniej z wykorzystaniem kanału SMTP. |

  - Systemy operacyjne wraz z wieczystymi licencjami dostępowymi – 6 szt.

Zamawiający wymaga dostawy systemów operacyjnych do klastra składającego się z 3 serwerów (opisanego w pozycji 1) Serwery fizyczne wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji - 3 szt.). Należy dostarczyć licencje systemowe umożliwiające uruchomienie i obsługę co najmniej 4 maszyn wirtualnych spełniających następujące minimalne wymagania funkcjonalno-techniczne::

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Systemy operacyjny wraz z wieczystą licencją dostępową | - Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. - Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: a) pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, b) umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, c) umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, d) umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Mechanizmy logowania w oparciu o: - Login i hasło, - Karty z certyfikatami (smartcard), - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, - Obsługi 4-KB sektorów dysków, - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode). - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. - Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. Wraz z systemem operacyjnym powinno zostać dostarczonych 75 licencji dostępowych dla użytkowników. |

  - Macierz dyskowa (8 na 4 TB, efektywna pojemność 16 TB) – 1 szt.

Zamawiający wymaga dostawy jednej macierzy dyskowej spełniającej następujące minimalne wymagania funkcjonalno-techniczne:

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, musi pozwalać na instalacje 12 dysków 3.5”. |
| Kontrolery | - Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów iSCSI, co najmniej 4 porty 10 Gb/s na każdy kontroler. - Macierz dyskowa musi zostać wyposażona w co najmniej 4 wkładki SFP o przepustowości 10 Gb/s. - Komunikacja kontrolerów z podłączanymi półkami dyskowymi musi być realizowana przez połączenia SAS o przepustowości minimum 12 Gb/s. - Możliwość konfiguracji RAID 1, 5, 6, 10, ADAPT. - Pełne wsparcie dla multipath MPIO po stronie hostów. - Możliwość pracy w konfiguracji redundantnej bez pojedynczego punktu awarii (SPOF). - Przystosowanie do pracy ciągłej 24/7. |
| Cache | Minimum 16GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami min. podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. |
| Zarządzanie | - Dedykowane porty zarządzające minimum 2 porty RJ45, - Możliwość zarządzania zdalnego oraz lokalnego |
| Dyski | - Zainstalowane łącznie minimum 32TB przestrzeni dyskowej przy min. HDD SAS 12Gb/s min. 10000 obr./min hot-plug, - Rozwiązanie musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 4PB przestrzeni surowej. - Możliwość dalszej rozbudowy pojemności poprzez półki dyskowe. |
| Oprogramowanie/Funkcjonalności | - Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5, - Wbudowany system powiadamiania drogą mailową o awarii, - Wbudowana funkcjonalność automatycznego (bez interwencji człowieka) rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi typami dysków, - Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 8TB poprzez dyski SSD, - Rozwiązanie musi wspierać obsługę samoszyfrujących się dysków - Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność replikacji, minimum na poziomie replikacji asynchronicznej. Replikacja ta musi umożliwiać budowanie relacji w obu kierunkach, - Jeżeli którakolwiek z powyższych funkcjonalności wymaga dostarczenia dodatkowej licencji to należy ją zapewnić na całe oferowane rozwiązanie rozumiane w szczególności w zakresie przestrzeni dyskowej. |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES, Vmware ESXi. |
| Komponenty dodatkowe | Zestaw szyn montażowych do szafy Rack. |
| Zasilanie | Minimum dwa redundantne zasilacze hot-plug z kompletem przewodów zasilających. |
| Bezpieczeństwo | - Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. - Automatyczne przełączanie ścieżek dostępu do danych w przypadku awarii. |
| Warunki gwarancji dla macierzy | - Minimum 60 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7/365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta, - Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego, - Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta, - Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy, - Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być w siedzibie Zamawiającego, - Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu, - W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (stronach internetowych), - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |
| Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą: - ISO-9001:2015, - ISO-14001, - ISO-50 001 lub równoważne, - musi posiadać deklaracja CE. |

  - Serwer backup z dyskami 8 na 6 TB (RAID 6 oraz hot spare ok. 36 TB),  – 1 szt.

Zamawiający wymaga dostawy serwer backup z dyskami spełniający następujące minimalne wymagania funkcjonalno-techniczne:

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | - Obudowa Rack o wysokości min 2U, - Min. 10 wnęk na dyski 2.5”, - Obudowa wyposażona w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, pozwalający jednoznacznie stwierdzić, czy system działa poprawnie i pokazujący podstawowe stany działania serwera w tym adres IP karty zarządzającej. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach. |
| Procesor | Zainstalowany procesor, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 170 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla jednego lub dwóch procesorów – wyniki załączyć do oferty. |
| RAM | 64GB DDR5. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający: - Min. 8GB nieulotnej pamięci cache, - Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, - Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. |
| Dyski twarde | - Zainstalowane dyski HDD SATA na przestrzeń do backupu o minimalnej łącznej pojemności 48TB, - Dodatkowo minimalnie 2 dyski SSD SATA na system operacyjny o pojemności min. 480GB, - Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 NVMe SSD o pojemności min. 960GB z możliwością konfiguracji RAID 1. |
| Gniazda PCI | Jeden slot PCIe LP. |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | - Wbudowane 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe), - Serwer musi być wyposażony w kartę sieciową z 2 portami 10 Gb SFP28, - Serwer musi być wyposażony w 1 dodatkową kartę sieciową z 2 portami SFP28, - Dodatkowa karta HBA z interfejsem SAS 12 Gb/s przeznaczonym i przystosowanym do podłączenia zewnętrznej biblioteki taśmowej LTO wraz z kablem do transmisji danych. |
| Wbudowane porty | 4 porty USB w tym: - 1 port USB 3.0 z tyłu obudowy, - 1 port USB z przodu obudowy, |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200. |
| Zasilacze | - Redundantne, min. 2 zasilacze Hot-Plug min. 700W, - Komplet przewodów zasilających. |
| System operacyjny | Dostarczyć i zainstalować system operacyjny obsługujący oprogramowanie do backup. |
| Elementy montażowe | Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła. - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 V3. - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera. - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem. - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego spełnienie powyższych zaleceń. |
| Karta Zarządzania – w formularzu oferty należy podać pełną nazwę oferowanej karty | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - pełny podgląd obrazu ekranu serwera, - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla WSMAN, SNMP, IPMI2.0, VLAN tagging, SSH, - integracja z Active Directory, - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS, - wsparcie dla LLDP, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy, - monitorowanie zużycia dysków SSD, - możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware, - rozszerzona funkcja o zaawansowane zdalne zarządzanie w tym wirtualną konsole graficzną KVM, wirtualne nośniki i podwyższone bezpieczeństwo. |
| Oprogramowanie do zarządzania – w formularzu oferty należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania | Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych, - integracja z Active Directory, - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta, - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish, - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów, - Możliwość eksportu raportu do minimum CSV, XLS, - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika, - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji, - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach, - Szybki podgląd stanu środowiska, - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia, - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu, - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń, - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej, - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu, - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu, - Możliwość definiowania ról administratorów, - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów, - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania), - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta, - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów, - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile, - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami, - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta, - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera, Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |
| Normy Środowiskowe | Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera. |
| Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 - Serwer musi posiadać deklaracja CE. - Serwer musi spełniać wymagania normy NIST SP 800-193 ochrony przed cyberatakami lub równoważnej. - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2019 x64, Microsoft Windows 2022 x64, Microsoft Windows 2025 x64 |
| Warunki gwarancji | - Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta na okres min. 60 miesięcy, - Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet, - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania, - Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy, - Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki, - Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę, - Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, - Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego, - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie Zamawiającego, - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy, - Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową, - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu, - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |
| System operacyjny[TB1.1] | Wymagane jest dostarczenie wraz z serwerem systemu operacyjnego umożliwiającego zalicencjonowanie wszystkich rdzeni procesora, o co najmniej następujących parametrach: 1. Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. 2. Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 3. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych. 4. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 5. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 6. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. 7. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 8. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. 9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: a) pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, b) umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, c) umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, d) umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. 11. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. 12. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET 13. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 15. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. 16. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. 17. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. 18. Mechanizmy logowania w oparciu o: a) Login i hasło, b) Karty z certyfikatami (smartcard), c) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). 19. Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. 20. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 21. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 22. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. 23. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). 24. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 25. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: a) podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, b) usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza, - bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. c) zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. d) praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej e) Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. f) szyfrowanie plików i folderów, g) szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), h) możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, i) serwis udostępniania stron WWW, j) wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), k) wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), l) wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, m) wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, - obsługi 4-KB sektorów dysków, - nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, - możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, - możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode). 26. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. 27. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). 28. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. 29. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. 30. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. 31. Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. |
| Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

  - Oprogramowania do backupu z licencją wieczystą  – 1 szt.

Zamawiający wymaga dostawy jednego oprogramowania do beckupu spełniający następujące minimalne wymagania funkcjonalno-techniczne:

Wymagane jest dostarczenie wieczystej licencji na oprogramowanie, z zapewnieniem wsparcia technicznego na 12 miesięcy dla co najmniej 20 hostów wirtualizacji.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | Oprogramowanie musi być produktem przeznaczonym do obsługi środowisk DataCenter. Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 6.x, 7.x i 8.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019 i 2022 oraz Proxmox VE. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS, obiektowych pamięci masowych kompatybilnych z Microsoft Azure, AWS S3 i urządzeń kompatybilnych z protokołem S3 oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux. |
| Całkowite koszty posiadania | - Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej. Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków. - Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji. Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli. - Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie repozytorium kopii zapasowych bezpośrednio na zasobach Microsoft Azure Blob, Google Cloud Storage, Amazon S3, Wasabi Cloud Storage oraz na innych kompatybilnych z S3 przestrzeniach obiektowych. Dodatkowo, oprogramowanie musi wspierać archiwizowanie tych danych do Microsoft Azure Archive Blob Storage oraz Amazon S3 Glacier. Oprogramowanie musi wspierać niezmienność kopii zapasowych na potrzeby ochrony przed ransomware poprzez niedopuszczenie do usunięcia lub modyfikacji kopii zapasowej w zadanym okresie czasu. Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania. - Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL, Oracle oraz PostgreSQL (w tym odtwarzanie point-in-time). - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu. Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji. - Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania. Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. - Oprogramowanie musi posiadać natywne mechanizmy uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) w celu dostępu do konsoli administracyjnej. - Oprogramowanie musi wymagać autoryzacji dwuch administratorów backupu do wykonania krytycznych operacji (np skasowanie backupu, dodanie kolejnego administratora). Oprogramowanie musi posiadać integracje z systemami zarządania kluczami szyfrującymi (KMS). - Oprogramowanie musi posiadać integracje z systemami typu SIEM. - Oprogramowanie musi posiadać asystenta produktu opartego o AI, pozwalającego na przeszukiwanie dokumentacji technicznej. Powinna istnieć możliwość wyłączenia tej opcji. |
| Wymagania RPO | • Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej • Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych. • Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych z dokładnością do pojedynczego datastoru • Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware. • Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware. • Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów oraz zasobów plikowych na taśmy (LTO oraz IBM 3592). • Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) • Oprogramowanie musi wspierać bezpośrednią integrację z urządzeniami deduplikacyjnymi. Minimalnie wsparcie wymagane dla Dell DataDomain, HPE StoreOnce, ExaGrid, Fujitsu CS800, Quantum DXi oraz Infinidat InfiniGuard. • Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016, 2019 lub 2022 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS. • Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN. • Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. • Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciągłej musi być możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO. • Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik. • Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding). • Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN). |
| Wymagania RTO | - Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware, Hyper-V oraz Nutanix AHV niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. - Dodatkowo dla środowiska vSphere, Hyper-V i Nutanix AHV powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna). - Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami. - Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre. - Oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie zasobów plikowych SMB oraz baz danych MS SQL, Oracle i PostgreSQL bezpośrednio ze skompresowanego i skompresowanego pliku backupu. Dodatkowo wspierana musi być migracja on-line tak uruchomionych zasobów na środowisko produkcyjne. - Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków. - Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google Cloud Platform. - Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików/folderów lub ich uprawnień na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików - Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy natywnego API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V. - Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, BSD, Solaris, Mac, Novell. - Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM. - Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników, dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA, elementów AD Sites oraz pozwalać na odtworzenie haseł. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2013SP1 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"). Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2008 i nowszych. Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku point-in-time, całych baz lub pojedynczych tabeli, widoków oraz procedur. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2013 i nowszych. Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku całych witryn, bibliotek oraz pojedynczych dokumentów wraz z historią ich wersji. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych PostgreSQL z opcją odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Linux. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych SAP HANA do oryginalnej lub innej lokalizacji. - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN. - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA, SAP Oracle. - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez MS SQL VDI. - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez IBM Db2. - Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN. |
| Ograniczenie ryzyka | - Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna). - Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska dla replik maszyn wirtualnych oraz bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach. - Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem - Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32. - Oprogramowanie musi analizować indeksy systemów plików zabezpieczanych maszyn w poszukiwaniu rozszerzeń, notatek żądania okupu oraz innych oznak obecności ransomware/malware. - Oprogramowanie musi mieć możliwość skanowania plików backupu przy pomocy znanych sygnatur złośliwego oprogramowania. - Oprogramowanie, bazując na wyuczonynym modelu maszynowym (machine learning) musi w locie wykrywać oznaki złośliwego oprogramowania (malware, ransomware) oraz cyberataków. - Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego. |
| Środowiska fizyczne | - Rozwiązanie musi wykonywać kopię zapasową systemu Windows oraz Linux wykorzystując agenta znajdującego się wewnątrz systemu operacyjnego. - Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows w wersjach klienckich oraz serwerowych. - Rozwiązanie musi wspierać co najmniej następujące dystrybucje systemów Linux: Debian, Ubuntu, RHEL, CentOS, Oracle Linux, SLES, Fedora, openSUSE. - Rozwiązanie musi wspierać system operacyjny macOS. - Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, MacOS, Unix. - Rozwiązanie musi mieć możliwość instalacji oraz zarządzania wykorzystując tryb niezależny (per agent) jak również zcentralizowany (poprzez centralną konsolę zarządzającą). - Rozwiązanie musi wspierać systemy oparte o Microsoft Failover Cluster - Rozwiązanie musi wspierać zabezpieczanie do oraz odzyskiwanie z urządzeń blokowych pozwalając na odzysk całej maszyny (tzw. bare metal recovery) wybranych wolumenów, oraz wybranych plików i folderów. - Rozwiązanie musi wspierać backup podłączonych dysków USB. - Kopia zapasowa całej maszyny oraz pojedynczych wolumenów musi być wykonywana na poziomie blokowym. - Rozwiązanie musi pozwalać na przechowywanie kopii zapasowych na zasobach lokalnych (wewnętrznych) dyskach zabezpieczanej maszyny, Direct Attached Storage (DAS), takich jak zewnętrzne dyski USB, eSATA lub Firewire, Network Attached Storage (NAS) pozwalającym na wystawienie swoich zasobów poprzez SMB (CIFS) lub NFS, bezpośrednio na zasobach obiektowych (w tym chmury). - Rozwiązanie musi wspierać deduplikacje oraz kompresję na źródle. Dane wysyłane na repozytorium muszą być już odpowiednio przetworzone. - Rozwiązanie musi wspierać kontrolę pasma sieciowego. - Rozwiązanie musi wspierać ograniczenie wykonywania backupów dla konkretnych sieci bezprzewodowych. - Rozwiązanie musi wspierać ograniczenia wykonywania backupów dla połączeń VPN. - Rozwiązanie musi wspierać śledzenie zmienionych bloków podczas wykonywania kopii zapasowych. Dla systemów Windows technologia śledzenia bloków dla systemów serwerowych musi być certyfikowana przez Microsoft. - Rozwiązanie musi wspierać technologię BitLocker. - Rozwiązanie musi wspierać uruchamianie z nośnika odtwarzania. - Rozwiązanie musi wspierać odzysk pojedynczych elementów aplikacji z jednoprzebiegowej kopii zapasowej dla Microsoft Exchange 2013SP1 i nowszych, Microsoft Active Directory 2008 i nowszych, Microsoft Sharepoint 2013 i nowszych, Microsoft SQL 2008 i nowszych, Oracle 11g i nowszych oraz PostgreSQL 12 i nowszych. - Rozwiązanie musi wspierać odzysk do konkretnego punktu w czasie (point-in-time) dla wspieranych systemów bazodanowych. - Rozwiązanie musi umożliwiać natychmiastowe publikowanie baz MS SQL, Oracle I PostgreSQL poprzez bezpośrednie uruchomienie ich z pliku backupu. - Rozwiązanie musi wspierać odzysk obrazów kopii zapasowych bezpośrednio do vSphere, Hyper-V, Nutanix AHV, Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google Cloud Platform. - Rozwiązanie musi wspierać szyfrowanie. - Rozwiązanie musi wspierać możliwość wykonywania kopii zapasowych stacji klienckich, lokalnie do repozytorium tymczasowego (cache) gdy połączenie sieciowe do głównego repozytorium kopii zapasowych jest niedostępne. - Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego zmniejszenia szybkości przetwarzania danych, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności systemu zabezpieczanego. - Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed ransomware poprzez automatyczne odmontowanie nośnika po wykonanym backupie stacji klienckiej. - Rozwiązanie musi wspierać tworzenie wielu zadań backupowych. |
| Monitoring | - System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich. - System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 6.x, 7.x oraz 8.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie. - System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019 oraz 2022 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Windows Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie. - System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter. - System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn. - System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel. - System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk. - System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora - System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów. - System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard). - System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna. - System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego. - System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta. - System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych. - System musi oferować inteligentną diagnostykę rozwiązania backupowego poprzez monitorowanie logów celem wykrycia znanych problemów oraz błędów konfiguracyjnych w celu wskazania rozwiązania bez potrzeby otwierania zgłoszenia suportowego oraz bez potrzeby wysyłania jakichkolwiek danych diagnostycznych do producenta oprogramowania backupu. - System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy Vmware. - System musi mieć możliwość monitorowania instancji VMware vCloud Director w wersji od 10.x do 10.4. |
| Raportowanie | - System musi umożliwiać raportowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 6.x, 7.x oraz 8.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie. - System musi umożliwiać raportowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019 oraz 2022 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Windows Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie. - System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów. - System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V. - System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF. - System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc. - System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach. - System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów. - System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych. - System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych. - System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury. - System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta - System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych. - System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’. - System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy Vmware. - System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot (orphaned snapshots). - System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie. |

  - Napęd streamer (taśmowego) z 7 nośnikami danych – 1 komplet

Zamawiający wymaga dostawy jednego kompletu streamer spełniającego następujące minimalne wymagania funkcjonalno-techniczne:

Zewnętrzny napęd taśmowy LTO do realizacji kopii zapasowych (1 szt.)

| Nazwa parametru lub cechy | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Zewnętrzny napęd taśmowy przeznaczony do archiwizacji, backupu i długoterminowego przechowywania danych. |
| Technologia zapisu | Napęd w technologii LTO-8 Ultrium lub równoważnej. |
| Pojemność zapisu | Minimum 30 TB na jednym nośniku przy kompresji 2,5:1. |
| Interfejs hosta | Minimum 1 × SAS 6 Gb/s. |
| Natywna prędkość transferu | Minimum 300 MB/s. |
| Obsługa szyfrowania | Wymagane sprzętowe szyfrowanie danych w standardzie AES 256-bit. |
| Obsługa nośników WORM | Wymagana obsługa nośników typu WORM. |
| Obsługa LTFS | Wymagana obsługa LTFS (Linear Tape File System) umożliwiająca zapis i odczyt danych w trybie plikowym. |
| Mechanizmy optymalizacji pracy | Wymagane mechanizmy dopasowania prędkości transferu do wydajności systemu hosta, ograniczające zjawisko start/stop i zwiększające niezawodność pracy. |
| Format wykonania | Urządzenie zewnętrzne, w wykonaniu odpowiadającym napędowi 5,25" half-height lub równoważnym. |
| Kompatybilność | Wymagana współpraca z serwerami i środowiskami backupowymi wykorzystującymi interfejs SAS oraz obsługa popularnego oprogramowania do archiwizacji i kopii zapasowych. |
| Funkcje bezpieczeństwa | Urządzenie musi umożliwiać bezpieczną archiwizację danych poufnych i spełnienie wymagań długoterminowej retencji danych. |
| Wyposażenie | W komplecie wymagane elementy niezbędne do uruchomienia urządzenia, w tym okablowanie i dokumentacja użytkownika. |

  - Przełączniki zarządzalne do obsługi ruchu iSCSI  (dla sieci LAN) – 4 szt.

Zamawiający wymaga dostawy dwóch przełączników sieciowych do obsługi ruchu iSCSI, spełniających następujące minimalne wymagania funkcjonalno-techniczne:

| Nazwa parametru | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Przełącznik sieciowy zarządzalny, warstwy L3, do zastosowań serwerowych. |
| Liczba i typ portów | Minimum 16 portów 10GbE, w tym 8 × 10GBase-T (RJ45) oraz 8 × 10Gb SFP+ W ramach dostawy dla każdego przełącznika należy zapewnić 6 wkładki SFP+ 10 Gb/s kompatybilne z oferowanym urządzeniem. |
| Port zarządzający | Minimum 1 × dedykowany port GE management (out-of-band). |
| Wydajność przełączania | Przepustowość przełączania minimum 320 Gbps. |
| Wydajność pakietowa | Szybkość przekazywania pakietów minimum 238,1 Mpps. |
| Obsługa ramek jumbo | Obsługa jumbo frames do 9000 bajtów. |
| Funkcje warstwy 2 i 3 | Wymagana obsługa VLAN, LACP, STP/RSTP/MSTP, routingu L3, interfejsów L3, RIP v2, Policy Based Routing, DHCP relay. |
| Funkcje bezpieczeństwa | Wymagana obsługa 802.1X, port security, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard oraz mechanizmów ochrony dostępu do sieci. |
| Zarządzanie | Zarządzanie przez interfejs WWW, CLI oraz SNMP. |
| Stackowanie | Obsługa Front Panel Stacking dla maksymalnie 8 przełączników. |
| Montaż | Urządzenie rack-mountable. |
| Zasilanie | Wewnętrzny zasilacz, 100–240 V AC, 50–60 Hz. |
| Chłodzenie / hałas | 1 wentylator; poziom hałasu ok. 28,7 dBA przy 25°C. |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |

  - Usługa kompleksowej wdrożenia całego zakresu objętego przedmiotem zamówienia

- Przedmiotem wdrożenia jest kompleksowe uruchomienie całego środowiska infrastruktury IT objętego zamówieniem, obejmującego dostawę, montaż, instalację, konfigurację, integrację, uruchomienie oraz przetestowanie wszystkich elementów sprzętowych i programowych przewidzianych w OPZ. Wdrożenie obejmuje w szczególności serwery fizyczne przeznaczone do pracy w środowisku zwirtualizowanym i klastrowym, platformę wirtualizacyjną, systemy operacyjne wraz z licencjami dostępowymi, macierz dyskową, serwer backupowy, oprogramowanie do backupu, zewnętrzny napęd taśmowy wraz z nośnikami danych, przełączniki zarządzalne dla sieci LAN i iSCSI, a także oprogramowanie do zarządzania i monitorowania całej infrastruktury. 
W ramach realizacji usługi Wykonawca przeprowadzi analizę przedwdrożeniową środowiska Zamawiającego, obejmującą weryfikację stanu istniejącej infrastruktury, sposobu zabudowy urządzeń w szafie rack, dostępności zasilania, planu okablowania, wymaganej adresacji IP, segmentacji sieci oraz sposobu integracji dostarczanych elementów z docelową architekturą Zamawiającego. Na tym etapie zostaną uzgodnione także założenia dotyczące bezpieczeństwa, zarządzania dostępem, komunikacji sieciowej, wykorzystania współdzielonej przestrzeni dyskowej, mechanizmów wysokiej dostępności, wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania danych.

- Następnie Wykonawca dokona montażu wszystkich urządzeń w wskazanej szafie rack, z wykorzystaniem dostarczonych szyn, akcesoriów montażowych i przewodów zasilających, oraz wykona pełne okablowanie logiczne i zasilające. Dotyczy to zarówno serwerów przeznaczonych do klastra wirtualizacyjnego, jak i macierzy dyskowej, serwera backupowego, napędu taśmowego oraz przełączników sieciowych. Wszystkie urządzenia zostaną podłączone do zasilania redundantnego oraz do odpowiednich segmentów sieci i storage zgodnie z przyjętą architekturą. W zakresie serwerów fizycznych Wykonawca wykona ich pełną konfigurację techniczną, obejmującą uruchomienie i aktualizację BIOS/UEFI, firmware, kontrolerów RAID, kart sieciowych oraz kart zarządzających, konfigurację lokalnych macierzy dyskowych dla dysków systemowych, konfigurację portów sieciowych oraz przypisanie ich do właściwych funkcji, w tym ruchu zarządzającego, klastrowego, migracyjnego oraz storage. Wykonawca skonfiguruje także parametry bezpieczeństwa, mechanizmy kontroli dostępu oraz ustawienia niezbędne do pracy środowiska produkcyjnego. W zakresie przełączników sieciowych Wykonawca uruchomi i skonfiguruje dwa przełączniki LAN oraz dwa przełączniki przeznaczone do obsługi ruchu iSCSI. Konfiguracja obejmie co najmniej adresację zarządzającą, VLAN-y, segmentację ruchu, konfigurację trunków, agregacji łączy, połączeń uplink, mechanizmów bezpieczeństwa oraz separację ruchu dla zarządzania, komunikacji klastra, maszyn wirtualnych, migracji i storage. W przypadku przełączników LAN Wykonawca wykona także konfigurację stosu lub innego mechanizmu logicznej współpracy urządzeń, o ile będzie on wykorzystywany. W przypadku przełączników iSCSI Wykonawca przygotuje środowisko transmisyjne zapewniające poprawną i redundantną obsługę ruchu pomiędzy serwerami, macierzą i serwerem backupowym.

- W zakresie macierzy dyskowej Wykonawca wykona jej montaż, uruchomienie i pełną konfigurację, obejmującą kontrolery, porty iSCSI, grupy RAID, pule dyskowe, wolumeny, LUN-y oraz mapowanie zasobów do hostów. Wykonawca skonfiguruje zasoby macierzy w sposób zapewniający poprawną współpracę ze wszystkimi hostami klastra oraz odpowiednią redundancję dostępu do danych. 
W zakresie warstwy wirtualizacyjnej Wykonawca zainstaluje i uruchomi oprogramowanie do wirtualizacji na trzech serwerach fizycznych, skonfiguruje klaster wysokiej dostępności, zweryfikuje poprawność działania mechanizmu quorum oraz uruchomi mechanizmy centralnego zarządzania środowiskiem. W ramach wdrożenia zostaną przygotowane sieci wirtualne, dostęp do współdzielonego storage, mechanizmy migracji maszyn wirtualnych, w tym migracji „na żywo”, oraz mechanizmy HA umożliwiające automatyczne uruchamianie wskazanych maszyn wirtualnych na pozostałych hostach w przypadku awarii jednego z węzłów. Środowisko zostanie przygotowane do pracy ciągłej oraz dalszej rozbudowy zgodnie z wymaganiami OPZ. W zakresie systemów operacyjnych Wykonawca dostarczy, zainstaluje, aktywuje i skonfiguruje wymagane systemy operacyjne oraz licencje dostępowe. Dotyczy to w szczególności systemu operacyjnego dla serwera backupowego, a także wszelkich komponentów systemowych wymaganych do poprawnej pracy dostarczonego środowiska. Konfiguracja obejmie mechanizmy bezpieczeństwa, aktualizacji, dostępu administracyjnego, obsługi wielościeżkowego dostępu do storage oraz integracji z wymaganymi usługami katalogowymi lub mechanizmami uwierzytelniania, jeżeli będą one przewidziane w przyjętej architekturze. W zakresie oprogramowania do zarządzania infrastrukturą Wykonawca zainstaluje i uruchomi rozwiązanie producenta służące do zarządzania serwerami, urządzeniami sieciowymi i pamięcią masową. Do systemu zostaną dodane wszystkie dostarczone urządzenia, a następnie skonfigurowane zostaną funkcje wykrywania, inwentaryzacji, monitorowania, raportowania, alertowania, aktualizacji firmware oraz zarządzania uprawnieniami administratorów. Skonfigurowane zostaną także wszystkie karty zarządzające serwerów, w tym dostęp sieciowy, zdalna konsola, powiadomienia, parametry bezpieczeństwa oraz integracja z usługami katalogowymi, jeżeli będzie stosowana. W zakresie serwera backupowego Wykonawca wykona jego pełne uruchomienie, obejmujące montaż, konfigurację sprzętową, przygotowanie przestrzeni dyskowej dla repozytoriów kopii zapasowych, instalację systemu operacyjnego, konfigurację interfejsów sieciowych, połączenie z przełącznikami sieciowymi, integrację z macierzą lub lokalnymi zasobami dyskowymi oraz przygotowanie środowiska do pracy z oprogramowaniem backupowym. Serwer ten zostanie skonfigurowany jako centralny element systemu ochrony danych. W zakresie oprogramowania backupowego Wykonawca wykona instalację, konfigurację i uruchomienie kompletnego rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych, zgodnie z wymaganiami OPZ. Obejmuje to instalację oprogramowania backupowego na serwerze backupowym, konfigurację repozytoriów backupu, zadań kopii zapasowych, harmonogramów, polityk retencji, mechanizmów odtwarzania, monitorowania oraz powiadomień. Wykonawca zintegruje system backupowy ze środowiskiem wirtualizacji, zabezpieczanymi zasobami oraz z infrastrukturą storage, zgodnie z funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego. W zakresie napędu taśmowego Wykonawca wykona jego fizyczne podłączenie do serwera backupowego przy wykorzystaniu dostarczonego interfejsu SAS i dedykowanej karty HBA, uruchomi urządzenie, zweryfikuje jego poprawne wykrycie przez system operacyjny oraz zintegruje je z oprogramowaniem backupowym. Następnie skonfiguruje obsługę nośników taśmowych, zadania archiwizacji i odtwarzania z taśm oraz przygotuje środowisko do długoterminowej archiwizacji danych zgodnie z wymaganiami OPZ. Wdrożenie obejmuje także przygotowanie i uruchomienie dostarczonych nośników danych. W ramach wdrożenia Wykonawca dokona również aktywacji, rejestracji i uruchomienia wszystkich dostarczonych licencji, gwarancji, praw serwisowych i dostępów do portali producentów, jeżeli są one wymagane dla prawidłowej eksploatacji rozwiązania. Zamawiającemu zostaną przekazane wszelkie dane niezbędne do korzystania z gwarancji, wsparcia technicznego, aktualizacji oraz usług serwisowych.

- Po zakończeniu prac instalacyjnych i konfiguracyjnych Wykonawca przeprowadzi testy funkcjonalne i odbiorowe całego środowiska. Testy obejmą co najmniej weryfikację poprawności działania serwerów, macierzy, przełączników, systemów zarządzania, kart zarządzających, platformy wirtualizacyjnej, storage, systemu backupowego, odtwarzania danych oraz działania napędu taśmowego. Zweryfikowane zostanie także działanie monitoringu, alertów i powiadomień. Zakończeniem wdrożenia będzie przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powdrożeniowej obejmującej opis architektury środowiska, konfiguracji wszystkich urządzeń i systemów, wykaz urządzeń, licencji i numerów seryjnych, opis konfiguracji sieci, storage, klastra, mechanizmów HA, backupu i archiwizacji taśmowej, opis kont administracyjnych i uprawnień, instrukcję eksploatacji środowiska oraz procedury odtwarzania, podstawowej diagnostyki i zgłaszania awarii. Dokumentacja zostanie przekazana wraz z protokołami z przeprowadzonych testów odbiorowych.

- Rozwiązania równoważne

Ilekroć w Opisie Przedmiotu Zamówienia i innych dokumentach zamówienia jest mowa o urządzeniach, sprzęcie, materiałach lub oprogramowaniu  z wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługę dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp., określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Ilekroć w Opisie Przedmiotu Zamówienia i innych dokumentach zamówienia jest powołanie się na konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę.

- Cena ryczałtowa przedmiotu zamówienia

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za całość dostaw i/lub usług będących przedmiotem zamówienia.

- Ustalone wynagrodzenie jak w pkt.1 pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy i wszystko co jest konieczne dla właściwej, realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wszelkich wad.

- Rozliczenie wykonanej dostawy i/lub usługi odbywać się będzie na podstawie jednej faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę na warunkach określonych w Części II Wzór umowy.

- Płatności

- Płatności będą dokonywane zgodnie z postanowieniami Części II Wzór umowy.

- Odbiór

Wykonane dostawy i/lub usługi podlegają stosownym odbiorom, na podstawie których będzie można udokumentować zakres, ilość, jakość i sposób ich realizacji. Dostawy i/lub usługi uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Zapytania ofertowego wraz z załącznikami jeżeli uzyskały pozytywną opinię Osoby pełniącej nadzór ze strony  Zamawiającego w oparciu o komplet dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. Przewidziane rodzaje odbiorów reguluje Część II Wzór umowy.

- Hierarchia ważności dokumentacji

Zgodnie z postanowieniami Części II Wzór umowy.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88; Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35), zwane dalej „RODO”.