Parametry techniczne: Holter EKG 12-kanałowy z programem do odczytu – Pakiet nr 10

Producent/Kraj: ……………………………………………………………………………………………………………………...

Typ/Model aparatu: …………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025: ………………………………………………………………………………………..…………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia i pozostałe wymagania | Warunek |  | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielopoziomaowa klasyfikacja pobudzeń | TAK |  |  |
| 2. | Rozdzielanie klas | TAK |  |  |
| 3. | Analiza rytmu | TAK |  |  |
| 4. | Detakcja i analiza kardiostymulatorów | TAK |  |  |
| 5. | Rozszerzona analiza kardiostymulatorów | TAK |  |  |
| 6. | HRV | TAK |  |  |
| 7. | HRV plus | TAK |  |  |
| 8. | ST plus | TAK |  |  |
| 9. | QT QTc | TAK |  |  |
| 10. | Monitorowanie aktywności ruchowej | TAK |  |  |
| 11. | Eksport danych w formacie xml | TAK |  |  |
| 12. | Rejestracja danych | TAK |  |  |
| 13. | Czas nagrywania | TAK |  |  |
| 14. | Kabel pacjenta | TAK |  |  |
| 15. | Transmisja danych | TAK |  |  |
| 16. | Rozdzielczość wyświetlacza LCD 128 × 64 | TAK |  |  |
| 17. | Przyjazne oprogramowanie pozwalające na łatwe ustawienie parametrów urządzenia i dogłębną analizę pomiarów kompatybilne z rejestratorami firmy ASPEL posiadanymi przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| 18. | Archiwizacja danych, Karta SD | TAK |  |  |
| 19. | Zakres dynamiki napięcia wejściowego ± 60 mV | TAK |  |  |
| 20. | Rozdzielczość cyfrowa 1.8 µV, 16 bitów | TAK |  |  |
| 21. | Częstotliwość próbkowania 2000 Hz | TAK |  |  |
| 22. | Zakres częstotliwości 0.05 Hz – 150 Hz | TAK |  |  |
| 23. | Polaryzacja napięcia ± 400 mV | TAK |  |  |
| 24. | Współczynnik wzmocnienia sygnału > 100 dB | TAK |  |  |
| 25. | Detakcja kardiostymulatorów ≥ ± 2mV/± 0.1ms | TAK |  |  |
| 26. | Normy IEC 601-1, 601-1-2, 601-2-25, 60 601-2-47 | TAK |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny |  | TAK, załączyć |  |
| 2. | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności |  | TAK, załączyć |  |
| 3. | Gwarancja na cały system (aparat) min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |
| 4 | Szkolenie personelu |  | TAK |  |