Parametry techniczne: Aparat do bioimpedancji – Pakiet nr 3

Producent/Kraj: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Typ/Model aparatu: ………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji min. 2025: …………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia i pozostałe wymagania | Warunek |  | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyświetlacz wbudowany w obudowę analizatora | TAK |  |  |
|  | Przewody/kable wykonane z materiału odpornego na splątanie oraz przystosowanego do dezynfekcji środkami stosowanymi w podmiotach leczniczych | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowa łączność pomiędzy matą pomiarową a monitorem | TAK |  |  |
|  | Masa urządzenia: nie więcej niż 3 kg |  |  |  |
|  | Zakres wieku osób badanych min. 2–120 lat | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: zasilacz + dodatkowe zasilanie w postaci baterii indukcyjnej w macie pomiarowej | TAK |  |  |
|  | Metoda pomiaru: 8-punktowa analiza impedancji bioelektrycznej | TAK |  |  |
|  | Częstotliwości pomiarowe: 8 częstotliwości w zakresie 1–1000 kHz | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy impedancji:10 Ω –1000 Ω | TAK |  |  |
|  | Wartości pomiarowe: - impedancja (Z) - rezystancja (R) - reaktancja (Xc) - kąt fazowy (φ) | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy kąta fazowego: 0°–20° | TAK |  |  |
|  | Prąd pomiarowy: 100µA | TAK |  |  |
|  | Napięcie sieci: 100V – 240V | TAK |  |  |
|  | Czas pomiaru: 30 – 40 sekund | TAK |  |  |
|  | Funkcje urządzenia: kalibracja, podświetlenie, resetowanie, sygnały dźwiękowe, interfejs bezprzewodowy, data i godzina na wydruku, funkcje HOLD i Auto-HOLD, BMI, automatyczne wyliczanie BMI, wprowadzanie danych pacjenta: płeć, wiek, wzrost, masa ciała, grupa etniczna | TAK |  |  |
|  | Tryb wyświetlacza: co najmniej 7” | TAK |  |  |
|  | Walidacja według Złotego Standardu: ADP (Air-Displacement-Plethysmography), D2O: Deuterium Dilution, DEXA: Dual-Energy X-ray Absorptiometry, NaBr: Sodium Bromide Dilution (lub metod równoważnych) | TAK |  |  |
|  | Pomiar FM (Fat Mass) oraz FFM (Fat Free Mass) z dokładnością potwierdzoną względem uznanych metod referencyjnych (ADP, DEXA, D2O lub równoważnych). | TAK |  |  |
|  | Pomiar TBW (Total Body Water) – całkowita zawartość wody w organizmie, z dokładnością porównywalną do metod referencyjnych. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ECW (Extra Cellular Water) – zawartość wody pozakomórkowej z dokładnością porównywalną do metod referencyjnych. | TAK |  |  |
|  | Pomiar masy mięśni szkieletowych (SMM) w podziale na segmenty ciała, z dokładnością potwierdzoną względem uznanych metod referencyjnych (w tym MRI) | TAK |  |  |
|  | Wyznaczanie: - REE (Resting Energy Expenditure) Zużycie energii w spoczynku. - TEE (Total Energy Expenditure) Całkowite zużycie energii. - Energy stores in body - Energia skumulowana w organizmie. | TAK |  |  |
|  | Kąt fazowy, impedancja, rezystancja, reaktancja, wykresy pomocnicze Body Composition Chart BBC, wektorowa analiza bioimpedancji BIVA | TAK |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny |  | TAK, załączyć |  |
| 2. | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności |  | TAK, załączyć |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK, podać oferowany okres gwarancji |  |