Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie sprzętu nagraniowego, systemów produkcji wideo, oświetlenia oraz wyposażenia studia przeznaczonego do realizacji nagrań filmowych, transmisji na żywo oraz produkcji wirtualnej.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, kompletny, gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz kompatybilny pomiędzy wszystkimi elementami systemu.

Wszystkie wskazane parametry należy traktować jako minimalne wymagania techniczne lub równoważne.

## SYSTEM TELEWIZYJNY

Zakłada się, że system telewizyjny spełni następujące założenia funkcjonalne:

- wyposażenie studia ma służyć realizacji zajęć edukacyjnych, prowadzenie webinarów, warsztatów, przygotowanie nagrań filmowych i dźwiękowych, videocastów i podcastów, wywiadów, paneli dyskusyjnych;

- wyposażenie ma cechować się łatwością obsługi urządzeń oraz jej maksymalnym zautomatyzowaniem i z centralizowaniem (sprzęt będzie obsługiwał niewielki zespół);

- wyposażenie ma umożliwić postprodukcję materiałów;

- wyposażenie ma cechować się wysokim standardem;

- niezawodnością zastosowanych rozwiązań oraz wysoką jakością komponentów;

- wyposażenie ma pozwolić na udźwiękowienie materiałów, dodanie elementów graficznych, napisów oraz emisję w trybie streaming;

- system będzie posiadał gotowe scenografie dostosowane do potrzeb Zamawiającego i charakteru planowanych realizacji (4 dedykowane, autorskie scenografie przygotowane z wytycznymi zamawiające w systemie Unreal Engine);

- system wraz z oprogramowaniem będzie posiadał licencje wieczyste i dawał możliwość bieżącej aktualizacji do najnowszych wersji;

- sprzęt będzie posiadał trwałe oznakowanie, w tym nr seryjny umożliwiające jego identyfikację;

- studio ma umożliwić obsługę wielu wirtualnych kamer z możliwością edycji ścieżek ruchu, przechwytywanie jednocześnie wielu wejść video, obsługę wielu osób w studiu przez system kamer, możliwość zdalnego łączenia się z prelegentami, wyświetlenie oraz obsługę materiałów multimedialnych i prezentacji;

- system umożliwi kluczowanie i nakładanie tła 3D, 360 stopni oraz innych dodatkowych elementów graficznych takich jak belki, napisy, czołówka, tyłówka, logotypy, itp.;

- studio będzie posiadało wirtualne oświetlenie;

- system będzie wyposażony w funkcje przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym, dodawanie realistycznych grafik 3D, możliwość zastosowania rozszerzonej rzeczywistości, importowanie obiektów i scen 3D, podłączenie systemu optycznego trackingu kamer różnych producentów

- system będzie dawał możliwość wykorzystania silnika Unreal Engine oraz możliwości wpięcia trackowanych kamer

## SYSTEM WIRTUALNEGO STUDIA

Jednostka centralna komputerowa (obliczeniowa) wraz z zainstalowanym wymaganym oprogramowaniem do realizacji wirtualnego studia w całość musi posiadać / umożliwiać /realizować co najmniej:

- renderowanie w czasie rzeczywistym w jakości 2D/3D, przetwarzanie końcowe w czasie rzeczywistym, realizację efektów, korekcję kolorów, kluczowanie kolorem,

- zaawansowaną grafikę 3D: HDR, głębia ostrości, cienie, odbicia, załamanie,

- minimum 3 wirtualne kamery z edytowalnymi ścieżkami ruchu,

- konfigurowalne interfejsy wirtualnej kamery i sterowania transmisją,

- wirtualne oświetlenie aktorów na żywo,

- minimum 2 jednoczesne wyjścia wideo do monitorów, projektorów, ścian LED itp.,

- przesyłanie strumieniowe na żywo bezpośrednio na YouTube, Facebook i Twitch itp.,

- przechwytywanie co najmniej 4 jednoczesnych wejść wideo po złączu standardu SDI,

- obsługę popularnych formatów wideo / zdjęć i profesjonalnych formatów studyjnych,

- edycję scen oparta na nodach w czasie rzeczywistym,

- kontrolowanie dowolnego zdarzenia lub parametru renderowania

- możliwość sterowania kamerami poprzez NDI,

- Obsługa wielu wirtualnych kamer z możliwością̨ edycji ścieżek ruchu

- Przechwytywanie jednocześnie wielu wejść́ wideo

- Obsługa w jednym czasie wielu osób w studiu

- Możliwość́ zdalnego łączenia się̨ z prelegentami

- zautomatyzowana obsługa wywoływania prelegentów poprzez Teams.

- Certyfikat wydajności nadany przez producenta systemu wirtualnego studia po montażu

- Wyświetlanie oraz obsługa materiałów multimedialnych i prezentacji (np. PowerPoint, PDF, etc.) w szablonie Wirtualnego Studia

- Możliwość́ kluczowania i nakładania warstwowego tła 3D

- Nakładanie dodatkowych elementów graficznych (belek z podpisami, znaków wodnych, etc.)

- Wirtualne oświetlenie prelegentów na żywo

- Funkcja wirtualnego trackingu, poruszanie kamery w czasie rzeczywistym w minimum 18 różnych pozycjach

- Przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym, kluczowanie, korekcja kolorów, dodawanie efektów,

- Renderowanie grafik 3D / 2D

- Obsługa zaawansowanych, realistycznych grafik 3D (HDR, głębia ostrości, cienie, odbicia, załamanie)

- Wsparcie rozszerzonej rzeczywistości

- Importowanie obiektów i scen 3D z materiałami i animacjami

- System wirtualnego studia z predefiniowanymi 4 konfiguracjami

- Możliwość́ rozbudowy systemu Wirtualnego Studia o system traktowania fizycznych kamer

- Jednoczesne nagrywanie oraz streaming materiałów wideo na żywo

- Współpraca z platformami Vimeo, Youtube oraz komunikatorami MS Teams, Webex

- Wbudowane szablony wirtualnego studia

- Wbudowana integracja z silnikiem UNREAL ENGINE

## SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRZĘT |  |  |  |
|  | Stacja graficzna | 1 | Procesor: wynik CPU w teście porównawczym ≥ 40 000 punktów (np. w PassMark CPU Mark) Karta graficzna: wynik GPU w teście graficznym ≥ 25 000 punktów 3DMark Port. |
|  | Kamera 360° | 1 | Nagrywanie 360° Wideo 8K / 6K / 4K (2D i 3D) Formaty: MP4 (H.265/H.264), szwy wewnętrzne i zewnętrzne Maks. rozdzielczość wideo: 3D – 7680 × 7680 @ 30 fps 2D – 7680 × 3840 @ 60 fps Zdjęcia: do 12 000 × 12 000 (RAW/JPEG) Obiektywy: 6 × f/2.4, kąt 200° Nośniki: 6 × microSD + 1 × SD Audio: wbudowany mikrofon (AAC), wejście mikrofonowe Łączność: Wi-Fi (802.11n), HDMI, RJ45, 2 × USB 2.0 ISO: 100 – 6400 (foto ręcznie / wideo auto) Zasilanie: akumulator 5000 mAh / 12 V DC |
|  | Mikrofon bezprzewodowy | 1 | Typ urządzenia: zestaw bezprzewodowy UHF (nadajnik + odbiornik) Pasmo pracy: 514–596 MHz Zasięg: do 100 m Kanały: 96 (2 × 48) Charakterystyka mikrofonu: dookólna Wyświetlacz: LCD z poziomem sygnału i baterii Zasilanie: 2 × AA (ok. 6 godzin pracy) Wyjścia audio: mini-jack TRS 3,5 mm Zastosowanie: reportaże, wywiady, produkcje wideo |
|  | Karta do przechwytu SDI | 2 | Typ: karta SD/HD/12G-SDI Interfejs: PCI Express / Thunderbolt Szybkość transferu: 300 MB/s Obsługiwane rozdzielczości: 2160p60 (4K) Formaty wideo: YUV 4:2:2, 10-bit Systemy: macOS, Windows, Linux |
|  | Monitor do stacji graficznej | 1 | Matryca: Fast IPS 27”, Full HD 1920×1080 Odświeżanie: 165 Hz, czas reakcji 0,8 ms Jasność: 250 cd/m² Kontrast 1000:1 Złącza: HDMI, DisplayPort, USB Regulacja: wysokość, pochylenie Technologie: FreeSync Premium, Flicker-Free, Blue Light Reducer |
|  | Monitory audio | 2 | Typ: aktywne monitory studyjne 2-drożne Głośniki: 3,5” woofer + 1” tweeter Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 20 kHz Moc RMS: 25 W Kanał wejścia: TRS, RCA, mini-jack Regulacja: tony wysokie i niskie ±6 dB Zasilanie: 230 V AC |
|  | Kamera reporterska | 1 | Przetwornik: MOS 1” (15 MP) Obiektyw: 20× zoom (24,5–490 mm) Nagrywanie: 4K UHD 59.94p / 50p / 25p Kodeki: HEVC, AVC Ultra, LongG, MOV, MP4 Audio: 2 × XLR z phantom + mini-jack Złącza: 3G-SDI, HDMI, LAN, USB 3.0 Funkcje: streaming RTSP/RTMP, NDI¦HX, Wi-Fi, obsługa karty pamięci SDXC UHS-II |
|  | Akcesoria do kamery |  |  |
|  | dodatkowa bateria | 1 | Typ: akumulator Li-ion 7,2 V, 5900 mAh Zabezpieczenia: termiczne, przeciwzwarciowe Czas pracy: do 3 h Urządzenie musi być kompatybilne z kamerą reporterską opisaną w OPZ |
|  | karta pamięci SD | 2 | Pojemność: 128 GB. Prędkość: 300 MB/s. |
|  | uchwyt pod kamerę | 1 | Konstrukcja: aluminiowa, regulowana Mocowanie: gwint ¼” i ⅜” Nośność: 5 kg Regulacja: pion/poziom Zastosowanie: statywy, rigi, mocowania studyjne Urządzenie musi być kompatybilne z kamerą reporterską opisaną w OPZ |
|  | Generator genlock | 1 | Standardy SDI: 270 Mb/s, 1,5 Gb/s Wyjście: SDI OUT Aktualizacja: USB Częstotliwość odniesienia: 50/59.94 Hz Zasilanie: 5 V DC Zastosowanie: synchronizacja w torze wizyjnym |
|  | Mikrofon reporterski przewodowy 5m | 1 | Typ: dynamiczny Charakterystyka: dookólna Pasmo przenoszenia: 70 Hz – 15 kHz Czułość: -56 dB ±2 dB Złącze: XLR 3-pin, kabel 5 m Korpus: stalowy |
|  | Okablowanie SDI | 1 | Rodzaj: kable BNC 75 Ω Długości: 1–10 m Złącza: pozłacane BNC męsko-męskie Standardy: HD/3G/6G/12G-SDI Ekranowanie: podwójne (folia + oplot) Kable XLR, miniJack, złącza LAN, zasiląjące. Podłączenie wszystkich urządzeń zgodnie z OPZ |
|  | Mikser audio | 1 | Kanały: 8 (6 mic + 2 stereo) Wejścia: XLR/TRS, mini-jack, USB Funkcje: rejestracja SD, interfejs USB audio Efekty: EQ, kompresor, limiter Zasilanie: 12 V DC / baterie AA |
|  | Konstrukcja 12G-SDI | 1 | Wejście: HDMI Type A Wyjścia: 2 × SDI 12G Formaty: SD/HD/3G/6G/12G-SDI do 2160p60 Zasilanie: 5 V DC (USB-C), pobór mocy: 5 W Aktualizacje: przez USB-C |
|  | Nośniki danych | 2 | Typ: SSD NVMe, standard minimum PCIe Gen4, preferowany Gen5 Pojemność: 1 TB Odczyt: 500 MB/s; Zapis: 450 MB/s MTBF: 1 500 000 h Odporność: 1500 G |
|  | Telewizor podglądowy | 1 | Ekran: 65”, 4K UHD 3840×2160 Matryca: LED / IPS, odświeżanie 60 Hz Złącza: HDMI ×3, USB ×2, LAN, optyczne audio Smart TV: webOS W zestawie: stojak mobilny z regulacją Jasność: 350 cd/m² |
|  | Mikser wideo | 1 | Wejścia: 4 × HDMI (1080p60) Wyjścia: HDMI PGM, USB-C, Ethernet 1 Gb/s Audio: mini-jack stereo + HDMI embedded Kodeki: H.264 / AAC Funkcje: streaming RTMP, Multiview, nagrywanie na dysk USB Zasilanie: 12 V DC |
| OPROGRAMOWANIE |  |  |  |
|  | Oprogramowanie klasy real-time broadcast / virtual studio (np. Aximmetry Broadcast lub równoważne) | 1 | Minimalne wymagania funkcjonalne: Rendering grafiki 2D i 3D w czasie rzeczywistym Obsługa wirtualnego studia (virtual set) z wykorzystaniem green screen (chroma key) Integracja z silnikiem 3D (np. Unreal Engine lub równoważny) Możliwość tworzenia i odtwarzania scenografii wirtualnej oraz elementów AR/XR Obsługa kamer z trackingiem (pozycja, zoom, rotacja) Zaawansowany keying (usuwanie tła) jakości broadcastowej Obsługa wielu źródeł wideo (SDI, NDI, IP lub równoważne) Możliwość pracy w trybie produkcji na żywo (live) Obsługa grafiki ekranowej (lower thirds, overlay, animacje) Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami realizacyjnymi (np. mikserami wizyjnymi, systemami streamingowymi) Wyjścia wideo w standardach broadcastowych |
|  | Oprogramowanie do edycji 3D typu Resolve Studio – licencja bezterminowa | 1 | Profesjonalne oprogramowanie do edycji nieliniowej, korekcji barwnej, postprodukcji dźwięku, efektów wizualnych i masteringu materiałów wideo w jakości do 8K. Łączy w jednym środowisku montaż, grading, efekty VFX, audio (Fairlight) oraz współpracę zespołową. Specyfikacja techniczna: - Licencja: wieczysta (permanentna), z możliwością bezpłatnych aktualizacji - Platformy: macOS, Windows, Linux - Obsługiwane formaty: SD, HD, UHD, 2K, 4K, 6K, 8K - Kodeki: DNxHD, ProRes, H.264, H.265, MXF, RAW, BRAW, EXR, DPX, TIFF- HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision - Moduły: Cut, Edit, Fusion, Color, Fairlight, Deliver - Akceleracja GPU: NVIDIA CUDA, OpenCL, Metal - Wymagania: CPU i7 / Apple M1, RAM 16–32 GB, GPU 4 GB VRAM - Licencjonowanie: USB dongle / klucz aktywacyjny - Zastosowanie: postprodukcja filmowa, telewizyjna, reklamowa |
|  | Software do streamingu typu vMix HD (NDI, Full HD, Multiview) – licencja bezterminowa | 1 | Opis ogólny: Oprogramowanie do realizacji transmisji na żywo, miksowania obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z możliwością nagrywania i streamingu w jakości do 4K. Specyfikacja techniczna: Licencja: komercyjna, dożywotnia (z możliwością aktualizacji) Rozdzielczość: do 4K UHD (4096×2160) Wejścia: SDI / HDMI / NDI / IP / PowerPoint / plik Wyjścia: SDI / HDMI / NDI / Virtual Camera Kodeki: H.264, HEVC (H.265), AVI, MP4, MOV Nagrywanie: plik AVI, MP4, MOVStreaming: RTMP, SRT, YouTube, Facebook, Twitch Audio: 24-bit, 48 kHz, ASIO, WASAPI Efekty: Chroma key, transitions, PIP, titling, multiview Integracje: NDI 5, vMix Call, API, tally System: Windows 10/11 64-bitWymagania: CPU i7/Ryzen7, GPU RTX 3060, RAM 16 GB, SSD NVMe Zastosowanie: produkcje TV, webcasty, e-learning, eventy Wsparcie aktualizacji: 12 miesięcy |
| WYPOSAŻENIE STUDIA |  |  |  |
|  | System podwieszenia oświetlenia | 1 | - Przekrój poprzeczny szyny ok 6,0 x 3,5 cm. Masa 1mb 1,5 kg. - Zespół mocowania szyn - element umożliwiający zamocowanie szyn na stałe. Za pomocą zespołu mocowania szyn, szynę można zamocować bezpośrednio do sufitu (stropu) lub do przedłużki, która umożliwia obniżenie poziomu szyn nośnych w stosunku do stropu. Przewidywana masa jednego zespołu mocowania szyn 0,25 kg. - Pantografy (2 szt.) ze skokową regulacją rozciągu (wysokości) w zakresie 43-200 cm. Pantograf przeznaczony do większych obciążeń. Maksymalny udźwig: 15 kg. Pantograf nie wymaga balansowania naciągu sprężyny. Zamocowana lampa opuszczana jest poprzez odblokowanie mechanizmu zapadkowego. Przy podnoszeniu następuje samoczynne blokowanie położenia. Pantograf wyposażony jest w uchwyty na przewody elektryczne. Mocowanie za pomocą standardowej tulei 5/8", zakończony jest trzpieniem 5/8”. Masa jednego pantografu 5,5 kg. - Wózek pojedynczy (6 szt.) - Element ruchomy, zakończony standardową tuleją 5/8", na który zakładany jest osprzęt (zazwyczaj jest to pantograf lub teleskop). Wózek pojedynczy wyposażony jest w dociskany do szyny element cierny, ograniczający bezwładność przy przesuwaniu. - Wózek podwójny (6 szt.) - Element składający się z dwóch połączonych ze sobą wózków, umożliwiający założenie szyny jeżdżącej na szyny nośne. - Certyfikat obciążenia na podzespoły konstrukcji w standardzie ETA - Uchwyty kablowe, dystanse oraz inne elementy służące do poprawnego zawieszenia Systemu Oświetlenia Studyjnego muszą być kompatybilne ze sobą, system dopasowany do pomieszczenia które będzie udostępnione na wizji lokalnej. |
|  | Oświetlenie LED | 4 | - Moc panelu 120 W - Maksymalne natężenie światła ok. 3640 lux @ 1 m - Zakres temperatury barwowej 2800 K – 8000 K - Tryb RGB pełne spektrum barw, niezależna regulacja R/G/B - CRI / TLCI ≥ 95 - Kąt świecenia ok. 100° - Regulacja mocy światła 0 – 100 % - Sterowanie lokalne z panelu / aplikacja mobilna / tryb Master-Slave - Zasilanie sieciowe 100–240 V AC lub bateryjne (V-Lock) - Efekty świetlne 10 predefiniowanych trybów (błysk, puls, stroboskop, ambient) - Filtry cyfrowe 48 symulowanych filtrów żelowych (gels) - Obudowa aluminiowa, chłodzenie aktywne, zabezpieczenie termiczne - Wymiary 640 × 400 × 77 mm - Złącza DMX / Bluetooth (zależnie od wersji) - Montaż U-bracket / statyw 16 mm (spigot) - Zintegrowany panel dyfuzyjny zapewniający miękkie, równomierne światło. - Możliwość stosowania akcesoriów (softbox, wrota, grid) - Wysoka mobilność dzięki zasilaniu V-Lock. - Przeznaczenie: oświetlenie tła, horyzontu, sceny zdjęciowej, studia TV lub filmowego. - Urządzenie zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa CE. - Gwarancja producenta: 24 miesiące. - Produkt fabrycznie nowy, oryginalny, z certyfikatem autentyczności |
|  | Oświetlenie reporterskie/studyjne | 2 | - Zakres temperatury barwowej od 2700K-12000K z regulacją zieleni do magenty, średniemu CRI 97, średniemu TLCI 98 oraz pełnemu spektrum RGB i kontroli nasycenia, RGBWW - Wysoka moc wyjściowa - diody LED. - Obudowa z tworzywa sztucznego - Konstrukcja z funkcją chłodzenia. - Żywotność: min 50,000 godzin. - Moc: min. 70W, min. 97 CRI, - Napięcie robocze: AC100-240V, DC12-17V. |
|  | System zawieszenia kotary | 1 | - Łuk szyny (2 szt.* 0,8 m) - Szyna aluminiowa malowana proszkowo na kolor czarny do systemu mocowania sufitowego lamp fotograficznych. Przekrój poprzeczny szyny 6,0 x 3,5 cm. Wygięta w łuk (¼ okręgu) o promieniu 0,8 m. Stosowana zwykle do wieszania kurtyn, teł, zasłon, firan itp. Masa 2 kg. - Szyna aluminiowa (4 szt.*4 m, 1 szt.*5 m) malowana proszkowo na kolor czarny do systemu mocowania sufitowego lamp fotograficznych. Przekrój poprzeczny szyny 6,0 x 3,5 cm. Masa 1 mb 1,5 kg. Zespół mocowania szyn - element umożliwiający zamocowanie szyn aluminiowych na stałe. Za pomocą zespołu mocowania szyn, szynę można zamocować bezpośrednio do sufitu (stropu) lub do przedłużki, która umożliwia obniżenie poziomu szyn nośnych w stosunku do stropu. Masa jednego zespołu mocowania szyn 0,25 kg. - Wózki do zawiedzenia horyzontu Green Screen (ilość dostosowana do wielkości tkaniny Green Screen) - Element ruchomy służący do podwieszenia kurtyn, teł, zasłon, firan, itp. Zakończony jest haczykiem, ustawionym prostopadle do szyny. Wózek z haczykiem przystosowany do instalacji z szyną aluminiową opisaną powyżej. Masa jednego wózka podwójnego 50 g." |
|  | Horyzont green-screen | 1 | -Horyzont Green Screen (kolor zielony) dostosowany do wymiarów pomieszczenia(wysokość od podłoża do sufitu: ok. 2,75 m, szerokość materiału: miniumum 15,0 m (zawieszone na konstrukcji łukowej – 5m lewa strona, 4.5 m centralnie, 5 m prawa strona + około 0,8 m nałuk 2 szt.) [dokładny pomiar na podstawie wizji lokalnej] - Tkanina przeznaczona do realizacji telewizyjnych spełniający normę EN-13501 (klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków). Atest trudnopalności - Grubość tkaniny: 300 g/m2. - W dolnej części, na całej szerokości obszyty pas stabilizujący zawierający taśmę ołowianą. - W górnej części tkaniny montaż poprzez zamontowanie otwory - oczkowanie co 20 cm." |
|  | Podłoga green-screen | 1 | Wykładzina PVC Green Screen, Chromakey Green Antypoślizgowa, dwustronna, możliwość ułożenia na dowolnej scenie. Posiadająca nierefleksujacą powierzchnię. Ma szybko tworzyć płaską powierzchnię po rozwinięciu. Pojedyncze bryty podłogi mogą być łączone taśmą, która jest kolorystycznie dopasowana do podłogi. Możliwość zgrzewania brytów do dowolnego formatu. Matowa powierzchnia. Ma wytrzymać duże obciążenia. Posiada atest trudnopalności EN 13501-1, Bfl-s1 FR_RU2 100% winyl szerokość 200 cm, 1600 g/m² grubość 1,2 mm." |
|  | Statywy oświetleniowe | 4 | - Zakres pracy: 97 - 292cm - Wymiary po złożeniu: 96cm - Teleskopowy mechanizm rozkładania - Waga: 1600g - Głowica studyjna: 16mm z gwintem 1/4'' - Materiały: aluminium i tworzywo sztuczne - Udźwig: 8Kg" |

## SZKOLENIE

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szkoleń dla co najmniej pięciu pracowników Zamawiającego. Szkolenia mają się odbyć w miejscu realizacji umowy. W szczególności szkolenia mają obejmować obsługę techniczno-eksploatacyjną studia i mają się odbywać w obrębie studia i na urządzeniach zainstalowanych w studio. Szkolenia mają się odbyć nie później niż przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy. Szkolenia mają być podzielone wg poszczególnych zagadnień związanych z obsługą studia.

## WYMAGANIA DODATKOWE

- Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne technicznie i funkcjonalnie.

- Wykonawca zapewni dostawę, montaż oraz uruchomienie sprzętu.

- Wykonawca przeprowadzi podstawowe szkolenie z obsługi systemu.

- Sprzęt musi posiadać wymagane certyfikaty CE oraz spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa.

- Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.