Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski”

ul. Piaski 5; 94-003 Łódź

Miejscowość: ______________ Data: ______________

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ Punkty selektywnej zbiórki odpadów

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Dane osoby do kontaktu:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ Punkty selektywnej zbiórki odpadów oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami i zakresem określonym w zapytaniu ofertowym, za:

| Przedmiot zamówienia | Ogółem wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Ogółem wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| Punkt 1: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl. 94 i 93] |  |  |  |
| Roboty budowlane –zagospodarowanie terenu – Punkt 1 |  |  |  |
| Punkt 2: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl. 91, 92, 69, 68 i 67] |  |  |  |
| Roboty budowlane –zagospodarowanie terenu – Punkt 2 |  |  |  |
| Punkt 3: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl. 77, 79, 76 i DS] |  |  |  |
| Roboty budowlane –zagospodarowanie terenu – Punkt 3 |  |  |  |
| Punkt:4: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl.78, 80, 81, 82, 83] |  |  |  |
| Roboty budowlane –zagospodarowanie terenu – Punkt 4 |  |  |  |
| Punkt 5: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl. 66, 64, 65, 94] |  |  |  |
| Roboty budowlane –zagospodarowanie terenu – Punkt 5 |  |  |  |
| Punkt 6: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl.68, 60] |  |  |  |
| Roboty budowlane –zagospodarowanie terenu – Punkt 6 |  |  |  |
| Punkt 7: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl. 62, 60/61] |  |  |  |
| Roboty budowlane –zagospodarowanie terenu – Punkt 7 |  |  |  |
| Punkt 8: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl. 72, 71A] |  |  |  |
| Roboty budowlane –zagospodarowanie terenu – Punkt 8 |  |  |  |
| Punkt 9: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl. 90] |  |  |  |
| Roboty budowlane –zagospodarowanie terenu – Punkt 9 |  |  |  |
| Punkt 10: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl. 63] |  |  |  |
| Roboty budowlane –zagospodarowanie terenu – Punkt 10 |  |  |  |
| Punkt 11: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl. 87, 85] |  |  |  |
| Roboty budowlane –zagospodarowanie terenu – Punkt 11 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Całkowita wartość zamówienia brutto słownie:

- Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.

- Cały przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zgodności i certyfikaty określone w zapytaniu ofertowym.

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia z zastosowaniem następujących urządzeń i materiałów:

(W każdym wierszu tabeli należy podać informację czy/jak oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. Dopuszcza się wypełnienie wierszy w formule TAK/NIE. W przypadku braku zamieszczenia informacji (braku wypełnienia) w którymkolwiek z obowiązkowych pól, oferta zostanie odrzucona.

| Wykonanie 11 punktów gromadzenia odpadów stałych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Minimalne wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie spełnienia / Parametry oferowane |
| 1. | Punkt 1: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl. 94 i 93] |  |
|  | - Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: |  |
|  | - Korpus pojemnika – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, |  |
|  | - Kształt studni – podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - Studnie obłożone deską kompozytową lub oprawa z tworzywa sztucznego wykonana z polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu/ wystawionej przez producenta), |  |
|  | - Elementy mocujące deskę kompozytową/oprawę ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - Klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO, |  |
|  | - Pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - Każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy; dla frakcji BIO dwuhakowy, |  |
|  | - Wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), |  |
|  | - Wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego (polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min 80 litrów – maksymalna pojemność nie więcej niż 10% pojemności zaoferowanych wkładów (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta). | Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej: ____________ litrów. |
|  | - Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: | - |
|  | - Zmieszane – 5000 l |  |
|  | - Plastik/szkło – pojemnik dzielony min. 3000 l frakcja plastik / min. 1500 l dla frakcji szkło (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja plastik pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  | - Papier/BIO – pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji papier / min. 1500 l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja papier pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - Oznakowanie każdego z pojemników na śmieci tabliczkami informującymi, w alfabecie Braille'a, o typie frakcji odpadów zbieranych w danym pojemniku. |  |
|  | - Oznakowania umieszczone na klapach wrzutowych lub pokrywach pojemników, |  |
|  | - Oznakowania przymocowane w sposób trwały/ na stałe do pojemników, |  |
|  | - Oznakowania/tabliczki wykonane z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne i warunki pogodowe. |  |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji wszelkich wymogów prawnych związanych z prawidłowym wykonaniem i oznaczeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów. |  |
| 2. | Punkt 2: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl. 91, 92, 69, 68 i 67] |  |
|  | - Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: |  |
|  | - Korpus pojemnika – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, |  |
|  | - Kształt studni – podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - Studnie obłożone deską kompozytową lub oprawa z tworzywa sztucznego wykonana polietylenu wysokiej gęstości z HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) |  |
|  | - Elementy mocujące deskę kompozytową/oprawę ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - Klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO, |  |
|  | - Pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - Każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy; dla frakcji BIO dwuhakowy, |  |
|  | - Wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), |  |
|  | - Wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego (polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min. 80 litrów – maksymalna pojemność nie więcej niż 10% pojemności zaoferowanych wkładów (Wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) | Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej: ___________ litrów |
|  | - Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: | - |
|  | - Zmieszane – 3x5000l, |  |
|  | - Zmieszane/szkło – pojemnik dzielony min. 2400l dla frakcji zmieszane / min. 2400l dla frakcji szkło (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja zmieszane pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  | - Szkło/BIO – pojemnik dzielony min. 2400l dla frakcji szkło/ min 1500l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - Plastik – 4x5000l |  |
|  | - Papier – 4x5000l |  |
|  | - Plastik/papier – pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji plastik/ min. 2400l dla frakcji papier. (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja plastik pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja papier pojemność _____ l |
|  | - Szkło/BIO – pojemnik dzielony min 2400l dla frakcji szkło/ min 1500l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - Oznakowanie każdego z pojemników na śmieci tabliczkami informującymi, w alfabecie Braille'a, o typie frakcji odpadów zbieranych w danym pojemniku. |  |
|  | - Oznakowania umieszczone na klapach wrzutowych lub pokrywach pojemników, |  |
|  | - Oznakowania przymocowane w sposób trwały/ na stałe do pojemników, |  |
|  | - Oznakowania/tabliczki wykonane z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne i warunki pogodowe. |  |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji wszelkich wymogów prawnych związanych z prawidłowym wykonaniem i oznaczeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów. |  |
| 3. | Punkt 3: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl. 77, 79, 76 i DS] |  |
|  | - Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: |  |
|  | - Korpus pojemnika – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, |  |
|  | - Kształt studni – podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - Studnie obłożone deską kompozytową lub oprawa z tworzywa sztucznego wykonana z polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) |  |
|  | - Elementy mocujące deskę kompozytową/oprawę ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - Klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO, |  |
|  | - Pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - Każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy; dla frakcji BIO dwuhakowy, |  |
|  | - Wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), |  |
|  | - Wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego (polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min. 80 litrów – maksymalna pojemność nie więcej niż 10% pojemności zaoferowanych wkładów (Wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) | Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej: ____________ litrów. |
|  | - Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: | - |
|  | - Zmieszane – 5000l, |  |
|  | - Plastik – 5000l, |  |
|  | - Papier – 5000l, |  |
|  | - Plastik/papier pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji plastik/ min. 2400 l dla frakcji papier. (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja plastik pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja papier pojemność _____ l |
|  | - Szkło/BIO – pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji szkło/min. 1500 l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - Oznakowanie każdego z pojemników na śmieci tabliczkami informującymi, w alfabecie Braille'a, o typie frakcji odpadów zbieranych w danym pojemniku. |  |
|  | - Oznakowania umieszczone na klapach wrzutowych lub pokrywach pojemników, |  |
|  | - Oznakowania przymocowane w sposób trwały/ na stałe do pojemników, |  |
|  | - Oznakowania/tabliczki wykonane z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne i warunki pogodowe. |  |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji wszelkich wymogów prawnych związanych z prawidłowym wykonaniem i oznaczeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów. |  |
| 4. | Punkt 4: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl.78, 80, 81, 82, 83] |  |
|  | - Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: |  |
|  | - Korpus pojemnika – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, |  |
|  | - Kształt studni – podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - Studnie obłożone deską kompozytową lub oprawa z tworzywa sztucznego wykonana z polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) |  |
|  | - Elementy mocujące deskę kompozytową/oprawę ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - Klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO, |  |
|  | - Pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur |  |
|  | - Każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy; dla frakcji BIO dwuhakowy, |  |
|  | - Wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), |  |
|  | - Wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego (polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - -pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min. 80 litrów – maksymalna pojemność nie więcej niż 10% pojemności zaoferowanych wkładów (Wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta | Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej: ________ litrów. |
|  | - Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: | - |
|  | - Zmieszane – 2x5000 l, |  |
|  | - Plastik – 5000 l, |  |
|  | - Papier – 5000 l, |  |
|  | - Szkło/BIO – pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji szkło/min. 1500 l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - Oznakowanie każdego z pojemników na śmieci tabliczkami informującymi, w alfabecie Braille'a, o typie frakcji odpadów zbieranych w danym pojemniku. |  |
|  | - Oznakowania umieszczone na klapach wrzutowych lub pokrywach pojemników, |  |
|  | - Oznakowania przymocowane w sposób trwały/ na stałe do pojemników, |  |
|  | - Oznakowania/tabliczki wykonane z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne i warunki pogodowe. |  |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji wszelkich wymogów prawnych związanych z prawidłowym wykonaniem i oznaczeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów. |  |
| 5. | Punkt 5: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl. 66, 64, 65, 94] |  |
|  | - Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: |  |
|  | - Korpus pojemnika – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, |  |
|  | - Kształt studni – podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - Studnie obłożone deską kompozytową lub oprawa z tworzywa sztucznego wykonana z polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) |  |
|  | - Elementy mocujące deskę kompozytową/oprawę ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - Klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO, |  |
|  | - Pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - Każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy; dla frakcji BIO dwuhakowy, |  |
|  | - Wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), |  |
|  | - Wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego (polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min. 80 litrów – maksymalna pojemność nie więcej niż 10% pojemności zaoferowanych wkładów (Wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) | Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej: ____________ litrów. |
|  | - Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: | - |
|  | - Zmieszane – 5000l, |  |
|  | - Zmieszane/BIO – pojemnik dzielony min. 2400l dla frakcji zmieszane/ min. 1500l dla frakcji BIO. (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja zmieszane pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - Plastik – 5000l, |  |
|  | - Papier – 5000l, |  |
|  | - Szkło/Szkło – pojemnik dzielony 2 x min. 2400l (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  | - Oznakowanie każdego z pojemników na śmieci tabliczkami informującymi, w alfabecie Braille'a, o typie frakcji odpadów zbieranych w danym pojemniku. |  |
|  | - Oznakowania umieszczone na klapach wrzutowych lub pokrywach pojemników, |  |
|  | - Oznakowania przymocowane w sposób trwały/ na stałe do pojemników, |  |
|  | - Oznakowania/tabliczki wykonane z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne i warunki pogodowe. |  |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji wszelkich wymogów prawnych związanych z prawidłowym wykonaniem i oznaczeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów. |  |
| 6. | Punkt 6: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl.68, 60] |  |
|  | - Pojemniki naziemne: |  |
|  | - Korpus pojemnika wykonany jako monolit, wodoszczelny, |  |
|  | - Kształt – podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - Pojemnik obłożony deską kompozytową lub oprawą z tworzywa sztucznego wykonana z polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) |  |
|  | - Elementy mocujące deskę kompozytową/oprawę ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - Klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO, |  |
|  | - Pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - Każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy; |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy lub dwuhakowy dla frakcji BIO; |  |
|  | - Wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, zmieszane i szkło |  |
|  | - Wkład twardy dla frakcji BIO |  |
|  | - Pojemniki naziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie ilości i pojemności zastosowanych pojemników przy zachowaniu łącznej sumy wskazanej pojemności dla danej frakcji oraz zachowaniu wymogów wskazanych w Zgłoszeniu Robót Budowlanych (w szczególności umiejscowienia pojemników oraz ich powierzchni.) Niemniej jednak pojemność pojedynczego pojemnika nie może być mniejsza niż 500 l i przekroczyć 3 000 l. | - |
|  | - Zmieszane – 5 pojemników każdy o pojemności minimum 2000 l, (łącznie nie więcej niż 10 000 l) | Frakcja zmieszane - ______ pojemnik/i, każdy o pojemności _______l |
|  | - BIO – 2 pojemniki, każdy o pojemności minimum 1500 l. (łącznie nie więcej niż 3 000 l) | Frakcja BIO - __________ pojemnik/i, każdy o pojemności ____________ l |
|  | - Plastik – 3 pojemniki każdy o pojemności minimum 2000 l, (łącznie nie więcej niż 6 000 l) | Frakcja plastik – ________ pojemnik/i, każdy o pojemności ________ l |
|  | - Papier – 3 pojemniki, każdy o pojemności minimum 2000 l, (łącznie nie więcej niż 6 000 l), | Frakcja papier - _________ pojemnik/i, każdy o pojemności __________ l |
|  | - Szkło – 2 pojemniki każdy o pojemności minimum 2000 l, (łącznie nie więcej niż 4 000 l) | Frakcja szkło – __________ pojemnik/i, każdy o pojemności _________ l |
|  | - Oznakowanie każdego z pojemników na śmieci tabliczkami informującymi, w alfabecie Braille'a, o typie frakcji odpadów zbieranych w danym pojemniku. |  |
|  | - Oznakowania umieszczone na klapach wrzutowych lub pokrywach pojemników, |  |
|  | - Oznakowania przymocowane w sposób trwały/ na stałe do pojemników, |  |
|  | - Oznakowania/tabliczki wykonane z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne i warunki pogodowe. |  |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji wszelkich wymogów prawnych związanych z prawidłowym wykonaniem i oznaczeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów. |  |
| 7. | Punkt 7: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl.62, 60/61] |  |
|  | - Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: |  |
|  | - Korpus pojemnika – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, |  |
|  | - Kształt studni – podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - Studnie obłożone deską kompozytową lub oprawa z tworzywa sztucznego wykonana polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta), |  |
|  | - Elementy mocujące deskę kompozytową ze stali nierdzewnej/oprawę, aluminium lub materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - Klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO, |  |
|  | - Pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - Każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy; dla frakcji BIO dwuhakowy, |  |
|  | - Wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), |  |
|  | - Wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego (polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min. 80 litrów – maksymalna pojemność nie więcej niż 10% pojemności zaoferowanych wkładów (Wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) | Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej: ________ litrów. |
|  | - Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci | - |
|  | - Plastik/BIO – pojemnik dzielony min 2400l dla frakcji plastik / min 1500 l dla frakcji BIO, (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja plastik pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - Zmieszane/Szkło – pojemnik dzielony min. 3000l dla frakcji zmieszane/ min. 1500l dla frakcji szkło, (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja zmieszane pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  | - Papier/Szkło – pojemnik dzielony min. 3000l dla frakcji papier/ min. 1500l dla frakcji szkło (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja papier pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  | - Oznakowanie każdego z pojemników na śmieci tabliczkami informującymi, w alfabecie Braille'a, o typie frakcji odpadów zbieranych w danym pojemniku |  |
|  | - Oznakowania umieszczone na klapach wrzutowych lub pokrywach pojemników, |  |
|  | - Oznakowania przymocowane w sposób trwały/ na stałe do pojemników, |  |
|  | - Oznakowania/tabliczki wykonane z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne i warunki pogodowe. |  |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji wszelkich wymogów prawnych związanych z prawidłowym wykonaniem i oznaczeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów. |  |
| 8. | Punkt 8: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl.72, 71A] |  |
|  | - Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: |  |
|  | - Korpus pojemnika – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, |  |
|  | - Kształt studni – podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - Studnie obłożone deską kompozytową lub oprawa z tworzywa sztucznego wykonana z polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) |  |
|  | - Elementy mocujące deskę kompozytową/oprawę ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - Klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło, |  |
|  | - Pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - Każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy; |  |
|  | - Wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), |  |
|  | - Pojemnik naziemny: |  |
|  | - Korpus pojemnika wykonany jako monolit, wodoszczelny, |  |
|  | - Kształt – podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - Pojemnik obłożony deską kompozytową lub oprawą z tworzywa sztucznego wykonana polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) |  |
|  | - Elementy mocujące deskę kompozytową/oprawę ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - Klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: BIO, |  |
|  | - Pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - Pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy; |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy lub dwuhakowy dla frakcji BIO; |  |
|  | - Wkład twardy dla frakcji BIO |  |
|  | - Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: | - |
|  | - Zmieszane – 5000 l, |  |
|  | - Plastik – 5000 l, |  |
|  | - Papier – 5000l, |  |
|  | - Szkło – pojemnik dzielony 2 x min. 2400 l (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  | - Pojemnik naziemny przeznaczony na frakcję śmieci: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie ilości i pojemności zastosowanych pojemników przy zachowaniu łącznej sumy wskazanej pojemności dla danej frakcji oraz zachowaniu wymogów wskazanych w Zgłoszeniu Robót Budowlanych (w szczególności umiejscowienia pojemników oraz ich powierzchni.) Niemniej jednak pojemność pojedynczego pojemnika nie może być mniejsza niż 500 l i przekroczyć 1 500 l. | - |
|  | - BIO – 1 pojemnik o 1 500 l. (łącznie nie więcej niż 1 500 l) | Frakcja BIO ____________ pojemnik/i, każdy o pojemności _________ l |
|  | - Oznakowanie każdego z pojemników na śmieci tabliczkami informującymi, w alfabecie Braille'a, o typie frakcji odpadów |  |
|  | - Oznakowania umieszczone na klapach wrzutowych lub pokrywach pojemników, |  |
|  | - Oznakowania przymocowane w sposób trwały/ na stałe do pojemników, |  |
|  | - Oznakowania/tabliczki wykonane z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne i warunki pogodowe. |  |
|  | - Oznakowania umieszczone na klapach wrzutowych lub pokrywach pojemników, |  |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji wszelkich wymogów prawnych związanych z prawidłowym wykonaniem i oznaczeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów. |  |
| 9. | Punkt 9: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl.90 ] |  |
|  | - Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: |  |
|  | - Korpus pojemnika – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, |  |
|  | - Kształt studni – podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - Studnie obłożone deską kompozytową lub oprawa z tworzywa sztucznego wykonana z polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) |  |
|  | - Elementy mocujące deskę kompozytową/oprawę ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - Klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO, |  |
|  | - Pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - Każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy; dla frakcji BIO dwuhakowy, |  |
|  | - Wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), |  |
|  | - Wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego (polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min 80 litrów – maksymalna pojemność nie więcej niż 10% pojemności zaoferowanych wkładów (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta). | Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej: ___________ litrów. |
|  | - Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: | - |
|  | - plastik/BIO – pojemnik dzielony min. 2400l dla frakcji plastik/ min. 1500 l dla frakcji BIO, (łącznie nie więcej niż 5000 l), | Frakcja plastik pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - zmieszane/Szkło – pojemnik dzielony min. 3000l dla frakcji /zmieszane min. 1500 l dla frakcji szkło. (łącznie nie więcej niż 5000 l), | Frakcja zmieszane pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  | - Papier/Szkło – pojemnik dzielony min 3000l dla frakcji papier/ min. 1500 l dla frakcji szkło, (łącznie nie więcej niż 5000 l), | Frakcja papier pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  | - Oznakowanie każdego z pojemników na śmieci tabliczkami informującymi, w alfabecie Braille'a, o typie frakcji odpadów zbieranych w danym pojemniku |  |
|  | - Oznakowania umieszczone na klapach wrzutowych lub pokrywach pojemników, |  |
|  | - Oznakowania przymocowane w sposób trwały/ na stałe do pojemników, |  |
|  | - Oznakowania/tabliczki wykonane z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne i warunki pogodowe. |  |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji wszelkich wymogów prawnych związanych z prawidłowym wykonaniem i oznaczeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów. |  |
| 10. | Punkt 10: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl.63] |  |
|  | - Pojemniki naziemne: |  |
|  | - Korpus pojemnika wykonany jako monolit, wodoszczelny, |  |
|  | - Kształt – podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - Pojemnik obłożony deską kompozytową lub oprawą z tworzywa sztucznego wykonana z polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) |  |
|  | - Elementy mocujące deskę kompozytową/oprawę ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - Klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO |  |
|  | - Pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - Każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy, |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy lub dwuhakowych dla frakcji BIO, |  |
|  | - Wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane |  |
|  | - Wkład twardy dla frakcji BIO |  |
|  | - Pojemniki naziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie ilości i pojemności zastosowanych pojemników przy zachowaniu łącznej sumy wskazanej pojemności dla danej frakcji oraz zachowaniu wymogów wskazanych w Zgłoszeniu Robót Budowlanych (w szczególności umiejscowienia pojemników oraz ich powierzchni.) Niemniej jednak pojemność pojedynczego pojemnika nie może być mniejsza niż 500 l i przekroczyć 2 000 l. | - |
|  | - Zmieszane – 1 pojemnik o pojemności 2000 l | Frakcja zmieszane ________ pojemnik, każdy o pojemności ________ l |
|  | - Zmieszane – 1 pojemnik o pojemności 2000 l | Frakcja zmieszane ________ pojemnik, każdy o pojemności _________ l |
|  | - BIO – 1 pojemnik o pojemności 1500 l | Frakcja BIO ____________ pojemnik/i, każdy o pojemności ____________ l |
|  | - Plastik – 1 pojemniki o pojemności 2000 l | Frakcja plastik __________ pojemnik/i, każdy o pojemności ___________ l |
|  | - Plastik – 1 pojemniki o pojemności 2000 l, | Frakcja plastik ___________ pojemnik/i, każdy o pojemności __________ l |
|  | - Papier – 1 pojemnik o pojemności 2000 l, | Frakcja papier ___________ pojemnik/i, każdy o pojemności __________ l |
|  | - Papier – 1 pojemnik o pojemności 2000 l, | Frakcja papier ___________ pojemnik/i, każdy o pojemności __________ l |
|  | - Szkło – 1 pojemnik o pojemności 2000 l | Frakcja szkło ___________ pojemnik/i, każdy o pojemności ____________ l |
|  | - Oznakowanie każdego z pojemników na śmieci tabliczkami informującymi, w alfabecie Braille'a, o typie frakcji odpadów zbieranych w danym pojemniku. |  |
|  | Oznakowania umieszczone na klapach wrzutowych lub pokrywach pojemników, |  |
|  | - Oznakowania przymocowane w sposób trwały/ na stałe do pojemników, |  |
|  | - Oznakowania/tabliczki wykonane z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne i warunki pogodowe. |  |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji wszelkich wymogów prawnych związanych z prawidłowym wykonaniem i oznaczeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów. |  |
| 11. | Punkt 11: Pojemniki - 5 frakcji [rejon bl.87, 85] |  |
|  | - Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: |  |
|  | - Korpus pojemnika – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, |  |
|  | - Kształt studni – podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - Studnie obłożone deską kompozytową lub oprawa z tworzywa sztucznego wykonana z polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) |  |
|  | - Elementy mocujące deskę kompozytową/ oprawę ze stali nierdzewnej, aluminium lub materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - Klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO, |  |
|  | - Pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - Każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - System opróżniania pojemników jednohakowy; dla frakcji BIO dwuhakowy, |  |
|  | - Wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), |  |
|  | - Wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego (polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min. 80 litrów – maksymalna pojemność nie więcej niż 10% pojemności zaoferowanych wkładów (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta), | Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej: ____________ litrów. |
|  | - Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: | - |
|  | - Zmieszane – 2x5000l, |  |
|  | - Plastik/BIO – pojemnik dzielony min. 2400l dla frakcji plastik/ min. 1500 l dla frakcji BIO, (łącznie nie więcej niż 5000 l), | Frakcja plastik pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - Plastik – 5000l, |  |
|  | - Papier – 2x5000l, |  |
|  | - Szkło –pojemnik dzielony 2 x min. 2400l (łącznie nie więcej niż 5000 l), | Frakcja szkło pojemność _____ l Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  | - Oznakowanie każdego z pojemników na śmieci tabliczkami informującymi, w alfabecie Braille'a, o typie frakcji odpadów zbieranych w danym pojemniku. |  |
|  | - Oznakowania umieszczone na klapach wrzutowych lub pokrywach pojemników, |  |
|  | - Oznakowania przymocowane w sposób trwały/ na stałe do pojemników, |  |
|  | - Oznakowania/tabliczki wykonane z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne i warunki pogodowe. |  |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji wszelkich wymogów prawnych związanych z prawidłowym wykonaniem i oznaczeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów |  |
| 12. | Roboty budowlane – zagospodarowanie terenu |  |
|  | - Utwardzenie powierzchni terenu w obrębie w/w 11 punktów selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w zgłoszeniu wykonania robót budowlanych stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego (przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania wiaty-pergoli na gabaryty, montażu latarni, siatek stalowych pod pnącza). |  |
|  | - Wykonanie utwardzonej nawierzchni usytuowanej bezpośrednio przy pojemnikach o warstwach: |  |
|  | - betonowa kostka drogowa gr. 8 cm w kolorze szarym, o niefrezowanych krawędziach, |  |
|  | - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, |  |
|  | - podbudowa z tłucznia z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie gr warstwy 15 cm, |  |
|  | - podsypka piaskowa wyrównująca grunt rodzimy, |  |
|  | - stabilizacja mechaniczna gruntu rodzimego, |  |
|  | - Nawierzchnie projektowanego utwardzenia okolić obrzeżami betonowymi o wymiarach poprzecznych 8x30 cm ułożonymi na podsypce piaskowo-cementowej grubości min 5 cm. Krawężnik wjazdowy na projektowane utwardzenie terenu śmietnika o krawędzi ściętej. Przy obrzeżach od strony zewnętrznej należy wykonać ławę oporową z betonu C12/15(B15) Celem odwodnienia projektowanej powierzchni utwardzenia zastosować spadki od 1 do 1,5% skierowane w kierunku krawędzi zewnętrznych. Grunt, na którym zostaną ułożone projektowane nawierzchnie utwardzeń powinien zostać zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia minimum IS=1,00 Wskaźnik zagęszczania gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 Nawierzchnie powinny być nawierzchniami anypoślizgowymi. Wykonane nawierzchnie powinny umożliwiać skuteczne odprowadzenie wody deszczowej na tereny gruntowe/zielone lub na przyległe tereny utwardzone. |  |
|  | - Projektowane utwardzenia skomunikowane będą bezpośrednio z istniejącym układem dróg osiedlowych. Wejście i wjazd na powierzchnię terenów utwardzonych punktów selektywnej zbiórki odpadów z przylegających do nich chodników stanowiących drogi wewnętrzne spółdzielni. |  |
|  | - Od strony frontowej nawierzchnie utwardzoną przy pojemnikach w celu umożliwienia wjazdu przez osobę z niepełnosprawnością należy wynieść w stosunku do istniejącego przyległego utwardzenia o maksymalnie 2 cm (zalecane 1- 1,5 cm), |  |
| 13. | Gwarancja i rękojmia – dostawa pojemników |  |
|  | - pojemnik betonowy półpodziemny i naziemny (korpus /studnia): minimum 10 lat z wyłączeniem mechanicznych części pokryw i korpusów, |  |
|  | - wkład twardy: minimum 5 lat, |  |
|  | - wkład workowy: minimum 5 lat, |  |
|  | - pokrywy i klapy: minimum 5 lat, |  |
|  | - pozostałe części: minimum 1 rok. |  |
| 14 | Gwarancja i rękojmia - roboty budowlane |  |
|  | Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane minimum 60 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego |  |
| 15. | Dokumentacja techniczna |  |
|  | - Księgi gwarancyjne - gwarancje, |  |
|  | - Instrukcje konserwacji, |  |
|  | - Instrukcje użytkowania |  |

- Oświadczam, że pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej wynosi:

(Na potwierdzenie niniejszego oświadczenia załączam odpowiednie karty produktu)

| Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej (dotyczy frakcji BIO pojemników półpodziemnych o pojemności wkładów równej i większej niż 1500 litrów z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność wynosi 80 litrów a maksymalna pojemność nie więcej niż 10% pojemności zaoferowanych wkładów) | ____________ litrów |
| --- | --- |

- Oświadczam, że do produkcji części/ elementów oferowanych pojemników na odpady wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu w następującym stopniu:

Na potwierdzenie niniejszego oświadczenia załączam odpowiednie certyfikaty/deklaracje (załącznik obligatoryjny)

| Do produkcji wkładów workowych wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu w następującym procencie: | ____________ % (procent) |
| --- | --- |
| Do produkcji otoku z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego tj. polietylenu wysokiej gęstości wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu w następującym procencie: | ____________ % (procent) |

- Oświadczam, że czas reakcji serwisu wynosi:

| Czas reakcji serwisu | ____________ godzin |
| --- | --- |

- Oświadczam, że termin realizacji zamówienia wynosi:

| Termin realizacji zamówienia wyrażony w pełnych tygodniach (Tr) z zastrzeżeniem, że maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 28 tygodni a minimalny 16 tygodni. | ____________ tygodni |
| --- | --- |

- Oświadczam, iż przyjmuję ustanowienie w umowie na realizację przedmiotu zamówienia zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Oświadczam, iż przyjmuję ustanowienie w umowie na realizację przedmiotu zamówienia kary umowne.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że nie wnoszę zastrzeżeń do jego treści i zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty i wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że akceptuję termin związania ofertą wynoszący 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym,

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Umowa będzie opiewać na kwotę brutto w PLN.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego postępowania zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.

- Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), a zawarte w ofercie informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.

………….……………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

Załączniki:

- załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu,

- załącznik nr 3 – wykaz dostaw,

- załącznik nr 4 – wykaz osób,

- referencje potwierdzające prawidłowość wykonania dostaw lub protokoły odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec dostaw wykonanych przez Wykonawcę (bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane),

- zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane pojemniki na odpady spełniają wymogi norm:

- EN 13071-1:2019

- EN 13071-2:2019

- EN 13071-3:2019

(lub norm równoważnych),

- certyfikat/y lub deklaracje (minimum producenta) potwierdzające wykorzystanie materiałów z recyclingu do produkcji elementów/części dostarczanych pojemników na odpady potwierdzające procentowy udział materiałów z recyklingu w produkcie

- karty produktu wystawione przez producenta dotyczące charakterystyki oferowanego przedmiotu zamówienia - dostawy pojemników na odpady np. karty produktu, karty katalogowe, lub inna dokumentacja zawierająca informacje o oferowanych produktach i materiałach przewidzianych do zastosowania, wskazująca na ich parametry

- tłumaczenia na język polski dokumentów przedstawionych w postępowaniu w innym języku niż język polski (jeśli dotyczy).

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

Zakres danych i informacji musi także potwierdzać równoważność oferowanych urządzeń, w stosunku do wymagań wskazanych przez Zamawiającego