OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat okulistyczny łączący funkcjonalność czterech urządzeń w jednym - automatycznego keratometru, refraktometru, bezkontaktowego tonometru oraz pachymetru.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 r. | Tak |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne | Tak |  |
|  | Urządzenie, posiadające funkcje autorefraktometru, keratometru, bezkontaktowego tonometru i bezkontaktowego pachymetru (system 4 w 1 w kompaktowej konstrukcji) | Tak |  |
|  | W pełni automatycznie naprowadzanie głowicy pomiarowej we wszystkich kierunkach, wraz z automatycznym przejazdem między oczami. | Tak |  |
|  | Sterowanie głowicą pomiarową za pomocą joystica elektromotorycznego | Tak |  |
|  | System pomiarowy refrakcji oparty na czujniku Hartmanna-Shacka wykorzystujący technologię Wave front | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy strefy min. od -30 do +25D | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: cylinder min. +/- 10D | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: promień krzywizny rogówki v min. od 5mm do 13mm | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: moc refrakcji rogówki: 25,96D do 67,5D (dla indeksu=1,3375) | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: astygmatyzm rogówkowy : od 0 do -15D | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy tonometru: 1-60 mmHg | Tak |  |
|  | Bezkontaktowy tonometr z funkcją SPC- automatyczna kontrola podmuchu | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensata wartości ciśnienia IOP o wartość grubości rogówki CCT | Tak |  |
|  | Automatyczny, bezkontaktowy pomiar grubości rogówki w zakresie min.: 300-800µm | Tak |  |
|  | Funkcje dodatkowe: - asystenta doboru soczewek - podgląd kolorowy na uchylnym, wyświetlaczu o przekątnej min. 7”, - tryb retroiluminacji, - pomiar TFBUT - obrazowanie gruczołów meiboma w podczerwieni - peryferyjny pomiar keratometrii | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak |  |

……………………………..

Podpis Oferenta