Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zamawiający:

FOLKLOR KULINARNY FIDELUS I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Juliana Dunajewskiego 4/4

31-133 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą Zakup Urządzeń i Wyposażenia Cateringowego

Szczegółowy opis urządzeń

- Stół chłodniczy z agregatem bocznym i 6 szufladami

Stół chłodniczy 3-moduły po 2-szuflady GN 1/1, z blatem, z rantem tylnym i własnym chłodzeniem
Wymiary:
-Długość: 1725 mm
-Głębokość: 700 mm
-Wysokość: 850 mm

Blat:
-Blat wykonany jest ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304) matowo szlifowanej o grubości 1,00 mm, spód blatu wygłuszony i usztywniony. Blat o grubości 50mm z rantem tylnym h=50 mm.
Wykonanie:
-Wysokość korpusu 700mm. Korpus wykonany jest wewnątrz i na zewnątrz w całości ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304). Widoczna powierzchnia jest matowo szlifowana. Podłoga wykonana higienicznie. W tylnej ścianie znajduje się rynienka na skropliny. Profile (raster) na prowadnice są wyjmowane do czyszczenia. Prowadnice są przestawne w odstępach co 54mm.
-Własne chłodzenie,
Parownik:

-Umieszczony na górze wewnątrz urządzenia, wymuszony obieg powietrza z oszczędzającym energię automatycznym odszranianiem i odpływem kondensatu za pomocą gorącego gazu (odpływ odprowadzający skropliny oraz rynienka na skropliny są ze stali chromoniklowej). Agregat chłodniczy znajduje się w otwieranej komorze po prawej stronie, w celu przeprowadzenia prac związanych czyszczeniem oraz konserwacją urządzenia.
Elektroniczny sterownik:
-Sterownik elektroniczny wyposażony jest w panel LED wyświetlający informacje w kolorze białym. Podczas normalnej pracy urządzenia wyświetlana jest aktualna temperatura wewnątrz komory, a także ikony informujące o pracy sprężarki, wentylatora, czy odszranianiu parownika. W przypadku wystąpienia alarmu załącza się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu. Na panelu umieszczone są również cztery przyciski dotykowe służące do włączenia oraz wyłączenia urządzenia, zmiany nastawy temperatury w komorze, rozpoczęcia procesu odszraniania parownika. W opcji jest możliwość montażu modułów BLUETOOTH, Wi-Fi oraz RS 485 celem kontroli, wizualizacji, zarządzania i gromadzenia danych o pracy urządzenia, także zgodnie z systemem HACCP.
Izolacja:
50 mm, izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW.
Szuflady:

-Wzmocnione szuflady z pełnym wysuwem, wyposażone w stabilne prowadnicze, wykonane są w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), nośność szuflad - dynamiczne do 60kg, statyczne do 85 kg, izolacja korpusu chłodniczego szuflady pianowane PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Uszczelki magnetyczne odporne na pleśń są wsuwane, gładkie, łatwe w czyszczeniu i możliwe do wymiany bez użycia narzędzi.

-Wysokość użytkowa szuflad: 2-szuflady przy agregacie - wysokość użytkowa 160/200mm + 2-szuflady środkowe i zew. - wysokość użytkowa 239mm,
Nóżki:
-Nóżki wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 100mm, posiadają możliwość regulacji wysokości –10/+30 mm,
Dane techniczne:
-Pojemność brutto: 490 L
-Zakres temperatur: 0°C bis +12°C
-Izolacja: 50 mm wolna od FCKW
-Moc chłodnicza: 330 Watt -10°C VT/+40°C UT
-Zasilanie elektr.: 400 W / 230 V
-Czynnik chłodniczy: R 290
-Zużycie energii: 3,0 kWh/24 h
-Klasa klimatyczna: 5

- Bemar elektryczny 1/1 GN na podstawie szafkowej otwartej

Wymiary 400x750x900 mm

Moc 1,8 kW

Elektryczny bemar 1/1GN ze stali nierdzewnej AISI 304.

Konstrukcja wykonana ze stali AISI304 tłoczonej o grubości 2mm ze specjalnym obniżonym profilem roboczym zapobiegającą rozlewaniu się wykipin poza obszar roboczy,

Dostarczany z hermetyczną uszczelką do uszczelniania połączeń między urządzeniami.

Komora tłoczona z jednego arkusza stali nierdzewnej AISI 304, z zaokrąglonymi krawędziami.

Pochyłe dno zbiornika dla optymalnego odprowadzania wody.

Standard 1 x GN 1/1 przeznaczony do pojemników o głębokości max 150 mm.

Grzałki elektryczne umieszczone pod zbiornikiem.

Temperatura wody regulowana termostatycznie, z regulacją w zakresie od 30°C do 90°C.

Termostat bezpieczeństwa zadziała w przypadku włączenia grzania bez wody w zbiorniku, reset ręczny.

Ergonomiczne pokrętła, zapobiegające przedostawaniu się wody do wnętrza urządzenia, ze zintegrowanymi diodami sygnalizującymi  działanie urządzenia i nagrzewanie.

Przyłącze wodne do napełniania zbiornika.

Urządzenie wyposażone w pionowy odpływ przelewowy.

Klasa wodoodporności IPX5. Podstawa szafkowa otwarta.

Podstawa szafkowa otwarta.

Urządzenie wyposażone w regulowane nóżki ze stali nierdzewnej.

- Frytkownica podwójna 2 x 10 l z szafką

Moc 18 kW

Wymiary 600x750x900mm

Frytkownica elektryczna 2-komorowa 10 + 10 l,

wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304.

Konstrukcja wykonana ze stali tłoczonej o grubości 2mm ze specjalnym obniżonym profilem roboczym zapobiegającą rozlewaniu się wykipin poza obszar roboczy,  dostarczany z hermetyczną uszczelką do uszczelniania połączeń między urządzeniami.

Komora tłoczona z jednego arkusza stali nierdzewnej AISI 304, z zaokrąglonymi krawędziami.

Pojemność komór 10 + 10 litrów.

Zbiorniki z szeroką szerokim i ociekaczem na olej  oraz głęboką strefą zimną do zbierania cząstek żywności.

Grzanie za pomocą grzałek elektrycznych wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304.

Grzałki można obracać o ponad 90°, co ułatwia czyszczenie zbiornika.

Temperatura oleju w zbiorniku regulowana w zakresie od 100 do 185°C.

Ergonomiczne pokrętła, zapobiegające przedostawaniu się wody do wnętrza urządzenia, ze zintegrowanymi diodami sygnalizującymi  działanie urządzenia i nagrzewanie.

Frytkownica wyposażona w resetowany ręcznie termostat bezpieczeństwa, który wyłącza się w przypadku nadmiernej temperatury.

Wyjmowany filtr, koszyk, pokrywa i rurkę do  kranu spustowego.

Klasa wodoodporności IPX5. Podstawa szafkowa.

Urządzenie wyposażone w regulowane nóżki ze stali nierdzewnej.

- Płyta grillowa gładka elektryczna z szafką otwartą

Wymiary 800x750x900mm

Moc 10,8

Płyta grillowa elektryczna gładka chromowana moduł 80cm, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304.

Konstrukcja wykonana ze stali tłoczonej o grubości 2mm ze specjalnym obniżonym profilem roboczym zapobiegającą rozlewaniu się wykipin poza obszar roboczy,

dostarczany z hermetyczną uszczelką do uszczelniania połączeń między urządzeniami.

Możliwa instalacja kolumny wodnej.

Płyta grzejna robocza obniżona o 40 mm w stosunku do blatu,

w pełni spawana konstrukcja gwarantuje łatwość czyszczenia.

Płyta  robocza ze strefą zimną o szerokości 65 mm od strony operatora.

Okrągły otwór odpływowy na tłuszcz o średnicy 40 mm.

Zbiornik na tłuszcz o pojemności 1,5 litra w wersji top lub wyjmowany pojemnik w podstawie.

2 niezależnie sterowane strefy. Grzanie za pomocą grzałek elektrycznych wykonanych ze stali tytanowej INCOLOY.

Ergonomiczne pokrętła, zapobiegające przedostawaniu się wody do wnętrza urządzenia, wyposażone w zintegrowane diody sygnalizujące  grzanie i prawidłową pracę urządzenia.

Temperatura regulowana termostatem, z regulacją w zakresie od 110 do 280 °C.

Termostat bezpieczeństwa.

Powierzchnia robocza 735x5300 mm.

Skrobak w zestawie.

Produkt jest zgodny z rozporządzeniem WE 1935/2004.

Klasa wodoodporności IPX5.

Podstawa szafkowa otwarta. Urządzenie posiada regulowane nóżki ze stali nierdzewnej.

- Kuchnia gazowa nastawna 4-palnikowa (2 szt.)

Wymiary 800x750x250 mm

Moc 30 kW

Konstrukcja wykonana ze stali tłoczonej o grubości 2mm ze specjalnym obniżonym profilem roboczym zapobiegającą rozlewaniu się wykipin poza obszar roboczy,

dostarczany z hermetyczną uszczelką do uszczelniania połączeń między urządzeniami. Możliwa instalacja kolumny wodnej.

4 palniki głównych, hermetycznie osadzone , o maksymalnej mocy 2x 6 kW + 2x 9 kW.

Efektywność palników powyżej 60%.

Ergonomiczne pokrętła, zapobiegające przedostawaniu się wody do wnętrza urządzenia.

Dokładna i płynna regulacja mocy od 1,6 do 6 kW oraz 2.5 do 9 kW za pomocą zaworu z termoparą bezpieczeństwa.

Zapłon palnika głównego za pomocą stałego palnika pilotującego o niskim zużyciu energii (170 W).

Palnik pilotujący i termopara znajdują się pod korpusem głównego palnika, co chroni je przed przypadkowym uderzeniem i zalaniem.

Ruszty masywne, o dużej powierzchni, wykonane z żeliwa emaliowanego RAAF (odpornego na kwasy, zasady i płomienie);

Klasa wodoodporności IPX5.

Brak kominków wentylacyjnych.

- Podstawa chłodnicza z 6 szufladami

Wymiary:
Długość: 1800 mm
Głębokość: 686 mm
Wysokość: 580 mm
Blat:
-Pokrywa ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304) matowo szlifowanej o grubości 2,00 mm.
Wykonanie:
-Wysokość korpusu 430 mm. Korpus wykonany jest wewnątrz i na zewnątrz w całości ze stali chromoniklowej 1.4301 (AISI 304). Widoczna powierzchnia jest matowo szlifowana. Podłoga wykonana higienicznie. W tylnej ścianie znajduje się rynienka na skropliny. Profile (raster) na prowadnice są wyjmowane do czyszczenia. Prowadnice są przestawne w odstępach co 54mm.
Własne chłodzenie:
-Parownik umieszczony na górze wewnątrz urządzenia, wymuszony obieg powietrza z oszczędzającym energię automatycznym odszranianiem i odpływem kondensatu za pomocą gorącego gazu (odpływ odprowadzający skropliny oraz rynienka na skropliny są ze stali chromoniklowej). Agregat chłodniczy znajduje się w otwieranej komorze po prawej stronie, w celu przeprowadzenia prac związanych czyszczeniem oraz konserwacją urządzenia.
Elektroniczny sterownik:
-Sterownik elektroniczny wyposażony jest w panel LED wyświetlający informacje w kolorze białym. Podczas normalnej pracy urządzenia wyświetlana jest aktualna temperatura wewnątrz komory, a także ikony informujące o pracy sprężarki, wentylatora, czy odszranianiu parownika. W przypadku wystąpienia alarmu załącza się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu. Na panelu umieszczone są również cztery przyciski dotykowe służące do włączenia oraz wyłączenia urządzenia, zmiany nastawy temperatury w komorze, rozpoczęcia procesu odszraniania parownika. W opcji jest możliwość montażu modułów BLUETOOTH, Wi-Fi oraz RS 485 celem kontroli, wizualizacji, zarządzania i gromadzenia danych o pracy urządzenia, także zgodnie z systemem HACCP.
Izolacja:
-50 mm, izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW.
Szuflady:

-Wzmocnione szuflady z pelnym wysuwem, wyposazone w stabilne prowadnicze, wykonane są w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), nosnosc szuflad - dynamiczne do 60kg, statyczne do 85 kg, izolacja korpusu chłodniczego szuflady pianowane PUR pod wysokim ciśnieniem wolna od halonów FCKW. Uszczelki magnetyczne odporne na pleśń są wsuwane, gładkie, łatwe w czyszczeniu i możliwe do wymiany bez użycia narzędzi.

-Wysokość użytkowa szuflad: 108 mm,

Nóżki:
-Nóżki wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 150 mm, posiadają możliwość regulacji wysokości –10/+30 mm,

Dane techniczne:
-Pojemność brutto: 260 L
-Zakres temperatur: 0°C bis +12°C
-Izolacja: 50 mm wolna od FCKW
-Moc chłodnicza: 255 Watt -15°C VT/+40°C UT
-Zasilanie elektr.: 280 W/ 230 V
-Czynnik chłodniczy: R 290
-Zużycie energii 2,5 kWh/24 h
-Klasa klimatyczna: 5

- Warnik elektryczny do makaronu z szafką (2 szt.)

- wymiary 400 x 750 x 900 mm

- moc 5,6k W

- pojemność komory 28 l

- moc nie większa niż 5,6 kW

- grzałki wykonane ze stali AISI 316

- komora tłoczona z jednego arkusza stali AISI 316

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 2mm

- konstrukcja powierzchni roboczej wykonana z jednego arkusza stali nierdzewnej AISI 304 tłoczonego, z profilem poprzecznym urządzenia z centralnym roboczym obniżeniem, zapobiegającym rozlewaniu się wykipin poza obszar roboczy, z hermetyczną uszczelką do uszczelniania połączeń między urządzeniami

- uszczelnione pokrętła z metalowym rdzeniem

- brak kominka wentylacyjnego w urządzeniu

- klasa wodoodporności IPX5

- zawór i instalacja spustowa wykonane ze stali AISI 316

- zawór i kranik z płynną regulacją do napełniania komory

- drzwi w standardzie

- komunikacja z użytkownikiem za pomocą diod informacyjnych

Makaroniarka elektryczna 1-komorowa 28 l, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja wykonana ze stali tłoczonej o grubości 2 mm z profilem zapobiegającym rozlewaniu się wykipin poza obszar roboczy, dostarczana z hermetyczną uszczelką do uszczelniania połączeń między urządzeniami. Komora tłoczona z jednego arkusza stali nierdzewnej AISI 316, z zaokrąglonymi krawędziami. Napełnianie wodą przez zawór kulowy z precyzyjną regulacją natężenia przepływu. Kran umieszczony w strefie chronionej przed przypadkowym uderzeniem. Grzanie za pomocą wzmacnianych grzałek elektrycznych wykonanych ze stali tytanowej INCOLOY, obracanych w celu ułatwienia czyszczenia zbiornika. Pokrętło regulacji grzania o kształcie zapobiegającym przedostawaniu się wody, wyposażone w zintegrowane lampki sygnalizacyjne do natychmiastowego rozpoznania grzania i prawidłowej pracy urządzenia. Ergonomiczne pokrętła, zapobiegające przedostawaniu się wody do wnętrza urządzenia, ze zintegrowanymi diodami sygnalizującymi działanie urządzenia i nagrzewanie. Pojemność zbiornika 28 litrów. Wymiary zbiornika 310 x 340 x 275 h mm. Odpływ wody za pomocą układu spustowego umieszczonego w podstawie. Bezpieczeństwo urządzenia gwarantowane przez wyłącznik ciśnieniowy, który zapobiega nagrzewaniu, gdy zbiornik jest pusty. Urządzenie wyposażone w regulowane nóżki ze stali nierdzewnej. Klasa wodoodporności IPX5.

- Szybkoschładzarka

Wymiary 750 x 700 x 850 mm

5 x GN1/1

- Piec konwekcyjno-parowy 6-półkowy

Wymiary 850 x 775 x 754 mm

-Wersja zasilania Elektryczna

-Moc znamionowa – 10,8KW

-Napięcie zasilania- 3 NAC 400 V

-6 podłużnych szczelin na akcesoria 1/1 GN

Funkcje:

Wydajny generator pary gwarantuje optymalną wydajność nawet przy niskich

temperaturach poniżej 100°C;

Inteligentne sterowanie ścieżkami przyrządzania z automatycznym dostosowaniem kroków

gotowania do określonego pożądanego rezultatu, np. przybrązowienia i stopnia

ugotowania, jest bezpieczne, i skuteczne. Niezależnie od operatora, wielkości potrawy i ilości

żywności

Czujnik temperatury rdzenia z 6 punktami pomiarowymi oraz automatyczną

korektą błędów w przypadku wykrycia błędnego wkłucia;

Łatwy wybór ścieżek przyrządzania w 7 trybach pracy i/lub 4 procesach gotowania;

9 programów myjących do czyszczenia bez nadzoru, nawet przez noc, z automatycznym

myciem i usuwaniem kamienia z generatora pary;

Ultraszybkie czyszczenie w zaledwie 12 minut zapewnia prawie nieprzerwaną,

higieniczną produkcję

Higieniczny montaż bez nóżek, na poziomie podłogi dla łatwego i bezpiecznego

czyszczenia;

Zintegrowany spryskiwacz ręczny z automatycznym powrotem i funkcją przełączania

- Podstawa pod piec wraz z prowadnicami

Wymiary 865 mm x 630 mm x 940 mm

Kompatybilna z piecem konwekcyjno-parowym

- Piec konwekcyjno-parowy 10-półkowy

Wymiary 850 mm x 775 mm x 1014 mm

-Wersja zasilania Elektryczna

-Moc znamionowa – 18,9 kW

-Napięcie zasilania - 3 NAC 400 V

-10 podłużnych szczelin na akcesoria 1/1 GN

Funkcje:

Funkcja aktywnego zarządzania klimatem w komorze do gotowania, która stale

mierzy i reguluje wilgotność oraz zapewnia skuteczne osuszanie, zachowując przy

tym wysoką wydajność i jakość gotowanych potraw oraz niskie zużycie energii.

Wilgotność można ustawiać w krokach co 10% i kontrolować jej wartość na

wyświetlaczu cyfrowym w celu precyzyjnego gotowania ręcznego.

indywidualne programowanie nawet 100 jedno - i wielopoziomowych programów

do gotowania zawierających maks. 12 kroków;

wydajny generator pary gwarantuje optymalną wydajność nawet przy niskich

temperaturach poniżej 100°C;

Automatyczne czyszczenie i usuwanie kamienia z generatora pary;

4 programy myjące o różnej mocy do czyszczenia bez nadzoru, również przez

noc;

zintegrowany spryskiwacz ręczny z automatycznym powrotem i funkcją

przełączania między strumieniem prysznicowym i punktowym.

4-3-calowy kolorowy wyświetlacz TFT i programowalne przyciski umożliwiają

prostą i intuicyjną obsługę. Tryby pracy i funkcje są wizualnie podświetlone

- Okap skrzyniowy z filtrami i oświetleniem

Wymiary 1600 mm x 1200 mm x 450 mm

Okap przyścienny ze stali nierdzewnej

- Blacha zabezpieczająca 1,00 mm (3 szt.)

Wymiary 2000 x 1400 mm

- Reling

Wymiary 4000 x 300 mm

- Szafa mroźnicza wolnostojąca

Wymiary 600 x 585 x 1850 mm

- Pomocnik kelnerski z szafką i szufladami

Stal nierdzewna

Wymiary 1080 x 600 x 900 mm

- Szafka wisząca z drzwiami uchylnymi

Szafka ze stali nierdzewnej

Wymiary 1080 x 300 x 600 mm

- Szafka wisząca z drzwiami uchylnymi

Wymiary 2000 x 400 x 600 mm

- Szafka wisząca z drzwiami uchylnymi

Szafka ze stali nierdzewnej

Wymiary 970 x 250 x 600 mm

- Stół z szafką zamykaną, ze zlewem 1-komorowym z prawej strony, otworem w blacie na nalewaki do piwa, modułem z odbijakiem na fusy z lewej strony i koszem na odpady

Wymiary 1950 x 750 x 900 mm

Stal nierdzewna

- Zlew

Wymiary 350 x 250 x 110 mm

Zlew ze stali nierdzewnej

- Bateria

Bateria do zlewu

- Syfon

Syfon do zlewu

- Kostkarka 21 kg/24 h

Wymiary 355 x 435 x 590 mm

- Stół z ociekaczem

Stół ze stali nierdzewnej z ociekaczem

Wymiary 970 x 500 x 900 mm

- Stół prosty do zabudowy lodówki podblatowej barowej z wykonaniem centralnym

Wymiary 1650 x 700 x 850 mm

Stół ze stali nierdzewnej

- Chłodziarka barowa 188 l dwudrzwiowa

Stal nierdzewna

Wymiary 900 x 520 x 835 mm

- Zamrażarka barowa podblatowa 200 l

Wymiary 598 x 679 x 838 mm

- Nadstawka

Nadstawka ze stali nierdzewnej

Wymiary 1400 x 500 x 350 mm

- Stół narożny otwarty z dwiema półkami i cokołem

Stół narożny ze stali nierdzewne

Wymiary 1500 x 830 x 950 mm

- Komora mroźnicza z podłogą i agregatem

Wymiary 2000 x 2500 x 2600 mm

- Regał aluminiowo-polietylenowy 4-półkowy

Wymiary 3926 x 500 x 1750 mm

- Regał aluminiowo-polietylenowy 4-półkowy (2 szt.)

Wymiary 790 x 500 x 1750 mm

- Regał aluminiowo-polietylenowy 4-półkowy

Wymiary 1826 x 500 x 1750 mm