Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach postępowania firma Polana Sp. z o.o. będzie wymagała dostawy i montażu balii o następujących parametrach i cechach:

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Balia min. 8 osobowa | TAK |
| 2 | Średnica wkładu min 215 cm, wkład z włókna szklanego barwiony w masie, kolor antracyt, pojemność ok. 1500 litrów | TAK |
| 3 | Deski obiciowe: kompozyt lub świerk w kolorze jasno-szarym, obejmy ze stali nierdzewnej - Ral 7040 transparent | TAK |
| 4 | Izolacja ścian i podłogi pianką poliuretanową grubość min 4 cm, pokrywa średnica dopasowana do wkładu składana na pół, grubość min.10 cm w grzbiecie – min.6 cm po rancie (aby woda spływała), wykonana ze styroduru wzmocniona profilem aluminiowym, obicie - eko-skóra jachtowa | TAK |
| 5 | Podnośnik hydrauliczny wykonany z aluminium do łatwego zdejmowania pokrywy. | TAK |
| 6 | Uchwyt profil aluminiowy montowany do boku wanny do wchodzenia 2 szt. | TAK |
| 7 | Szerokie, wygodne schody wykonane z drewna modrzew - schody szerokość min. 9 cm, min. 2 stopnie, głębokość min. 27 cm. Materiał modrzew, olejowane w kolor wanny, zabudowane z każdej widocznej strony | TAK |
| 8 | 2 oddzielne systemy air-masażu – inteligentne ułożenie dysz nadmuchowych. Pompa powietrza do aeromasażu moc min. 750 watt z zabezpieczeniem termicznym, min 12 dysz ze stali nierdzewnej na jeden zestaw | TAK |
| 9 | 2 systemy oświetlenia rgb: - 1 - system min. 10 lamp średnicy ok 25 mm - rgb różne tryby pracy - 2 – system – min. 2 lamp średnicy 65 mm - rgb różne tryby pracy | TAK |
| 10 | Termometr elektroniczny z sondą – zamontowany w balii | TAK |
| 11 | Grzanie wody – grzałka o mocy min. 9 kW, zasilanie 400V, ze sterowaniem elektronicznym, wyposażona w czujnik przepływu i czujnik zapobiegający przegrzaniu. | TAK |
| 12 | Wykonanie inteligentnej instalacji – możliwość sterowania z recepcji hotelu w zakresie: - możliwości regulacji temperatury wody, - włączanie – wyłączanie urządzenia | TAK |
| 13 | Filtr piaskowy z pompą obiegową zamontowany pod tarasem, na którym stoi wanna w izolowanym boksie | TAK |
| 14 | Termo obudowa filtra i rur wodnych – zapobieganie przeciw zamarzaniu | TAK |
| 15 | Obudowa rur widocznych przy wannie wykonana ze stali nierdzewnej, izolowana | TAK |
| 16 | Zestaw zaworów wodnych, rury elastyczne zbrojone odporne na wysoką temperaturę i odporne na zamarzanie | TAK |
| 17 | Uruchomienie i instruktaż dla obsługi – szkolenie podstawowe | TAK |
| 18 | Czas reakcji serwisu - liczony od chwili skutecznego zgłoszenia awarii, usterki lub wady drogą mailową oraz telefoniczną do chwili przyjazdu na miejsce użytkowania balii Zamawiającego i przystąpienia do czynności serwisowych. Maksymalnie 120 godzin | TAK |
| 19 | Gwarancja - min 36 miesięcy po podpisaniu protokołu odbioru u Zamawiającego | TAK |
| 20 | Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie 36 miesięcznego okresu gwarancji. Przez bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji Zamawiający rozumie wykonywanie bez dodatkowego wynagrodzenia, przeglądów technicznych urządzenia obejmujących co najmniej kontrolę stanu technicznego, kontrolę układu grzewczego, filtracji, instalacji elektrycznej i sterowania minimum raz na rok. | TAK |