PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PROJEKT OFERTOWY

Spis treści

A. CZĘŚĆ OPISOWA	1

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	2

2.	PODSTAWOWE DANE	2

3.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWA TERENU	2

4.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	4

5.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

6.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	6

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| PZT.01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU | 1:500 |
| --- | --- | --- |

# A. CZĘŚĆ OPISOWA

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane - tekst jednolity – (Dz.U. poz.1202 z 2018 r. z późn. zm.)

- Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935 z 2018 r.)

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony (Dz. U. poz. 1065 z 2019 r.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

- Załączniki formalno-prawne

- Uzgodnienia rzeczoznawcy ds. SANEPiD oraz PPOŻ

- Umowa z Inwestorem

## PODSTAWOWE DANE

#### Nazwa i adres zadania

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowo-usługowego o funkcji centrum badawczo–rozwojowego.

#### Inwestor

GRUPA WOLFF spółka jawna

Ul. Pasternik 94 A

31-354 Kraków

#### Generalny Projektant

JAREMEK ARCHITEKTURA

ul. Chełmońskiego 20/27

60-756 Poznań

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWA TERENU

Teren inwestycji. Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach ew. nr 548/3, 541/4 obr. 002 Balice, gm. Zabierzów, o powierzchni łącznej 12 100 m2.

W chwili obecnej teren inwestycji jest częściowo zagospodarowany. W jego północnej części znajduje się dwukondygnacyjny budynek biurowy oraz parterowa hala usługowa. Budynki są od siebie oddzielone pożarowo. Budynek biurowy posiada powierzchnię użytkową ok. 600 m2. Hala posiada powierzchnię ok. 490 m2. Powierzchnia zabudowy to 878 m2. Wysokość budynków to 8,75 m. Obiekty istniejące są wyposażone w instancję wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacyjną oraz teletechniczną. Od południa do budynków przylega utwardzony plac o powierzchni ok. 1 800 m2.

Pozostała część terenu inwestycji jest niezagospodarowana i stanowi obszar rolniczy: głównie grunty orne klasy II, IIIa, IIIb oraz łąki klasy IV. Są to nieużytkowane pola uprawne, częściowo porośnięte niską zielenią.

Teren inwestycji otacza:

- od strony południowej – tereny zielone niezagospodarowane;

- od strony północnej – w odległości ok. 150 m znajduje się ulica Krakowska, w odległości ok. 80 m znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna / zagrodowa;

- od strony wschodniej – tereny zielone niezagospodarowane;

- od strony zachodniej – bezpośrednio przy granicy terenu znajduje się ulica Spacerowa oraz pola uprawne, w odległości ok. 85 m znajduje się krawędź jezdni autostrady A-4.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 80 m od granicy terenu w kierunku północnym.

## PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- Budowa łącznika pomiędzy budynkami :  budynek biurowo-usługowy o funkcji centrum badawczo-rozwojowego zawierający się między osiami A – C, a 1 – 6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

#### Opis inwestycji – obiekty i urządzenia budowlane

Zakres planowanej inwestycji obejmuje rozbudowę o budynek biurowy wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, hydrantową, wentylacyjną, C.O., elektroenergetyczną, teletechniczną, gazową oraz oświetlenia terenu.

Inwestycja zakłada rozbudowę o budynek biurowy, zlokalizowany we wschodniej części terenu opracowania, stanowiący łącznik pomiędzy istniejącą, a  halą usługową. Projektuje się budynek na rzucie prostokąta o wymiarach ok. 5,4 m x 46,3 m. Wysokość obiektu wynosić ma ok. 10,1 m. Rzędną poziomu posadzki parteru ww. obiektu projektuje się na 223,5 m n. p. m. Elementy wykończeniowe projektowanego budynku biurowego nawiązywać mają do elementów wykończeniowych istniejącej części biurowej. Jako przekrycie obiektu projektuje się dach płaski, częściowo wykończony papą – przekrycie klatki schodowej wyprowadzającej na dach zielony, a częściowo wykończony warstwą wegetacyjną – przekrycie pozostałej części obiektu biurowego stanowiącej użytkowy dach zielony. Jako materiał wykończeniowy elewacji ww. budynku projektuje się pokrycie tynkami szlachetnymi w jasnej tonacji (odcienie bieli i szarości). Elewacja wschodnia oraz zachodnia posiada otwory okienne, które w miarę możliwości zostały rozmieszczone w regularnych odstępach.

#### Opis inwestycji – odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych

W obszarze przedmiotowych działek nr 541/4 oraz 548/3 nie ma możliwości podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji. Powstające ścieki odprowadzane będą do wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Na terenie inwestycji obiekty istniejące wyposażone są w kanalizację sanitarną bezodpływową ze zbiornikiem podziemnym bezodpływowym na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m³. W związku z planowaną rozbudową projektuje się dodatkowy zbiornik na nieczystości ciekłe zlokalizowany w sąsiedztwie istniejącego.

Obecnie wody opadowe są odprowadzane do rowu przydrożnego w ilości nie większej niż Q=46,1 dm³/s, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr OS.II.6341.46.2016.JW z dnia 24.06.2016 r. wydanym przez Starostę Krakowskiego. W związku z planowaną rozbudową, wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane dodatkowo do projektowanego zbiornika odparowującego, zlokalizowanego pomiędzy projektowanym budynkiem biurowym, a wschodnią granicą terenu opracowania.

#### Opis inwestycji – układ komunikacyjny

Projektuje się budowę układu komunikacyjnego dowiązanego do istniejącego.

Istniejący układ komunikacyjny umożliwia przejazd pojazdów samochodowych wokół budynków. Istniejący układ komunikacyjny umożliwi również dojazd do projektowanego budynku biurowego oraz projektowanej hali usługowej.

#### Opis inwestycji – dostęp do drogi publicznej

Obecnie dojazd do przedmiotowych działek nr 541/4 oraz 548/3 odbywa się zjazdem, przebudowanym zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
nr GDDKiA/O/KR/Z-3md/425/Kra/110b/12/22803/15537 z dnia 19.12.2012 r., z ulicy Spacerowej (dz. nr 327/30). Po realizacji inwestycji dojazd do przedmiotowych działek 541/4 oraz 548/3 nie ulegnie zmianie.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w dostępie do dróg publicznych dla użytkowników działek sąsiednich.

#### Opis inwestycji – parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Zgodnie z projektem technicznym.

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| BILANS TERENU W ZAKRESIE DZIAŁEK 548/3, 541/4 | Powierzchnia [m2] | Uwarunkowania MPZP: |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenu inwestycji | 12 100 (100%) |  |
| Powierzchnia istniejącej zabudowy | 878 (7,3%) |  |
| Powierzchnia projektowanej zabudowy | 2 917 (24,1%) 2 991 (24,7%) |  |
| Powierzchnia zabudowy łącznie | 3 795 (31,4%) 3 869 (32,0%) |  |
| Powierzchnia dróg | 1 370 (11,3%) |  |
| Powierzchnia parkingów | 474 (3,9%) |  |
| Powierzchnia placów i chodników | 2 529 (20,9%) 2 521 (20,8%) |  |
| Powierzchnia terenów utwardzonych łącznie (0% pow. biologicznie czynnej) | 4 373 (36,1%) 4 365 (36,0%) |  |
| Powierzchnia terenów zainwestowanych | 8 168 (67,5%) 8 234 (68,0%) | Maks. 80% |
| Powierzchnia terenów biologicznie czynnych (100% pow. biologicznie czynnej) | 3 932 (32,5%) 3 886 (32,0%) |  |
| Powierzchnia terenów biologicznie czynnych – stropodach zielony (50% pow. biologicznie czynnej) | 94 (0,8%) 66 (0,5%) |  |
| Pow. terenów biologicznie czynnych łącznie (0% pow. utwardzonych) | 4 026 (33,3%) 3 932 (32,5%) | Min. 20% |
| Pow. całkowita – budynek biurowy istniejący | 718,49 |  |
| Pow. całkowita – budynek biurowy projektowany | 501,12 850,43 |  |
| Pow. całkowita biurowa łącznie | 1 219,61 1 568,92 |  |
| Pow. całkowita – hala usługowa istniejąca | 496,59 |  |
| Pow. całkowita – hala usługowa projektowana | 2 661,06 |  |
| Powierzchnia całkowita hal łącznie | 3 157,65 |  |
| Pow. całkowita obiektu | 4 377,26 4726,57 |  |

| Wskaźnik intensywności zabudowy | 0,37 0,31 |  |
| --- | --- | --- |

| KUBATURA BRUTTO | Objętość [m³] |
| --- | --- |
| Kubatura brutto – budynek biurowy istniejący | 2441 |
| Kubatura brutto – budynek biurowy projektowany (łącznik) | 3048 |
| Kubatura brutto – budynek biurowy (suma) | 5 490 |
| Kubatura brutto – hala usługowa istniejąca | 23 297 |
| Kubatura brutto łącznie | 28 787 |

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Lokalizacja projektowanego budynku nie ogranicza możliwości zabudowy działek sąsiednich ze względu na warunki ochrony przeciwpożarowej. W chwili obecnej najbliższa zabudowa (mieszkaniowa jednorodzinna / zagrodowa) znajduje się ok. 80 m od północnej granicy terenu inwestycji.

Projektowany budynek biurowy ze względu na przeznaczenie użytkowe, służące przede wszystkim stałym użytkownikom (pracownikom budynku), został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej – projektowany budynek biurowy, określa się do 500 MJ/m².

| Projektant: mgr inż. arch. Marcin Jaremek nr uprawnień: MPOIA/039/2008 | Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Tomasz Mroczka nr uprawnień: MPOIA/099/2008 |
| --- | --- |

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| PZT.01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU | 1:500 |
| --- | --- | --- |