PROJEKT OFERTOWY

Spis treści

A. CZĘŚĆ OPISOWA	1

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	2

2.	PODSTAWOWE DANE	2

3.	ZAKRES INWESTYCJI 	2

4.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY	3

5.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA	3

6.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY	4

7.	OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA	7

8.	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	8

9.	SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	8

10.	ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	10

11.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	11

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| A.01 | RZUT PARTERU, RZUT PIĘTRA | 1:200 |
| --- | --- | --- |
| A.02 | RZUT DACHU | 1:200 |
| A.03 | PRZEKRÓJ I-I, II-II | 1:200 |
| A.04 | ELEWACJE | 1:200 |

# A. CZĘŚĆ OPISOWA

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane - tekst jednolity – (Dz.U. Dz.U.2024.725 t.j.)

- Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.)

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony (Dz.U. 2022 poz. 1225)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

- Załączniki formalno-prawne

- Uzgodnienia rzeczoznawcy ds. SANEPiD oraz PPOŻ

- Umowa z Inwestorem

## PODSTAWOWE DANE

#### Nazwa i adres zadania

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowo-usługowego o funkcji centrum badawczo–rozwojowego.

#### Inwestor

GRUPA WOLFF

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Spacerowa 5

32-083 BALICE

zmiana wynika z przekształcenia spółki – informacja zawarta w KRS

#### Generalny Projektant

JAREMEK ARCHITEKTURA

ul. Chełmońskiego 20/27

60-756 Poznań

## ZAKRES INWESTYCJI

- Budowa łącznika pomiędzy budynkami :  budynek biurowo-usługowy o funkcji centrum badawczo-rozwojowego zawierający się między osiami A – C, a 1 – 6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

## ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY

Planuje się wykonanie budynku biurowo-usługowego o funkcji centrum badawczo-rozwojowego o trzech kondygnacjach, niepodpiwniczonego, o dachu płaskim, o wymiarach ok. 7,2 x 46,3 m. Na parterze będzie prowadzone prace związane z projektowaniem urządzeń, dokumentacją oraz typowo biurowe, a na pierwszym piętrze będą fizycznie wykonywane badania i testy opracowywanych urządzeń. Zrezygnowano z prowadzenia funkcji wyłącznie biurowej w tej części obiektu. W obiekcie wyodrębnione zostały strefy funkcjonalne niezbędne do prawidłowego działania Spółki Grupa Wolff. Dodatkowo przewidziane zostały pomieszczenia towarzyszące: higieniczno – sanitarne, pomocnicze, gospodarcze i techniczne.  Budynek ma zapewnić połączenie piesze pomiędzy istniejącą, a projektowaną zabudową. Wejście do obiektu zapewnione będzie przez dwa wejścia z placu manewrowego, wejście z istniejącej zabudowy i wejście z projektowanej hali.

## UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Inwestycja zakłada rozbudowę o budynek biurowo-usługowy o funkcji centrum badawczo-rozwojowego, zlokalizowany we wschodniej części terenu opracowania, stanowiący łącznik pomiędzy istniejącą, a  halą usługową. Projektuje się budynek na rzucie prostokąta o wymiarach ok. 7,16 m x 46,3 m. Wysokość obiektu wynosić ma ok. 10,1 m. Rzędną poziomu posadzki parteru ww. obiektu projektuje się na 223,5 m n. p. m. Elementy wykończeniowe projektowanego budynku biurowego nawiązywać mają do elementów wykończeniowych istniejącej części biurowej. Jako przekrycie obiektu projektuje się dach płaski, częściowo wykończony papą – przekrycie klatki schodowej wyprowadzającej na dach zielony, a częściowo wykończony warstwą wegetacyjną – przekrycie pozostałej części obiektu biurowego stanowiącej użytkowy dach zielony. Jako materiał wykończeniowy elewacji ww. budynku projektuje się pokrycie tynkami szlachetnymi w jasnej tonacji (odcienie bieli i szarości). Elewacja wschodnia oraz zachodnia posiada otwory okienne, które w miarę możliwości zostały rozmieszczone w regularnych odstępach.

## CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

| KUBATURA BRUTTO | Objętość [m³] |
| --- | --- |
| Kubatura brutto – budynek biurowy istniejący | 2441 |
| Kubatura brutto – budynek biurowy projektowany (łącznik) | 3048 |
| Kubatura brutto – budynek biurowy (suma) | 5 490 |
| Kubatura brutto – hala usługowa istniejąca | 23 297 |
| Kubatura brutto łącznie | 28 787 |

#### Budynek biurowy

| PARAMETRY – BUDYNEK BIUROWY | Wartość parametru |
| --- | --- |
| Długość x szerokość x wysokość | 46,27x7,16x10,06 [m] |
| Liczba kondygnacji | 3 |

#### BUDYNEK BIUROWY ISTNIEJĄCY

#### BUDYNEK BIUROWY PROJEKTOWANY (ŁĄCZNIK)

| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – PARTER – CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m²] |
| 0.1 | Klatka schodowa | 21,30 |
| 0.1a | Pom. porządkowe | 9,48 |
| 0.2 | Komunikacja | 7,28 |
| 0.3 | Pom. gospodarcze | 10,12 |
| 0.4a | Toaleta męska | 4,62 |
| 0.4b | WC | 6,16 |
| 0.5 | Toaleta damska | 7,33 |
| 0.6 | Komunikacja | 4,23 |
| 0.7 | Zaplecze kuchenne | 12,61 |
| 0.8 | Pom. „open space” – badawczo rozwojowe | 202,88 |
| 0.9 | Wiatrołap | 7,62 |
| SUMA |  | 293,63 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – PIĘTRO 1 – CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE |  |  |
| Numer pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m²] |
| 1.1a | Toaleta damska | 2,69 |
| 1.1b | WC | 1,94 |
| 1.2a | Toaleta męska | 2,46 |
| 1.2b | WC | 4,50 |
| 1.3 | Komunikacja | 4,45 |
| 1.4 | Pom. „open space” – badawczo rozwojowe | 250,76 |
| SUMA |  | 266,80 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – PIĘTRO 2 – CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE |  |  |
| Numer pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m²] |
| 2.1 | Komunikacja | 3,99 |
| 2.2 | Zaplecze kuchenne | 12,57 |
| SUMA |  | 16,56 |

| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BIUROWA | Powierzchnia [m²] |
| --- | --- |
| BUDYNEK ISTNIEJĄCY | 593,85 |
| BUDYNEK BIUROWY (ŁĄCZNIK) | 576,99 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BIUROWA ŁĄCZNIE | 1170,84 |
| Taras zielony | 155,28 |

#### Hala usługowa istniejąca

| PARAMETRY – HALA USŁUGOWA | Wartość parametru |
| --- | --- |
| Kubatura | 9.210 m³ |
| Długość x szerokość x wysokość | 59,67x44,60x8,48 [m] |
| Liczba kondygnacji | 1 |

#### BUDYNEK ISTNIEJĄCY

|  | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m²] |
| --- | --- | --- |
|  | Hala | 486,25 |

#### BUDYNEK ISNIEJĄCY

| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – PARTER – HALA USŁUGOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m²] |
| 0.15 | WC damskie | 4,64 |
| 0.16 | WC męskie | 3,88 |
| 0.17 | Komunikacja | 3,98 |
| 0.18 | Pom. socjalne | 5,41 |
| 0.19 | Kotłownia | 7,83 |
| 0.20 | Hala 1 | 1113,26 |
| 0.21 | Hala 2 | 1118,13 |
| SUMA |  | 2257,13 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – ANTRESOLA – HALA USŁUGOWA |  |  |
| Numer pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m²] |
| 1.12 | Pom. techniczne | 20,20 |
| 1.13 | Schody techniczne | 6,27 |
| SUMA |  | 26,47 |

| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – HALA USŁUGOWA | Powierzchnia [m²] |
| --- | --- |
| BUDYNEK HALI ISTNIEJĄCY | 486,25 |
| BUDYNEK HALI PROEJKTOWANY | 2283,6 |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA HALI ŁĄCZNIE | 2769,85 |

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ŁĄCZNIE: 3940,69 m2 I TARAS ZIELONY 155,28 m2

## OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Według projektu technicznego konstrukcji.

## LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH

Określa się, że planowana inwestycja stanowi jeden lokal użytkowy.

## SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Przewidziano przeznaczenie dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych. Są one zlokalizowane w pobliżu wejścia głównego do istniejącego budynku biurowego. Budynek umożliwia wjazd i poruszanie się po nim osobom na wózkach. W budynku przewidziano toalety dla osób niepełnosprawnych. W obszarze części hali usługowej nie przewiduje się (ze względu na specyfikę pracy) zatrudniania osób niepełnosprawnych. W krytycznych przypadkach projektowany budynek biurowo-usługowego o funkcji centrum badawczo-rozwojowego jest przystosowany do obsługi i pracy osób niepełnosprawnych w obszarze parteru budynku, gdzie są zlokalizowane niezbędne funkcje dla prawidłowego poruszania się osób  ograniczeniami ruchowymi, jednocześnie na wyższych kondygnacjach nie będą występować żadne inne funkcje obiektu, które są zlokalizowane na parterze budynku.

## ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

#### Instalacje

Zgodnie z projektem technicznym instalacji sanitarnych.

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Projektowany budynek biurowy ze względu na przeznaczenie użytkowe, służące przede wszystkim stałym użytkownikom (pracownikom budynku), został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej – projektowany budynek biurowy określa się do 500 MJ/m².

Projektowana hala usługowa została zakwalifikowana do strefy pożarowej PM, o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m².

| Projektant: mgr inż. arch. Marcin Jaremek nr uprawnień: MPOIA/039/2008 | Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Tomasz Mroczka nr uprawnień: MPOIA/099/2008 |
| --- | --- |

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| A.01 | RZUT PARTERU, RZUT PIĘTRA | 1:200 |
| --- | --- | --- |
| A.02 | RZUT DACHU | 1:200 |
| A.03 | PRZEKRÓJ I-I, II-II | 1:200 |
| A.04 | ELEWACJE | 1:200 |