Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz - Zachód”,

ul. 11-go Listopada 38, 91-371 Łódź

Miejscowość: ______________ Data: ______________

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ Punkty selektywnej zbiórki odpadów

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Dane osoby do kontaktu:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ Punkty selektywnej zbiórki odpadów oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami i zakresem określonym w zapytaniu ofertowym, za:

| Przedmiot zamówienia | Ogółem wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Ogółem wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| Pojemniki półpodziemne – Punkt 1 |  |  |  |
| Roboty budowlane –zagospodarowanie terenu – Punkt 1 |  |  |  |
| Wydatki na dostępność - tabliczki z alfabetem Braille'a - Punkt 1 |  |  |  |
| Pojemniki półpodziemne – Punkt 2 |  |  |  |
| Roboty budowlane – zagospodarowanie terenu – Punkt 2 |  |  |  |
| Wydatki na dostępność - tabliczki z alfabetem Braille'a - Punkt 2 |  |  |  |
| Pojemniki półpodziemne – Punkt 3 |  |  |  |
| Roboty budowlane – zagospodarowanie terenu – Punkt 3 |  |  |  |
| Wydatki na dostępność - tabliczki z alfabetem Braille'a - Punkt 3 |  |  |  |
| Pojemniki półpodziemne – Punkt 4 |  |  |  |
| Roboty budowlane – zagospodarowanie terenu – Punkt 4 |  |  |  |
| Wydatki na dostępność - tabliczki z alfabetem Braille'a - Punkt 4 |  |  |  |
| Pojemniki półpodziemne – Punkt 5 |  |  |  |
| Roboty budowlane – zagospodarowanie terenu – Punkt 5 |  |  |  |
| Wydatki na dostępność - tabliczki z alfabetem Braille'a - Punkt 5 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Całkowita wartość zamówienia brutto słownie:

- Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.

- Cały przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zgodności i certyfikaty określone w zapytaniu ofertowym.

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia z zastosowaniem następujących urządzeń i materiałów:

(W każdym wierszu tabeli należy podać informację czy/jak oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. Dopuszcza się wypełnienie wierszy w formule TAK/NIE. W przypadku braku zamieszczenia informacji (braku wypełnienia) w którymkolwiek z obowiązkowych pól, oferta zostanie odrzucona.

| Wykonanie 5 punktów gromadzenia odpadów stałych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Minimalne wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie spełnienia / Parametry oferowane |
| 1. | Pojemniki półpodziemne – Punkt 1 |  |
|  | - Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: |  |
|  | - korpus pojemnika półpodziemnego – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, |  |
|  | - kształt studni: podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - studnie obłożone otokiem z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego tj. polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) imitującego deskę kompozytową. Otok całkowicie zakrywa nadziemną część studni (dopuszczalna szczelina technologiczna do 20 cm nad poziomem gruntu) |  |
|  | - elementy mocujące otok ze stali nierdzewnej, aluminium lub innych materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO, |  |
|  | - pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - system opróżniania pojemników jednohakowy; dla frakcji BIO dwuhakowy, |  |
|  | - wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), |  |
|  | - dla frakcji szkło wkład workowy wyłożony dodatkową warstwą z PCV lub równoważny |  |
|  | - wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego tj. polietylen wysokiej gęstości (HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min 80 litrów - maksymalna pojemność nie więcej niż 10% pojemności zaoferowanych wkładów (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta). | Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej: ________ litrów. |
|  | - Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: | - |
|  | - Zmieszane – 4 pojemniki o pojemności 5000 l, |  |
|  | - Plastik i metal – 2 pojemniki o pojemności 5000 l |  |
|  | - Papier – 2 pojemniki o pojemności 5000 l |  |
|  | - szkło/BIO pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji szkło / min. 1500 l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - szkło/BIO pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji szkło / min. 1500 l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
| 2. | Pojemniki półpodziemne – Punkt 2 |  |
|  | - Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: |  |
|  | - korpus pojemnika półpodziemnego – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, |  |
|  | - kształt studni: podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - studnie obłożone otokiem z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego tj. polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) imitującego deskę kompozytową. Otok całkowicie zakrywa nadziemną część studni (dopuszczalna szczelina technologiczna do 20 cm nad poziomem gruntu) |  |
|  | - elementy mocujące otok ze stali nierdzewnej, aluminium lub innych materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO, |  |
|  | - pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - system opróżniania pojemników jednohakowy; dla frakcji BIO dwuhakowy, |  |
|  | - wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), |  |
|  | - dla frakcji szkło wkład workowy wyłożony dodatkową warstwą z PCV lub równoważny |  |
|  | - wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego tj. polietylen wysokiej gęstości (HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min 80 litrów - maksymalna pojemność nie więcej niż 10% pojemności zaoferowanych wkładów (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta). | Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej: ________ litrów. |
|  | - Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: | - |
|  | - Zmieszane – 1 pojemnik o pojemności 5000 l, |  |
|  | - Plastik i metal – 1 pojemnik o pojemności 5000 l |  |
|  | - Papier – 1 pojemnik o pojemności 5000 l |  |
|  | - szkło/BIO pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji szkło / min. 1500 l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
| 3. | Pojemniki półpodziemne – Punkt 3 |  |
|  | - Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: |  |
|  | - korpus pojemnika półpodziemnego – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, |  |
|  | - kształt studni: podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - studnie obłożone otokiem z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego tj. polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) imitującego deskę kompozytową. Otok całkowicie zakrywa nadziemną część studni (dopuszczalna szczelina technologiczna do 20 cm nad poziomem gruntu) |  |
|  | - elementy mocujące otok ze stali nierdzewnej, aluminium lub innych materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO, |  |
|  | - pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - system opróżniania pojemników jednohakowy; dla frakcji BIO dwuhakowy, |  |
|  | - wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), |  |
|  | - dla frakcji szkło wkład workowy wyłożony dodatkową warstwą z PCV lub równoważny |  |
|  | - wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego tj. polietylen wysokiej gęstości (HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min 80 litrów - maksymalna pojemność nie więcej niż 10% pojemności zaoferowanych wkładów (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta). | Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej: ________ litrów. |
|  | - Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: | - |
|  | - Zmieszane – 2 pojemniki o pojemności 5000 l, |  |
|  | - Plastik i metal – 1 pojemnik o pojemności 5000 l |  |
|  | - Papier – 1 pojemnik o pojemności 5000 l |  |
|  | - szkło/BIO pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji szkło / min. 1500 l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
| 4. | Pojemniki półpodziemne – Punkt 4 |  |
|  | - Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: |  |
|  | - korpus pojemnika półpodziemnego – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, |  |
|  | - kształt studni: podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - studnie obłożone otokiem z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego tj. polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) imitującego deskę kompozytową. Otok całkowicie zakrywa nadziemną część studni (dopuszczalna szczelina technologiczna do 20 cm nad poziomem gruntu) |  |
|  | - elementy mocujące otok ze stali nierdzewnej, aluminium lub innych materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO, |  |
|  | - pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - system opróżniania pojemników jednohakowy; dla frakcji BIO dwuhakowy, |  |
|  | - wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), |  |
|  | - dla frakcji szkło wkład workowy wyłożony dodatkową warstwą z PCV lub równoważny |  |
|  | - wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego tj. polietylen wysokiej gęstości (HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min 80 litrów - maksymalna pojemność nie więcej niż 10% pojemności zaoferowanych wkładów (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta). | Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej: ________ litrów. |
|  | - Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: | - |
|  | - Zmieszane – 1 pojemnik o pojemności 5000 l, |  |
|  | - Plastik i metal/papier – pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji plastik i metal/ min. 2400l dla frakcji papier (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja plastik i metal pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja papier pojemność _____ l |
|  | - szkło/BIO pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji szkło / min. 1500 l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
| 5. | Pojemniki półpodziemne – Punkt 5 |  |
|  | - Pojemniki betonowe z częścią podziemną umieszczoną na głębokości max. 160 cm: |  |
|  | - korpus pojemnika półpodziemnego – studnia wykonana jako monolit, studnia betonowa wodoszczelna, |  |
|  | - kształt studni: podstawa kwadrat/prostokąt, |  |
|  | - studnie obłożone otokiem z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego tj. polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub równoważny (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta) imitującego deskę kompozytową. Otok całkowicie zakrywa nadziemną część studni (dopuszczalna szczelina technologiczna do 20 cm nad poziomem gruntu) |  |
|  | - elementy mocujące otok ze stali nierdzewnej, aluminium lub innych materiałów gwarantujących brak korozji, |  |
|  | - klapa wrzutowa w kolorze odpowiadającym oznaczeniu frakcji śmieci: zmieszane, papier, plastik, szkło i BIO, |  |
|  | - pokrywy wykonane z polietylenu, odporne na uderzenia i skoki temperatur, |  |
|  | - każdy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem typu frakcji, |  |
|  | - system opróżniania pojemników jednohakowy; dla frakcji BIO dwuhakowy, |  |
|  | - wkład workowy/miękki dwuwarstwowy dla frakcji papier, plastik, szkło i zmieszane (dla frakcji zmieszane z misą ociekową z tworzywa sztucznego każdorazowo opróżnianą wraz z wkładem), |  |
|  | - dla frakcji szkło wkład workowy wyłożony dodatkową warstwą z PCV lub równoważny |  |
|  | - wkład twardy wykonany z tworzywa sztucznego tj. polietylen wysokiej gęstości (HDPE lub równoważny) dla frakcji BIO - pojemnik wyposażony w separator wkładu twardego/misę ociekową o pojemności min. 80 litrów - maksymalna pojemność nie więcej niż 10% pojemności zaoferowanych wkładów (wymagane potwierdzenie w karcie produktu wystawionej przez producenta). | Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej: ________ litrów. |
|  | - Pojemniki półpodziemne przeznaczone są na frakcje śmieci: | - |
|  | - Zmieszane – 1 pojemnik o pojemności 5000 l, |  |
|  | - Plastik i metal/papier – pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji plastik i metal/ min. 2400l dla frakcji papier (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja plastik i metal pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja papier pojemność _____ l |
|  | - Szkło/BIO pojemnik dzielony min. 2400 l dla frakcji szkło / min. 1500 l dla frakcji BIO (łącznie nie więcej niż 5000 l) | Frakcja szkło pojemność _____ l |
|  |  | Frakcja BIO pojemność _____ l |
|  | - Posadowienie systemu pojemników w/w punktach selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w załączonych zgłoszeniach wykonania robót budowlanych (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego) |  |
|  | - Wszystkie pojemniki muszą spełniać wymogi normy: - EN 13071-1:2019 - EN 13071-2:2019 - EN 13071-3:2019 lub równoważnej |  |
| 6. | Wydatki na dostępność - tabliczki z alfabetem Braille'a |  |
|  | - oznakowanie pojemników na śmieci tabliczkami informującymi, w alfabecie Braille'a, o typie frakcji odpadów zbieranych w danym pojemniku. |  |
|  | - oznakowania umieszczone na klapach wrzutowych pojemników, |  |
|  | - oznakowania przymocowane w sposób trwały/ na stałe do pojemników, |  |
|  | - oznakowania/tabliczki wykonane z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne i warunki pogodowe. |  |
|  | - zastosowana czcionka brajlowska- czytelna |  |
| 7. | Roboty budowlane – zagospodarowanie terenu |  |
|  | - utwardzenie powierzchni terenu w obrębie w/w 5 punktów selektywnej zbiórki odpadów (w tym powierzchnia pod zakotwienie wiat na gabaryty) zgodnie z zakresem robót i parametrami wskazanymi w zgłoszeniu wykonania robót budowlanych stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania ofertowego (przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania, zieleni pnącej, wiat oraz nasadzeń): - Punkt 1 – utwardzenie z kostki brukowej na powierzchni 103 m2 (+/- 2%) - Punkt 2 – utwardzenie z kostki brukowej na powierzchni 65 m2 (+/- 2%) - Punkt 3 – utwardzenie z kostki brukowej na powierzchni 75 m2 (+/- 2%) - Punkt 4 oraz 5 - utwardzenie z kostki brukowej na powierzchni 155 m2 (+/- 2%) |  |
|  | - nawierzchnie projektowanego utwardzenia okolić obrzeżami betonowymi o wymiarach poprzecznych 8x30 cm ułożonymi na podsypce piaskowo-cementowej grubości min 5 cm. |  |
|  | - wykonanie utwardzonej nawierzchni usytuowanej bezpośrednio przy pojemnikach o warstwach: |  |
|  | - betonowa kostka drogowa gr. 8 cm w kolorze szarym o niefrezowanych krawędziach, |  |
|  | - podsypka cementowo-piaskowa 1: 3 gr. 5 cm, |  |
|  | - podbudowa betonowa C12/15, gr. 20 cm, |  |
|  | - podsypka piaskowa wyrównująca grunt rodzimy, |  |
|  | - stabilizacja mechaniczna gruntu rodzimego. |  |
|  | - utwardzenie wykonać z taki sposób, aby połączyć się z istniejącą infrastrukturą drogową oraz ciągami pieszymi, nie powodując barier dla poruszania się osób, w tym niepełnosprawnych. |  |
|  | - celem odwodnienia projektowanej powierzchni utwardzenia zastosować spadki od 1 do 1,5% skierowane w kierunku krawędzi zewnętrznych. |  |
|  | - wykonane nawierzchnie powinny umożliwiać skuteczne odprowadzenie wody deszczowej na tereny gruntowe/zielone lub na przyległe tereny utwardzone. |  |
|  | - utwardzenie wykonać z taki sposób, aby połączyć się z istniejącą infrastrukturą drogową oraz ciągami pieszymi, nie powodując barier dla poruszania się osób, w tym niepełnosprawnych. |  |
|  | - celem odwodnienia projektowanej powierzchni utwardzenia zastosować spadki od 1 do 1,5% skierowane w kierunku krawędzi zewnętrznych. |  |
|  | - wykonane nawierzchnie powinny umożliwiać skuteczne odprowadzenie wody deszczowej na tereny gruntowe/zielone lub na przyległe tereny utwardzone. |  |
| 8. | Gwarancja – dostawa pojemników |  |
|  | - pojemnik betonowy półpodziemny i naziemny (korpus /studnia): minimum 10 lat z wyłączeniem mechanicznych części pokryw i korpusów, |  |
|  | - wkład twardy: minimum 5 lat, |  |
|  | - wkład workowy: minimum 5 lat, |  |
|  | - pokrywy i klapy: minimum 5 lat, |  |
|  | - pozostałe części: minimum 5 lat. |  |
| 9. | Gwarancja - roboty budowlane |  |
|  | Gwarancja na wykonane roboty budowlane minimum 60 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego |  |
| 10. | Dokumentacja techniczna |  |
|  | - Księgi gwarancyjne - gwarancje, |  |
|  | - Instrukcje konserwacji, |  |
|  | - Instrukcje użytkowania |  |

- Oświadczam, że pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej wynosi:

(Na potwierdzenie niniejszego oświadczenia załączam odpowiednie karty produktu)

| Pojemność separatora wkładu twardego/misy ociekowej (dotyczy każdej frakcji BIO o pojemności wkładów równej i większej niż 1500 litrów) | ____________ litrów |
| --- | --- |

- Oświadczam, że do produkcji części/ elementów oferowanych pojemników na odpady wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu w następującym stopniu:

Na potwierdzenie niniejszego oświadczenia załączam odpowiednie certyfikaty/deklaracje (załącznik obligatoryjny)

| Do produkcji wkładów workowych wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu w następującym procencie: | ____________ % (procent) |
| --- | --- |
| Do produkcji otoku z deski kompozytowej lub innego materiału z tworzywa sztucznego tj. polietylenu wysokiej gęstości wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu w następującym procencie: | ____________ % (procent) |

- Oświadczam, że czas reakcji serwisu wynosi:

| Czas reakcji serwisu | ____________ godzin |
| --- | --- |

- Oświadczam, że termin realizacji zamówienia wynosi:

| Termin realizacji zamówienia wyrażony w pełnych tygodniach (Tr) z zastrzeżeniem, że maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 16 tygodni a minimalny 10 tygodni. | ____________ tygodni |
| --- | --- |

- Oświadczam, iż przyjmuję ustanowienie w umowie na realizację przedmiotu zamówienia zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Oświadczam, iż przyjmuję ustanowienie w umowie na realizację przedmiotu zamówienia kary umowne.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że nie wnoszę zastrzeżeń do jego treści i zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty i wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że akceptuję termin związania ofertą wynoszący 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym,

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Umowa będzie opiewać na kwotę brutto w PLN.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego postępowania zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.

- Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), a zawarte w ofercie informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.

………….……………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

Załączniki:

- załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu,

- załącznik nr 3 – wykaz dostaw,

- załącznik nr 4 – wykaz osób,

- referencje potwierdzające prawidłowość wykonania dostaw lub protokoły odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec dostaw wykonanych przez Wykonawcę (bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane),

- zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane pojemniki na odpady spełniają wymogi norm:

- EN 13071-1:2019

- EN 13071-2:2019

- EN 13071-3:2019

(lub norm równoważnych),

- certyfikat/y lub deklaracje (minimum producenta) potwierdzające wykorzystanie materiałów z recyclingu do produkcji elementów/części dostarczanych pojemników na odpady potwierdzające procentowy udział materiałów z recyklingu w produkcie

- karty produktu wystawione przez producenta dotyczące charakterystyki oferowanego przedmiotu zamówienia - dostawy pojemników na odpady np. karty produktu, karty katalogowe, lub inna dokumentacja zawierająca informacje o oferowanych produktach i materiałach przewidzianych do zastosowania, wskazująca na ich parametry

- tłumaczenia na język polski dokumentów przedstawionych w postępowaniu w innym języku niż język polski (jeśli dotyczy).

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

Zakres danych i informacji musi także potwierdzać równoważność oferowanych urządzeń, w stosunku do wymagań wskazanych przez Zamawiającego