Piotrków Trybunalski, 20-01-2026 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/UE

na dostawę walcarki do profilu żaluzji zewnętrznej

dotyczące projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej żaluzji fasadowej do samodzielnego montażu w oparciu o wyniki B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie 9.1 Gospodarka w transformacji.

I. Zamawiający:

SIERANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kwiatowa 22

NIP: 7710002124

II. Przedmiot zamówienia:

Zakup walcarki do profilu żaluzji zewnętrznej Z-70 wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu w obsłudze

Specyfikacja jak poniżej:

Parametry nie gorsze niż:

Walcarka z możliwością wymiany kół walcujących, wykrojników i stempli – 1 szt.

Fabrycznie nowa

Pozwala na użycie blachy aluminiowej o grubości 0,4 mm.

Rodzaj lameli: Z-70.

Linia  walcownicza złożona z  następujących zespołów:

1. Rozwijacz.

Jest to wydzielona część połączona z linią walcowniczą przewodem - kablem komunikacyjnym i zasilającym.

Rolka rozwijacza jest mocowana szczękami do urządzenia odwijającego.

Prędkość odwijania jest kontrolowana przez czujnik laserowy.

2. Walcarka.

Rama jest spawana z profilu stalowego z zamontowanymi zespołami kół tocznych.

Koła toczne są wykonane ze staliwa narzędziowego i są następnie hartowane i polerowane.

Ilość kół:16 par.

Wszystkie narzędzia do wykrawania i cięcia są umieszczone za sekcją formowania rolkowego. Narzędzia pracują zgodnie z kształtem walcowanego profilu.

Głowica korygująca jest częścią maszyny i przeznaczona jest do korekcji pionowych i odkształceń poziomych.

3. Jednostka narzędziowa.

W tej części przetwarzane są wszystkie operacje mechaniczne na profilu.

Dla profilu Z standardowymi operacjami są: wykrawanie, cięcie, nitowanie bolców prowadzących, strzelanie (mocowanie) haczyków.

4. Stół montażowy służący do połączenia haczyków i pętelek z drabinką sznurkową, który działa na zasadzie układania w stos wytworzonego profilu.

Profil jest podnoszony do pozycji wyjściowej przez cylinder pneumatyczny.

Zakres operacji wykonywanych przez linię walcowniczą:

Walcowanie

Dziurkowanie otworów texband’owych

Wstrzeliwanie haczyków do drabinki sznurkowej

Wycinanie otworów do linki prowadzącej

Cięcie

Nitowanie

Wiązanie haczyków do drabinki sznurkowej

Cięcie drabinki sznurkowej

Składanie gotowych pakietów profilu w stosy.

Warunki dodatkowe:

a/ Oferent zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie przedmiotu zamówienia kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, instalacji, uruchomienia  i szkolenia personelu w obsłudze maszyny (minimum 4 dni szkolenia po 8 godzin dziennie, dla 2 osób) w siedzibie Zamawiającego.

b/ Oferowane urządzenie posiada deklarację zgodności CE.

c/ Oferent dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy inne specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Nie jest możliwe składanie ofert wariantowych.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

III.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

III.2 Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

III.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie zostali objęci sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wynikającymi z art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U. z 2022 r. poz.835 z późn. Zm.).

IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  do oferty należy dołączyć: a/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Oferenta dokumentów określonych w punkcie IV.1, zgodnie z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

- Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wyklucza oferenta z postępowania.

V. Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

V.1 Kryteria formalne, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

- oferta została złożona w terminie określonym w punkcie IX  niniejszego zapytania;

- oferta została złożona w miejscu określonym w punkcie VIII niniejszego zapytania;

- oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w punkcie VII  niniejszego zapytania;

- przedmiot oferty jest zgodny z punktem II niniejszego zapytania;

- termin realizacji zamówienia w ofercie nie przekracza terminu wskazanego w punkcie nr VI niniejszego zapytania.

Nie spełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

V.2 Kryteria punktowe

Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według kryteriów punktowych.

- Cena netto [w PLN] [waga: 70%]

- Okres gwarancji [w miesiącach] [waga: 20%]

- Zużycie energii elektrycznej przez oferowane urządzenie [w kWh] [waga: 10%]

V.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium Cena netto [w PLN]:

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 70 punktów.

Cena netto najniższa / Cena netto badana x 70%

Kryterium Okres gwarancji [w miesiącach]:

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

Okres gwarancji badany / Okres gwarancji najdłuższy x 20%

Kryterium Zużycie energii elektrycznej* przez oferowane urządzenie [w kWh]

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 punktów.

Zużycie energii elektrycznej najniższe / Zużycie energii elektrycznej badane x 10%

* Zużycie energii elektrycznej należy podać na podstawie danych producenta, dla standardowego cyklu pracy urządzenia.

VI. Termin realizacji zamówienia:

Maksymalny termin realizacji obejmujący dostawę maszyny, instalację, uruchomienie oraz minimum 4 dniowe szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego: do 31.12.2026 r.

VII. Sposób przygotowania ofert:

Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej, w języku polskim, i zawierać:

- nazwę i adres oferenta;

- opis przedmiotu zamówienia zgodny z punktem II niniejszego Zapytania (w ofercie powinno się znaleźć odniesienie do wszystkich parametrów specyfikacji oraz do wszystkich warunków dodatkowych, opisanych w punkcie II Zapytania; stwierdzenie ogólne, że oferta spełnia wszystkie parametry i warunki nie jest wystarczające);

- co najmniej cenę netto przedmiotu zamówienia (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP, obowiązującym w dniu oceny ofert);

- termin realizacji zamówienia (realizacja zamówienia obejmuje dostawę maszyny, instalację, uruchomienie oraz minimum 4 dniowe szkolenie z obsługi i jest potwierdzana protokołem odbioru końcowego), obligatoryjnie nie dłuższy niż do 31.12.2026 r.; termin dostawy nie będzie uznawany za termin realizacji zamówienia;

- zużycie energii elektrycznej  przez oferowane urządzenie w kWh; zużycie energii elektrycznej należy podać na podstawie danych producenta, dla standardowego cyklu pracy urządzenia.

- okres gwarancji w miesiącach, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;

- datę sporządzenia oferty;

- termin ważności oferty – minimum 30 dni od daty otwarcia ofert;

- podpis oferenta (dopuszczalny jest podpis elektroniczny – każdy rodzaj);

- podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego (dopuszczalny jest podpis elektroniczny – każdy rodzaj);

- w przypadku dokumentów podpisywanych tradycyjnie – do bazy konkurencyjności załączany  jest skan podpisanej wersji papierowej oferty i  podpisanego Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1);

- dokumenty podpisane elektronicznie załączane są w oryginałach;

- nie  jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

VIII. Miejsce składania ofert: baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

IX. Termin składania ofert: 27-01-2026 r.

Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

X. Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 28-01-2026 r.

XI. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie kryteria formalne i zdobędzie największą liczbę punktów w ocenie punktowej. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacjach:

- wystąpienia zdarzeń losowych oraz pandemii;

- wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie wszczęcia postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia;

- gdy przyczyna zmiany jest niezależna od  Wykonawcy zamówienia.

W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększające użyteczność przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.

XII. Dodatkowe informacje

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu wyboru ofert bez wyznaczenia dostawcy oraz anulowania/unieważnienia przetargu w każdym momencie, także po jego zakończeniu, bez podawania przyczyn.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania: „Klauzula informacyjna RODO dla wykonawców / podwykonawców projektu”.

XIII. Osoba do kontaktu:

Radosław Sierant ; tel. 508366994; email: radoslaw.sierant@sierant.pl

XIV. Komunikacja

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a oferentami oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021 (bazy konkurencyjności).

Pytania przez Bazę Konkurencyjności można zadawać do: 25-01-2026 r., do godziny 24:00.

Odpowiedzi na zadane pytania zostaną udzielone maksymalnie do: 26-01-2026 r., do godziny 12:00.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że:

1. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2. Oferent nie został objęty sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wynikającymi z art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U. z 2022 r. poz.835 z późn. Zm.).

3. Oferent zaakceptował bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

__________________ dnia __. __.2026 r.

_______________________________

(podpis Oferenta)