Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Nr postępowania: 5/2026/Drewnoland

Specyfikacja automatycznej linii sortowania i paletyzowania fryzy struganej

Minimalne wyposażenie linii produkcyjnej:

- przenośnik podający ze strugarki do skanera (1 m +5% dopuszczalnego odchylenia, v = min. 1,0 m/s),

- przenośnik odbierający ze skanera (2 m +5% dopuszczalnego odchylenia, v = min. 1,5 m/s),

- zespół przenośników i zabieraków odwracających fryzę o 90°/180°/270° wg informacji ze skanera (orientacja do dalszego sortu),

- przenośnik zrzutowy współpracujący z mechanizmami układania warstw (v = min. 2,5 m/s) (logika sortowania wg informacji ze skanera),

- Mechanizmy układania elementów sterowane cyfrowo, zrzut elementów na taśmy poprzeczne z dokładnością co do 3 mm napędzane elektrycznie (nie pneumatycznie). Mechanizmy układania elementów muszą się poruszać w jednym kierunku po torze zamkniętym.

- 6 stanowisk pobierających fryzę z przenośnika zrzutowego, układających i buforujących warstwę do późniejszego odbioru przez robota (rząd listewek o maksymalnej możliwej do ułożenia długości, rozsuwanych naprzemiennie do band bocznych),

- robot   przemysłowy na torze jezdnym z chwytakiem podciśnieniowym 1300×1300 mm (+5% dopuszczalnego odchylenia) lub robot kartezjański min. 4-osiowy

(Definicja Robota PARP: „Robot przemysłowy to automatycznie sterowany manipulator, stacjonarny lub mobilny, który jest programowalny w trzech lub więcej osiach, przeznaczony do automatyzacji procesów przemysłowych (proces technologiczny).”

- 6 transporterów odbiorczych – każdy na 2 palety 1300×1300 mm,

- transporter palet pustych na 2 sztaple,

- układ sterowania

Wymagania techniczne:

- instalacja elektryczna linii oraz jej sterowanie zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej oraz normami zharmonizowanymi, a w szczególności z PN-EN 60204-1 (lub równoważne).

- linia umożliwia  sortowanie listew o wymiarach:

długość: 200–520 mm

przekrój: 33×43 mm oraz 43×43 mm

materiał: suchy, strugany dąb

- wydajność linii nie niższa niż: ≥ 40 mb/min (przy przekrojach referencyjnych),

- prędkości referencyjne sekcji: podanie do skanera =1,0 m/s; odbiór za skanerem =1,5 m/s; przenośnik zrzutowy = 2,5 m/s,

- linia jest wyposażona w robot paletyzujący (zgodny z podaną wyżej Definicją Robota PARP) na torze jezdnym oraz chwytak podciśnieniowy ~ 1300×1300 mm lub robot kartezjański min. 4-osiowy

- linia jest wyposażona w stanowiska odbiorcze/palety: 6 stanowisk, po 2 palety 1300×1300 mm na stanowisko,

- linia jest wyposażona w magazyn palet pustych: co najmniej 2 sztaple (automatyczne podawanie),

- linia jest zintegrowana  z systemem skanera (I/O + (np. Profinet/EtherNet-IP lub Modbus TCP lub równoważny), możliwość przekazania danych do systemu MES/BI (CSV/SQL),

- możliwość przeprowadzenia zdalnej diagnostyki lub wsparcia serwisowego (np. moduł zdalnego dostępu VPN do sterownika),

- maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie linii posiadają osłony/ bariery bezpieczeństwa z czujnikami lub rozwiązaniami równoważnymi, które spełniają wymagania BHP dla robotów przemysłowych/kartezjańskich;

- maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie linii posiadają możliwość kalibracji i testowego uruchomienia w trybie manualnym/serwisowym.

Parametry użytkowe :

- automatyczne sortowanie fryzy na klasy jakości zgodnie z sygnałami ze skanera (klasa + orientacja).

- formowanie warstw i automatyczne paletyzowanie wg zdefiniowanych wzorów (możliwość konfiguracji wzorów).

- buforowanie międzyoperacyjne i płynna praca z prędkościami zadanymi w sekcjach.

- panel HMI z recepturami (formaty warstw/palet, klasy, logika odkładania).

- rejestrowanie produkcji (statystyki, licznik mb/szt., klasy).