Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

nr BIOLAB/FEWM.01.02-02/2024/1.18

Wykaz materiałów oraz minimalne, oczekiwane parametry materiałów

Podłoża mikrobiologiczne:

- Half Fraser bulion kompletny – 2 opakowania

- opakowanie 500 g

- do wzbogacania bakterii Listeria monocytogenes i innych gatunków Listeria spp. w próbkach produktów spożywczych i próbkach środowiskowych

- podstawowy bulion do wzbogacenia zgodnie z ISO 11290-1

- w składzie: Nalidic Acid 10 mg, Ferric amonium citrate (III) 500 mg

- nie wymaga dodawania suplementów po sterylizacji

- przechowywanie w 15-25°C

- Podłoże ALOA w proszku wraz z suplementami – 2 opakowania

- opakowanie 500 g (plus suplementy w ilości dostosowanej do podłoża)

- przeznaczone do wykrywania bakterii Listeria spp. po etapie wzbogacania

- musi umożliwiać uzyskanie wyniku w czasie do 24 godzin od wzbogacenia

- posiadać certyfikowaną walidację NF Validation zgodną z normą ISO 16140

- skład podłoża zgodny z wymaganiami normy ISO 11290-1

- podłoże powinno zawierać fosfatydyloinozytol, którego rozkład powoduje powstawanie nieprzezroczystej aureoli wokół kolonii Listeria monocytogenes po 24 godzinach inkubacji

- reakcja chromogenna powinna umożliwiać łatwy odczyt wyników – niebieskie kolonie charakterystyczne dla Listeria spp. na jasnym tle podłoża

- selektywność podłoża musi być zapewniona poprzez działanie chlorku litu, antybiotyków oraz substancji przeciwgrzybiczych

- metoda powinna umożliwiać analizę przy użyciu jednej płytki agarowej na próbkę oraz stosowanie zarówno w standardowym protokole referencyjnym, jak i zatwierdzonym protokole skróconym (wynik w 24 h)

- przechowywanie: proszek 15-25°C, suplement po otworzeniu do 7 dni w 2–8°C, przygotowane płytki do 14 dni w 2–8°C

- Podłoże chromogenne do wykrywania Salmonella spp. – 20 opakowań

- opakowanie 500 g

- wykrywanie dwóch aktywności enzymatycznych (wykrywanie esterazy C8 oraz b-D-glukozydazy)

- kolor kolonii Salmonella spp.: karmazynowy (magenta)

- aktywność β-glukoronidazy umożliwia odróżnienie kolonii Salmonella spp. od innych enterobakterii (niebieskie lub bezbarwne)

- podłoże umożliwia wykrywanie zarówno urzęsionych, jak i pozbawionych zdolności ruchu szczepów Salmonella, oraz szczepów laktozododatnich, jak Salmonella typhi i Salmonella paratyphi

- podłoże w postaci sypkiej kompletne

- brak konieczności dodawania suplementów

- skład podłoża: mieszanka odżywcza (pepton) 14,5 g; substancje wybiórcze 14 g; mieszanina chromogenna 2,3g; agar, 12.7 g

- kolor podłoża: mleczno-biały

- podłoże zwalidowane dla prób żywności w odniesieniu do metody referencyjnej EN ISO 6579 i certyfikowane przez NF Validation, Nordval Validation lub inną uznaną, zewnętrzną międzynarodową jednostkę certyfikującą zgodnie z protokołem zawartym w normie EN ISO 16140

Materiały pomocnicze jednorazowego użytku:

- Wymazówka sterylna, w fiolce z 10 ml buforu NPB – 540 szt.

- wymazówka sterylna, flokowana, umieszczona w fiolce z buforem neutralizującym 10ml

- wymazówka umocowana do nakrętki

- wymazówka z punktem ,,break point” do łatwego oddzielania części wymazowej od patyczka mocującego

- Sucha ściereczka do wymazu w torebce typu kangur – 250 szt.

  - ściereczka do pobierania wymazów

  - sterylna, w sterylnym worku z kieszonką na opis próby

  - z rękawiczkami jednorazowymi

  - powierzchnia ścierki: około 750 cm2

  - zgodność zestawu z ISO 18593:2018, ISO 17604:2015-10 oraz EC 2073/2005

- Zestaw do pobierania wymazów mikrobiologicznych – 1.800 szt.

  - niebieska, wiskozowo-poliestrowa ściereczka o powierzchni około 750 cm2 zwilżona 10ml zbuforowanej wody peptonowej

  - para rękawiczek w zestawie

  - wzmocniona torebka o wymiarach 180 x 280 mm do transportu homogenizacji i inkubacji próby

  - przechowywanie zestawów możliwe w temperaturze pokojowej

- Nakładki na buty do pobierania prób podeszwowych – 500 szt.

  - zestaw do pobierania wymazów podeszwowych zawierający 2 pary nakładek na buty zwilżone buforem MRD

  - para rękawiczek

  - oddzielna wzmocniona torebka strunowa do transportu, homogenizacji i inkubacji próbki

  - zestaw zgodny z wymogami EU 517/2011 i EC 2160/2003

  - przechowywanie zestawu możliwe w temperaturze pokojowej

- Głaszczki L-kształtne – 3.000 opakowań (15 000 szt.)

  - głaszczki sterylne typu L sprężyste (transparentne)

  - opakowanie zawiera 5 szt. w woreczku ze struną umożliwiającą zamknięcie

  - sterylizowane radiacyjnie