Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1_04_2026

Sipeko sp. z o. o.

Makowisko 162

37-500 Makowisko

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1_04_2026 dotyczącego dostawy linii do wytłaczania folii -  1 kpl,  składamy ofertę  zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu/zaproszeniu o zamówieniu publicznym na dostawy.

- OFERENT

| Nazwa oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Nazwa i numer dokumentu rejestrowego |  |
| Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie oferty |  |
| Telefon kontaktowy |  |
| e-mail |  |

- OPIS OFERTY

- Dostawa. montaż  i uruchomienie linii do wytłaczania folii

- Składowe systemu i oferowane parametry:

| lp | Nazwa modułu/parametru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (należy podać wartość parametru lub skreślić odpowiedź TAK lub NIE) |
| 1 | Parametry ogólne |  |  |
|  | Maksymalna Szerokość folii co najmniej 2500 mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Maksymalna wydajność ekstruzji co najmniej 400 kg/h (z możliwością produkcji folii z maksymalna wydajnością co najmniej 300 kg/h przez 20 godzin na dobę). | TAK | TAK/NIE |
| 2. | Sekcja wytłaczania |  |  |
|  | Materiał | BIO, LDPE, LLDPE, HDPE, MDPE recyklaty |  |
|  | Ilość warstw | 5 ( system ABCBA, 3 ekstrudery) |  |
|  | Średnice ślimaka | Dobrane w taki sposób, aby zapewnić maksymalną wydajność ekstruzji dla każdego rodzaju materiału z maksymalną wydajnością co najmniej 300 kg/h |  |
|  | Max. prędkość obrotowa ślimaków | Co najmniej 120 obr./min |  |
|  | L/D w przedziale | w przedziale 28-30 |  |
|  | Materiał ślimaka i cylindra | Bimetaliczny stal typ RC3 |  |
|  | Czujniki ciśnienia | 3 szt. |  |
|  | Kardridżowy zmieniacz sit łączący ekstrudery z głowicą | 2 szt. |  |
|  | Zmieniacz sit in- line | 1 szt. |  |
|  | Głowica inwerterowa pięciowarstwowa pracująca w systemie A-B-C-B-A z wymiennym wkładami - 2 zestawy: - 1 zestaw wkładka 2 szt.: niska noga 250 wysoka noga 350 - 2 zestaw wkładka z zakresu niskiej nogi 220 -250 mm i wkładka 325-400 mm dla wysokiej nogi | TAK | TAK/NIE |
|  | Podwójny system wkładów w głowicy regulujących rozmiar szczeliny w przedziale 1,2 – 2,2 mm dostosowujący pracę maszyny do różnych materiałów i różnych grubości folii | 4 kpl. |  |
|  | Kompletny automatyczny pierścień chłodzący podający z automatyczną kontrolą grubości dostosowany do wydajności linii, | TAK | TAK/NIE |
| 3. | System wewnętrznego chłodzenia balona typ IBC |  |  |
|  | Moduł IBC system wewnętrznego chłodzenia balona w systemie ekstruzji z wymienną sekcją dla produkcji w systemie wysokiej nogi 1kpl. i niskiej nogi 1 kpl. | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczna kontrola średnicy balona | TAK | TAK/NIE |
|  | Czujniki ultrasoniczne | co najmniej 3 szt. |  |
|  | Kompletny system wytworzenia i transportu zimnego powietrza (wytwornice wody lodowej wymienniki, wentylatory itp.) System zbudowany z wykorzystaniem free coolingu | TAK | TAK/NIE |
| 4. | Sekcja odbierająca |  |  |
|  | Automatyczna klatka balonu sterowana elektrycznie carbon | TAK | TAK/NIE |
|  | Rama (tzw. drabinki) z wymiennym systemem carbon- drewno | TAK | TAK/NIE |
|  | Średnica klatki | co najmniej 1600 mm |  |
|  | System rotacyjny zmotoryzowany | Horyzontalny |  |
|  | Szerokość robocza maksymalna | w przedziale 2500 - 2700 mm |  |
|  | System zakładek 600 mm + 600 mm | TAK |  |
|  | Wałki bananowe | co najmniej 3 szt. |  |
|  | Wałki szczotkowe | co najmniej 3 szt. |  |
|  | System kontroli krawędzi CPC lub EPC | TAK | TAK/NIE |
| 5. | System koronacji (jonizacji) folii |  |  |
|  | System koronacji (jonizacji) folii dwustronny wraz generatorem, szerokość robocza dostosowana do maksymalnej szerokości wstęgi | TAK | TAK/NIE |
| 6. | Sekcja nawijająca - nawijarka |  |  |
|  | Podwójny nawijak back to back z pomostem rozdzielającym 2 sekcje nawijania | TAK | TAK/NIE |
|  | Kontrola naprężenia | TAK | TAK/NIE |
|  | Maksymalna prędkość nawoju | co najmniej 160 m/min |  |
|  | System gorącego noża (rozcinanie-zgrzewanie) | szerokość robocza co najmniej 2500 mm, rozcinanie na co najmniej 3 użytki |  |
|  | Noże wzdłużne dla każdej wstęgi | co najmniej 4 sztuki |  |
|  | Noże boczne | co najmniej 2 sztuki |  |
|  | Licznik metrów | TAK | TAK/NIE |
|  | Max. średnica nawijanej rolki | co najmniej 900 mm |  |
|  | Wałki rozprężne 4 szt. 3 cale i 4 szt. 6 cali | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczny rozładunek i załadunek | TAK | TAK/NIE |
| 6. | System sterowania i dozoru linii |  |  |
|  | System umożliwiający regulację i nastawy wszystkich istotnych parametrów pracy linii produkcyjnej, takich jak: - prędkość liniowa i obrotowa, - wydajność, - temperatura, - przepływ powietrza, - odczyt zużycia energii elektrycznej. System sterowania zbudowany w oparciu o zdublowane względem centrum (rozproszone) elementy sterowania, zlokalizowane w różnych punktach linii, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa i wygodę obsługi umożliwiający operatorom zarządzanie pracą podzespołów bez konieczności przemieszczania się do centralnego miejsca sterowania. Dodatkowo linia wyposażona w tzw. linki bezpieczeństwa zainstalowane w niebezpiecznych punktach, umożliwiające natychmiastowe zatrzymanie pracy w sytuacjach awaryjnych lub zagrożenia. Całość systemu zaprojektowana z myślą o niezawodności, ergonomii obsługi oraz pełnej kontroli nad procesem technologicznym. | TAK | TAK/NIE |
|  | System wyposażony w panele dotykowe | TAK | TAK/NIE |
| 7. | System podawania materiałów (granulki) |  |  |
|  | System kontroli wagi 1 mb | TAK | TAK/NIE |
| 8. | Elementy dodatkowe |  |  |
|  | Kompletny System podawania materiałów, podciśnieniowy z pompa próżniową i 4 zbiornikami | co najmniej 4 komponentowy |  |
|  | Grawimetryczny system dozowania zmieszanych materiałów dla każdego ekstrudera 3 szt. | TAK | TAK/NIE |
|  | Konstrukcja metalowa piętrowa wraz z całym systemem komunikacji zbudowana z uwzględnieniem zasady Bezpiecznej pracy, na której umieszczone będą podzespoły linii. | TAK | TAK/NIE |
|  | Maksymalna wysokość konstrukcji | 13,5 m |  |
| 9 | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | System spełnia zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, o których mowa w z art. 9 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060) oraz Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 | TAK | TAK/NIE |

- CENA

| Lp. | Nazwa środka trwałego (maszyny/urządzenia) | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linia do wytłaczania folii – 1 komplet |  |  |  |
| 2 | Waluta (proszę podać nazwę waluty w której podana jest cena) |  |  |  |

| - TERMIN REALIZACJI |  |
| --- | --- |
| Deklarujemy realizację do dnia: |  |
| - GWARANCJA |  |
| Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości na okres [miesiące] |  |

- OŚWIADCZENIA

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, akceptujemy jego warunki i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, iż przedmiot oferty zgodny jest ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych powyższą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty za najkorzystniejszą do zawarcia umowy na warunkach określonych zapytaniem ofertowym w tym z projektem umowy podpisanej w terminie określonym przez obie Strony.

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje zawarte w ofercie są aktualne i prawdziwe.

- Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

| ………………………………………………………..…… Miejscowość, data | ………………………..…………….……………………………..………………… Podpis osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta |
| --- | --- |