Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

nr BIOLAB/FEWM.01.02-03/2024/1.3

Wykaz materiałów oraz minimalne, oczekiwane parametry materiałów

Materiały do zabezpieczania, przechowywania i przekazywania prób badawczych do podmiotu zewnętrznego:

- Kolorowe zakrętki gwintowane z polipropylenu – 10 opakowań zbiorczych

- zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniającym, dostępne w 8 różnych kolorach, każde opakowanie w innym kolorze,

- lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwiający otwieranie i zamykanie podczas pracy w rękawiczkach,

- pierścień O-Ring wykonany z EPR (guma etylo-propylenowa) zapewniający bezpieczne zamknięcie,

- bez haczyka łączącego,

- wolne od DNA, DNaz i RNaz,

- opakowanie zbiorcze zawiera 500 sztuk,

- kompatybilne z probówkami: Probówki reakcyjne z gwintem, o poj. 0,5 ml i 2ml.

- Probówki reakcyjne z gwintem o pojemności 0,5 ml – 5 opakowań zbiorczych

- przezroczyste probówki reakcyjne wykonane z PP,

- równomierna grubość ścianki,

- lekko rowkowany brzeg ułatwiający otwieranie i zamykanie podczas pracy w rękawiczkach,

- samostojące,

- wolne od DNA, DNaz i RNaz,

- opakowanie zbiorcze zawiera 500 sztuk,

- kompatybilne z: Kolorowe zakrętki gwintowane z polipropylenu.

- Probówki reakcyjne z gwintem o pojemności 2 ml – 5 opakowań zbiorczych

  - przezroczyste probówki reakcyjne wykonane z PP,

  - równomierna grubość ścianki,

  - lekko rowkowany brzeg ułatwiający otwieranie i zamykanie podczas pracy w rękawiczkach,

  - samostojące,

  - wolne od DNA, DNaz i RNaz.

  - opakowanie zbiorcze zawiera 500 sztuk.

  - kompatybilne z: Kolorowe zakrętki gwintowane z polipropylenu.

- Pudełka 96-miejscowe na probówki o pojemności 0,2 ml pojedyncze lub w paskach – 10 sztuk

- 96-stanowiskowe (8 x 12 miejsc) pudełka w komplecie z przeźroczystą, pyłoszczelną pokrywką,

- przystosowane do probówek PCR pojedynczych lub w paskach o pojemności 0,2 ml,

- z oznaczeniami alfanumerycznymi,

- możliwość ustawiania piętrowego,

- wykonane z polipropylenu,

- autoklawowalne w temperaturze do 121°C,

- do wyboru w różnych kolorach,

- wymiary z pokrywką (dł. x szer. wys.): 125 x 88 x 32 mm.

- Torebki płaskie z polipropylenu – 10 opakowań zbiorczych

- autoklawowalne w temperaturze do 121°C,

- przystosowane również do przechowywania materiałów zanieczyszczonych,

- przezroczyste, bez nadruku,

- wymiary 200 x 320 mm,

- grubość foli w zakresie 40-50 µm,

- 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

- Woreczki strunowe na próbki – 20 opakowań zbiorczych

- woreczki wykonane z wytrzymałego LDPE,

- z praktycznym zamknięciem strunowym,

- przystosowane do przechowywania i transportu próbek,

- grubość folii 50 µm,

- z białym polem do opisu,

- worki o wymiarach 350 x 450 mm – 3 opakowania zbiorcze,

- worki o wymiarach 200 x 300 mm – 5 opakowań zbiorczych,

- worki o wymiarach 180 x 250 mm – 5 opakowań zbiorczych,

- worki o wymiarach 100 x 150 mm – 7 opakowań zbiorczych,

- 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

- Końcówki do pipet z wyporem bezpośrednim – 2 opakowania zbiorcze

- kompatybilne z dozownikiem Multipette Eppendorf,

- pojemność 1 ml (kod końcówki - żółty),

- stopień czystości PCR Clean - wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR,

- wyposażone w hermetycznie uszczelniony tłoczek, który chroni dozownik przed zanieczyszczeniem przez aerozole,

- pakowane w zamykane torebki po 100 sztuk (4 torebki x 25 sztuk) w opakowaniu zbiorczym.

- System do przechowywania i transportu próbek (probówki o pojemności 1,2 ml i statywy na 96 próbek) – 4 opakowania zbiorcze

- polipropylenowe probówki oraz kompatybilne statywy,

- autoklamowalne w 121°C, pod ciśnieniem 2 bar zgodnie z normą DIN EN 285,

- odporne na zamrażanie w temperaturze do -80°C

- średnica probówek: 8,8 mm, wysokość probówek: 45 mm.

- Dwustronny statyw chłodzący – 10 sztuk

- umożliwia chłodzenie zarówno probówek 1,5 ml oraz 2 ml jak i płytek, pasków oraz probówek do PCR (0,2 ml),

- chłodzenie przez 12 godzin w temperaturze -25°C do -8°C, pozwala utrzymywać próbki w temperaturze 0°C przez około 4 godziny,

- pojemność statywu: 36 probówek o poj. 1,5ml / 2ml lub (z drugiej strony) 10 probówek 1,5ml / 2,0 ml i 96 probówek 0,2 ml (lub 1 płytka 96-dołkowa),

- wymiary: 14,3 x 14,3 x 6,4 cm.

- Probówki wirówkowe typu Falcon 50 ml dno stożkowe – 10 opakowań zbiorczych

- sterylne, Dnase/Rnase and Pyrogen Free, potwierdzone certyfikatem jakości,

- wykonane z nietoksycznego PP o wysokiej wytrzymałości w klasie USP VI,

- wysoce klarowne, wykonane z polipropylenu,

- wysoka wytrzymałość na wirowanie max. RCF do 12.000 g,

- dostępne w wersji zakręcanej,

- z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu,

- właściwa konstrukcja zapewnia łatwe zamykanie i otwieranie,

- wysoka szczelność,

- odpowiednie do pracy w temperaturze od -80oC do +121oC,

- wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami krzyżowymi,

- 500 sztuk w opakowaniu zbiorczym.