# Zał. 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, instalacja i uruchomienie arkuszowej, przemysłowej maszyny do druku cyfrowego – 1 komplet

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników jednego fabrycznie nowego, arkuszowego przemysłowego systemu druku cyfrowego, przeznaczonego do wysokonakładowej produkcji poligraficznej w technologii atramentowej.

2. Technologia druku

Technologia druku: atramentowa

Kolory: CMYK.

Tryb druku: simplex oraz duplex (jednostronny i dwustronny) bez konieczności ręcznego obracania papieru.

Atramenty: wodne

3. Parametry jakościowe

Rozdzielczość druku: nie mniej niż 1200x600

4. Wydajność

Prędkość druku: obrazy A4/min: nie mniej niż 200 obrazów A4/min dla druku 4+0

5. Nośniki

Gramatura: zakres dla papierów powlekanych matowych nie mniej niż 130-300gsm

Rodzaje: papier powlekany offsetowy matowy i błyszczący, niepowlekany

6. Konfiguracja

Moduł podawania papieru min. 4000 arkuszy (80 g/m2) – umożliwiający podanie różnych papierów w ramach jednej pracy.

Moduł odbioru do min. 5000 arkuszy (80 g/m2).

Kontroler druku z obsługą PDF zapewniający płynny proces druku przy dużych strumieniach danych (kilkadziesiąt tysięcy plików PDF lub stron w jednym pliku).

7. Automatyzacja

Automatyczna kontrola jakości – sygnalizacja zatkanych dysz wraz z kompensacją.

Automatyczne czyszczenie.

8. Bezpieczeństwo

Zgodność z dyrektywami UE.

Oznakowanie CE.

9. Dostawa i szkolenie

Dokumentacja w języku polskim.

10. Pozostałe

- Oferta musi uwzględniać minimalny okres gwarancyjny 36 miesięcy w ramach którego zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytuły serwisowania urządzenia.

- Oferent gwarantuje stały dostęp do części zamiennych, eksploatacyjnych i nieprzerwanego serwisu przez okres nie krótszy niż 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru maszyny.

Zamawiający wymaga, aby oferowany system drukujący był rozwiązaniem otwartym, umożliwiającym integrację z zewnętrznymi systemami MIS/ERP/prepress różnych producentów, bez konieczności nabywania dodatkowego oprogramowania pośredniego workflow. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, w których prawidłowe funkcjonowanie maszyny drukującej jest uzależnione od zakupu licencji na dedykowany system zarządzania produkcją (workflow) konkretnego producenta. Zamawiający wymaga, aby wszystkie funkcje produkcyjne maszyny (przyjmowanie prac, impozycja, kolejkowanie, uruchamianie zleceń, raportowanie produkcji) mogły być realizowane także bezpośrednio na kontrolerze urządzenia bez wykorzystania dodatkowego systemu workflow producenta/dostawcy maszyny.

Niedopuszczalne jest rozwiązanie, w którym sterowanie maszyną drukującą odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dostarczonego przez producenta systemu workflow (np. dedykowanego systemu zarządzania produkcją), stanowiącego niezbędną warstwę pośrednią pomiędzy istniejącym środowiskiem Zamawiającego a maszyną.

Zamawiający wymaga, aby oferowany system drukujący umożliwiał bezpośrednie przyjmowanie zadań drukowych generowanych przez aplikacje VDP (np. GMC Inspire Designer) w formacie PDF, poprzez standardowe mechanizmy systemowe (kolejki drukowania, LPR/IPP lub foldery hot-folder), bez konieczności pośrednictwa dedykowanego systemu workflow producenta maszyny.

Zamawiający wymaga, aby oferowana produkcyjna maszyna do druku cyfrowego była objęta ważnym certyfikatem Fogra ProcessStandard Digital (PSD) lub równoważnym, potwierdzającym pozytywny wynik dla konfiguracji obejmującej oferowany system drukujący, ocenionej względem charakterystyki referencyjnej FOGRA51, przy poziomie jakości PSD nie niższym niż Side-by-Side A.