Zał. nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wysoko wydajna linia do produkcji worków typu wicket z siatką

a) specyfikacja techniczna:

- szerokość worków: 100-420 mmm

- wysokość worków: 200-580mm

- minimalna prędkość produkcyjna: 150 cykli/min

- prędkość max.: 450 cykli/min

b) przetwarzany surowiec i jego grubość:

- HD-PE 2 x 18 – 30 μm

- LD-PE 2 x 25 – 60 μm

- LLD-PE 2 x 25 – 60 μm

- PP 2 x 20 - 50 μm

c) wyposażenie maszyny:

- ODWIJAK FOLII 1

- min. szerokość odwijanego materiału: 400mm

- max. szerokość odwijanego materiału: 1350mm

- max. średnica rolek: 1200mm

- wysokość pobierania materiału: 200mm

- możliwość zakładania tulei o średnicy wew. 76 i 152mm

- pneumatyczne blokowania rolki,

- system prowadzenia wstęgi,

- hydrauliczne podnoszone ramiona,

- możliwość rozsuwania ramion na lewo i prawo,

- kontrola naciągu za pomocą hamulca,

- ODWIJAK SIATKI

- min. szerokość odwijanego materiału: 150mm

- max. szerokość odwijanego materiału: 300mm

- max. średnica rolek: 800mm

- średnica bobiny odwijającej 74-76mm,

- czujnik końca rolki,

- pneumatycznie pompowana bobina,

- wyposażona w system naprężenia wstęgi,

- ODWIJAK FOLII 2

- min. szerokość odwijanego materiału: 150mm

- max. szerokość odwijanego materiału: 300mm

- max. średnica rolek: 800mm

- średnica bobiny odwijającej 74-76mm,

- czujnik końca rolki,

- pneumatycznie pompowana bobina,

- wyposażona w system naprężenia wstęgi,

- Bęben zgrzewający

- szerokość robocza 1350mm

- dwie sekcje zgrzewające o minimalnej szerokości zgrzewu 12mm

- Jednostka perforująca materiał przed złożeniem

- pneumatyczny system wycinający z odciągiem wyciętych elementów,

- średnica otworów 6mm

- minimalna ilość jednostek wycinających 8 szt.

- wyposażona w czujnik odczytujący nadrukowane markery

- Urządzenie składające wstęgę na pół

- Jednostka zgrzewająca – 2 szt.

- min szerokość zgrzewadła 40mm,

- stempel pokryty silikonem,

- zsynchronizowana z resztą maszyny,

- wyposażona w fotokomórkę.

- Podwójny pneumatyczny wycinak otworów,

- automatycznie wykrywający kraniec folii,

- średnica otworów 14mm,

- system odprowadzenia wyciętych elementów,

- noże nacinające o możliwości cięcia: 5-10mm,

- Dotykowy, kolorowy panel operatorski

- Jednostka zgrzewająca i odcinająca – szerokość cięcia i zgrzewania: max. 580mm

- Moduł odkładający worki

- Moduł z igłami

- długość igieł umożliwiająca załadunek 250 szt. worków,

- odstęp pomiędzy igłami, regulowany bezstopniowo: 35-350mm

- Okap odciągowy z wysokowydajnym wentylatorem odciągowym