OPIS Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dwa zestawy pomiarowe 

Podstawowym wymaganiem stawianym reflektometrowi jest identyfikacja zdarzeń na włóknach

światłowodowych na podstawie wykonanej analizy w drugim i trzecim oknie transmisyjnym dla analiz

dwukierunkowych oraz weryfikacja aktywnych linii światłowodowych falą 1650 nm.

Wymagania podstawowe:

- Jeden, wspólny port pomiarowy dla długości fal 1310/1550/1650nm live, o dynamice co najmniej 39/39/39 dB,

- Pomiary powinny się wykonywać automatycznie na każdej długości fali po skonfigurowaniu pomiaru i uruchomieniu jednym klawiszem

- Dla fali 1650 nm urządzenie musi mieć wbudowany filtr górnoprzepustowy lub pasmowy, który będzie wycinał zakres widmowy poniżej 1617 nm z izolacją co najmniej 50 dB

- Zakres szerokości impulsu nie mniejszy niż od 3- do 20000ns;

- Rozdzielczość próbkowania nie gorsza niż 0,04 m

- Strefa martwa zdarzeniowa nie większa niż 0,5 m dla impulsu 3ns lub większego

- Strefa martwa tłumieniowa nie większa niż 2,2 m dla impulsu 3ns lub większego

- Co najmniej 256 000 punktów pomiarowych

- Liniowość nie gorsza niż ±0,03 dB/dB

- Dokładność pomiaru reflektancji nie większa niż ±2dB

- Typowy czas odświeżania dla trybu RealTime nie mniejszy niż 4Hz

- Urządzenie powinno umożliwiać bezpośrednią konfigurację podstawowych parametrów pomiaru, takich jak zakres odległości, długość fali, szerokości impulsu oraz czas uśredniania, z poziomu ekranu głównego, bez konieczności przechodzenia przez wielopoziomowe menu ustawień.

- Zaawansowane narzędzie do analizy łącza optycznego o funkcjonalności:

  - wykorzystującego wiele różnych szerokości impulsów w jednym cyklu pomiarowym (min. 100) dla dwóch długości fali. Wynikiem analiz powinno być poprawne rozpoznanie rodzaju zdarzenia takie jak złącze, makrozgięcie, spaw, splitter, prezentacja przebiegu łącza oraz zdarzeń w formie graficznej, wyświetlenie wykonanego pomiaru w formie wykresu OTDR

  - możliwość edycji szerokości impulsu i czasu uśredniania dla generowanego wraz z pomiarem pliku .SOR

  - możliwość certyfikowania łącza w warstwie drugiej, zgodnie z międzynarodowymi standardami (m.in. TIA-568, ISO 11801)

  - możliwość rozbudowy o funkcję wykonania pomiaru dwukierunkowego w trybie pętli

- Urządzenie musi posiadać możliwość bezpośredniej implementacji struktury drzewa katalogów stworzonych na urządzeniach z systemem operacyjnym Windows

- Dotykowy ekran kolorowy o przekątnej nie mniejszej niż 7cali z rozdzielczością nie gorszą niż 800x480

- Urządzenie powinno posiadać akumulator litowo-jonowy, pozwalający na minimum 12 godzin pracy zgodnie z Telcordia (Bellcore) TR-NWT-001138

- Wbudowana pamięć co najmniej 2GB

- Wbudowane co najmniej 2 porty USB2.0 typ A umożliwiające bezpośrednie podłączenie zewnętrznej pamięci typu pendrive

- Komunikacja z PC powinna odbywać się z wykorzystaniem portu Ethernetowego min. 100BaseT

- Urządzenie powinno posiadać wbudowany moduł komunikacji WiFi oraz Bluetooth

- Wbudowane źródło światła do pomiarów tłumienia na porcie pomiarowym dla dł. fal 1310, 1550 i 1650 nm o mocy nie mniejszej niż -3dBm z możliwością modulacji sygnału z częstotliwościami 270, 330, 1000 i 2000 Hz

- Wraz z urządzenie dostarczone musi zostać darmowe oprogramowanie służące do dalszej obróbki i analizy pomiarów na PC, z możliwością generowania zbiorczych raportów, z możliwością konfigurowania szablonów raportowych

- Możliwość definiowania identyfikatorów za pomocą szablonów przygotowanych na komputerze klasy PC w plikach CSV

- Urządzenie musi być dostarczone z platformą informatyczną służąca do centralnego gromadzenia, zarządzania oraz archiwizacji wyników pomiarów wykonywanych urządzeniami pomiarowymi. System powinien umożliwiać automatyczne przesyłanie danych pomiarowych z urządzeń terenowych, ich analizę, generowanie raportów oraz udostępnianie wyników uprawnionym użytkownikom. System powinien wspierać analizę wyników pomiarowych z poziomu smartfona (wraz z graficzną prezentacją tras OTDR) oraz komputerów klasy PC. System powinien wspierać kontrolę jakości wykonywanych pomiarów oraz zapewnia uporządkowane gromadzenie dokumentacji pomiarowej na potrzeby odbiorów technicznych inwestycji

- Możliwość automatycznego zapisu wyników pomiarów w formacie SOR oraz PDF bezpośrednio po zakończonym pomiarze

- Wbudowany w porcie pomiarowym OTDR miernik mocy optycznej z zakresem pomiarowym od -60 do +23 dBm. Miernik musi mieć skalibrowane min. długości fal 1310, 1490, 1550,1625 oraz 1650 nm.

- Waga urządzenia nie powinna przekraczać 1,5 kg

- Zwarta zabudowa z pasywnym układem chłodzenia (bez wentylatorów)

- Urządzenie powinno być wyposażone w złącza typu SM: SC/APC.

- Urządzenie powinno posiadać wbudowaną automatyczną diagnostykę złącza pomiarowego

- Urządzenie powinno umożliwiać wymianę portu pomiarowego bez wykorzystywania dodatkowych lub specjalistycznych narzędzi przez zamawiającego bez utraty gwarancji i potrzeby ponownej kalibracji.

- Urządzenie powinno posiadać możliwość podłączenia kamery inspekcyjnej wraz z oprogramowaniem do automatycznej analizy złącz z możliwością raportowania pomiarów.

Wyposażenie dodatkowe:

- Półtwarda torba transportowa, która poza urządzeniem pomiarowym pozwoli na transport akcesoriów dołączonych do zestawu zasilacz AC/DC,

- Włókno rozbiegowe o długości 150m, z typem włókna G.652D, z złączami SC/APC – SC/APC, w twardym, odpornym na uszkodzenia etui, z magnesem umożliwiającym przyczepienie do metalowych elementów szaf

- Zestaw czyściw do złączy optycznych składający się z:

  - Czyścik typu One-Click do złączy 2,5mm (FC, SC, ST) i wyposażony w 3 mm taśmę czyszczącą zapewniającej minimum 800 kliknięć

  - Uniwersalny środek czyszczący i odtłuszczający w sprayu o pojemności nie mniejszej niż 400ml

  - Bezpyłowe chusteczki zintegrowane z platformą kompensującą nadmierny docisk ferruli w procesie czyszczenia

- Zapasowy port pomiarowy z złączami SC/APC, kompatybilny z urządzeniem

Wymagania ogólne:

- Gwarancja minimum 12 miesięcy

- Dostawca musi posiadać na ternie kraju Autoryzowane centrum serwisowe wykonujące naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne z czasem eliminacji uszkodzeń poniżej 7 dni.

- Dostawca musi posiadać laboratorium wzorcujące z akredytacją PCA wykonujące wzorcowanie urządzeń pomiarowych zgodnym z ISO/IEC 17025

- Bezpłatne aktualizacje oprogramowania

- Dostawca zagwarantuje bezpłatne wsparcie z zakresu obsługi urządzeń, weryfikacji wyników i aktualizacji oprogramowania w nielimitowanym okresie