ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 04/2026

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa przekładni

| Funkcjonalność/parametr/element | Należy podać konkretną: wartość, funkcjonalność lub element. W przypadku oferowania rozwiązania równoważnego, jeśli Zamawiający je dopuścił, należy dowieść, że rozwiązanie jest równoważne. W przypadku parametru, który nie pozostawia oferentowi wyboru, możliwe jest wpisanie opcji "tak" lub "nie" skreślając niepotrzebne lub podkreślając właściwe. |
| --- | --- |
| - Typ przekładni: 3 stopniowa (pierwszy stopień walcowy, 2-gi i 3-ci planetarny) | TAK / NIE |
| - Przełożenie całkowite: 86,8% (±5%) | Przełożenie całkowite: ……………… |
| - Moment na wejściu: 11,5 KNm | Moment na wejściu: |
| - Moment na wyjściu: 1 000,0 kNm | Moment na wyjściu: |
| - Zabudowa przekładni: łapowa | TAK / NIE |
| - Przekładnia przystosowana do zabudowy od strony wału wejściowego – silnika hydraulicznego typu SAI GM6 3000 1EGT D90. | TAK / NIE |
| - Zabudowa silnika bezpośrednio do korpusu przekładni, bez elementów pośrednich i sprzęgła. | TAK / NIE |
| - Od strony wału zdawczego wykonane gniazdo do połączenia ewolwentowego N400x8x11H wg PN-69/M-85010. | TAK / NIE |
| - Masa całkowita przekładni max 8000 kg. | Masa całkowita przekładni: |
| - Ilość: 4 sztuki | TAK / NIE |
| - Zabezpieczenie antykorozyjne: wg wytycznych producenta. | …………………. |

Oferowane urządzenia będą uznane przez Zamawiającego za równoważne i nie gorsze technicznie niż wskazane w specyfikacji technicznej, tj. spełnią co najmniej wszystkie wymagane parametry minimalne (lub je przewyższa).

W tabeli 1 poniżej przedstawiono parametry geometryczne kół zębatych

| Numer koła zębatego | Ilość zębów z | Moduł normalny mn[mm] | Szerokość b [mm] | Ilość kół zębatych obiegowych | Odległość międzyosiowa a [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 19 | 8 | 100 | - | 352 |
| Z2 | 66 |  | 100 |  |  |
| Z3 | 16 | 18 | 70 | 4 | 370 |
| Z4 | 24 |  | 70 |  |  |
| Z5 | 64 |  | 70 |  |  |
| Z6 | 16 | 18 | 200 | 4 | 370 |
| Z7 | 24 |  | 200 |  |  |
| Z8 | 64 |  | 200 |  |  |

Tabela 1 Parametry geometryczne kół zębatych

Gwarancja:

Gwarant udziela gwarancji:

a) na w/w wyrób na okres 12 miesięcy od daty uruchomienia, lecz nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty od daty dostawy

b) na urządzenia poddostawców wg. Kart Gwarancyjnych dostarczonych przez producentów na dany wyrób.

- pozostałe warunki wg. szczegółowej Karty Gwarancyjnej producenta.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z następującymi normami:

A. Normy dokładności wykonania

określające odchyłki geometryczne kół zębatych, co wpływa na hałas i drgania:

- ISO 1328-1 i 1328-2:o Określające klasy dokładności kół zębatych.

B. Klasy dokładności (klasyfikacja funkcjonalna)

- Klasa C (klasa 10): Przekładnie wolnoobrotowe. ISO 1328-1 i 1328-2:

C. Parametry, które muszą być zgodne z normami:

- Przełożenie (i): Znormalizowane szeregi

- Moduł (m): Znormalizowany wymiar zęba.

- Sprawność.

Podstawowa dokumentacja:

Wraz z przedmiotem zamówienia należy dostarczyć kompletną dokumentację techniczną i handlową, która umożliwia bezpieczny montaż, eksploatację oraz serwisowanie dla każdej z przekładni. Dokumentacja ta jest niezbędna do celów odbioru technicznego i zgodności z przepisami bezpieczeństwa.

W skład obowiązkowej dokumentacji przekazanej wraz z rozdzielnicą będą:

- Deklaracja Zgodności CE: Dokument wystawiany przez producenta.

- Instrukcja obsługi i montażu (DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa): Zawierająca wytyczne dotyczące ustawienia, montażu/demontażu, pierwszego uruchomienia oraz konserwacji.

- Karta danych technicznych (Data Sheet): Specyfikacja urządzenia, w tym dane na tabliczce znamionowej, parametry pracy (moment obrotowy, prędkość), a także temperatury otoczenia.

- Tabela środków smarnych: Informacje o rodzaju oleju, jego lepkości oraz ilości wymaganej do napełnienia przekładni (lub informacja o dostarczeniu bez oleju).

- Rysunek techniczny: Z wymiarami i schematem konstrukcyjnym.

- Tabliczka znamionowa: Trwale umieszczona na obudowie każdej z przekładni (zawierająca poniższe dane:

  - Dane producenta: Nazwa firmy, adres.

  - Typ/Model przekładni.

- Numer seryjny/fabryczny.

- Rok produkcji.

- Przełożenie.

- Moc wejściowa/znamionowa.

- Moment obrotowy wyjściowy.

- Prędkość obrotowa.

- Pozycja montażowa.

- Rodzaj i ilość oleju smarnego.

Oznaczenia dodatkowe:

- Znak CE: Certyfikat zgodności z dyrektywami UE.

- Klasa ochrony (IP): Zabezpieczenie przed wpływem środowiska (pył, woda).

- Waga: Masa urządzenia.