# Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/03/2026 z dnia 9 marca 2026 r. składamy poniższą ofertę:

| Dane oferenta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |
| Adres |  |  |  |
| NIP |  |  |  |
| Nr KRS/CEiDG |  |  |  |
| Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE) |  |  |  |
| Dane osoby do kontaktów |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| Parametry oferty |  |  |  |
| Data przygotowania oferty |  |  |  |
| Odniesienie do kryteriów wyboru oferty |  |  |  |
| - Wytwórnia Mas Bitumicznych o wydajności 240 ton na godzinę przy wilgotności 3 %, |  |  |  |
| Kryterium nr 1 - CENA | kwota |  |  |
|  | PLN netto/brutto |  | EUR netto/brutto |
| Kryterium nr 2 – GWARANCJA | liczba miesięcy |  |  |
| Kryterium nr 3 – Czas reakcji serwisu | liczba godzin w przedziale ( do 23 h, 24-48 h, 49-72 h)* |  |  |
| Kryterium nr 4 - Dodatkowe urządzenia lub rozwiązanie techniczne służące do odzysku energii** | TAK |  | NIE |
| *maksymalny dopuszczalny czas reakcji na usterkę/awarię wynosi 72 godziny. Jeśli Dostawca zaproponuje dłuższy czas, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zapytania ofertowego. Dostawca powinien w formularzu ofertowym (kryterium 3) podać proponowany czas reakcji serwisu w godzinach (liczba całkowita). **należy zaznaczyć „X” właściwy kwadrat UWAGA: Potwierdzeniem będzie karta katalogowa lub opis technologii potwierdzające rodzaj i parametry zastosowanego rozwiązania do odzysku energii lub zminiejszenia zużycia energii, zwiększenia efektywności lub zmniejszeniu emisji. |  |  |  |
| Termin dostawy/uruchomienia |  |  |  |
| - System dozowania dwuskładnikowego dodatku mineralnego. |  |  |  |
| Kryterium nr 1 - CENA | kwota |  |  |
|  | PLN netto/brutto |  | EUR netto/brutto |
| Kryterium nr 2 – GWARANCJA | liczba miesięcy |  |  |
| Kryterium nr 3 – Czas reakcji serwisu | liczba godzin w przedziale ( do 23 h, 24-48 h, ponad 49-72 h)* |  |  |
| Kryterium nr 4 - Dodatkowe urządzenia lub rozwiązanie techniczne służące do odzysku energii* | TAK |  | NIE |
| *maksymalny dopuszczalny czas reakcji na usterkę/awarię wynosi 72 godziny. Jeśli Dostawca zaproponuje dłuższy czas, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zapytania ofertowego. Dostawca powinien w formularzu ofertowym (kryterium 3) podać proponowany czas reakcji serwisu w godzinach (liczba całkowita). **należy zaznaczyć „X” właściwy kwadrat UWAGA: Potwierdzeniem będzie karta katalogowa lub opis technologii potwierdzające rodzaj i parametry zastosowanego rozwiązania do odzysku energii, zwiększeniu efektywności lub zmniejszeniu emisji. |  |  |  |
| Termin dostawy/uruchomienia |  |  |  |

Oświadczenia oferenta:

- Potwierdzamy, iż zakres usług przewidzianych do świadczenia jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem ofertowym.

- Oświadczmy, iż jesteśmy związani treścią OFERTY przez okres 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. upusty czy rabaty).

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie informacje są zgodne z prawdą.

Część oferty, która jest objęta TAJEMNICĄ PRZEDSIEBIORSTWA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty | Stanowisko służbowe | Data, podpis, pieczęć firmowa |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 2a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/03/2026 z dnia 9 marca 2026 r. składamy ofertę wg następujących parametrów technicznych/funkcjonalnych:

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  | PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE | SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE | WARTOŚĆ PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozowanie wstępne | 1.1 | Dozatory |  |  |
|  |  |  | - min. 8 przenośników dozujących o pojemności minimum 12m3 każdy |  |  |
|  |  |  | - szerokość taśmy: min. 650 mm |  |  |
|  |  |  | - długość taśmy: min. 1350 mm |  |  |
|  |  |  | - typ taśmy-grubość: EP 250/2 mm |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 1,5 kW |  |  |
|  |  |  | - min. 8 krat na dozatorach wielkość oczek max 100x200mm |  |  |
|  |  | 1.2 | Przenośnik zbiorczy/podający |  |  |
|  |  |  | - przenośnik odbierający od dozatorów i podający na taśmę wrzutową suszarki: |  |  |
|  |  |  | - min. 28 m konstrukcji poziomej |  |  |
|  |  |  | - min. 12m konstrukcji skośnej |  |  |
|  |  |  | - napęd: |  |  |
|  |  |  | - min. 5,5 kW |  |  |
|  |  |  | - bęben napędowy szerokośc min. 650 mm |  |  |
|  |  |  | - zespół napinający z bębnem zwrotnym, napinaczem i zgarniakiem wewnętrznym |  |  |
|  |  | 1.3 | Separator nadziarna |  |  |
|  |  |  | - ruszt prętowy montowany na taśmociągu wrzutowym do suszarki |  |  |
|  |  |  | - rozmiar szczelin: max. 70 mm |  |  |
|  |  |  | - rękaw plastikowy chroniący przed zużyciem: min. 5 mm |  |  |
|  |  | 1.4 | Część siłowa dozowania wstępnego |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy dozowania wstępnego |  |  |
|  |  |  | - min. 8 sterowników dla dozatorów z falownikiem |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik taśmociągu |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik separatora nadziarna |  |  |
| 2 | Suszarka z palnikiem | 2.1 | Taśma wrzutowa do suszarki |  |  |
|  |  |  | - 1 przenośnik zasilający- rewersyjny |  |  |
|  |  |  | - rozstaw osi: min. 4800 mm |  |  |
|  |  |  | - szerokość taśmy: min. 650 mm |  |  |
|  |  |  | - rodzaj taśmy: EP 250/2 |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 4,0kW |  |  |
|  |  | 2.2 | Bęben suszarki |  |  |
|  |  |  | - 1 rama suszarki |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet nóg podporowych do ramy suszarki |  |  |
|  |  |  | - 1 bęben z łopatami i pierścieniami |  |  |
|  |  |  | - średnica: max. 2300 mm |  |  |
|  |  |  | - długość: max. 9000 mm |  |  |
|  |  |  | - grubość ścianki bębna: min. 10 mm |  |  |
|  |  |  | - przewidziana max. temperatura kruszywa 300 °C |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji: min. 50 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: min. 80 kg/m³ |  |  |
|  |  |  | - 1 wylot kruszywa z suszarki z zabezpieczeniem przed zużyciem |  |  |
|  |  |  | - moc napędów: min. 4 x 15 = 60 kW |  |  |
|  |  |  | - rolki napędzające: 4 |  |  |
|  |  |  | - 1 podest palnika |  |  |
|  |  |  | - 1 Platforma konserwacyjna z włazem bębna i schodami |  |  |
|  |  | 2.3 | Palnik z instalacją paliwową i aparaturą pomiarową |  |  |
|  |  |  | - max. wydajność cieplna: max. 16 MW |  |  |
|  |  |  | - zapotrzebowanie na powietrze do rozpylenia paliwa max. 65 Nm³/h |  |  |
|  |  |  | - wentylator zblokowany z palnikiem, wyposażony w tłumik hałasu |  |  |
|  |  |  | - przepływ: max. 19 000 m³/h |  |  |
|  |  |  | - napęd: max. 37 kW |  |  |
|  |  | 2.4 | Część siłowa suszarki |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy bębna |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik taśmy przenośnika zasilającego |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik napędu bębna |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy dla palnika z elektroniczną wielkokanałową regulacją - 1 falownik do sterowania napędami suszarki |  |  |
| 3 | Odpylacz | 3.1 | Kanał spalin |  |  |
|  |  |  | - 1 komora odciągowa zmniejszająca prędkość spalin i kanał łączący filtr z suszarką |  |  |
|  |  |  | - konstrukcja stalowa spawana i skręcana |  |  |
|  |  | 3.2 | Filtr |  |  |
|  |  |  | - 1 separator, izolowany |  |  |
|  |  |  | - Separator kaskadowy z klapą rewizyjną |  |  |
|  |  |  | - Izolacja z wełny mineralnej min. 50mm, pokryta profilowaną blachą stalową. |  |  |
|  |  |  | - gniazdo do czujnika pomiarowego |  |  |
|  |  |  | - 1 dach filtra |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji obudowa filtra: min. 50 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: min. 80 kg/m3 |  |  |
|  |  |  | - 1 zespół czyszczący |  |  |
|  |  |  | - liczba mechanizmów czyszczących: min. 2 |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet worków filtra |  |  |
|  |  |  | - powierzchnia filtrująca: min. 630 m² |  |  |
|  |  |  | - temperatura pracy: min. 160ºC |  |  |
|  |  |  | - dopuszczalna temperatura przy krótkotrwałym obciążeniu max. 180ºC |  |  |
|  |  |  | - zapylenie gazu dolotowego, max.: 250 g/ Nm³ |  |  |
|  |  |  | - pozostałość pyłu w gazie oczyszczonym, max.: 0.020 g/ Nm³ |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet koszy podtrzymujących ze aluminium |  |  |
|  |  |  | - 1 dolna część filtra, koryto z luką inspekcyjną |  |  |
|  |  |  | - 1 ślimakowy przenośnik opróżniający |  |  |
|  |  |  | - odprowadzenie pyłu drobnego/grubego osobno |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 3 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 zespół odprowadzania pyłu z podwójną klapą wahadłową |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet czujników |  |  |
|  |  |  | - czujnik temperatury na wejściu do filtra, wyjściu z filtra oraz termostat |  |  |
|  |  |  | - 1 wentylator z napędem |  |  |
|  |  |  | - wydajność: min. 50000 Nm³/h |  |  |
|  |  |  | - napęd max. 110 kW |  |  |
|  |  | 3.3 | Kanał gazu oczyszczonego, komin |  |  |
|  |  |  | - 1 kanał gazu oczyszczonego; |  |  |
|  |  |  | - 1 komin montowany na wentylatorze wysokość: min. 10 m. |  |  |
|  |  |  | - średnica: min. 1100 mm |  |  |
|  |  | 3.4 | Część siłowa odpylacza |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy odpylacza |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik wentylatora |  |  |
|  |  |  | - 1 falownik do wentylatora wyciągowego odpylacza |  |  |
| 4 | Wieża otaczarki | 4.1 | Elewator gorący |  |  |
|  |  |  | - 1 głowica elewatora z napędem i podestem roboczym |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 22 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 stopa elewatora z rynną zasypową |  |  |
|  |  |  | - max. 26 m szybu z łańcuchem i kubełkami |  |  |
|  |  |  | - 1 zsyp z elewatora na sortownik |  |  |
|  |  | 4.2 | Sortownik |  |  |
|  |  |  | - sortownik wibracyjny |  |  |
|  |  |  | - ilość frakcji: min. 6 plus bypass oddzielnie |  |  |
|  |  |  | - temperatura kruszywa: max. 300 ºC |  |  |
|  |  |  | - powierzchnia całkowita sit: max. 35 m² |  |  |
|  |  |  | - powierzchnia pokładu piasku: min. 5 m² |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 2 x 4 kW |  |  |
|  |  |  | - napęd siły odśrodkowej: min. 2 x 85 kN |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet sit |  |  |
|  |  |  | - pneumatyczny napęd zasuwy przestawnej kierujący nadziarno na przesyp lub do ostatniej komory |  |  |
|  |  |  | - 1 pneumatyczny napęd zasuwy przestawnej sortownik- bypass |  |  |
|  |  |  | - 1 przewód odsysający do sortownika i wieży otaczarki |  |  |
|  |  |  | - przewód odsysający z ustawianą zasuwą i podłączeniem do kanału gazów zapylonych z filtra. |  |  |
|  |  | 4.3 | Zbiornik gorącego kruszywa |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik gorącego kruszywa min. 60 t |  |  |
|  |  |  | - min. 6 komór plus komora bypass |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet zasuw dozujących |  |  |
|  |  |  | - liczba zasuw: min. 7 |  |  |
|  |  |  | - 1 izolacja zbiornika gorącego kruszywa grubość izolacji min. 100mm |  |  |
|  |  |  | - min. 7 sond do pomiaru ciągłego poziomu zapełnienia komór |  |  |
|  |  |  | - 1 miernik temperatury kruszywa dla komory bypass |  |  |
|  |  |  | - 1 miernik temperatury kruszywa dla komory piasku |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik pośredni pyłów |  |  |
|  |  |  | - pojemność: max. 450 kg |  |  |
|  |  |  | - napęd ślimaka odprowadzającego: min. 1,5 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik pośredni mączki |  |  |
|  |  |  | - pojemność: max. 450 kg |  |  |
|  |  |  | - napęd ślimaka odprowadzającego: min. 1,5 kW |  |  |
|  |  |  | - 2 wibratory na zbiornik pośredni mączki i pyłów |  |  |
|  |  |  | - 1 rynna przesypowa do odprowadzania nadmiaru kruszywa z komór oraz nadziarna z otworami inspekcyjnymi i żebrami chroniącymi przed nadmiernym zużyciem |  |  |
|  |  | 4.4 | Zespół wag |  |  |
|  |  |  | - 1 rama zespołu wagowego |  |  |
|  |  |  | - 1 waga kruszywa |  |  |
|  |  |  | - ilość zarobu: max. 4200 kg |  |  |
|  |  |  | - 1 waga asfaltu z opróżnianiem przez dno |  |  |
|  |  |  | - max. ilość zarobu: 300 kg |  |  |
|  |  |  | - ogrzewanie wagi i zasuwy na wylocie: max. 2 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 izolowana i ogrzewana rura spustowa do mieszalnika |  |  |
|  |  |  | - moc grzałek: max. 350 W |  |  |
|  |  |  | - 1 waga wypełniacza ze ślimakiem opróżniającym |  |  |
|  |  |  | - ilość zarobu: max. 470 kg |  |  |
|  |  |  | - napęd ślimaka: min. 5 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 pokrywa mieszalnika |  |  |
|  |  |  | - 1 mieszalnik |  |  |
|  |  |  | - zarób: max. 3300 kg |  |  |
|  |  |  | - zarób: min. 750 kg |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 2 x 35 kW |  |  |
|  |  |  | - ogrzewanie klapy wylotowej: max. 3,5 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 pomiar temperatury na wylocie z mieszalnika |  |  |
|  |  |  | - czujnik podczerwieni, zakres pomiaru: max. 500°C |  |  |
|  |  |  | - 1 wylot z mieszalnika |  |  |
|  |  |  | - 1 Osłony ramion mieszalnika |  |  |
|  |  |  | - 1 Układ smarowania mieszalnika |  |  |
|  |  | 4.5 | Konstrukcja wsporcza, schody, podesty |  |  |
|  |  | 4.6 | Instalacja sprężonego powietrza |  |  |
|  |  |  | - 1 sprężarka śrubowa z osuszaczem adsorpcyjnym i zbiornikiem sprężonego powietrza |  |  |
|  |  |  | - wydajność: min. 2,5 m³/min |  |  |
|  |  |  | - ciśnienie: max. 10 bar |  |  |
|  |  |  | - pojemność zbiornika: min. 200 l |  |  |
|  |  |  | - temperatura punktu rosy osuszacza min. -40 °C |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet instalacji pneumatycznej do urządzeń odbiorczych |  |  |
|  |  | 4.7 | Rynna do dodawania worków do mieszalnika |  |  |
|  |  |  | z pokrywą i elektro-pneumatyczną klapą odcinającą na wylocie mieszalnika, zapewniająca, że worek zawierający odpowiednią ilość dla danej partii zostanie pobrany do procesu mieszania |  |  |
|  |  | 4.8 | Wciągarka łańcuchowa |  |  |
|  |  |  | - 1 konstrukcja żurawika obrotowego ze wspornikami zintegrowana z wieżą wytwórni |  |  |
|  |  |  | - napęd min. 0,37 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 wciągnik elektryczny łańcuchowy z elektrycznym torowiskiem jazdy |  |  |
|  |  |  | - obciążenie min. 950 kg |  |  |
|  |  |  | - napęd min. 1,8 kW |  |  |
|  |  | 4.9 | Część siłowa do wieży otaczarki |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy wieży otaczarki |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik elewatora gorącego |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik sortownika |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik mieszalnika |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy procesów naważania i mieszania |  |  |
| 5 | Instalacja dozowania dodatków | 5.1 | Instalacja dozowania granulatów celulozowych Big-Bag |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik magazynowy do wyładunku pojemników Big-Bag |  |  |
|  |  |  | - średnica: max. 1800 mm |  |  |
|  |  |  | - wysokość: max. 2500 mm |  |  |
|  |  |  | - pojemność użyteczna: max. 3 m³ |  |  |
|  |  |  | - 1 rurociąg pneumatyczny |  |  |
|  |  |  | - napęd dmuchawy: min. 4 kW |  |  |
|  |  |  | - napęd dozownika celkowego: max. 0,37 kW |  |  |
|  |  |  | - długość rurociągu: max. 30 m |  |  |
|  |  |  | - 1 zespół wagowy |  |  |
|  |  |  | - maksymalny zarób: max. 30 kg |  |  |
|  |  |  | - ilość czujników wagowych: 2 |  |  |
|  |  |  | - napęd dozownika celkowego: min. 0,35 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł oprogramowania – dozowanie granulatów celulozowych |  |  |
|  |  | 5.2 | Instalacja dodawania środków adhezyjnych |  |  |
|  |  |  | - 1 instalacja dodawania środków adhezyjnych |  |  |
|  |  |  | - wydajność pompy: max. 1,8 l/min |  |  |
|  |  |  | - napęd pompy: min. 0,2 kW |  |  |
|  |  |  | - pojemność zbiornika: max. 500 l |  |  |
|  |  |  | - ogrzewanie zbiornika: max. 2,5 kW |  |  |
|  |  |  | - długość rurociągu podającego: max. 30 m |  |  |
|  |  |  | - dodatkowe ogrzewanie rurociągu: max. 2 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł oprogramowania – instalacja środków adhezyjnych |  |  |
| 6 | Zbiornik gotowej masy | 6.1 | Zbiorniki gotowej masy przystosowany do posadowienia na tensometrach |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik o łącznej pojemności 110/2, w tym: |  |  |
|  |  |  | - komplet podpór z podestem i stanowiskiem do obsługi załadunku |  |  |
|  |  |  | - komora 1 pojemność max. 52 t |  |  |
|  |  |  | - komora 2 pojemność max. 52 t |  |  |
|  |  |  | - komora bezpośredniego wyładunku pojemność max. 6 t |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet tensometrów do ważenia silosa gotowej masy |  |  |
|  |  | 6.2 | Część siłowa |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł główny zbiornika |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik klapy przestawnej wysypu gotowej masy |  |  |
| 7 | Instalacja wypełniacza | 7.1 | Elewator wypełniacza |  |  |
|  |  | 7.2 | Zbiornik wypełniacza |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik pyłów |  |  |
|  |  |  | - pojemność: max. 80 m³ |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik mączki |  |  |
|  |  |  | - pojemność: max. 80 m³ |  |  |
|  |  |  | - średnica zbiornika: max. 3200 mm |  |  |
|  |  |  | - średnica zbiornika: max. 3200 mm |  |  |
|  |  |  | - 2 mikrofalowe sondy do pomiaru zapełnienia o działaniu ciągłym |  |  |
|  |  |  | - 1 zawór elektro-magnet. przewodu do napełniania |  |  |
|  |  |  | - 1 filtr na zbiorniku mączki |  |  |
|  |  |  | - powierzchnia efektywna: min. 20 m² |  |  |
|  |  | 7.3 | Transport pyłów |  |  |
|  |  |  | - 1 podajnik celkowy pod silosem wydajność: min. 20 m³/h |  |  |
|  |  |  | - moc: min. 0,55 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 przenośnik ślimakowy od odpylacza do elewatora gorącego wydajność: min. 25 m³/h |  |  |
|  |  |  | - długość: max. 6000 mm |  |  |
|  |  |  | - 2 przenośnik ślimakowy od odpylacza do elewatora wypełniacza wydajność: min. 25 m³/h |  |  |
|  |  |  | - długość: max. 6000 mm |  |  |
|  |  | 7.4 | Transport mączki |  |  |
|  |  |  | - 1 przenośnik ślimakowy od odpylacza do elewatora wypełniacza |  |  |
|  |  |  | - wydajność: min. 25 m³/h |  |  |
|  |  |  | - długość: max. 6000 mm |  |  |
|  |  | 7.5 | System wyładunku pyłów |  |  |
|  |  |  | Wydajność ślimaka transportowego min. 50 m³/h |  |  |
|  |  | 7.6 | Cześć siłowa instalacji wypełniacza |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy instalacji wypełniacza - 1 sterownik elewatora wypełniacza |  |  |
|  |  |  | - 4 sterowniki przenośników ślimakowych |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik podajnika celkowego |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik filtra i zaworu odcinającego |  |  |
| 8 | Instalacja bitumu | 8.1 | Zbiorniki asfaltu |  |  |
|  |  |  | - 4 zbiorniki magazynowe |  |  |
|  |  |  | - pojemność: min. 80 m³ |  |  |
|  |  |  | - średnica (bez izolacji): max. 2900 mm |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji: min. 200 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: min. 80 kg/ m³ |  |  |
|  |  |  | - moc grzałek podłogowych: max. 10 kW |  |  |
|  |  |  | - grzałki nurkowe z termostatem moc grzałek: max 23 kW |  |  |
|  |  |  | - min. 2 mieszadła boczne po jednym do zbiornika |  |  |
|  |  | 8.2 | System rurociągów asfaltu |  |  |
|  |  |  | - 4 rurociągi odpowietrzające z przyłączami do zbiorników |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: max. DN 100 |  |  |
|  |  |  | - 1 agregat pompowy napełniający |  |  |
|  |  |  | - wydajność: max. 960 l/min |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji: min. 100 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: min 80 kg/ m³ |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: DN 80 |  |  |
|  |  |  | - 5 rurociągów napełniające i odprowadzających do zbiorników |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: DN 80 |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji: min. 100 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: min 80 kg/ m³ |  |  |
|  |  |  | - 1 rozszerzenie systemu rurociągów „duży obieg” umożliwiające przepompowywanie między zbiornikami |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: max. DN 80 |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji: min. 100 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: min 80 kg/ m³ |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł pompy dozującej |  |  |
|  |  |  | - wydajność max. 500 l/min |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji: min. 100 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: 80 kg/ m³ |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: DN 80 |  |  |
|  |  |  | - min. 30m rurociągu pomiędzy pompą dozującą a instalacją dozującą |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: DN 80 |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji: min. 100 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: min 80 kg/ m³ |  |  |
|  |  | 8.3 | Cześć siłowa instalacji asfaltu |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł główny instalacji asfaltu |  |  |
|  |  |  | - 4 sterowniki zbiorników asfaltu |  |  |
|  |  |  | - 2 sterownik mieszadła |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik pompy do napełniania |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik pompy dozującej |  |  |
|  |  |  | - 5 sterowniki ogrzewania rurociągów |  |  |
| 9 | Instalacja recyklingu na zimno | 9.1 | Dozator |  |  |
|  |  |  | - 1 komora dozatora z konstrukcją wsporczą |  |  |
|  |  |  | - objętość: min. 8 m³ |  |  |
|  |  |  | - komora z ramą i przestawnym otworem wysypowym |  |  |
|  |  |  | - 1 wibrator do komory |  |  |
|  |  |  | - 1 przenośnik taśmowy dozujący |  |  |
|  |  |  | - szerokość taśmy: min. 650 mm |  |  |
|  |  |  | - rozstaw osi: min. 2700 mm |  |  |
|  |  |  | - rodzaj taśmy: EP 250/2 |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 3 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 ruszt wibracyjny |  |  |
|  |  |  | - szerokość zasypu: min. 3500 mm |  |  |
|  |  |  | - wielkość oczek: max. 90 mm |  |  |
|  |  | 9.2 | Przenośnik taśmowy |  |  |
|  |  |  | Przenośnik taśmowy wyposażony w wyłącznik awaryjny i osłony ręczne. |  |  |
|  |  |  | - 1 jednostka napędowa szerokość min. 650 mm |  |  |
|  |  |  | - 1 napinacz taśmy z rolką powrotną, napinaczem gwintowanym i wewnętrznym skrobakiem V |  |  |
|  |  |  | - min. 17m konstrukcji pośredniej – nachylonej |  |  |
|  |  |  | - min. 17m osłony klimatycznej taśmy o z ocynkowanej blachy falistej |  |  |
|  |  | 9.3 | Elewator taśmowy |  |  |
|  |  |  | - 1 głowica z napędem i pomost obsługowy |  |  |
|  |  |  | - moc napędu: min. 5,5 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 stopa z rynną zasypową |  |  |
|  |  |  | - min. 21 m szybu z pasem i kubełkami |  |  |
|  |  | 9.4 | Podawanie do mieszalnika |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik pośredni z przenośnikiem odciągowym i rynną |  |  |
|  |  |  | - pojemność zbiornika: min. 3 t |  |  |
|  |  |  | - 1 waga taśmowa |  |  |
|  |  |  | - wydajność przenośnika: min. 180 t/h |  |  |
|  |  |  | - szerokość pasa: min. 650 mm |  |  |
|  |  |  | - jakość pasa: EP 250/ 2 |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 4 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 rynna wlotowa do mieszalnika |  |  |
|  |  | 9.5 | Odprowadzenie pary wodnej z mieszalnika |  |  |
|  |  | 9.6 | Część siłowa instalacji recyklingu |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy instalacji recyklingu |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik dozatora recyklingu i zdalnego sterowania rusztem wibracyjnym |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik przenośnika taśmowego dozującego - 1 sterownik przenośnika taśmowego |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik elewatora recyklingu |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik wagi taśmowej |  |  |
| 10 | Elektryka i sterownik mikroprocesowy | 10.1 | Sprzęt komputerowy |  |  |
|  |  | 10.2 | Sterowanie |  |  |
|  |  | 10.3 | Szafy sterownicze |  |  |
|  |  | 10.4 | Cześć siłowa napędów pomocniczych |  |  |
|  |  | 10.5 | Rozdzielnia niskiego napięcia |  |  |
|  |  | 10.6 | Komplet zabezpieczeń |  |  |
|  |  | 10.7 | Kable i materiały instalacyjne |  |  |
|  |  | 10.8 | Kontener sterowniczy i kontener siłowy |  |  |
| 11 | Części do fundamentów | 11.1 | Kotwienie wieży wytwórni |  |  |
|  |  | 11.2 | Kotwienie silosów wypełniaczy |  |  |
|  |  | 11.3 | Kotwienie zbiorników asfaltu |  |  |

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem*.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty | Stanowisko służbowe | Data, podpis, pieczęć firmowa |
| --- | --- | --- |

* W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie odrębnego dokumentu.

# Załącznik nr 2b

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/03/2026 z dnia 9 marca 2026 r. składamy ofertę wg następujących parametrów technicznych/funkcjonalnych:

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  | PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE | SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE | WARTOŚĆ PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 | Zbiornik magazynowy big-bag dzielony wproporcji 1:3 |  |  |
|  |  |  | - średnica: min. 1800 mm |  |  |
|  |  |  | - wysokość: min. 2500 mm |  |  |
|  |  |  | - pojemności: min. 3 m3 |  |  |
|  |  | 1.2 | Przenośnik ślimakowy odbierający i mieszający sypki klinptilolit i wermikulit ze zbiornika big-beg i podający do elewatora klinptilolitu i wermikulitu |  |  |
|  |  |  | - średnica min.150 mm |  |  |
|  |  |  | - długość max. 3 m |  |  |
|  |  | 1.3 | Elewator klinptilolitu i wermikulitu |  |  |
|  |  |  | wysokość: max.22 m |  |  |
|  |  |  | - elewator dla nieabracyjnych granulatów |  |  |
|  |  |  | - wielkość max. 4mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość nasypowa max. 1t.m3 |  |  |
|  |  | 1.4 | Rura wylotowa z elewatora pełniąca funkcję buforu |  |  |
|  |  |  | - wyposażona w 1 czujnik poziomu |  |  |
|  |  | 1.5 | Dozownik wody |  |  |
|  |  |  | - pojemność zbiornika wody min. 150 l |  |  |
|  |  |  | - wydajność pompy wodny min. 30 l / min |  |  |
|  |  |  | - napęd pompy min. 1,1 kW |  |  |
|  |  |  | - zbiornik wody z zaworem odcinającym i mechanicznym regulatorem poziomu, pompa wody z zaworem przelewowym, rurawodna do jednostki mieszającej. |  |  |
|  |  | 1.6 | Podajnik celkowy 1 szt. |  |  |
|  |  | 1.7 | Zbiornik wagowy klinptilolitu i wermikulitu |  |  |
|  |  |  | - maksymalna zarób: max. 30 kg |  |  |
|  |  |  | - liczba czujników wagowych: min. 2 |  |  |
|  |  |  | - napęd zaworu obrotowego: min. 0,3 kW |  |  |
|  |  |  | - zbiornik wagowy wsparty na ogniwach obciążeniowych, z kompensatorem drgań, zaworem obrotowym dozującym, sterowana elektropneumatycznie klapa dolna do rozładunku. |  |  |
|  |  | 1.8 | Ślimakowy przenośnik rurowy od zbiornika wagowego klinptiloliu i wermikulitu do mieszalnika wytwórni: |  |  |
|  |  |  | - średnica min. 150mm |  |  |
|  |  |  | - długość przenośnika max. 4 m |  |  |
|  |  | 1.9 | Sterowanie do automatycznego dodawania nasączonego klinptilolitu i wermikulitu |  |  |
|  |  | 1.10 | Kable, skrzynki zaciskowe i prowadnice kabli do naziemnych tras kablowych między sekcją obciążenia a zakres dostawy. |  |  |

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem*.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty | Stanowisko służbowe | Data, podpis, pieczęć firmowa |
| --- | --- | --- |

* W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie odrębnego dokumentu.

# Załącznik nr 3

# OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

nr 1/03/2026 z dnia 9 marca 2026 r.

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

....................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy):

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiada wiedzę i doświadczenie,

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona,

- nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

Załącznik nr 4

# Oświadczenie

o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym do postępowania ofertowego

nr 1/03/2026 z dnia 9 marca 2026 r.

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

...................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy) nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującym w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielanie zamówień,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

Załącznik nr 5

# OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

nr 1/03/2026 z dnia 9 marca 2026 r.

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

...................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy) nie podlega wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w Rozdziale Dodatkowe warunku udziału -  Wykluczenia.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem*.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

* W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie odrębnego dokumentu.

# Załącznik nr 6

Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

dot.  postępowania  nr 1/03/2026 z dnia 9 marca 2026 r.

Potwierdzam przeprowadzenie w dniu ……………… wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia.

Podpis Zamawiającego							Podpis Oferenta

……………………………………………………………				………………………………………………….