Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego nr 2/1.5/2026

Minimalne parametry techniczne

| Lp. | Określenie minimalnych parametrów technicznych | Spełnienie parametru (TAK/NIE) | Źródło danych potwierdzające spełnienie parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I) | Prasa krawędziowa (1 szt.) |  |  |
| a) | Długość robocza: 4300 mm |  |  |
| b) | Odległość pomiędzy ramami bocznymi: 3750mm |  |  |
| c) | Nacisk: 320 ton |  |  |
| d) | Skok w osiach Y1 i Y2: 520 mm |  |  |
| e) | Prześwit: 640 mm |  |  |
| f) | Wybranie w kolumnach bocznych: 400 mm |  |  |
| g) | Silnik główny o mocy maksymalnej do 23 kW |  |  |
| h) | Mocowanie narzędzi górnych hydrauliczne typu WILA lub równoważne |  |  |
| i) | Mocowanie narzędzi dolnych hydrauliczne typu PROMECAM lub równoważne |  |  |
| j) | Sterownik dotykowy 2D stworzony przez producenta maszyny z wizualizacją 3D i możliwością wykonywania programów 3D o przekątnej 21,5 cala. |  |  |
| k) | Oprogramowanie offline 3D stworzone przez producenta maszyny pozwalające na automatyczne tworzenie programów wykonawczych na prasę krawędziową. Sterownik z wizualizacją i kontrolą kolizji na podstawie rzeczywistego modelu maszyny. Licencja na minimum 4 lata. |  |  |
| l) | Zderzak sterowany CNC w 4 osiach X-R-Z1-Z2. |  |  |
| m) | Skok zderzaka w osi X: 1500mm. |  |  |
| n) | Zabezpieczenia laserowe przestrzeni roboczej z przodu i z tyłu maszyny. |  |  |
| o) | Mechaniczna kompensacja strzałki ugięcia sterowana CNC. |  |  |
| p) | Dwie przednie podpory płynnie regulowane na szerokość i wysokość. |  |  |
| q) | 2 komplety narzędzi górnych. |  |  |
| r) | Wysokość stołu roboczego: 1200mm. |  |  |
| s) | System oszczędzający energię elektryczną pozwalający na płynną, automatyczną regulację włączania i wyłączania głównego silnika i pompy hydraulicznej. |  |  |
| II) | Wycinarka laserowa 2D (1 szt.) |  |  |
| 1) | Maszyna: |  |  |
| a) | Moc: 20 kW |  |  |
| b) | Obszar pracy: 4000 x 2000 mm |  |  |
| c) | Korpus z polimerobetonu |  |  |
| d) | Przenośnik taśmowy wzdłużny |  |  |
| e) | Trawersa z włókna węglowego |  |  |
| f) | Silniki liniowe we wszystkich osiach |  |  |
| g) | Zintegrowana jednostka chłodząca |  |  |
| h) | Bezpośrednie prowadzenie wiązki światłowodem |  |  |
| i) | Źródło lasera fiber |  |  |
| j) | Głowica tnąca – jedna do całego spektrum materiałów |  |  |
| a. | Głowica, w której całkowicie wyeliminowano ruchome części z wnętrza konstrukcji, co znacząco wydłuża jej żywotność. |  |  |
| b. | Tylko trzy elementy optyczne co minimalizuje ryzyko awarii optyki i przesunięcia ogniskowej oraz gwarantuje niższe koszty eksploatacji. |  |  |
| c. | Szkiełko ochronne. |  |  |
| d. | Głowica zaprojektowana tak, by można ją było w pełni serwisować bezpośrednio na maszynie. |  |  |
| e. | System antykolizyjny, który automatycznie wyłącza napędy, ograniczając ryzyko uszkodzenia głowicy. |  |  |
| f. | Automatyczne ogniskowanie skraca czas potrzebny na ustawienie ogniskowej względem grubości i rodzaju materiału, ułatwia pracę operatorowi i przyspiesza proces wpalania. |  |  |
| k) | Automatyczne centrowanie wiązki realizowane za pomocą systemu wizyjnego |  |  |
| l) | Sterowanie |  |  |
| m) | Tabele technologiczne |  |  |
| n) | Automatyczny system wyłączania |  |  |
| o) | Wsparcie online |  |  |
| p) | System antykolizyjny |  |  |
| q) | Grawerowanie |  |  |
| r) | System cięcia wysokim ciśnieniem |  |  |
| s) | System monitorujący proces przebijania i zapewniający rozpoczęcie cięcia dopiero po jego pomyślnym zakończeniu |  |  |
| t) | Znak CE i Dyrektywa maszynowa WE |  |  |
| u) | Wielokomorowy system odciągu |  |  |
| v) | Połączenie sieciowe |  |  |
| w) | Automatyczny zmieniacz palet |  |  |
| x) | Mikrozłącza (MicroJoints) i Nanozłącza (NanoJoints) |  |  |
| 2) | Pozostałe wyposażenie |  |  |
| a) | Działająca w chmurze platforma serwisowa |  |  |
| b) | Absolutne enkodery liniowe |  |  |
| c) | Osłony enkoderów |  |  |
| d) | System kontroli położenia głowicy |  |  |
| e) | System, który analizuje proces cięcia z wyprzedzeniem i optymalizuje ruchy głowicy tnącej w osi Z |  |  |
| f) | Funkcja pozwalająca na bardzo szybkie ruchy głowicą w dół przy jednoczesnym kontrolowaniu jej położenia. |  |  |
| g) | System bezpiecznego cięcia aluminium |  |  |
| h) | Dziennik pracy maszyny i lasera oraz funkcje diagnostyczne |  |  |
| i) | System monitorowania i diagnostyki |  |  |
| j) | Zestaw produkcyjny materiałów eksploatacyjnych, m.in. szkiełka ochronne i dysze |  |  |
| k) | Trzecie przyłącze gazowe pozwalające na zastosowanie sprężonego powietrza |  |  |
| l) | Dodatkowy panel sterowania przy wymiennych stołach |  |  |
| m) | Konwojer poprzeczny |  |  |
| n) | Instalacja, szkolenie z obsługi maszyny i oprogramowania |  |  |
| o) | Symultaniczna prędkość pozycjonowania dla osi X i Y – min. 300 m/min |  |  |
| p) | System centralnego smarowania. |  |  |
| 3) | Funkcje: |  |  |
| a) | Możliwość efektywnego wykorzystania pozostałości materiału, nawet jeśli odpady są nieregularne lub pełne otworów. |  |  |
| b) | Możliwość ciągłego ruchu głowicy tnącej podczas przepalania, pozwalając laserowi ciąć „w locie” poprzez włączanie i wyłączanie wiązki wzdłuż ścieżki. |  |  |
| c) | Możliwość ultraszybkiego cięcia cienkich i średnich blach poprzez minimalizację czasu wpalania. Maszyna w trakcie wpalania redukuje prędkość do optymalnego poziomu, a następnie maksymalnie przyspiesza. |  |  |
| d) | Możliwość najwyższej jakości cięcia grubej stali nierdzewnej i aluminium oraz szybkie przepalanie wszystkich grubych blach. |  |  |
| e) | Zaawansowana technologia cięcia tlenem |  |  |
| f) | Technologia eliminująca wycieki gazu i redukująca jego zużycie |  |  |
| g) | Technologia mieszania gazów |  |  |
| h) | Opcja umożliwiająca fazowanie krawędzi elementów. |  |  |
| III) | Oprogramowanie do zarządzania produkcją (1 szt.) o następujących minimalnych parametrach technicznych i funkcjonalnościach |  |  |
| a) | Możliwość rysowania elementów przeznaczonych do wycięcia |  |  |
| b) | Nesting tj. intuicyjne i wydajne rozkładanie elementów na arkuszu blachy, zapewniające maksymalne wykorzystanie materiału |  |  |
| c) | Ofertowanie - umożliwia kalkulowanie czasów i kosztów cięcia |  |  |
| d) | Filtr geometrii - umożliwia poprawę niskiej jakości lub błędnych rysunków CAD w celu zwiększenia efektywności pracy. |  |  |
| e) | Generowanie programów cięcia bezpośrednio z modeli 3D i umożliwienie przekształcenia ich w gotowe rozkłady 2D zaledwie w kilku kliknięciach. Automatyczne rozmieszczanie i rozdzielanie elementów według grubości blachy, materiału i innych parametrów. Moduł, który obsługuje import różnych formatów plików oraz pozwala na pobieranie projektów detali z biblioteki |  |  |
| f) | Planowanie i zarządzanie produkcją - narzędzie stworzone do planowania, kontroli i zarządzania produkcją, mające na celu poprawę wydajności pracy |  |  |
| g) | Możliwość zarządzania interfejsami plików i raportów, usprawniający komunikację między maszyną a systemem ERP lub MES klienta. Połączenie może być realizowane za pomocą różnych formatów plików, takich jak ASCII, XML, CSV i HTML |  |  |
| III) | Dostawa obejmująca również: uruchomienie oraz szkolenie z obsługi urządzeń, instalację oprogramowania do zarządzania produkcją oraz zintegrowanie z ciągiem technologicznym, szkolenie z obsługi. |  |  |

________________________________

Data i podpis wystawcy oferty

Należy uzupełnić (TAK lub NIE)

Należy podać źródło danych potwierdzających parametr w załączonej do Oferty specyfikacji umożliwiający odnalezienie danej wartości / cechy – nazwa i nr załącznika oraz nr strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia parametru, etc.