PROJEKT TECHNICZNY

projekt zagospodarowania terenu

Sygnatura projektu: PR1183

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych, układem komunikacji wewnętrznej (dróg, chodników, parkingów), elementami małej architektury oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i murami oporowymi.

Adres

Ul. Metalowców / Krakusa

41-500 Chorzów

Kategoria obiektu

XVII – centra handlowe

Identyfikatory działek ewidencyjnych

j. ewid. 246301_1 , obr. 0004 M.Chorzów, dz.nr 767/99, karta mapy:,

Dane inwestora

JAEKEL-BUD-TECH Gorczowski SP. K.

ul. Tęczowa 23
41-500 Chorzów

Katowice, kwiecień 2026 r.

Załącznik do strony tytułowej

Opracowanie

| Funkcja, imię i nazwisko, nr uprawnień, specjalność | Zakres opracowania | Data, podpis |
| --- | --- | --- |
| Główny projektant mgr inż. arch. Radosław Kuberski Uprawnienia nr 55/08/SLOKK/II Specjalność architektoniczna bez ograniczeń | architektura | 04.2026 r. |
| Sprawdzający mgr inż. arch. Dominik Karch Uprawnienia nr 5/11/SLOKK Specjalność architektoniczna bez ograniczeń | architektura | 04.2026 r. |

Spis treści

WYKAZ PROJEKTANTÓW										2

SPIS ZAWARTOŚCI										3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	4

Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa	4

1.	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	4

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	4

2.1.	Istniejące zagospodarowanie terenu	4

2.2.	Stan formalno-prawny	5

3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	6

3.1.	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	6

Zasilanie w wodę	6

Odprowadzenie ścieków	6

Zasilanie obiektów	6

Oświetlenie zewnętrzne	7

Kanalizacja kablowa niskoprądowa	7

Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych	7

3.2.	Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	7

3.3.	Układ komunikacyjny	8

3.4.	Sposób dostępu do drogi publicznej	9

3.5.	Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	9

3.6.	Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu	10

4.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	10

5.	INFORMACJE I DANE	10

5.1.	Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu	10

5.2.	Informacje o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	18

5.3.	Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego	19

5.4.	Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia	19

6.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	21

7.	POZOSTAŁE DANE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO	22

8.	INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	23

UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH	24

OŚWIADCZENIE	25

PB.U.01 Orientacja

PB.U.02 Projekt zagospodarowania terenu

PB.U.03 Przekroje terenowe

PB.U.04 Pylon reklamowy 1

PB.U.05 Pylon reklamowy 2

PB.U.06 Mury oporowe

PB.U.07 Strefa publiczna

PR.U.08 Strefa publiczna elementy schodów

PR.U.09 Mury oporowe widoki

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa

I - CZĘŚĆ OPISOWA

# PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem Inwestycji jest budowa zespołu budynków handlowo- usługowych, układem komunikacji wewnętrznej (dróg, chodników, parkingów), elementami małej architektury oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną  i murami oporowymi zlokalizowanych w Chorzowie, przy ul. Metalowców, na działce nr 767/99

Całość projektu będzie realizowana w dwóch etapach. W ram pierwszego etapu realizowany będzie budynek nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu – podział na etapy zaznaczono na rysunku Projektu zagospodarowania terenu. W ramach drugiego etapu realizowany będzie budynek nr 2 wraz z pozostałą częścią zagospodarowania terenu.

Projekty przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza wody, oraz przyłącza elektroenergetycznego i teletechnicznego wyłączono do odrębnych opracowań i postępowań.

Projekt przebudowy istniejących sieci wyłączono do odrębnego opracowania i postępowania .

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Istniejące zagospodarowanie terenu

położenie terenu

Obszar opracowania przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w centralnej części miasta Chorzowa, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Muzeum Hutnictwa.

Obszar opracowania obejmuje całość działki o numerach 767/99 obręb nr 0004 Chorzów.

Obszar opracowania graniczy z:

od strony wschodniej z działką nr 765/99, teren o użytku dr, działka drogowa ul. Krakusa

od strony południowej z działką 765/99 teren o użytki dr,  działka drogowa ul. Krakusa

od strony zachodniej z działką 764/99 teren o użytku dr, działka drogowa ul. Katowicka

od strony północnej z działką 765/99, użytek gruntowy dr, działka drogowa ul. Metalowców

Najbliższa istniejąca zabudowa znajduje się od wschodniej strony terenu inwestycji po drugiej stronie ul. Krakusa są to budynku Muzeum Hutnictwa w odległości około 77m od projektowanego budynku nr 1.

warunki w zakresie obsługi komunikacyjnej

Dostęp do drogi publicznej działka posiada od strony wschodniej poprzez istniejący zjazd na wewnętrzny układ drogowy z działki nr 765/99 ul. Krakusa. Skomunikowanie inwestycji zostało uzgodnione przez MZUiM Chorzów w dn. 21.03.2025 roku pismem DU.475.8.2025.BP

użytkowanie terenu

Teren Inwestycji jest obecnie niezagospodarowany i niezabudowany.

ukształtowanie terenu

Rzeźba terenu objętego wnioskiem jest zróżnicowana. Teren opada w kierunku południowym.

Wysokość terenu waha się od 304,5m w części południowej do 299,35 m części północnej terenu objętego wnioskiem, różnica wysokości stanowi ok. 5,15 m.

zabudowa istniejąca

Na terenie nie znajduje się zabudowa istniejąca.

zieleń istniejąca

Na terenie inwestycji nie znajdują się drzewa ani krzewy.

istniejąca infrastruktura techniczna

Na działce występuje istniejąca infrastruktura techniczna:

- wody – pozostałości po dawnej zabudowie przemysłowej (instalacje własność inwestora);

- Ciepłownicza – sieć, w północnej i zachodniej części działki (własność Tauron Ciepło)

- Elektroenergetyczna – sieci w północnej i wschodniej części działki (własność Tauron Dystrybucje)

Warunki geologiczne

Podstawowe wnioski z dokumentacji „Opinia geotechniczna rozpoznania podłoża gruntowego na działce nr 767/99” z styczeń 2024r., autor opracowania: mgr Artur Juzaszek. Projektowana inwestycja zalicza się do III KATEGORII GEOTECHNICZNEJ W SKOMPLIKOWANYCH WARUNKACH GRUNTOWYCH.

## Stan formalno-prawny

Dane działki objętej wnioskiem:

767/99 powierzchnia całej działki: 1,6744 ha,

nr księgi wieczystej: KA1C / 00054626/1

Działki należą skarbu państwa na którym ustanowiono użytkowanie wieczyste na rzecz inwestora tj. Jaekel-Bud-Tech Gorczowski Spółka Komandytowa

Na terenie działki nie są ustanowione żadne służebności.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

## Zasilanie w wodę

Budynek nr 1

Zgodnie z warunkami zasilanie w wodę odbywać się będzie z miejskiej sieci wodociągowej Dn160 PE zlokalizowanej w nowo wybudowanym łączniku ul. Katowickiej i ul. Krakusa w pobliżu projektowanej inwestycji. W tym celu planowana jest budowa przyłącza wody do przedmiotowej inwestycji.

Projektowane przyłącze wodociągowe ujęto  wg odrębnego opracowania i procedury administracyjnej;

Budynek nr 2

Zgodnie z warunkami zasilanie w wodę odbywać się będzie z miejskiej sieci wodociągowej Dn160 PE zlokalizowanej w nowo wybudowanym łączniku ul. Katowickiej i ul. Metalowców w pobliżu projektowanej inwestycji. W tym celu planowana jest budowa przyłącza wody do przedmiotowej inwestycji.

Projektowane przyłącze wodociągowe ujęto  wg odrębnego opracowania i procedury administracyjnej;

## Odprowadzenie ścieków

Budynek nr 1

W celu umożliwienia odprowadzania ścieków sanitarnych na terenie planowanej inwestycji projektuje się wykonać zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. W tym celu wzdłuż projektowanego budynku projektuje się wykonać zbiorczy odcinek kanalizacji Ø200PVC do którego podłączone wyprowadzone z budynku przykanaliki Ø160PVC. Projektowaną instalację kanalizacyjna projektuje się doprowadzić w pobliże granicy działki inwestora w miejscu posadowienia studni kontrolnej. Następnie zgodnie z warunkami ścieki z terenu działki inwestora przyłączem kanalizacyjnym odprowadzane będą do istniejącego kanału miejskiego. Dz200 PVC w nowo wybudowanym łaczniku drogi ul. Katowickiej i ul. Matalowców.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania i procedury administracyjnej;

Budynek nr 2

W celu umożliwienia odprowadzania ścieków sanitarnych na terenie planowanej inwestycji projektuje się wykonać zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. W tym celu wzdłuż projektowanego budynku projektuje się wykonać zbiorczy odcinek kanalizacji Ø200PVC do którego podłączone wyprowadzone z budynku przykanaliki Ø160PVC. Projektowaną instalację kanalizacyjna projektuje się doprowadzić w pobliże granicy działki inwestora w miejscu posadowienia studni kontrolnej. Następnie zgodnie z warunkami ścieki z terenu działki inwestora przyłączem kanalizacyjnym odprowadzane będą do istniejącego kanału miejskiego. Dz200 PVC w nowo wybudowanym łaczniku drogi ul. Katowickiej i ul. Matalowców.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania i procedury administracyjnej;

## Zasilanie obiektów

Budynek nr 1

PRZYŁĄCZE

Projektowany obiekt zasilany będzie za pośrednictwem sieci SN. Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zostanie określone w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A.

ZASILANIE

Z miejsca wskazanego przez Operatora Systemu Dystrybucji do projektowanego złącza kablowego należy wykonać wewnętrzną linię zasilająca NN.

Od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą WLZ kablem 2x(4xYAKXS 1x240 mm2) + YAKXS 1x240.

Zasilającą linie kablowe należy wprowadzić do budynku poprzez systemowe przepusty kablowe  
(np. HSI 90-K2).

Kable zasilające prowadzić w terenach zielonych, a przy przejściach pod drogami lub zbliżeniach do innych sieci uzbrojenia terenu lub fundamentów budynków kable prowadzić w rurach osłonowych. Kable układane pod drogami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi sztywnymi.

Budynek nr 2

PRZYŁĄCZE

Projektowany budynek zasilany będzie liniami kablowymi nN z projektowanych złączy kablowych ZK3a oraz ZK2a-2PP usytuowanych w granicy działki. Budowa złączy kablowych jest po stronie Tauron Dystrybucja S.A.  Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączach w kierunku instalacji odbiorcy będą stanowiły granicę własności i eksploatacji.

ZASILANIE BUDYNKU

Projektowany budynek zasilony będzie ze złącza ZK-1 typu ZK3a oraz złącza ZK2-ZK3 typu ZK2a-2PP oraz ZK2a-1PP. Od złączy kablowych poprzez złącza ZPWP… zostaną poprowadzone wewnętrzne linie zasilające WLZ zasilające rozdzielnię główną RG oraz rozdzielnice lokali usługowych zlokalizowanych w pomieszczeniach zaplecza danego lokalu.

Zasilające linie kablowe należy wprowadzić do budynków poprzez systemowe przepusty kablowe  
(np. HSI 90-K2).

Kable zasilające prowadzić w terenach zielonych, a przy przejściach pod drogami lub zbliżeniach do innych sieci uzbrojenia terenu lub fundamentów budynków kable prowadzić w rurach osłonowych. Kable układane pod drogami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi sztywnymi.

## Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie terenu projektuje się przy wykorzystaniu słupów oświetleniowych o wysokości 5-6m do oświetlenia dróg i parkingów.

Średnie natężenie oświetlenia na drogach i parkingach: 10 lx i na chodnikach: 5lx

Projektowane oświetlenie będzie zasilane z rozdzielni głównej budynku B.

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym będzie zrealizowane za pomocą zegara astronomicznego oraz ręcznie za pomocą przełącznika H-0-A

Kable zasilające oświetlenie zewnętrzne prowadzić w terenach zielonych, a przy przejściach pod chodnikami lub zbliżeniach do innych sieci uzbrojenia terenu lub fundamentów budynków kable prowadzić w rurach osłonowych. Kable układane pod drogami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi sztywnymi.

## Kanalizacja kablowa niskoprądowa

Przyłącze linii telekomunikacyjnych zostanie zrealizowane na podstawie umowy Inwestora z wybranym operatorem telekomunikacyjnym.

Dla umożliwienia doprowadzenia usług telekomunikacyjnych do projektowanego budynku przewidziano na działce inwestora wybudować kanalizację kablową składającą się z rur ϕ110 oraz studzienek kablowych.

## Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych

Istniejące linie kablowe SN wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją należy  przebudować poza obszar kolizji .

Istniejące nieczynne sieci elektroeenrgetyczne i teletechniczne należy zdemontować i poddać utylizacji.

## Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Zgodnie z otrzymanymi założeniami przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej określonymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe ścieki bytowo-gospodarcze zostaną odprowadzone do istniejącej studni zabudowanej na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 zlokalizowanej w rejonie planowanej inwestycji.i  W tym celu z do działki inwestora od punktu włączenia wyprowadzone zostanie przyłącze kanalizacyjne Ø200 PVC zakończone studnią na terenie inwestora.

Od pierwszej studzienki na działce inwestora zaprojektowano zbiorczy ciąg zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Ø200PVC prowadzony wzdłuż projektowanych budynków w pasie drogi wewnętrznej.

Ścieki z przyborów sanitarnych w budynkach zbierane będą do pionów kanalizacyjnych, a następnie przykanalikami Ø160 PVC wyprowadzane będą na zewnątrz do projektowanej zbiorczej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ...

Kanalizację sanitarnej projektuje się wykonać z rur z tworzyw sztucznych PVC litych. Na włączeniach przykanalikow, zmianach kierunku, zmianach spadku  projektuje się studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000.

Ilości ścieków sanitarnych przyjęto, że wyniosą 95 % wielkości zużycia wody do celów socjalno-bytowych.

Projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej poza zakresem opracowania.

ODBIÓR WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej posadowionej rejonie planowanej inwestycji. Zgodnie z wytycznymi MZUiM Chorzów wody opadowe z terenu inwestycji przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej należy ograniczyć do spływu równemu uszczelnieniu powierzchni maksymalnie w 50%. W tym celu wody opadowe dla terenu każdego budynku planowanej inwestycji należy odprowadzić do kolektora miejskiego poprzez zastosowanie retencji a wartość odpływu ma być ograniczona na wylocie poprez zabudowę regulatora odpływu.

Wody opadowe z terenu  projektowanych dróg dojazdowych, placów manewrowych i przyległych do nich terenów, zebrane będą do zbiorczego ciągu kanalizacyjnego prowadzonego pod projektowanymi drogami, do którego włączone będą przykanaliki z projektowanych wpustów drogowych i ciągów odwodnienia liniowego oraz wyloty z budynków. Na miejscach postojowych zastosowano kostkę brukową przepuszczalną zapewniając zagospodarowanie wód na terenie inwestycji zapewniając bufor retencji wody i ograniczając spływ wód na tereny sąsiednie.

Następnie wody opadowe w całości będą kierowane na projektowany układ retencyjny buforujący nadmiar wody w przypadku wystąpienia nawalnych opadów o pojemności ok V=60 m3 każdy. Zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne.

Wody opadowe z dróg i miejsc postojowych, przed wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej zostaną podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych. Następnie z ostatniej studni na działce inwestora zostanie wyprowadzone przyłącze do wskazanego odbiornika – kanału miejskiego.

Projekt  przyłącza kanalizacji deszczowej poza zakresem opracowania.

## Układ komunikacyjny

W ramach układu komunikacyjnego przewiduje się:

- Budowę jezdni i placów manewrowych,

- Budowę miejsc postojowych,

- Budowę stref dojazdu do punktów dostaw,

- Budowę chodników, opasek i placów gospodarczych,

- Roboty wykończeniowe.

Jezdnie wraz z miejscami postojowymi przebiegać będą w obszarze projektowanych budynków 
w większości w układzie równoległym i prostopadłym. Geometria i parametry poszczególnych jezdni i placów zostały dostosowane do wymagań ppoż. oraz trajektorii przejazdu pojazdów ciężarowych. Rozwiązania wysokościowe układu drogowego zostały dostosowane do projektowanych poziomów „0” budynków, poziomów dróg publicznych oraz otaczającego terenu.

Parametry:

- szerokość jezdni dwukierunkowej – min. 5,50 m

- szerokość jezdni w strefie dostaw -  min. 4,00 m

- wymiary miejsca usytuowanego prostopadle dla samochodów osobowych – min. 2,5 x 5,0m,

- wymiary miejsca usytuowanego prostopadle  dla samochodów osób niepełnosprawnych – min. 3,6 x 5,0m,

- wymiary miejsca usytuowanego równolegle dla samochodów osobowych – min. 2,5 x 6,0m,

Nawierzchnie:

Jezdnie manewrowe przewiduje się wykonać o nawierzchni z betonu asfaltowego i/lub z kostki betonowej. Miejsca postojowe oraz opaski i ewentualne place gospodarcze przewiduje się o nawierzchni z kostki betonowej. Dojazdy w strefach dostaw zaprojektowano o nawierzchni z betonu cementowego. Ciągi piesze oraz dojścia do budynków zaprojektowano z kostki betonowej oraz z płytek betonowych, natomiast promenadę (strefę publiczną) zaprojektowana z cegły czerwonej.

Odwodnienie:

Wody opadowe z jezdni i placów manewrowych, stref dostaw, miejsc postojowych, chodników będą odprowadzane poprzez spływ grawitacyjny do wpustów deszczowych oraz odwodnienia liniowego i dalej do kanalizacji deszczowej.

## Sposób dostępu do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd z drogi ul. Krakusa. Skomunikowanie inwestycji zostało uzgodnione przez MZUiM Chorzów w dn. 21.03.2025 roku pismem DU.475.8.2025.BP

Włączenie projektowanego układu drogowego do drogi publicznej zaprojektowano na podstawie odrębnego opracowania i postępowania.

Projektowany zjazd będzie obsługiwać całość projektowanego układu komunikacyjnego. Zaprojektowano wejścia na działkę dla pieszych dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

## Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu:

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej rur PVC o średnicy Dz200-160  wg projektu tech.

Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej rur PVC o średnicy Dz400-160 wg projektu tech.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg odrębnego opracowania i procedury administracyjnej

Przyłącza wodociągowe wg odrębnego opracowania i procedury administracyjnej;

Przyłącze ciepłownicze - wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego;

Sieci i przyłącza elektroenergetyczne - wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego;

Linia teletechniczna - wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego;

## Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

Budynki zostały posadowione z dowiązaniem do istniejących rzędnych terenu i zachowaniem wymaganych spadków komunikacji dla pieszych i samochodowej. Rzędne w narożnikach pozostają bez zmian w stosunku do istniejących.

W celu zrealizowania założeń projektowych konieczne jest wykonanie murów oporowych i skarp zgodnie z rysunkiem: projekt zagospodarowania terenu.

Zmiany w ukształtowaniu terenu wykonane w ramach niniejszego projektu nie będą miały wpływu na zmianę kierunku spływu wód opadowych.

Poziom posadowienia budynku potwierdzić u projektanta na etapie tyczenia.

Projektuje się tereny biologicznie czynne w postaci zieleni niskiej – trawników oraz zieleni dekoracyjnej i parkowej w formie ozdobnych drzewek. Na terenie nie występują drzewa i nie potrzeby przeprowadzenia wycinki.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|  | Parametr | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenu objętego opracowaniem i wnioskiem |  | 16744 | m2 |
| Powierzchnia zabudowy |  |  |  |
|  | Projektowany budynek nr 01 | 3456 | m2 |
|  | Projektowane budynek nr 02 | 2225 | m2 |
|  | Łącznie powierzchnia zabudowy | 5681 | m2 33,93% |
| Powierzchnia terenów utwardzonych |  | 8538 |  |
|  | w tym dróg/ciągów pieszo-jezdnych/chodniki | 5768 | m2 |
|  | w tym miejsc postojowych/ parkingów | 2770 | m2 |
| Powierzchnia terenów zieleni na gruntach rodzimych |  | 2525 | m2 15,08% |

# INFORMACJE I DANE

## Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zgodnie z Uchwałą nr XXX/521/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Metalowców, Katowickiej i Towarowej wraz z późniejszymi zmianami Uchwały nr XLVII/874/18  Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Mieście Chorzów,  obejmujący swym zasięgiem tereny położone w granicach administracyjnych miasta obszar opracowania znajduje się w jednostkach planu oznaczonych następującymi symbolami:
51UC2 –  Powierzchnia terenu objętego opracowaniem = 16 744 m2

| ZAPISY Z MPZP DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INWESTYCJI | SPOSÓB REALIZACJI ZAPISU |
| --- | --- |
| ZAPISY DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM | Powierzchnia terenu objętego opracowaniem = 16 744m2 |
| ROZDZIAŁ I Ustalenia ogólne § 4 § 18. Przeznaczenie terenów, zasady ich zagospodarowania, wskaźniki kształtowania zabudowy terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się następująco: 1. Dla terenów o funkcji usługowej – centrotwórczej oznaczonych na rysunku planu symbolem UC ustala się: 1) Przeznaczenie podstawowe: a) usługi centrotwórcze w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ; b) dla terenu oznaczonego symbolem 51UC3 dodatkowo ustala się budowę infrastruktury niezbędnej do prowadzenia ruchu kolejowego. 2) Przeznaczenie dopuszczalne: a) urządzenia komunikacyjne (drogi, dojazdy, parkingi, garaże, przystanki komunikacji zbiorowej, dojścia piesze, ścieżki rowerowe); b) tereny zieleni miejskiej i izolacyjnej; c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej d) stacja paliw. nie dotyczy 3) Ustala się zakazy: a) handlu hurtowego; inwestycja zgodna z ustaleniami planu b) lokalizacji placów handlowych; c) lokalizowania składów i magazynów części samochodowych i handlu nimi; d) lokalizowania usług rzemieślniczych stosujących technologie mechanicznej obróbki kamienia lub metalu za wyjątkiem drobnych punktów usługowych; e) lokalizacji warsztatów samochodowych i warsztatów środków transportu. 4) W zakresie zabudowy obowiązuje: a) zabudowa śródmiejska – pierzejowa; b) wysokość budynków: do 20,0 m wzdłuż ulicy Katowickiej z dopuszczalną dominantą nie przekraczającą 25,0 m; - do 25,0 m wzdłuż ulicy Metalowców; c) kształtowanie architektury, detalu architektonicznego w nawiązaniu do poprzedniej funkcji terenu – huty żelaza; d) akcent kompozycyjny na osi ul. Wolności i ul. Katowickiej. 5) W zakresie zagospodarowania terenu obowiązuje: a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: - dla terenu oznaczonego symbolem 51UC1 10%; - dla terenu oznaczonego symbolem 51UC2 15% ; dla terenu oznaczonego symbolem 51UC3 15%; b) wskaźnik powierzchni zabudowy: - dla terenu oznaczonego symbolem 51UC1 max 90%; - dla terenu oznaczonego symbolem 51UC2 max 85% ; dla terenu oznaczonego symbolem 51UC3 max 85%; c) intensywność zabudowy: - dla terenu oznaczonego symbolem 51UC1 max 4,5; - dla terenu oznaczonego symbolem 51UC2 max 3,5; dla terenu oznaczonego symbolem 51UC2 max 2,0; d) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określa § 6 niniejszej uchwały; | Projektuje się nowe obiekty handlowo usługowe o charakterze centrotwórczym w jednostce planu 51UC2 uzyskując powierzchnie sprzedaży powyżej 2000m2 - ZAPIS SPEŁNIONY Zapewniono ruch kołowy na terenie – zapis spełniony inwestycja zgodna z ustaleniami planu nie dotyczy zapewniono nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Zaprojektowano elewacje od strony ul. Katowickiej w jednej linii inwestycja zgodna z ustaleniami planu Zaprojektowano elementy architektury naroża budynków nawiązaniu do materiałów sąsiedniej zabudowy. nie dotyczy inwestycja zgodna z ustaleniami planu 2525m2/16744m2=15,08% obliczono powierzchnie biol. Czynn przez powierzchnie terenu inwestycja zgodna z ustaleniami planu wskaźnik wynosi 33,93% inwestycja zgodna z ustaleniami planu – wskaźnik wynosi 0,33 |
| § 6 § 6. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obszaru objętego planem przyjmuje się następujące zasady zagospodarowania: 1. Przy realizacji nowych oraz przebudowie, nadbudowie, remoncie i adaptacji istniejących obiektów, wymaga się szczególnej dbałości o osiągnięcie wysokich wartości estetycznych projektowanej przestrzeni i obiektów kubaturowych zarówno w formie, detalu, użytych materiałach i kolorystyce oraz harmonijnego wpisania tych obiektów w istniejące otoczenie. 2. Zakazuje się budowy obiektów gospodarczych oraz garaży posiadających elewacje blaszane. inwestycja zgodna z ustaleniami planu 3. Zakazuje się stosowania wewnątrz obszaru ogrodzeń pełnych prefabrykowanych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 200 cm. nie dotyczy e) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu określa § 10 i §11 niniejszej uchwały; | Zaprojektowano elementy architektury naroża budynków nawiązaniu do materiałów sąsiedniej zabudowy. Nie dotyczy Nie dotyczy |
| § 11. 1. Na obszarze objętym planem ustala się: 1) zakaz: a) realizacji przedsięwzięć mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych; b) eksploatacji instalacji i urządzeń, które powodują przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń, na granicy terenu lub lokalu, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny; c) budowy nowych i rozbudowy istniejących kotłowni lokalnych bazujących na spalaniu paliw o sprawności energetycznej mniejszej niż 75% lokalizacji i eksploatacji instalacji i urządzeń powodujących ponadnormatywną emisję substancji i energii, o których mowa w art.3 pkt 4) ustawy z 7 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami) d) realizacji obiektów i elementów reklamowych, przekaźnikowych i transmisyjnych, w tym infrastruktury radio- i telekomunikacyjnej uniemożliwiających, bądź ograniczających realizację funkcji wynikających z ustaleń planu, a także utrudniających ruch pieszy i kołowy; e) odprowadzania wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do gruntu lub wód powierzchniowych; f) stosowania materiałów pylących do utwardzania powierzchni dróg i parkingów; g) przeprowadzania przedsięwzięć, w sposób który: - nie ograniczy możliwości realizacji funkcji określonych planem, - zapewni utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych oraz sieci, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej, - będzie wykorzystywał wszystkie najlepsze dostępne techniki dla ograniczenia negatywnego wpływu eksploatacji górniczej na środowisko, w tym mienie ludzi, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, powierzchnię ziemi, gleby, rzeźbę terenu i inne elementy środowiska, - nie spowoduje zmian hydrograficznych, a w szczególności zmian kierunku spływu wód powierzchniowych i powstawania nowych zalewisk, - nie przekroczy odporności istniejącej zabudowy i zagospodarowania powierzchni na wpływy deformacji ciągłych podłoża oraz na wpływy wstrząsów górniczych 2) nakaz: a) oczyszczania ścieków opadowych z substancji ropopochodnych i części stałych zgodnie z przepisami odrębnymi; inwestycja zgodna z ustaleniami planu b) utrzymania poziomów elektromagnetycznych poniżej, lub co najwyżej na poziomach dopuszczalnych; c) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DZ.U. Nr 62 poz. 628); d) zapewnienia stanu akustycznego obszaru na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnych wartości poziomu hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 826). inwestycja zgodna z ustaleniami planu 3) zaleca się: a) tworzenie terenów zielonych w oparciu o istniejący drzewostan i obszary biologicznie czynne. b) eksploatacji instalacji i urządzeń, które powodują przekroczenie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń, na granicy terenu lub lokalu, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny; c) lokalizacji i eksploatacji instalacji i urządzeń powodujących ponadnormatywną emisję substancji i energii, o których mowa w art.3 pkt 4) ustawy z 7 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami); d) realizacji obiektów i elementów reklamowych, przekaźnikowych i transmisyjnych, w tym infrastruktury radio- i telekomunikacyjnej uniemożliwiających, bądź ograniczających realizację funkcji wynikających z ustaleń planu, a także utrudniających ruch pieszy i kołowy; e) odprowadzania wód opadowych i roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do gruntu lub wód powierzchniowych; f) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej określa § 12 niniejszej uchwały. g) przeprowadzania przedsięwzięć, w sposób który: - nie ograniczy możliwości realizacji funkcji określonych planem, - zapewni utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych oraz sieci, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej, - będzie wykorzystywał wszystkie najlepsze dostępne techniki dla ograniczenia negatywnego wpływu eksploatacji górniczej na środowisko, w tym mienie ludzi, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, powierzchnię ziemi, gleby, rzeźbę terenu i inne elementy środowiska, - nie spowoduje zmian hydrograficznych, a w szczególności zmian kierunku spływu wód powierzchniowych i powstawania nowych zalewisk, - nie przekroczy odporności istniejącej zabudowy i zagospodarowania powierzchni na wpływy deformacji ciągłych podłoża oraz na wpływy wstrząsów górniczych. 2) nakaz: a) oczyszczania ścieków opadowych z substancji ropopochodnych i części stałych zgodnie z przepisami odrębnymi; b) utrzymania poziomów elektromagnetycznych poniżej, lub co najwyżej na poziomach dopuszczalnych; c) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DZ.U. Nr 62 poz. 628); d) zapewnienia stanu akustycznego obszaru na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnych wartości poziomu hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 826). 3) zaleca się: a) tworzenie terenów zielonych w oparciu o istniejący drzewostan i obszary biologicznie czynne. | inwestycja zgodna z ustaleniami planu inwestycja zgodna z ustaleniami planu nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy inwestycja zgodna z ustaleniami planu inwestycja zgodna z ustaleniami planu inwestycja zgodna z ustaleniami planu inwestycja zgodna z ustaleniami planu nie dotyczy (brak istniejącego drzewostanu) |
| § 12. 1. W granicach opracowania planu wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej w której obowiązuje utrzymanie zasadniczych elementów rozplanowania zabytkowej zabudowy oraz innych, historycznych elementów krajobrazu kulturowego. 2. Na obszarze objętym planem znajdują się obiekty posiadające wysokie i znaczące wartości dla historii kultury materialnej, wpisane do gminnej ewidencji zabytków dla których w dalszej części zapisów planu ustala się ochronę: 1) budynek kuźni z 1872 roku – oznaczony na rysunku planu cyfrą 1; 2) budynek warsztatu elektrycznego z 1911 roku / dawna centrala elektryczna - oznaczony na rysunku planu cyfrą 2; 3) budynek warsztatu szkolnego z ok. 1892 roku – oznaczony na rysunku planu cyfrą 3; 4) budynek rozdzielni przy warsztacie napraw z 1895 roku – oznaczony na rysunku planu cyfrą 4; 5) budynek warsztatu naprawy maszyn elektrycznych / dawna siłownia i kotłownia z 1895 roku – oznaczony na rysunku planu cyfrą 5. Na obszarze objętym planem znajdują się obiekty: 1. wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego: 1) hala warsztatów elektrycznych z 1911 roku (wpis do rejestru A/427/15) oznaczona na rysunku planu cyfrą 1, 2) hala dawnej elektrowni Huty Królewskiej z 1895 roku (wpis do rejestru A/409/13) oznaczona na rysunku planu cyfrą 2, 2. posiadające wysokie i znaczące wartości dla historii kultury materialnej, wpisane do gminnej ewidencji zabytków: 1) budynek kuźni z 1872 roku – oznaczony na rysunku planu cyfrą 3, 2) budynek warsztatu szkolnego z ok. 1892 roku – oznaczony na rysunku planu cyfrą 4” 3. W ramach ochrony konserwatorskiej obiektów wymienionych w ust. 2. ustala się nakaz zachowania: 1) brył obiektów; 2) spadków dachów; 3) detali architektonicznych; 4) kształtu, podziałów i kolorystyki stolarki historycznej z możliwością jej wymiany na analogiczną; 5) wystroju wnętrz i urządzeń; 6) pierwotnej kolorystyki elewacji w tym stolarki. 5) pierwotnej kolorystyki elewacji 4. Na obiektach wymienionych w ust. 2 obowiązuje zakaz montażu urządzeń i konstrukcji mogących deformować ich bryły. 5. Wyburzenia budynków sprzed 1945 roku wymagają każdorazowo oceny przez służby konserwatorskie. 6. Na obszarze objętym planem nie występują: 1) obiekty wpisane do rejestru zabytków; 1 ) dobra kultury współczesnej. 6) W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: a) miejsca parkingowe i postojowe – należy realizować zgodnie z § 15 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 niniejszej uchwały; 2. Należy zapewnić: 1) nie mniej niż 3 miejsca parkingowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług lub powierzchni sprzedaży; 2) minimum 20 15 miejsc parkingowych dla każdych rozpoczętych 100 użytkowników obiektów kultury i sportu; 3) minimum 20 15 miejsc parkingowych na każde rozpoczęte 100 miejsc konsumpcyjnych w obiektach gastronomicznych. (zmiana korzystna) 3. Stałe miejsca postojowe i parkingowe związane z danym zamierzeniem inwestycyjnym muszą się mieścić w granicach nieruchomości objętej tym zamierzeniem. 4. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych i parkingowych w kubaturze obiektów budowlanych. b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określa § 11 i § 16 niniejszej uchwały. § 11. -opisany powyżej | Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy zaprojektowano łącznie 4 383 m2 powierzchni sprzedaży i zapewniono 210 miejsc postojowych, minimalna wymagana ilość 131,50 (132)stanowisk inwestycja zgodna z ustaleniami planu nie dotyczy nie dotyczy inwestycja zgodna z ustaleniami planu nie dotyczy |
| § 16. 1. Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1) obowiązuje utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością ich przebudowy i rozbudowy; 2) realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dopuszcza się w liniach rozgraniczających ulic na warunkach ustalonych z dysponentami sieci; 3) zaopatrzenie w wodę z wodociągu magistralnego Ø800 przebiegającego wzdłuż ulicy Katowickiej, lub z sieci wodociągowej Ø200 wzdłuż ulicy Katowickiej, lub sieci wodociągowej Ø 150 przy ulicy Towarowej – po ich rozbudowie. Przebieg sieci wodociągowej pokazano orientacyjnie na rysunku planu; 3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej Ø225 w ul. Katowickiej lub z sieci wodociągowej w ul. Metalowców po jej wybudowaniu;” 4) odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacyjnej ko-0,4 w ulicy Katowickiej, lub ko-0,4 w ulicy Starofloriańskiej na warunkach ustalonych z dysponentami sieci; 4) odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych do sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø300 w ul. Katowickiej lub do sieci kanalizacyjnej w ul. Metalowców po jej wybudowaniu; 5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kolektora deszczowego po jego wybudowaniu. Do czasu wykonania kompleksowego systemu odwodnienia dopuszcza się odprowadzanie wód do oczek wodnych lub zbiorników retencyjnych przy uwzględnieniu ustaleń § 11 ust. 1 pkt 1) lit. e) niniejszej uchwały. 5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø300 w ul. Katowickiej lub do sieci kanalizacyjnej w ul. Metalowców po jej wybudowaniu. Do czasu wykonania kompleksowego odwodnienia dopuszcza się odprowadzanie wód do, oczek wodnych lub zbiorników retencyjnych przy uwzględnieniu ustaleń § 11 ust 1 pkt 1) lit e).”; 6) dostawa paliwa gazowego z istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia przebiegającej w ulicy Katowickiej; 7) zaopatrzenie w ciepło z istniejących sieci cieplnych przebiegających przez północno – zachodnią część obszaru na warunkach ustalonych z dysponentem sieci. Dopuszcza się możliwość zasilania z kotłowni lokalnych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1) lit. c) niniejszej uchwały; „przy uwzględnieniu przepisów Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.” inwestycja zgodna z ustaleniami planu - 8) dostawa energii elektrycznej po rozbudowie i przebudowie istniejącej sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia. Ewentualna budowa stacji transformatorowej SN/nN wymaga dostępu z drogi publicznej; 9) obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Wyznacza się techniczne strefy ochronne, które należy pozostawić wolne od zabudowy i nasadzeń drzew: 1) od wodociągu magistralnego Ø 800 – po 5,0 m z obu stron wodociągu; 2) od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN – 15,0 m; 3) od sieci ciepłowniczej 3. Dla elementów wymienionych w ust. 2. pkt 2) dodatkowo należy zapewnić dojazd do stanowisk słupowych. 4. Ustala się zasady budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej: 1) sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic; 2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt 1) jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu, a także nie pogorszy standardów obsługi i nie naruszy interesów osób trzecich; 3) przyłącza sieci do budynków prowadzić w sposób nie ograniczający możliwości zabudowy i użytkowania terenu; 4) obiekty urządzeń technicznych lokalizować w sposób zapewniający do nich dostęp od drogi publicznej. § 13. 1. Obszar objęty planem położony jest w granicach byłego obszaru górniczego Chorzów II i Chorzów III zakładu górniczego KWK „Barbara-Chorzów”, nad wyrobiskami XIX w. płytkiej eksploatacji górniczej pokładów 501, 504, 510, którą przeprowadzono już na głębokości 25 m. Obecnie obszar położony jest poza granicami terenu górniczego. 8. Istnieje możliwość wystąpienia zjawisk sufozyjnych prowadzących do nieciągłych deformacji górotworu, dlatego większość terenu znajduje się w warunkach gruntowych , które należy określić jako skomplikowane co klasyfikuje go do III kategorii geotechnicznej. w § 13 ust.1 wykreśla się zdanie: Obecnie obszar położony jest poza granicami terenu górniczego. 8) w § 13 wykreśla się ust 2 i zastępuje się zdaniem: „2. Obszar położony jest w granicach złoża węgla kamiennego „Barbara-Chorzów” (ID 333), „Barbara-Chorzów 2” (ID 17177) i „Polska-Wirek” (ID 370).”; § 14. 1. Na obszarze ustala się strefę ochrony sanitarnej od cmentarza o szerokości 50 m, w której obowiązuje zakaz lokalizacji zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego, bądź zakładów przechowujących artykuły żywnościowe. inwestycja zgodna z ustaleniami planu - przedstawiona koncepcja uwzględnia ograniczenie związane z sąsiedztwem cmentarza. 4. Istnieje niebezpieczeństwo powstania deformacji nieciągłych powierzchni związanych z występującymi pustkami płytkiej eksploatacji górniczej oraz wyrobiskami udostępniającymi złoże. | inwestycja zgodna z ustaleniami planu inwestycja zgodna z ustaleniami planu inwestycja zgodna z ustaleniami planu - oparciu o uzyskane warunki inwestycja zgodna z ustaleniami planu - oparciu o uzyskane warunki w oparciu o aktualne warunki inwestycja zgodna z ustaleniami planu - oparciu o uzyskane warunki w oparciu o uzyskane warunki inwestycja zgodna z ustaleniami planu - w oparciu o uzyskane warunki inwestycja zgodna z ustaleniami planu nie dotyczy inwestycja zgodna z ustaleniami planu nie dotyczy inwestycja zgodna z ustaleniami planu inwestycja zgodna z ustaleniami planu inwestycja zgodna z ustaleniami planu |

Przedstawione wyżej rozwiązania są zgodne z ustaleniami obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt opracowano uwzględniając przepisy prawa zgodnie z Ustawą z dnia  31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami zachowując zasięg strefy ochrony sanitarnej (150 m) od terenu cmentarza. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie określenia terenów odpowiednich na cmentarze, w strefie tej dopuszcza się lokalizację budynków, pod warunkiem ich podłączenia do sieci wodociągowej oraz braku funkcji związanych z produkcją, składowaniem lub sprzedażą żywności oraz prowadzeniem zakładów żywienia zbiorowego.

Projekt budowlany definiuje profil działalności w lokalach usługowych jako wyłącznie usługi nieprodukcyjne i niegastronomiczne w strefie 150m od cmentarza (np. handel artykułami przemysłowymi, usługi biurowe, finansowe lub wystawiennicze). Projekt zakłada wykluczenie możliwość lokalizacji lokali gastronomicznych, zakładów produkcji żywności oraz sklepów branży spożywczej. Projektowany budynek jest w całości zasilany w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, co wyklucza korzystanie z ujęć lokalnych (studni) i spełnia wymogi sanitarne dotyczące strefy ochronnej. Kompozycja przestrzenna oraz rozwiązania techniczne zapewniają brak jakiegokolwiek negatywnego wpływu inwestycji na teren cmentarza oraz zachowanie standardów sanitarnych wymaganych ustawą.

Projekt opracowano uwzględniając przepisy prawa zgodnie z Ustawą z dnia  26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym. Projektowane zagospodarowanie terenu poddano analizie sąsiedztwa infrastruktury krytycznej stwierdzono że inwestycja nie koliduje z obiektami o znaczeniu strategicznym dla Miasta Chorzów ani nie narusza stref ochronnych magistralnych sieci przesyłowych. Wszystkie przyłącza oraz ewentualne przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej zostały skoordynowane z odpowiednimi gestorami sieci na etapie wydawania warunków technicznych, co zapewnia ciągłość dostaw mediów dla obszaru miasta. W zakresie powiązania z układem komunikacyjnym, projektowany zjazd z drogi publicznej został zlokalizowany w miejscu zapewniającym optymalne parametry widoczności i bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych). Zastosowano geometrię zjazdu dostosowaną do obsługi pojazdów dostawczych typu TIR, eliminując ryzyko blokowania pasa ruchu oraz zapewniając płynność włączania się do ruchu. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego wykazała, że dodatkowe obciążenie generowane przez obiekt usługowy nie wpłynie negatywnie na przepustowość sąsiednich skrzyżowań, a zaprojektowane oznakowanie pionowe i poziome zminimalizuje punkty kolizji między ruchem kołowym a intensywnym ruchem pieszym w rejonie placu Powstańców Śląskich i Muzeum Hutnictwa

## Informacje o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Teren objęty wnioskiem nie podlega ochronie w świetle przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (teks jednolity Dz. U. Z 2014r. Poz. 1446 ze zmianami).

## Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

Zgodnie z informacją o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym, obszar opracowania znajduje się poza granicami terenu górniczego.

## Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Na terenie występują zagrożenia dla środowiska oraz użytkowników.

Podczas badań przeprowadzonych na terenie wykryto przekroczenia dopuszczalnych zwartości substancji zanieczyszczających.  Na terenie wyznaczono 10 sekcji, z których pobrano 1 próbkę zbiorczą gleby, składająca się z 15 próbek pojedynczych z głębokości 0,0-0,25 m p.p.t. Nie ze wszystkich sekcji udało się pobrać wymaganą ilość próbek pojedynczych. Powodem jest silnie zurbanizowany teren w postaci pozostałości po infrastrukturze drogowej oraz kubaturowej(fundamenty budynku). Dla potrzeb badań środowiskowych z 10 odwiertów badawczych zostały pobrane próbki gruntów reprezentatywne dla następujących przedziałów głębokości podłoża: 0,0-0,25m p.p.t; 0,25-1,00 m p.p.t oraz 1,00-3,00 m p.p.t lub w przypadku występowania fundamentów poniżej.

Na głębokości 0,00-0,25m p.p.t wykryto przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji zanieczyszczających w zakresie: antracenu, chryzenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu, indeno(1,2,3c-d)pirenu.

Na głębokości przekraczającej 0,25 m p.p.t. stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji zanieczyszczających w zakresie baru i cynku.

Zgodnie z art. 101a ust.1 ustawy Poś, zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi. Substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi, zróżnicowane dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania określa zaś załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z decyzją o nr pisma: WSI.515.18.2024 MO.6 wydaną dnia 7 stycznia 2025 , Ustala się :

1.Teren działki nr ew. 767/99, obręb 0004, a. m. 3, położonej e rejonie u. Metalowców  w Chorzowie wymaga remediacji.

2.Ze względu na zastosowaną metodę ograniczenia możliwości rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń, zanieczyszczenie pozostanie na poziomie nie wyższym niż obecnie obserwowany.

Wypis zawartości substancji powodujących ryzyko przedstawiony jest w tabeli w punkcie nr 2 w decyzji o numerze pisma: WSI.515.18.2024 MO.6 wydaną dnia 7 stycznia 2025.

3.Sposób przeprowadzenia remediacji

Zastosowanie ograniczenia możliwości rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń poprzez stabilizację gruntu i zamknięcie działki warstwą nieprzepuszczalną oraz nawiezienie kruszywa o miąższości 0,3-1,0m spełniającego parametry jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

4.Monitoring zanieczyszczenia.

Zostaną przeprowadzone II tury badań po roku i po 2 latach od zakończenia remediacji. Punkty poboru próbek (A,B,C) przedstawia załącznik nr1.

Zakres badań

| Punkt poboru | Substancje objęte badaniem |
| --- | --- |
| A | cynk |
| B | Bezno(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, bezno(k)fluoranten |
| C | Antracen, chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, bnzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3c-d)piren |

5.Termin rozpoczęcia remediacji 1 lipiec 2025r.

6.Termin zakończenia prac remediacynych 31 lipca 2027r.

7.Sposób potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz termin przedłożenia dokumentacji z jej przeprowadzenia.

Należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie remediacji zgodnie z punktem 3 niniejszej decyzji

Dokumentacja powinna zawierać wyniki badań kruszywa zastosowanego w procesie remediacji oraz wyniki badań monitoringu zanieczyszczenia (pkt. 4 niniejszej decyzji) przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem przez akredytowane laboratorium

Dokumentację potwierdzającą osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego należy złożyć do 31 sierpnia 2029r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Projektowana zabudowa nie zalicza się do przedsięwzięć mogące znacząco oddziaływać na środowisko ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ze względu na skalę inwestycji analizy dokonano w odniesieniu do zapisów Rozporządzenia, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko § 3. pkt. 1 ppkt.

58) garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54–57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

b) 1,0 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

Uwzględniając zapisy rozporządzenia, zaprojektowano powierzchnię parkingów wraz z dojazdami, wjazdami do garaży i pozostałą  infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na poziomie 8538 m2 tj. poniżej 1 ha.

– inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko -nie jest wymagana decyzja środowiskowa

W przypadku przystąpienia, w przyszłości,  do sporządzenie projektu zakładającego zabudowę pozostałej części działki, Inwestor przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zobligowany jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowany teren biologicznie czynny spełnia wszelkie wymogi ustawowe oraz zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie zapewnienia 100% zdolności do wegetacji roślin oraz retencji wód opadowych. Przyjęte rozwiązanie projektowe stanowi bezpośrednią realizację wytycznych zawartych w decyzji znak: WSI.515.18.2024.MO.6 z dnia 07.01.2025, która narzuca przeprowadzenie remediacji terenu poprzez zamknięcie zanieczyszczonego podłoża warstwą nieprzepuszczalną. Izolacja ta, zlokalizowana na głębokości około 1,0 metra poniżej projektowanego poziomu terenu, tworzy bezpieczną barierę techniczną, jednocześnie umożliwiając utworzenie nad nią miąższej warstwy gruntu rodzimego i wegetacyjnego. Warstwa ta jest w pełni wystarczająca dla swobodnego rozwoju systemów korzeniowych roślinności niskiej i średniowysokiej, co gwarantuje trwałą i naturalną wegetację.

Obiekt nie będzie posiadał urządzeń i instalacji powodujących ponadnormatywne emitowanie substancji i energii, uznano, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi i nie wymaga określenia dodatkowych zabezpieczeń środowiskowych.

Zasadnicze uciążliwości wiążą się z etapem realizacji, gdzie będzie zachodzić emisja spalin i hałasu wynikająca z pracy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowy. Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie źródłem zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód powierzchniowych.

# WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia  2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia  przeciwpożarowego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023r. poz.1563) ustala się warunki ochrony przeciwpożarowej.

- Informacja o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji.

Dane podstawowe :

powierzchnia zabudowy -5681m2,

powierzchnia użytkowa wewnętrzna budynek nr 1- 2051,06m2,

powierzchnia użytkowa wewnętrzna budynek nr 2- 3339,54m2,

liczba kondygnacji nadziemnych – 1

liczba kondygnacji podziemnych – ,

kubatura budynek nr 1- 13195 m3,

kubatura budynek nr 2- 23163 m3,

wysokość budynek nr 1 – 6,20m (niski -N),

wysokość budynek nr 2 – 6,70m (niski -N),

- Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.

Budynek klasyfikowany jest jako handlowo-usługowy.

- Informacja o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane..

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynków- „D”

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „D” odporności pożarowej:

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „D”.

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku dla klasy „D”:

główna konstrukcja nośna - R30 NRO, i R60 z uwagi na podział na strefy pożarowe ,

strop-NRO

konstrukcja dachu –NRO,

ściana zewnętrzna – EI30 NRO  i REI60 dot. ścian wydzielenia przeciwpożarowego,

ściana wewnętrzna:  NRO,

obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych- EI15 NRO

przykrycie dachu – bezklasowe, całość zabezpieczona do NRO (docieplenie wełna mineralna)

Wszystkie elementy budynku należy wykonać jako NRO.

- Informacja o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem , w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Brak materiałów wybuchowych i pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

5.  Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigów dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach.

Dla budynku przewidziano niezbędną ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20dm3/s. W/w ilość wody zapewniać będzie sieć wodociągowa przeciwpożarowa z istniejącymi hydrantami zewnętrznymi.   Na    sieci    wodociągowej    istniejące   hydranty  DN80 – wydajność  co najmniej 10dm3/s każdy. Odległość hydrantu od budynku wynosić będzie od 5m do 75m. (dot pierwszego hydrantu)  i od 5m do 150m (dot. drugiego hydrantu). Hydranty zostaną oznakowane zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

Dla budynku projektuję się drogę pożarową , Droga pożarowa o szerokości min. 4m zostanie połączona utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5m i długości nie większej niż 30m, w sposób zapewniający dotarcie do każdej strefy pożarowej.

Droga pożarowa umożliwiać będzie przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100kN (kiloniutonów)  całość zgodnie z planem zagospodarowania.

6.  Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje  o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne.

Projektowany budynek zostanie zlokalizowany w odległości min. 8m od innych budynków ZL i będzie spełniał wymagania § 271 "warunków technicznych". Odległość od granicy działki budowlanej min. 4m.

7. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej- brak.

# POZOSTAŁE DANE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

usytuowanie zabudowy

Projektowane budynki 1 i 2 tworzą zespół budynków handlowo usługowych z których pierwszy jest usytuowany dłuższym bokiem wzdłuż ul. Katowickiej, natomiast drugi w kształcie litery L usytuowany równolegle do ul. Metalowców i Katowickiej w północnej części działki.

Projekt zagospodarowania terenu zachowuje wymogi, a usytuowania budynków oraz urządzeń budowlanych wynikające z zapisów rozdziału II §14, §15 i §16 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r wraz z późniejszymi zmianami)

Budynki zlokalizowano na działce w taki sposób, aby spełniały wszystkie przepisy oraz normowe odległości od sąsiednich działek budowlanych, dróg, innych obiektów budowlanych, hydrantów oraz dróg pożarowych.

W części graficznej przedstawiono wszystkie wymagane przepisami odległości. Przeanalizowano problematykę przesłaniania pomiędzy projektowanym i sąsiednimi budynkami, zgodnie z wymogami rozdziału II §13 warunków technicznych. Budynki spełniają wymagania dotyczące naturalnego oświetlenia pomieszczeń na pobyt ludzi, a odległości między obiektami istniejącymi i nowoprojektowanym uwzględniają wysokość przesłaniania.

odległości od granicy opracowania/działek:

- min. 5,43 m budynku nr 1 do granicy działki wschodniej

- min. 3,81 m budynku nr 1 do granicy działki południowej

- min. 6,47 m budynku nr 1 do granicy działki zachodniej

- min. 100,72 m budynku nr 1 do granicy działki północnej

- min. 5,57 m budynku nr 2 do granicy działki wschodniej

- min. 98,10 m budynku nr 2 do granicy działki południowej

- min. 8,42 m budynku nr 2 do granicy działki zachodniej

- min. 4,73 m budynku nr 2 do granicy działki północnej

odległości od krawędzi jezdni istniejącej (ul. Krakusa):

- 7,82m – budynku nr 1

- 9,48m – budynku nr 2

odległości od krawędzi jezdni po przebudowie ul. Metalowców:

- 110,81m – budynku nr 1

- 14,95m – budynku nr 2

odległości od krawędzi jezdni po przebudowie ul. Katowickiej:

- 36,51m – budynku nr 1

- 37,23m – budynku nr 2

odległości od innych budynków:

istniejących

- 76,72 m budynku nr 1 od budynku o funkcji usługowej Muzeum Hutnictwa na działce 707/99;

- 87,45 m budynku nr 2 od budynku o funkcji usługowej Muzeum Hutnictwa na działce 707/99;

projektowanych

- 16,00m pomiędzy budynkami nr 1 i nr 2

Pozostałe odległości zostały przedstawione w części rysunkowej projektu.

miejsce gromadzenia odpadów stałych

Miejsce do gromadzenia odpadów stałych powstających w czasie funkcjonowania budynków zostało zaprojektowane w postaci wiat/ zadaszeń gospodarczych w wydzielonej i utwardzonej części terenu. Określa się długość dojścia nie większą niż 80m od każdego z wejścia do lokali projektowanego budynku. Długość dojść z dalszego wyjścia została opisane w części rysunkowej. Najdłuższe dojście wynosi 79,9m od wyjścia.

pozostałe elementy zagospodarowania

Projektuje się miejsca parkingowe dla samochodów osobowych w tym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczono miejsce do ładowania samochodów. Przewiduje się możliwość lokalizacji elementów małej architektury: siedzisk, ławek, koszy na śmieci, wzdłuż projektowanej drogi wewnętrznej, przy strefie wejściowej do obiektu.

Planowany geodezyjny podział terenu

Podział geodezyjny w ramach odrębnego opracowania i postępowania.

# INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20, ust. 1, pkt 1c) Ustawy z dnia 7.07.1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz §14 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z późniejszymi zmianami), określa się, że Zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach niniejszej inwestycji nie wykracza poza granice działki.

z tytułu sąsiedztwa z terenami / działkami przyległymi:

zachowano wymaganą przepisami odległość >4 m (zgodnie z §12, ust. 1, pkt 1 WT*) ścian z oknami lub drzwiami projektowanego budynku od granicy z działkami budowlanymi, sąsiadującymi z terenem inwestycji oraz odległość (>3 m) ścian bez otworów okiennych lub drzwiowych projektowanego budynku, od granicy z działkami budowlanymi, sąsiadującymi z terenem inwestycji;

zachowano wymaganą przepisami odległość >6 m (zgodnie z §19, ust. 2, pkt 1 WT*) stanowisk postojowych w liczbie 11-60 szt. włącznie od granicy z działkami budowlanymi, sąsiadującymi z terenem inwestycji;

zachowano wymaganą przepisami odległość >3m (zgodnie z §23, ust. 1 WT*) projektowanej wiaty na odpady od granicy z sąsiednią działką;

z tytułu sąsiedztwa z obiektami na terenach / działkach sąsiednich:

zachowano wymagane przepisami odległości >8-15m (zgodnie z §271, ust. 1 WT*) projektowanych ścian budynku ZL od ścian istniejących budynków ZL i PM, sąsiadujących z terenem inwestycji (bezpieczeństwo pożarowe);

zachowano wymagane przepisami odległości (zgodnie z §13 WT*) projektowanych obiektów od budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, sąsiadującymi z terenem inwestycji, umożliwiające naturalne oświetlenie tych pomieszczeń;

zachowano wymaganą przepisami odległość >10 m (zgodnie z §19, ust. 1, pkt 2 WT*) projektowanych miejsc postojowych w liczbie >60 szt. włącznie od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym oraz sąsiadujących z terenem inwestycji;

Obiekty sąsiednie mają zapewnione oświetlenie i nasłonecznienie zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale II §60.

W ramach projektu nie przewiduje się budowy murów oporowych bezpośrednio przy granicy obszaru objętego opracowania. Obszar oddziaływania mieści się w granicy terenu objętego wnioskiem.

II - CZĘŚĆ FORMALNA

# UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a, biorące udział w opracowaniu projektu architektoniczno-budowalnego wpisani są do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB). Zgodnie z Art.34, ust. 3da nie zachodzi obowiązek dołączenia kopii odpisów uprawnień projektantów oraz kopi zaświadczeń ich przynależności do samorządowych izb zawodowych oraz zaświadczenia projektantów.

Uprawnienia i zaświadczenia projektantów i sprawdzających zamieszczono w elemencie ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Katowice, 07.04.2026 r.

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 34 ust.3d, p.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oświadczam, że:

Projekt zagospodarowania terenu pn. „Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych, układem komunikacji wewnętrznej (dróg, chodników, parkingów), elementami małej architektury oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i murami oporowymi..” zlokalizowany w Chorzowie  przy ul. Metalowców

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej z zapewnieniem udziału osób, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane we wskazanych zakresach:

| Funkcja | Imię i nazwisko, nr uprawnień | Zakres opracowania |
| --- | --- | --- |
| Główny projektant | mgr inż. arch. Radosław Kuberski Uprawnienia nr 55/08/SLOKK/II | architektura |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Dominik Karch Uprawnienia nr 5/11/SLOKK | architektura |

____________________________________

Miejsce na pieczęć oraz podpis głównego projektanta

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW:

PB.U.01 Orientacja

PB.U.02 Projekt zagospodarowania terenu

PB.U.03 Przekroje terenowe

PB.U.04 Pylon reklamowy 1

PB.U.05 Pylon reklamowy 2

PB.U.06 Mury oporowe

PB.U.07 Strefa publiczna

PR.U.08 Strefa publiczna elementy schodów

PR.U.09 Mury oporowe widoki