Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/KPOiZO/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający obliguje oferentów do szczegółowego zapoznania się z tym załącznikiem 
i uzupełnienia w wyznaczonych miejscach. Wykonawca musi zaoferować aplikację/oprogramowanie spełniające min. wymagania określone 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- We wskazanych miejscach należy wpisać wszelkie informacje dotyczące oferowanej aplikacji/oprogramowania, które umożliwią dokonanie jego oceny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Każda część zamówienia bez względu na to czy jest opisana jako „zestaw” czy jako „sztuka” musi spełniać opisane w poniższej tabeli wymagania i zawierać wymagane elementy.

| Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Elektryczny pojazd bazowy - Ambulans typu B lub C służący jako symulator do ćwiczenia procedur medycznych we wnętrzu przedziału medycznego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ………………………………………… Producent należy podać: …………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego: ………………………………………………………… |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Należy udzielić odpowiedzi: TAK/NIE lub podać parametry urządzenia jeśli jest to wymagane (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
| NADWOZIE |  |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy | TAK / NIE Rok produkcji: |
|  | Pojazd spełnia warunki dopuszczenia do ruchu drogowego | TAK / NIE |
|  | Pojazd kompletny (bazowy), fabrycznie nowy, typu furgon M1, lakier w kolorze białym, z nadwoziem samonośnym z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit przedziału medycznego wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z ABS w kolorze białym | TAK / NIE |
|  | Silnik elektryczny o mocy min. 83 kW, akumulator HV min. 55kWh | TAK / NIE podać wartość silnika: podać wartość akumulatora: |
|  | DMC do 4250 kg | TAK / NIE podać wartość: |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych | TAK / NIE |
|  | Kabina kierowcy ambulansu przewozowego przystosowana do przewozu 2 osób – parametr minimalny wymagany lub 3 osób | TAK / NIE podać wartość: |
|  | Reflektory przednie w technologii LED | TAK / NIE |
|  | Tempomat | TAK / NIE |
|  | Drzwi przedziału medycznego, boczne, prawe - przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, | TAK / NIE |
|  | Fotel kierowcy regulowany, elektrycznie ogrzewany | TAK / NIE |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy min. półautomatyczna | TAK / NIE |
|  | Kamera biegu wstecznego | TAK / NIE |
|  | Zewnętrzne okna przedziału medycznego z szybami zamontowanymi min. w 2/3 wysokości. - Przeszklenie: drzwi prawe przesuwne przeszkolone, wyposażone w otwierane okno - Przeszkolona ściana lewa na wysokości fotela obrotowego (zaraz za ścianą działową) Przeszkolone drzwi tylne skrzydełkowe | TAK / NIE |
|  | Częściowo przeszklona stała przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z otwieranym oknem pozwalającym na kontakt optyczny oraz komunikację z kierowcą. | TAK / NIE |
| SILNIK |  |  |
|  | Min. zasięg ambulansu 250km w cyklu mieszanym (według danych producenta pojazdu) | TAK / NIE podać wartość |
| UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |
|  | Układ hamulcowy ze wspomaganiem | TAK / NIE |
|  | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny | TAK / NIE |
| ZAWIESZENIE |  |  |
|  | Zawieszenie przednie i tylne zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK / NIE |
| UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
|  | Ze wspomaganiem, kierownica wielofunkcyjna | TAK / NIE |
|  | Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach | TAK / NIE |
| OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |
|  | Niezależna klimatyzacja przedziału medycznego umożliwiająca utrzymywanie temperatury zgodnie z normą PN EN 1789, z możliwością chłodzenia na postoju oraz w trakcie jazdy | TAK / NIE |
|  | Niezależne ogrzewanie przedziału medycznego umożliwiające utrzymywanie temperatury zgodnie z normą PN EN 1789. Dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego z wyprowadzonym nawiewem również w kabinie kierowcy. | TAK / NIE |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno –wywiewna | TAK / NIE |
|  | Ogrzewanie przedziału medycznego z sieci 230V, dodatkowa nagrzewnica o min. mocy 2kW | TAK / NIE |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
|  | Całkowicie niezależna instalacja elektryczna przedziału medycznego, zgodna z wytycznymi producenta pojazdu bazowego | TAK / NIE |
|  | Zespół akumulatorów umożliwiających zasilanie wszystkich odbiorników montowanych podczas drugiego etapu produkcji (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, oświetlenia), min. 7,kWh. | TAK / NIE |
|  | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 3 gniazda 12 V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych Instalacja elektryczna 230V w przedziale medycznym, - min. 2 gniazda w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych | TAK / NIE |
| SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
|  | Belka sygnalizacyjna w przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego. | TAK / NIE |
|  | W tylnej części dachu belka sygnalizacyjna LED moduły niebieskie narożne linearne | TAK / NIE |
|  | 2 niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, dodatkowe światła niebieskie w błotnikach przednich | TAK / NIE |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego na desce rozdzielczej kierowcy | TAK / NIE |
|  | Generator sygnału o mocy min. 200W + głośnik, programowalny. | TAK / NIE |
|  | - nadruk lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej z przodu pojazdu, - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej – litera T w okręgu Minimalne oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami - pas odblaskowy wykonany z folii typu 3 barwy niebieskiej, szerokość min. 15 cm umieszczony w obszarze pomiędzy linia okien i nadkoli pas odblaskowy wykonany z folii typu 3 barwy czerwonej, szerokość min. 15 cm umieszczony w obszarze pomiędzy - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu ( do uzgodnienia po podpisaniu umowy) | TAK / NIE |
| OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
|  | światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 3 lampy sufitowe | TAK / NIE |
| PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Minimalna zabudowa specjalna na ścianie działowej : - szafka/ schowek przy drzwiach prawych przesuwnych z min. dwiema półkami, umożliwiający umieszczenie trzech szt. pudełek z rękawiczkami - nad szafką klawiszowy lub dotykowy panel sterujący systemem klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji oraz oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - ściana działowa wyposażona w okno umożliwiające komunikację - w dolnej części ściany działowej dodatkowy schowek zamykany roletą - uniwersalne miejsce mocowania wyposażenia medycznego tj. poziome szyny oraz płyta umożliwiająca montaż wyposażenia o masie max. 6kg. Obok płyty gniazdo zasilające 12V oraz gniazdo tlenowe ze złączem typu AGA - wraz z pojazdem dostarczyć schemat zabudowy ściany działowej zgodny z badaniem 10 g, potwierdzony przez jednostkę badawczą - uchwyt pionowy ułatwiający wejście do ambulansu pacjentom o różnym wzroście | TAK / NIE |
|  | Minimalna zabudowa specjalna na ścianie prawej : - zabudowa nadkola z wnęką/ miejscem mocowania plecaka/ torby medycznej. Zamontowane dwie poziome szyny z systemem pasów umożliwiające mocowanie plecaka/ torby medycznej - min. jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażone w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kat oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko - za fotelem obrotowym miejsce i system mocowania fotela kardiologicznego. Zainstalowany składany najazd umożliwiający prowadzenie fotela wraz z pacjentem do ambulansu przez jedną osobę. - dostarczyć wraz z ambulansem schemat zabudowy ściany prawej | TAK / NIE |
|  | Minimalna zabudowa specjalna na ścianie lewej: - w górnej części szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonego wyposażenia - szafa tlenowa z miejscem mocowania butli tlenowej o min. poj. 10l, należy przewidzieć również montaż butli ze zintegrowanym zaworem. - uniwersalne miejsce mocowania wyposażenia medycznego tj. poziome szyny oraz płyty (min. 3 szt.) umożliwiające montaż wyposażenia medycznego o masie max. 6kg dla każdej z płyt. Dostarczyć wraz z ambulansem schemat zabudowy ściany prawej zgodny z badaniem dynamicznym 10G, potwierdzony przez jednostkę badawczą W tylnej części zabudowy ściany lewej dodatkowa szafka na drobne wyposażenie, zamykana roletą z minimum dwiema półkami | TAK / NIE |
|  | Uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. mocowane w suficie | TAK / NIE |
|  | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | TAK / NIE |
|  | Dodatkowa podłoga z systemem wzmocnień, do której zainstalowane zostaną wszystkie elementy montowane podczas drugiego etapu produkcji (fotel obrotowy, fotel kardiologiczny z rampą najazdową, podstawa pod nosze, ), zgodnie z wytycznymi producenta pojazdu bazowego. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK / NIE |
| INSTALACJA TLENOWA |  |  |
|  | Min. 2 gniazda tlenowe typu panelowego ze złączami typu AGA | TAK / NIE |
|  | Mocowanie butli tlenowej o min. poj. 10l | TAK / NIE |
|  | Mocowanie butli tlenowej o min. poj. 2,7l | TAK / NIE |
| ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w instalację do radiotelefonu (zasilanie + antena) | TAK / NIE |
|  | Wmontowana dachowa krótka antena radiotelefonu o parametrach: - zakres częstotliwości 168-170 MHz - impedancja wejścia 50 Ohm - współczynnik fali stojącej 1,6 - charakterystyka promieniowania dookólna | TAK / NIE |
| PODSTAWA POD NOSZE GŁÓWNE |  |  |
|  | Wykonana z materiału odpornego na korozję lub zabezpieczona przed korozją. Wyposażona w otwieraną platformę umożliwiającą wprowadzenie oraz transport noszy. Podstawa umożliwiająca montaż każdego rodzaju noszy manualnych. | TAK / NIE |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK / NIE |
|  | Urządzenie do wybijania szyb/nóż do cięcia pasów w przedziale medycznym | TAK / NIE |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | TAK / NIE |
|  | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy | TAK / NIE |
|  | Serwis gwarancyjny zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności użycia sprzętu specjalistycznego ( np. podnośnik, kanał itp.) dopuszcza się wykonanie serwisu w specjalistycznym warsztacie | TAK / NIE |
|  | Przenośna stacja ładowania 3-fazowa o mocy min. 11kW, kabel o długości min. 5m. Dodatkowy przewód umożliwiający ładowanie baterii zasilającej odbiorniki montowane podczas drugiego etapu produkcji, o dł. Min. 5 m. | TAK / NIE |
|  | Boczne orurowanie z prawej oraz lewej strony ambulansu, ze zintegrowanymi stopniami, ułatwiającymi wejście do przedziału medycznego oraz kabiny kierowcy | TAK / NIE |
| GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesiące – 5 pkt. 48 miesiące – 10 pkt. | TAK / NIE podać wartość:… zgodnie z ofertą – zał. 2 |
|  | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesiące – 5 pkt. 48 miesiące – 10 pkt. | TAK / NIE podać wartość:… zgodnie z ofertą – zał. 2 |
|  | Gwarancja na perforację – min. 60 miesięcy 60 miesiące – 0 pkt. 72 miesiące – 5 pkt. 84 miesiące – 10 pkt | TAK / NIE podać wartość: … zgodnie z ofertą – zał. 2 |
|  | Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt – min. 24 miesiące 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesiące – 5 pkt. 48 miesiące – 10 pkt | TAK / NIE podać wartość: … zgodnie z ofertą – zał. 2 |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK / NIE |
|  | Urządzenie posiada deklaracje CE i ISO producentów | TAK / NIE |
|  | Urządzenie posiada kartę produktu | TAK / NIE |
|  | Szkolenie kadry z zakresu działania w siedzibie Akademii WSB | TAK / NIE |
|  | Wsparcie techniczne w okresie trwania gwarancji (podanie infolinii technicznej, adresu e-mail lub kontaktu bezpośredniego) | TAK / NIE podać dane: |
| WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |  |  |
|  | NOSZE GŁÓWNE-PRODUCENT /MODEL | Należy podać nazwę producenta oraz model: |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; | TAK / NIE |
|  | z materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. Przystosowanym do mycia i dezynfekcji . | TAK / NIE |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej | TAK / NIE |
|  | Bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni. | TAK / NIE |
|  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK / NIE |
|  | wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne. | TAK / NIE |
|  | fabryczna uniwersalna półka mocowana bezpośrednio do ramy noszy wykonana z elastycznego lub sztywnego materiału, umożliwiająca przechowywanie oraz transport np. dokumentacji , rzeczy osobistych pacjenta itp. Nośność min. 10 kg | TAK / NIE |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); | TAK / NIE podać wartość: |
|  | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); | TAK / NIE podać wartość: |
|  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH | Należy podać nazwę producenta oraz model: |
|  | z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu | TAK / NIE |
|  | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; | TAK / NIE |
|  | regulacja wysokości na min. sześciu poziomach, ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. | TAK / NIE |
|  | system niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę | TAK / NIE |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); | TAK / NIE |
|  | wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach.(hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu) | TAK / NIE |
|  | transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy. | TAK / NIE |
|  | Transporter wyposażony w dodatkowe uchylne uchwyty, ułatwiające pracę w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych. | TAK / NIE |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | TAK / NIE podać wartość: |
|  | waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg); | TAK / NIE podać wartość: |
|  | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; | TAK / NIE |
|  | FOTEL KARDIOLOGICZNY |  |
|  | fotel do transportu pacjentów w pozycji siedzącej z domu/ palcówki medycznej, do ambulansu jak również w ambulansie. | TAK / NIE |
|  | fotel wyposażony w bezszwowy materac ze zintegrowanym zagłówkiem | TAK / NIE |
|  | zintegrowany system pasów szelkowych | TAK / NIE |
|  | cztery koła, min. 2 obrotowe | TAK / NIE |
|  | dwa podłokietniki oraz składany podnóżek | TAK / NIE |
|  | dwa teleskopowo wysuwane uchwyty do transportu z przodu oraz min. dwa uchwyty z tyłu | TAK / NIE |
|  | waga max. 18kg. | TAK / NIE podać wartość: |
|  | szerokość całkowita max 550mm | TAK / NIE podać wartość: |
|  | max. obciążenie min. 250kg | TAK / NIE podać wartość: |
|  | Fotel oraz system mocowania w ambulansie zgodny z PN EN 1789, załączyć do umowy raport z badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą na oferowanej marce i modelu ambulansu | TAK / NIE |
|  | WPOSAŻENIE KARETKI |  |
|  | Zaawansowany monitor/defibrylator podtrzymujący życie zaprojektowany w celu zmniejszenia obciążenia poznawczego pracowników służby zdrowia+ uchwyt typu Lifepack 35 lub równoważny - 2 sztuki | TAK / NIE |
|  | Zaawansowany, turbinowy respirator transportowy i ratunkowy, który spełnia wszystkie wskazane wymagania (IPPV, SIMV, CPAP, PEEP), wyposażony w uchwyt i przystosowany do trudnych warunków ratownictwa np. Meduvent lub równoważny 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | Pompa dwustrzykawkowa 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | Śpiwór bakteriostatyczny 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | Koc bakteriostatyczny 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | ⁠Śpiwór typu hopebag lub równoważny 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | ⁠Kask ochronny yellow fluo 6 sztuk | TAK / NIE |
|  | Okulary dla ratowników 6 sztuk | TAK / NIE |
|  | Kamizelka ratunkowa (ratownik medyczny z napisem na plecach Akademia WSB) rozmiary 3 x M-L 3x L- XXL – 6 sztuk | TAK / NIE |
|  | System ostrzegawczy: flary ratunkowe z systemem automatycznej sygnalizacji np. X-Flare lub równoważny 2 sztuki | TAK / NIE |
|  | Latarka czołowa 6 sztuk | TAK / NIE |
|  | Reflektor punktowy 6 sztuk | TAK / NIE |
|  | Nożyczki ratunkowe 6 sztuk | TAK / NIE |
|  | ⁠Radio stacjonarne do karetki 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | Przenośne radiowe urządzenie nadawczo odbiorcze (z możliwością porozumiewania się między sobą, system synchronizacji) 12 sztuk + stacje ładujące | TAK / NIE |
|  | Analizator parametrów krytycznych 1 szt. | TAK / NIE |
|  | Zestaw USG – min. : 1 convex linia , 2 sektor linia – 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | Nosze podbierakowe 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | Schodołaz 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | Deska iron duck stabilizatory + deska 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | Materac próżniowy 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | Płachta zwykła 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | Płachta bariatryczna 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | Szyny kramera 2 zestawy | TAK / NIE |
|  | pas / system do szybkiej ewakuacji poszkodowanego 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | Kołnierz ortopedyczny dorosły 20 sztuka | TAK / NIE |
|  | Kołnierz ortopedyczny dziecko 10 sztuk | TAK / NIE |
|  | Kamizelka przeznaczona do stabilizacji podczas wyciągania i unieruchamiania pacjentów z wypadków samochodowych. Służąca do unieruchomienia głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długoś 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | Plecak ratowniczy - wyposażenie plecaka R1 - sprzęt medyczny i opatrunki zgodny z zaleceniami KSRG z 2021r. 3 sztuki | TAK / NIE |
|  | Plecak ratowniczy Modułowy R1 z wyposażeniem: zestawy do Intubacji, Dostępu IV, IO oraz Diagnostyki 3 szt. | TAK / NIE |
|  | Zestaw PSP R1 w plecaku przeznaczony dla przeszkolonych strażaków-ratowników oraz dla innych jednostek ratowniczych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) z wyposażeniem lub równoważny 2 szt. | TAK / NIE |
|  | Termometr do pomiaru temperatury głębokiej pomiar jednoczasowy saturacji i tętna z ucha 2 sztuki | TAK / NIE |
|  | Butla na tlen pusta 2 x 5 sztuk - | TAK / NIE |
|  | ⁠Zestaw worków samorozpreżalnych wielorazowych dorosły , dziecko, niemowlę, wcześniak - 5 sztuk | TAK / NIE |
|  | Ssak ścienny elektryczny - 1 sztuka | TAK / NIE |
|  | Ciśnieniomierz manualny + stetoskop 10 sztuk | TAK / NIE |
|  | Pulsoksymetr 10 sztuk | TAK / NIE |
|  | ⁠Termometr dotykowy do ucha 10 sztuk | TAK / NIE |
|  | Glukometr + zapas pasków + zapas nakłuwaczy – 10 sztuk | TAK / NIE |
|  | Strzykawka MAD 50 sztuk | TAK / NIE |
|  | Urządzenie do infuzji podciśnieniem 10 sztuk | TAK / NIE |
|  | Rurka ustno-gardłowa zestaw 8 sztuk - 10 zestawów | TAK / NIE |
|  | Rurka nosowo-gardłowa Rush różne rozmiary (5,6,7,8,9) - 10 zestawów | TAK / NIE |
|  | I-gel druga generacja (1,2,3,4,5) - 10 zestawów | TAK / NIE |
|  | Rurka LTS-D (1,2,3,4,5) - 5 zestawów | TAK / NIE |
|  | Zestaw do konikopunkcji (w tubie dorośli) - 5 sztuk | TAK / NIE |
|  | Zestaw do konikotomii 5 sztuk | TAK / NIE |
|  | Zestaw porodowy ABC - 10 sztuk | TAK / NIE |
|  | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z trokarem BIC lub równoważny - 5 sztuk | TAK / NIE |
|  | Igły do odbarwiania odmy angiotach lub równoważne 10 sztuk | TAK / NIE |
|  | ⁠Igły do odbarwiania odmy TCC3 lub równoważne - 10 sztuk | TAK / NIE |
|  | ⁠Zestaw doszpikowy sam IO lub równoważny - 5 sztuk | TAK / NIE |
|  | Opaski taktyczne 10 sztuk | TAK / NIE |
|  | Opaski taktyczne cat, SAM , soft lub równoważne 10 sztuk | TAK / NIE |
|  | Opatrunki okluzjne - 10 sztuk | TAK / NIE |
|  | Opatrunki wentylowane black front lub równoważne - 40 sztuk | TAK / NIE |
|  | ⁠Opatrunki wojskowe różne rodzaje – 40 sztuk | TAK / NIE |

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy:

Śpiwór do ogrzewania i izolacji termicznej poszkodowanego, używany przez ratowników, przystosowany do transportu pacjenta w trudnych warunkach. Wykonany z materiału nieprzemakalnego i paroprzepuszczalnego.

Przenośny system automatycznej sygnalizacji ostrzegawczej, uruchamiany bez udziału użytkownika, zapewniający widoczność w zakresie 360°, aktywowany automatycznie w sytuacji awaryjnej, emitujący sygnały świetlne o wysokiej intensywności urządzenie do automatycznego oznakowania miejsca zdarzenia, odporne na warunki atmosferyczne 
i przeznaczone do użytku drogowego.