Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/KPOiZO/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający obliguje  oferentów do szczegółowego zapoznania się z tym załącznikiem i uzupełnienia w wyznaczonych miejscach. Wykonawca musi zaoferować aplikację/oprogramowanie spełniające min. wymagania określone  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- We wskazanych miejscach należy wpisać  wszelkie informacje dotyczące oferowanej aplikacji/oprogramowania, które umożliwią dokonanie jego oceny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Każda część zamówienia bez względu na to czy jest opisana jako „zestaw” czy jako „sztuka” musi spełniać opisane w poniższej tabeli wymagania i zawierać wymagane elementy.

| Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Elektryczny pojazd bazowy - Ambulans typu B lub C służący jako symulator do ćwiczenia procedur medycznych we wnętrzu przedziału medycznego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: ………………………………………… Producent należy podać: …………………………………………………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego: ………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań |  | Należy udzielić odpowiedzi: TAK/NIE lub podać parametry urządzenia jeśli jest to wymagane (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
| NADWOZIE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowy | TAK / NIE rok produkcji: |  |
|  | Pojazd kompletny (bazowy),fabrycznie nowy, typu furgon M1, lakier w kolorze białym, z nadwoziem samonośnym z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit przedziału medycznego wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z ABS w kolorze białym | TAK / NIE |  |
|  | DMC do 4250 kg | TAK / NIE podać wartość: |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych | TAK / NIE |  |
|  | Kabina kierowcy ambulansu przewozowego przystosowana do przewozu 2 osób – parametr minimalny wymagany lub 3 osób | TAK / NIE podać wartość: |  |
|  | Reflektory przednie w technologii min. halogenowej | TAK / NIE |  |
|  | Tempomat | TAK / NIE |  |
|  | Drzwi przedziału medycznego, boczne, prawe - przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, | TAK / NIE |  |
|  | Fotel kierowcy regulowany, elektrycznie ogrzewany | TAK / NIE |  |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy automatyczna | TAK / NIE |  |
|  | Fabryczna kamera biegu wstecznego | TAK / NIE |  |
|  | Zewnętrzne okna przedziału medycznego z szybami zmatowanymi min. w 2/3 wysokości. - Przeszklenie: drzwi prawe przesuwne przeszkolone, wyposażone w otwierane okno - Przeszkolone drzwi tylne skrzydełkowe | TAK / NIE |  |
|  | Częściowo przeszklona stała przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z otwieranym oknem pozwalającym na kontakt optyczny oraz komunikację z kierowcą. | TAK / NIE |  |
| SILNIK |  |  |  |  |
|  | Elektryczny o mocy min. 130 KM, pojemność baterii HV min. 65kWh, średni zasięg pojazdu bazowego min. 200km. | TAK / NIE podać wartości |  |
| UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |  |
|  | Układ hamulcowy ze wspomaganiem | TAK / NIE |  |
|  | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny | TAK / NIE |  |
| ZAWIESZENIE |  |  |  |  |
|  | Zawieszenie przednie i tylne zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK / NIE |  |
| UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  |
|  | Ze wspomaganiem, kierownica wielofunkcyjna | TAK / NIE |  |
|  | Regulacja kolumny kierowniczej min. w dwóch płaszczyznach | TAK / NIE |  |
| OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |  |  |
|  | Niezależna klimatyzacja przedziału medycznego umożliwiająca utrzymywanie temperatury zgodnie z normą PN EN 1789, z możliwością chłodzenia na postoju oraz w trakcie jazdy | TAK / NIE |  |
|  | Niezależne ogrzewanie przedziału medycznego umożliwiające utrzymywanie temperatury zgodnie z normą PN EN 1789, z możliwością grzania na postoju oraz w trakcie jazdy | TAK / NIE |  |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna | TAK / NIE |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
|  | Całkowicie niezależna instalacja elektryczna przedziału medycznego, zgodna z wytycznymi producenta pojazdu bazowego | TAK / NIE |  |
|  | Zespół akumulatorów umożliwiających zasilanie wszystkich odbiorników montowanych podczas drugiego etapu produkcji (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, oświetlenia). | TAK / NIE |  |
|  | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 3 gniazda 12 V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych Instalacja elektryczna 230V w przedziale medycznym, - min. 2 gniazda w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych | TAK / NIE |  |
| SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
|  | Belka sygnalizacyjna w przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego. | TAK / NIE |  |
|  | W tylnej części dachu lampa z modułami LED koloru niebieskiego typu „Kogut”. | TAK / NIE |  |
|  | 2 niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, dodatkowe światła niebieskie w błotnikach przednich | TAK / NIE |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego na desce rozdzielczej kierowcy | TAK / NIE |  |
|  | Generator sygnału o mocy min. 150W + głośnik. | TAK / NIE |  |
|  | Minimalne oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami: - nadruk lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej z przodu pojazdu, - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej – litera T w okręgu - pas odblaskowy wykonany z folii typu 3 barwy niebieskiej, szerokość min. 15 cm umieszczony w obszarze pomiędzy linia okien i nadkoli pas odblaskowy wykonany z folii typu 3 barwy czerwonej, szerokość min. 15 cm umieszczony w obszarze pomiędzy - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu ( do uzgodnienia po podpisaniu umowy) | TAK / NIE |  |
| OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |
|  | światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 2 linie Led. | TAK / NIE |  |
| PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Minimalna zabudowa specjalna na ścianie działowej : - Zabudowa specjalna na ścianie działowej: - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków, wyposażona w szufladę, - w lewym narożniku szafka wyposażona w minimum cztery szuflady w tym jedna jako thermobox oraz dwie wysuwane szafki z pojemnikami do uporządkowanego transportu i segregacji leków. - mocowanie do pojemnika na zużyte igły, po ustaleniu z Zamawiającym, - ampularium zamykane na klucz, - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego/torby medycznej, - jeden fotel dla personelu medycznego, stały wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany zagłówek. - uchwyt pionowy ułatwiający wejście do ambulansu pacjentom o różnym wzroście | TAK / NIE |  |
|  | Minimalna zabudowa specjalna na ścianie prawej : - minimum dwie podsufitowe szafki z przeźroczystymi frontami otwieranymi do góry, podświetlane, wyposażone w cokół zabezpieczający przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, - jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta, jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, - w tylnej części szafka z miejscem na mocowanie składanego krzesełka kardiologicznego - uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, - miejsce z mocowanie plecaka/torby medycznej | TAK / NIE |  |
|  | Minimalna zabudowa specjalna na ścianie lewej: - minimum trzy podsufitowe szafki z przeźroczystymi frontami otwieranymi do góry, podświetlane, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, - system szyn mocujących (minimum 4 sztuki), umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych (różnej wielkości) urządzeń medycznych (tj. defibrylator, ssak, pompa infuzyjna, respirator) oraz zapewniający możliwość rozmieszczenia sprzętu według uznania Zamawiającego. - szafa tlenowa z miejscem mocowania butli tlenowej o min. poj. 10l, należy przewidzieć również montaż butli ze zintegrowanym zaworem. | TAK / NIE |  |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego: długość 3150 mm, wysokość 1800 mm, szerokość 1700 mm. | TAK / NIE podać wartości |  |
|  | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie | TAK / NIE |  |
|  | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | TAK / NIE |  |
|  | Dodatkowa podłoga z systemem wzmocnień, do której zainstalowane zostaną wszystkie elementy montowane podczas drugiego etapu produkcji (fotel obrotowy, podstawa pod nosze, ), zgodnie z wytycznymi producenta pojazdu bazowego. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK / NIE |  |
| INSTALACJA TLENOWA |  |  |  |  |
|  | Min. 2 gniazda tlenowe typu panelowego ze złączami typu AGA | TAK / NIE |  |
|  | Mocowanie butli tlenowej o min. poj. 10l | TAK / NIE |  |
|  | Mocowanie butli tlenowej o min. poj. 2,7l | TAK / NIE |  |
| ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |  |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w instalację do radiotelefonu (zasilanie + antena) | TAK / NIE |  |
|  | Wmontowana dachowa krótka antena radiotelefonu o parametrach: - zakres częstotliwości 168-170 Mhz - impedancja wejścia 50 Ohm - współczynnik fali stojącej 1,6 - charakterystyka promieniowania dookólna | TAK / NIE |  |
| PODSTAWA POD NOSZE GŁÓWNE |  |  |  |  |
|  | Dedykowana manualna podstawa pod nosze z przesuwem bocznym o zakresie minimum 30 cm, wyposażona w kieszeń na nosze zbierakowe. Wykonana z materiału odpornego na korozję lub zabezpieczona przed korozją. Waga podstawy maksimum 140 kg. Dopuszczalne obciążenie lawety minimum 400kg. Podstawa kompatybilna z zaoferowanymi noszami | Podać markę i model TAK / NIE podać wartość: … |  |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK / NIE |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb/nóż do cięcia pasów w przedziale medycznym | TAK / NIE |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | TAK / NIE |  |
|  | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy | TAK / NIE |  |
|  | Serwis gwarancyjny zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności użycia sprzętu specjalistycznego ( np. podnośnik, kanał itp.) dopuszcza się wykonanie serwisu w specjalistycznym warsztacie | TAK / NIE |  |
|  | Przenośna stacja ładowania 3-fazowa o mocy min. 11kW, kabel o długości min. 5m. Dodatkowy przewód umożliwiający ładowanie baterii zasilającej odbiorniki montowane podczas drugiego etapu produkcji, o dł. Min. 5 m. | TAK / NIE |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
|  | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesiące – 5 pkt. 48 miesiące – 10 pkt. | TAK / NIE podać wartość:… zgodnie z ofertą – zał. 2 |  |
|  | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesiące – 5 pkt. 48 miesiące – 10 pkt. | TAK / NIE podać wartość:… zgodnie z ofertą – zał. 2 |  |
|  | Gwarancja na perforację – min. 60 miesięcy 60 miesiące – 0 pkt. 72 miesiące – 5 pkt. 84 miesiące – 10 pkt | TAK / NIE podać wartość: … zgodnie z ofertą – zał. 2 |  |
|  | Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt – min. 24 miesiące 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesiące – 5 pkt. 48 miesiące – 10 pkt | TAK / NIE podać wartość: … zgodnie z ofertą – zał. 2 |  |
|  | Gwarancja na baterię – min. 96 miesięcy | TAK / NIE podać wartość: … |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK / NIE |  |
|  | Urządzenie posiada kartę produktu | TAK / NIE |  |
|  | Szkolenie kadry z zakresu działania w siedzibie Akademii WSB | TAK / NIE |  |
|  | Wsparcie techniczne w okresie trwania gwarancji (podanie infolinii technicznej, adresu e-mail lub kontaktu bezpośredniego) | TAK / NIE podać dane: |  |
| WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |  |  |  |  |
|  | NOSZE GŁÓWNE ZINTEGROWANE Z TRANSPORTEREM ELEKTRYCZNYM | Należy podać nazwę producenta oraz model: |  |
|  | Nosze fabrycznie nowe, monoblokowe, wielofunkcyjne, samojezdne, zasilane elektrycznie. Dedykowany, mechaniczny (bez zasilania elektrycznego) uchwyt noszy mocowany do lawety w ambulansie, umożliwiający utrzymanie całego ciężaru noszy z pacjentem bez wysiłku fizycznego w trakcie załadunku i wyładunku do i z ambulansu, bez użycia rampy, podjazdu, wciągarki itp. Hydrauliczny system wspomagania opuszczania i podnoszenia noszy zasilany zestawem dwóch akumulatorów. Pojemność minimalna akumulatora 7Ah. Płynna elektryczna regulacja wysokości noszy w pełnym zakresie minimum 43-130 cm. Automatyczne doładowywanie akumulatorów noszy po wpięciu do dedykowanego uchwytu, świetlny wskaźnik naładowania akumulatorów w widocznym miejscu. Wyprofilowany materac w części środkowej dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu, zwłaszcza u pacjentów otyłych. Umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. Regulowane poręcze boczne, składane na boki, umożliwiające powiększenie powierzchni dla pacjenta bariatrycznego do minimum 82 cm szerokości. Nosze wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją, zabezpieczone przed powstawaniem drobnych uszkodzeń np. farbą, anodą itp. (podać), odporne na środki dezynfekujące. Konstrukcja noszy bezpieczna dla pacjenta i obsługi, ma zapobiegać uszkodzeniom ciała. Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą. Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości noszy. Możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecy do kąta 75°. Możliwość skrócenia długości ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach, windach itp. maksymalna długość po skróceniu 163 cm. Składany teleskopowo statyw na kroplówki z mocowaniem. Zagłówek mocowany do ramy noszy umożliwiający przedłużenie części noszowej dla pacjentów o wzroście powyżej 190 cm. Stabilizator głowy pacjenta. Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy: pasy szelkowe, system szybkozłączy do odpinania i zapinania. Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 16 cm i szerokości 4 cm, obrotowe o 360o, min. 2 wyposażone w hamulce, blokada kół do jazdy na wprost. System awaryjnego, ręcznego podnoszenia, opuszczania, załadunku i wyładunku noszy. Automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą jednego przycisku. System automatycznego informowania o konieczności przeprowadzenia konserwacji po przez komunikat świetlny na panelu sterującym. Rekomendowana wysokość załadunku do 95 cm. Dopuszczalne obciążenie noszy minimum 320 kg. Dopuszczalna waga zestawu zgodna z normą PN EN 1865-2 (lub z normą równoważną) maksimum 75 kg. Nosze zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi PN EN 1789, PN EN 1865-2, PN EN 1865-3 (lub z normami równoważnymi). Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie. Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | TAK / NIE |  |
|  | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM | Należy podać nazwę producenta oraz model: |  |
|  | do transportu pacjentów w pozycji siedzącej z domu/ palcówki medycznej, do ambulansu. | TAK / NIE |  |
|  | siedzisko i oparcie wykonane z odpornego na środki dezynfekujące materiału | TAK / NIE |  |
|  | wyposażone w system pasów bezpieczeństwa | TAK / NIE |  |
|  | cztery koła, min. 2 obrotowe | TAK / NIE |  |
|  | dwa podłokietniki oraz składany podnóżek | TAK / NIE |  |
|  | dwa teleskopowo wysuwane uchwyty do transportu z przodu oraz min. dwa uchwyty z tyłu | TAK / NIE |  |
|  | możliwość zjazdu po schodach jeżeli wyczerpie się akumulator lub wystąpi usterka | TAK / NIE |  |
|  | funkcja aktywnego hamowania na schodach zatrzymuje gąsienice, gdy użytkownik zwolni przycisk jazdy | TAK / NIE |  |
|  | Napęd gąsienicowy umożliwia transport pacjenta po schodach bez podnoszenia, ułatwiając pracę personelu medycznego. | TAK / NIE |  |
|  | waga max. 25 kg. | TAK / NIE podać wartość: |  |
|  | szerokość całkowita max. 550mm | TAK / NIE podać wartość: |  |
|  | min. obciążenie min. 200kg | TAK / NIE podać wartość: |  |
|  | WPOSAŻENIE KARETKI |  |  |
|  | Zaawansowany monitor/defibrylator podtrzymujący życie zaprojektowany w celu zmniejszenia obciążenia poznawczego pracowników służby zdrowia+ uchwyt – 1 sztuki Defibrylator przenośny spełniający zapisy normy zharmonizowanej PN-EN 1789 lub równoważnej. Dostępne poziomy energii zewnętrznej w zakresie min. 1J – 200J Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych oraz dla dorosłych i dzieci. Funkcja automatycznego przygotowania wyładowania podczas prowadzenia RKO w trybie AED oraz manualnym Możliwość wykonania kardiowersji i stymulacji Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie. Częstość stymulacji min. 40-80 impulsów na minutę. Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA. Odczyt wszystkich odprowadzeń EKG na ekranie. Wyświetlacz kolorowy o przekątnej min. 9” Wyświetlacz dotykowy o jakości diagnostycznej. Zapis EKG wyświetlany na podziałce milimetrowej o przesuwie 25 mm/s i 50 mm/s, z możliwością zastosowania wirtualnej linijki kardiologicznej Automatyczna interpretacja graficzna i diagnoza 12-to odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta umieszczona na ekranie i wydruku Automatyczna interpretacja graficzna i diagnoza 12-to odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta umieszczona na ekranie i wydruku Automatyczna interpretacja graficzna i diagnoza 15-to odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta umieszczona na ekranie i wydruku. Badanie wykonywane na podstawie rzeczywistego zapisu elektrycznego serca za pomocą przewodu 13-to odprowadzeniowego W zestawie odpowiedni przewód/przewody EKG w zależności od zaproponowanego rozwiązania. Możliwość zamiany oznaczenia odprowadzeń EKG przeniesionych na prawą lub/i tylną stronę klatki piersiowej dla przewodów min. V3, V4, V5, V6 Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów Alarmy częstości akcji serca z funkcją wyciszenia bez możliwości wyłączenia systemu alarmowego z poziomu użytkownika. Zakres pomiaru tętna 25-300 u/min. Wydruk EKG na papierze o szerokości min. 80 mm. Na wyposażeniu min. 2 uniwersalne elektrody defibrylacyjno/stymulacyjne samoprzylepne dla dorosłych Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem pomiarowym dla pacjentów dorosłych Moduł SpO2, SpCO z klipsem dla dorosłych 1szt. Moduł kapnometrii z wyświetlaniem krzywej kapnograficznej na ekranie urządzenia Możliwość ustawienia granic alarmowych dla wszystkich parametrów Możliwość ładowania akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 230V Ładowarka jednostanowiskowa Możliwość ładowania akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 230V Ładowarka dwustanowiskowa Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci i potrzeby rekondycjonowania, min. 2 sztuki akumulatorów w komplecie. Zasilanie wszystkich funkcji i modułów defibrylatora możliwe z jednego zainstalowanego akumulatora. Akumulatory wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania lub orientacyjnego czasu pracy. Możliwość sprawdzenia na monitorze defibrylatora orientacyjnego czasu pracy osobno dla każdego zainstalowanego akumulatora. Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze min.250 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J. Możliwość wykonania auto testu na życzenie użytkownika, codziennego auto testu poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika i bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na automatycznym wydruku lub automatyczny wydruk. Wykonanie auto testu z wydrukiem Możliwość wykonania auto testu na życzenie użytkownika, codziennego auto testu poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika i bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na automatycznym wydruku lub automatyczny wydruk i przesłane/transmisja danych do koordynatora medycznego. Wykonanie auto testu z wydrukiem i przesłaniem danych Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych na dysku wewnętrznym z funkcją automatycznej archiwizacji zgromadzonych informacji na serwerze użytkownika Norma min. IP 55 Wbudowane moduły komunikacyjne WiFi, Bluetooth, USB oraz wewnętrzny lub zewnętrzny modem telefonii komórkowej 4G Bezpieczna, szyfrowana transmisja wybranych lub wszystkich danych do min. czterech pracowni kardiologii na terenie woj. pomorskiego. W zestawie uchwyt do mocowania defibrylatora w pojeździe, drukarka, modem do transmisji danych, jeśli wymagany, torby (lewa, prawa, tylna) oraz tester wyładowań. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, dostępność oprogramowania i części zamiennych min. 8 lat od daty dostawy. Czas reakcji serwisu max. 48 godz. w dni robocze. Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej Wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy Zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego). Uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzenia dla personelu medycznego w cenie oferty. Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna i deklaracja zgodności z aktualną normą 1789 lub równoważną dostarczone przy dostawie. Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca min. 1 darmowy przegląd okresowy w okresie wskazanym przez producenta. | Należy podać nazwę producenta oraz model: TAK / NIE |  |
|  | Zaawansowany, turbinowy respirator transportowy i ratunkowy, który spełnia wszystkie wskazane wymagania (IPPV, SIMV, CPAP, PEEP), wyposażony w uchwyt i przystosowany do trudnych warunków ratownictwa np. Meduvent lub równoważny 1 sztuka | Należy podać nazwę producenta oraz model: TAK / NIE |  |
|  | Pompa dwustrzykawkowa ze stacją dokującą 1 sztuka | Należy podać nazwę producenta oraz model: TAK / NIE |  |
|  | Śpiwór bakteriostatyczny 1 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | Koc bakteriostatyczny 1 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | ⁠Śpiwór typu hopebag lub równoważny 1 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | ⁠Kask ochronny yellow fluo 6 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Okulary dla ratowników 6 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Kamizelka ratunkowa (ratownik medyczny z napisem na plecach Akademia WSB) rozmiary 3 x M-L 3x L- XXL – 6 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | System ostrzegawczy: flary ratunkowe z systemem automatycznej sygnalizacji np. X-Flare lub równoważny 2 sztuki | TAK / NIE |  |
|  | Latarka czołowa 6 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Reflektor punktowy 6 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Nożyczki ratunkowe 6 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | ⁠Radio stacjonarne do karetki 1 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | Przenośne radiowe urządzenie nadawczo odbiorcze (z możliwością porozumiewania się między sobą, system synchronizacji) 12 sztuk + stacje ładujące | TAK / NIE |  |
|  | Analizator parametrów krytycznych 1 szt | TAK / NIE |  |
|  | Zestaw USG – min. : 1 convex linia , 2 sektor linia – 1 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | Nosze podbierakowe 1 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | Schodołaz 1 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | Deska iron duck stabilizatory + deska 1 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | Materac próżniowy 1 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | Płachta zwykła 1 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | Płachta bariatryczna 1 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | Szyny kramera 2 zestawy | TAK / NIE |  |
|  | pas / system do szybkiej ewakuacji poszkodowanego 1 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | Kołnierz ortopedyczny dorosły 20 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | Kołnierz ortopedyczny dziecko 10 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Kamizelka przeznaczona do stabilizacji podczas wyciągania i unieruchamiania pacjentów z wypadków samochodowych. Służąca do unieruchomienia głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długoś 1 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | Plecak ratowniczy - wyposażenie plecaka R1 - sprzęt medyczny i opatrunki zgodny z zaleceniami KSRG z 2021r. 3 sztuki | TAK / NIE |  |
|  | Plecak ratowniczy Modułowy R1 z wyposażeniem: zestawy do Intubacji, Dostępu IV, IO oraz Diagnostyki 3 szt | TAK / NIE |  |
|  | Zestaw PSP R1 w plecaku przeznaczony dla przeszkolonych strażaków-ratowników oraz dla innych jednostek ratowniczych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) z wyposażeniem lub równoważny 2 szt | TAK / NIE |  |
|  | Termometr do pomiaru temperatury głębokiej pomiar jednoczasowy saturacji i tętna z ucha 2 sztuki | TAK / NIE |  |
|  | Butla na tlen pusta 2 x 5 sztuk - | TAK / NIE |  |
|  | ⁠Zestaw worków samorozpreżalnych wielorazowych dorosły , dziecko, niemowlę, wcześniak - 5 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Ssak ścienny elektryczny - 1 sztuka | TAK / NIE |  |
|  | Ciśnieniomierz manualny + stetoskop 10 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Pulsoksymetr 10 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | ⁠Termometr dotykowy do ucha 10 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Glukometr + zapas pasków + zapas naukłuwaczy – 10 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Strzykawka MAD 50 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Urządzenie do infuzji podciśnieniem 10 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa zestaw 8 sztuk - 10 zestawów | TAK / NIE |  |
|  | Rurka nosowo-gardłowa Rush różne rozmiary (5,6,7,8,9) - 10 zestawów | TAK / NIE |  |
|  | I-gel druga generacja (1,2,3,4,5) - 10 zestawów | TAK / NIE |  |
|  | Rurka LTS-D (1,2,3,4,5) - 5 zestawów | TAK / NIE |  |
|  | Zestaw do konikopunkcji (w tubie dorośli) - 5 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Zestaw do konikotomii 5 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Zestaw porodowy ABC - 10 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z trokarem BIC lub równoważny - 5 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Igły do odbarwiania odmy angiotach lub równoważne 10 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | ⁠Igły do odbarwiania odmy TCC3 lub równoważne - 10 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | ⁠Zestaw doszpikowy sam IO lub równoważny - 5 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Opaski taktyczne 10 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Opaski taktyczne cat, SAM , soft lub równoważne 10 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Opatrunki okluzyjne - 10 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | Opatrunki wentylowr black front lub równoważne - 40 sztuk | TAK / NIE |  |
|  | ⁠Opatrunki wojskowe różne rodzaje – 40 sztuk | TAK / NIE |  |

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy:

Śpiwór do ogrzewania i izolacji termicznej poszkodowanego, używany przez ratowników, przystosowany do transportu pacjenta w trudnych warunkach. Wykonany z materiału nieprzemakalnego i paroprzepuszczalnego.

Przenośny system automatycznej sygnalizacji ostrzegawczej, uruchamiany bez udziału użytkownika, zapewniający widoczność w zakresie 360°, aktywowany automatycznie w sytuacji awaryjnej, emitujący sygnały świetlne o wysokiej intensywności urządzenie do automatycznego oznakowania miejsca zdarzenia, odporne na warunki atmosferyczne 
i przeznaczone do użytku drogowego.