Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie   NIP: 6351681750

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla elementów błękitno-zielonej infrastruktury przy placówkach oświatowych.

Postępowanie prowadzone w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–2027.

| Nazwa zamówienia | Opracowanie dokumentacji projektowej dla elementów błękitno-zielonej infrastruktury przy placówkach oświatowych w Powiecie Mikołowskim |
| --- | --- |
| Charakter | Jedna usługa projektowa; zamówienie nie obejmuje wykonawstwa robót |
| Podstawa opracowania | Dokumentacja koncepcyjna przekazana przez Zamawiającego jako załączniki techniczne do zapytania |

# 1. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie kompletnej i skoordynowanej dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie i realizację inwestycji obejmujących elementy błękitno-zielonej infrastruktury, w szczególności systemy retencji i zagospodarowania wód opadowych, rozwiązania zielone oraz elementy przestrzeni edukacyjnej przy placówkach oświatowych.

Dokumentacja ma stanowić podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przygotowania postępowań wykonawczych i realizacji inwestycji.

Dokumentacja ma zachować jeden standard projektowy, spójność techniczną i formalną dla wszystkich lokalizacji.

# 2. Założenia wspólne dla wszystkich lokalizacji

rozwiązania należy projektować jako spójny, modułowy system błękitno-zielonej infrastruktury,

podstawowym założeniem jest brak wymuszonej infiltracji wód opadowych do gruntu; układy mają pracować w systemie retencji powierzchniowej i podpowierzchniowej, parowania, poboru przez rośliny i kontrolowanego odpływu do istniejącej kanalizacji deszczowej,

każdy moduł powinien przewidywać odpływ kontrolowany oraz przelew awaryjny, a tam, gdzie to konieczne – by-pass hydrauliczny,

rozwiązania muszą być bezpieczne dla użytkowników terenów szkolnych, w tym dzieci i młodzieży; nie dopuszcza się projektowania głębokich, otwartych zbiorników wodnych wymagających szczególnych zabezpieczeń,

należy uwzględnić funkcję edukacyjną infrastruktury, w tym czytelną „drogę wody”, możliwość obserwacji działania układów, prosty monitoring oraz rozmieszczenie tablic lub punktów dydaktycznych, jeżeli zostaną przewidziane w dokumentacji koncepcyjnej lub uzgodnione z Zamawiającym,

projektowane rozwiązania mają być zgodne z zasadą DNSH, wymaganiami dostępności i projektowania uniwersalnego oraz warunkami eksploatacji na czynnych terenach placówek oświatowych.

# 3. Zakres lokalizacyjny i rzeczowy

## 3.1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach

opracowanie dokumentacji dla układu patio i przedsionka jako „błękitno-zielonej pracowni”, obejmującego m.in. bioretencję, ciągi piesze, strefy pobytu i elementy edukacyjne,

opracowanie dokumentacji dla ogrodu deszczowego ze skarpą, mokradłem przelewowym i zbiornikiem retencyjnym, wraz z układem doprowadzenia wód opadowych, przelewów i odprowadzenia awaryjnego,

uwzględnienie istniejącej zieleni przeznaczonej do zachowania oraz koniecznych rozwiązań ochrony drzew na etapie realizacji.

## 3.2. Kompleks szkół w Mikołowie

II Liceum Ogólnokształcące – patio retencyjno-edukacyjne oraz dwa moduły przyrynnowe z układami filtracji, magazynowania i rozdziału strumienia wód opadowych,

Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie – duży parking z nawierzchnią zieloną i rowem odwadniająco-retencyjnym, patio z bioretencją uszczelnioną i zbiornikiem retencyjnym, moduł przyrynnowy, mały parking z mokradłem podczyszczającym oraz duży zbiornik podziemny z pompownią i zrzutem awaryjnym,

Zespół Szkół Technicznych – dwa place o funkcji retencyjnej i edukacyjnej, nasadzenia, elementy małej architektury, systemy podlewania i retencji oraz powiązanie z elementami wspólnymi dla kompleksu,

element wspólny – rów retencyjno-filtracyjny dla trzech szkół, pełniący funkcję hydrauliczną i edukacyjną.

## 3.3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Mikołowie – Bujakowie

opracowanie dokumentacji dla układu BZI wokół boiska 35 × 20 m, obejmującego opaskę, rów lub mokradło liniowe oraz bezpieczny odbiór nadmiaru wody,

opracowanie dokumentacji dla modułu przyrynnowego typu „WOW”, z odprowadzeniem do istniejącej studzienki lub kolektora zgodnie z warunkami terenowymi,

opracowanie dokumentacji dla edukacyjnych upraw roślin w donicach ziemnych / podniesionych grządkach, wraz z zasilaniem deszczówką, zbiornikiem, nawadnianiem i odprowadzeniem nadmiaru wód.

# 4. Zakres usługi projektowej

analiza materiałów wyjściowych przekazanych przez Zamawiającego, w tym dokumentacji koncepcyjnej i załączników graficznych,

wizje lokalne i inwentaryzacja terenowa w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania dokumentacji,

pozyskanie map do celów projektowych dla wszystkich lokalizacji objętych zamówieniem,

wykonanie niezbędnych badań i opracowań geotechnicznych / opinii geotechnicznych w zakresie adekwatnym do projektowanych rozwiązań,

wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, w tym inwentaryzacji zieleni oraz – jeżeli okaże się to niezbędne – inwentaryzacji istniejącej infrastruktury technicznej i odwodnieniowej,

opracowanie projektów zagospodarowania terenu i projektów branżowych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym w szczególności dotyczących gospodarki wodami opadowymi, zieleni, nawierzchni, małej architektury, elementów zasilania i automatyki oraz innych branż wymaganych przez przyjęte rozwiązania,

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na budowę albo realizacji robót bez decyzji administracyjnej – stosownie do wymagań wynikających z przepisów i przyjętych rozwiązań,

uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, uzgodnień z gestorami sieci i innych dokumentów formalnych niezbędnych do przygotowania inwestycji do realizacji, z zastrzeżeniem, że decyzje administracyjne wydawane na rzecz inwestora będą pozyskiwane przy współdziałaniu Zamawiającego i na podstawie udzielonych pełnomocnictw,

opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz STWiORB,

opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów dla poszczególnych lokalizacji i głównych modułów,

uczestnictwo w naradach z Zamawiającym, prezentacja przyjętych rozwiązań oraz wprowadzanie uzgodnionych korekt.

- Opłaty administracyjne, skarbowe oraz opłaty pobierane przez organy, gestorów sieci lub inne podmioty trzecie związane z wydaniem uzgodnień, opinii, decyzji lub warunków ponosi Zamawiający, chyba że wprost wskazano inaczej w dokumentach zamówienia.

- Za należyte wykonanie obowiązków formalno-prawnych uznaje się przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz kompletnych zgłoszeń, wniosków, załączników, odpowiedzi na wezwania i uzupełnień wymaganych w toku postępowań, a także prowadzenie sprawy do chwili uzyskania wymaganego rozstrzygnięcia albo do chwili, gdy dalszy bieg sprawy zależy wyłącznie od działania organu lub Zamawiającego.

# 5. Produkty końcowe

kompletna dokumentacja projektowa w wersji papierowej – 3 egzemplarze,

kompletna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej – format PDF oraz pliki edytowalne, w tym rysunki w formacie DWG / DXF oraz zestawienia i kosztorysy w formatach edytowalnych,

osobne zestawienie dla każdej lokalizacji i zbiorcze zestawienie dla całego zamówienia,

spis opracowań, uzgodnień i decyzji przekazywanych Zamawiającemu.

# 6. Wymagania jakościowe

- Dokumentacja ma być kompletna, wzajemnie skoordynowana, zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Rozwiązania muszą uwzględniać trwałość, odporność eksploatacyjną, prostotę utrzymania oraz bezpieczeństwo użytkowania na czynnych terenach szkolnych.

- Projektant ma obowiązek stosować rozwiązania materiałowe i przestrzenne adekwatne do intensywnego użytkowania przez dzieci i młodzież oraz ograniczać ryzyko dewastacji, zamulenia i awarii.

- Dobór roślinności musi uwzględniać okresowe zalewanie, przesuszenie, warunki nasłonecznienia oraz możliwość utrzymania przez standardowe służby lub obsługę placówek.

# 7. Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań powstałych w ramach realizacji zamówienia, bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w projekcie umowy.

- Wynagrodzenie obejmuje również prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, w tym wprowadzanie zmian i aktualizacji dokumentacji.

# 8. Zastrzeżenie interpretacyjne na potrzeby oceny doświadczenia osoby kluczowej

- Na potrzeby oceny ofert w kryterium „Doświadczenie osoby kluczowej” Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie doświadczenie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury lub inne rozwiązania służące retencji, czasowemu magazynowaniu, podczyszczaniu, wykorzystaniu albo rozproszeniu wód opadowych w miejscu ich powstawania lub w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca ich powstawania, wykraczające poza odprowadzanie wód opadowych wyłącznie tradycyjnym systemem kanalizacji deszczowej.

- Za doświadczenie podlegające punktacji nie będą uznawane dokumentacje obejmujące wyłącznie kanalizację deszczową, przykanaliki, wpusty, studnie, kolektory, odwodnienie liniowe, separatory lub inne standardowe elementy odwodnienia, jeżeli dokumentacja nie obejmowała co najmniej jednego elementu błękitno-zielonej infrastruktury.

- Przez element błękitno-zielonej infrastruktury Zamawiający rozumie w szczególności: ogród deszczowy, układ bioretencyjny, nieckę retencyjną, rów retencyjno-filtracyjny, mokradło filtracyjne, zbiornik retencyjny z wykorzystaniem deszczówki, moduł przyrynnowy, nawierzchnię przepuszczalną lub zielony parking, system retencyjno-rozsączający powiązany z zielenią oraz układ wykorzystania wód opadowych do nawadniania zieleni.

# 9. Harmonogram i etapy

Etap I – materiały wyjściowe, wizje lokalne, mapy, geotechnika, inwentaryzacje i potwierdzenie założeń projektowych; termin wykonania: do 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Etap II – dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i formalne oraz materiały niezbędne do przygotowania inwestycji; termin wykonania: do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Etap III – kompletacja dokumentacji finalnej, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, STWiORB i przekazanie opracowań Zamawiającemu; termin wykonania: do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Etapy stanowią podstawę częściowego odbioru i rozliczenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z projektem umowy.

- Rozliczenie etapów następuje w proporcji: Etap I – 20%, Etap II – 60%, Etap III – 20% wynagrodzenia brutto.

- Odbiór każdego etapu następuje na zasadach określonych w projekcie umowy, w tym po weryfikacji przekazanych opracowań przez Zamawiającego.

# 10. Zakres wyłączony

Zamówienie nie obejmuje wykonawstwa robót budowlanych.

Zamówienie nie obejmuje dostaw, montażu ani utrzymania infrastruktury po realizacji robót.

Zamówienie nie obejmuje nadzoru autorskiego, chyba że Zamawiający wprowadzi odrębne postanowienie lub odrębne zamówienie.