PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

Utworzenie mieszkania ze wsparciem

- Przedmiot zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych w istniejącym lokalu mieszkalnym w celu utworzenia mieszkania ze wsparciem składającego się z dwóch wyodrębionych lokali z aneksami kuchennymi, w tym jeden z łazienką z prysznicem i WC, jedna łazienka z prysznicem i WC ogólnodostępna; pomieszczenia wspólnego w tym dla opiekuna, przestrzeni komunikacji wewnętrznej; odrębnego pomieszczenia na pralnio suszarnię.

Zakres obejmuje wszystkie prace niezbędne do osiągnięcia kompletnego, funkcjonującego obiektu – także niewymienione wprost.

- Cel inwestycji

- zwiększenie dostępności usług społecznych

- stworzenie warunków do świadczenia usług opiekuńczych

- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników

- dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami

- Stan istniejący

Lokal ok. 63,55 m²:  2 pokoje, 1 łazienka, kuchnia, pomieszczenie z piecem. Odrębne pomieszczenie (WC) ok. 2,77 m²

- Koncepcja funkcjonalna:

- Strefa A – pokój + aneks;

- Strefa B – pokój + aneks;

- Łazienka wspólna;

- Strefa C – pokój + aneks + łazienka;

- Przestrzeń komunikacyjna;

- Odrębne pomieszczenie pralnio-suszarnia.

- Minimalny zakres robot:

Roboty budowlane:

- wykonanie ścian działowych,

- podłóg zgodnie z przedmiarem,

- wydzielenie aneksów kuchennych,

- zagospodarowanie przestrzeni komunikacji wewnętrznej,

- wykonanie pralnio-suszarni z przyłączem wodnym do pralki i kanalizacją do pralki i suszarki,

- prace wykończeniowe.

Instalacja grzewcza:

- ogrzewanie podłogowe wodne w całym lokalu

- kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny

- rozdzielacze obiegów i pompy

- pompa obiegowa

- sterowanie strefowe (min. 3 strefy)

- grzejniki drabinkowe w łazienkach

Instalacja gazowa:

- wykonanie instalacji gazowej

- montaż kotła

- wkład kominowy

- próby szczelności

Instalacja wod-kan:

- 2 łazienki + 3 aneksy kuchenne

- Odrębne pomieszczenie: wodne zasielenie pralki, kanalizacja pralka i suszarka

Instalacja elektryczna:

- nowe obwody

- nowa szafka/szafki z zabezpieczeniami i RCD

Wentylacja:

- zgodna z przepisami

System bezpieczeństwa (OBOWIĄZKOWY):

- System alarmowy,

- monitoring (CCTV),

- system przywoławczy/alarmowy (np. przycisk SOS),

- system telewizyjny do każdej strefy,

- Internet w każdej strefie,

- czujka dymu i czujka czadu,

- gaśnice przeciwpożarowe zgodnie z przepisami.

- Wymagania dostępności

- drzwi 90 cm

- brak progów

- przestrzeń manewrowa 150 cm

- Minimalne parametry techniczne

Kocioł gazowy:

- kondensacyjny, klasa energetyczna min. A

- modulacja mocy

- sprawność min. 100% (Hi)

Ogrzewanie podłogowe:

- rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne

- rozstaw max 10–15 cm w strefach użytkowych

- izolacja podłogi min. 5 cm EPS 100

- folia + wylewka anhydrytowa lub cementowa min. 5–6 cm

Sterowanie:

- termostaty pokojowe dla każdej strefy

- możliwość regulacji temperatury

Instalacja wod-kan:

- rury PP/PEX

- izolacja termiczna

Instalacja elektryczna:

- zabezpieczenia różnicowoprądowe

- wydzielone obwody

- Wyłączenia

Brak wyposażenia. Wyposażenie łazienek wymagane, wykonane zgodnie z zasadami dostępności.

9. Warunki realizacji

- ryczałt

- brak roszczeń

- wizja lokalna

10. Odbiory

- odbiory

- dokumentacja powykonawcza

11. Zgodność UE

System alarmowy i monitoring oraz system przywoławczy/alarmowy (np. przycisk SOS) zgodne z przepisami.