Załącznik 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia medyczno-laboratoryjnego, meblowego oraz biurowego na potrzeby Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Oferent (Wykonawca) zobowiązany jest do zapewnienia dostawy, wniesienia, montażu, ustawienia, podłączenia, uruchomienia oraz sprawdzenia poprawności działania oferowanego sprzętu i wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych części zamówienia. W przypadku elementów, dla których ma to zastosowanie, kolorystyka wyposażenia zostanie uzgodniona z Zamawiającym podczas wizji lokalnej lub przed realizacją dostawy.

Wszystkie oferowane urządzenia, meble, wyposażenie i akcesoria muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i prawnych, niestanowiące uprzednio przedmiotu ekspozycji ani wystaw, kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem medycznym lub laboratoryjnym, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów inwestycyjnych przez Zamawiającego. W przypadku asortymentu, dla którego zostało to wskazane, rok produkcji nie może być wcześniejszy niż określony w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowane wyposażenie powinno być wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, trwałości, estetyki wykonania oraz odporności na intensywną eksploatację w warunkach podmiotu leczniczego.

Wszystkie oferowane wyroby, urządzenia, meble i elementy wyposażenia muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadać wymagane przepisami prawa dokumenty, w szczególności deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, oznakowanie CE, legalizację lub dokumenty metrologiczne, jeżeli są wymagane, a także spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa, jakości i użytkowania właściwe dla danego rodzaju asortymentu. W przypadku mebli i wyposażenia wymagających potwierdzenia właściwości higienicznych, oferowane rozwiązania muszą posiadać odpowiedni atest higieniczny, jeżeli dotyczy.

Wymiary podane w zestawieniu asortymentowym należy traktować jako minimalne albo przybliżone, zgodnie z opisem danej części zamówienia. W przypadku elementów wykonywanych na wymiar lub wymagających dopasowania do istniejącej infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów z natury podczas wizji lokalnej lub przed realizacją zamówienia. Dotyczy to w szczególności elementów montowanych w istniejącej zabudowie lub przeznaczonych do określonych pomieszczeń.

Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką wymaganą dokumentację dotyczącą oferowanego asortymentu, w szczególności instrukcje obsługi i użytkowania w języku polskim, karty gwarancyjne, paszporty techniczne, jeżeli dotyczy, deklaracje zgodności lub certyfikaty CE, jeżeli dotyczy, wykazy autoryzowanych punktów serwisowych oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest również do dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych, w szczególności kart katalogowych, opisów technicznych producenta, instrukcji, certyfikatów, deklaracji zgodności lub innych dokumentów równoważnych. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem wykazania, że zapewniają one parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje, w zależności od rodzaju asortymentu, transport do siedziby Zamawiającego, wniesienie do wskazanego pomieszczenia, montaż lub ustawienie, podłączenie, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania oraz przekazanie informacji dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji. Jeżeli wymaga tego rodzaj urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż lub szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi, podstawowej eksploatacji oraz zasad bezpiecznego użytkowania.

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu kompletności dostawy, zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego, poprawności działania, stabilności konstrukcji oraz prawidłowości montażu, jeżeli dotyczy. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia do czasu ich usunięcia, uzupełnienia lub wymiany przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Poniższe zestawienie stanowi wykaz wyposażenia i sprzętu objętego przedmiotem zamówienia oraz określa minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie ilości, parametrów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i jakościowych. Wszystkie wskazane elementy należy dostarczyć, zamontować, uruchomić oraz przekazać do użytkowania zgodnie z niniejszym zestawieniem.

## Część 1 – Waga lekarska z funkcją BMI – 1 szt.

## 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wagi lekarskiej z funkcją BMI oraz wzrostomierzem do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

## 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

## • transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

## • wniesienie urządzenia do wskazanego pomieszczenia,

## • montaż (jeżeli dotyczy),

## • uruchomienie urządzenia,

## • sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji.

## 3. Dostarczone urządzenie musi być:

## • fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

## • kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem medycznym,

## • przeznaczone do użytkowania w podmiotach leczniczych (warunki szpitalne).

## 4. Waga musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

## • klasa dokładności co najmniej III,

## • maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 200 kg,

## • działka odczytowa nie większa niż 100 g,

## • czytelny wyświetlacz typu LCD lub LED,

## • wbudowany wzrostomierz umożliwiający pomiar wzrostu pacjenta,

## • funkcja automatycznego obliczania wskaźnika BMI.

## 5. W zakresie zasilania urządzenie musi zapewniać ciągłość pracy poprzez:

## • zasilanie sieciowo-akumulatorowe lub sieciowo-bateryjne,

## • możliwość pracy w przypadku zaniku napięcia (zasilanie awaryjne lub równoważne).

## 6. W zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania urządzenie musi posiadać:

## • stabilną konstrukcję przystosowaną do intensywnego użytkowania,

## • platformę pomiarową wykonaną z materiałów odpornych na uszkodzenia,

## • powierzchnię antypoślizgową,

## • elementy umożliwiające łatwe utrzymanie w czystości i dezynfekcję.

## 7. W przypadku gdy wymagają tego przepisy, urządzenie musi posiadać:

## • aktualną legalizację lub

## • dokument potwierdzający zgodność z wymaganiami metrologicznymi.

## 8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

## • instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,

## • kartę gwarancyjną,

## • deklarację zgodności lub oznakowanie CE – jeżeli dotyczy,

## • paszport techniczny – jeżeli dotyczy,

## • wykaz autoryzowanych punktów serwisowych.

## 9. Wykonawca zobowiązany jest do:

## • przeprowadzenia instruktażu personelu w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia,

## • przekazania informacji dotyczących zasad eksploatacji i konserwacji.

## 10. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

## • kompletności dostawy,

## • zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego,

## • poprawności działania urządzenia.

## 11. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności:

## • Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

## • Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 2 – Ciśnieniomierz – 1 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy ciśnieniomierza automatycznego naramiennego do siedziby Zamawiającego (podmiot leczniczy – szpital), na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie do wskazanego pomieszczenia,

• uruchomienie urządzenia,

• sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji.

3. Dostarczone urządzenie musi być:

• fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

• kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem medycznym,

• przeznaczone do użytkowania w podmiotach leczniczych (warunki ambulatoryjne i szpitalne).

4. Ciśnieniomierz musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• być w pełni automatycznym urządzeniem medycznym przeznaczonym do pomiaru ciśnienia tętniczego na ramieniu,

• umożliwiać pomiar ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz tętna,

• posiadać zakres pomiarowy co najmniej:

– ciśnienie: 0–299 mmHg,

– tętno: min. 40–180 uderzeń/min,

• być wyposażony w czytelny, cyfrowy wyświetlacz LCD o wysokim kontraście,

• posiadać funkcję wykrywania nieregularnej pracy serca (IHB) oraz funkcję wykrywania migotania przedsionków (AFib),

• posiadać wskaźnik prawidłowego założenia mankietu oraz wskaźnik ruchu ciała podczas pomiaru,

• umożliwiać wykonywanie uśrednionych pomiarów (np. średnia z 3 pomiarów),

• posiadać funkcję pamięci pomiarów (min. 2 użytkowników, po min. 50–100 pomiarów każdy) lub rozwiązanie równoważne,

• być wyposażony w technologię zapewniającą dokładny pomiar przy zmiennym rytmie serca (np. IntelliSense lub równoważną),

• posiadać wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru zgodny z wytycznymi WHO lub równoważnymi.

5. W zakresie wyposażenia urządzenie musi posiadać:

• mankiet naramienny typu uniwersalnego (preferowany zakres obwodu ramienia ok. 22–42 cm),

• konstrukcję mankietu zapewniającą równomierne rozłożenie ciśnienia (np. mankiet 360° lub równoważny),

• komplet baterii umożliwiających uruchomienie urządzenia,

• etui lub pokrowiec do przechowywania urządzenia.

6. W zakresie zasilania urządzenie musi zapewniać:

• zasilanie bateryjne (standardowe baterie AA lub równoważne),

• dopuszcza się możliwość zasilania sieciowego (zasilacz) jako rozwiązanie dodatkowe lub opcjonalne.

7. Konstrukcja urządzenia powinna zapewniać:

• łatwość użytkowania w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych,

• ergonomiczną obsługę (obsługa jednym przyciskiem lub równoważna),

• wysoką powtarzalność i dokładność pomiarów,

• odporność na standardową eksploatację w podmiotach leczniczych,

• możliwość utrzymania w czystości i dezynfekcji zgodnie z wymaganiami placówek medycznych.

8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,

• kartę gwarancyjną,

• deklarację zgodności CE zgodnie z wymaganiami dla wyrobów medycznych,

• wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski.

9. Wykonawca zobowiązany jest do:

• przeprowadzenia instruktażu personelu w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia (jeżeli wymagane),

• przekazania informacji dotyczących zasad eksploatacji i konserwacji urządzenia.

10. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

• kompletności dostawy,

• zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego,

• poprawności działania urządzenia.

11. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

• Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 3 – Leżanka medyczna na kółkach – 1 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy leżanki medycznej na kółkach do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie do wskazanego pomieszczenia,

• montaż (jeżeli dotyczy),

• uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania.

3. Dostarczone urządzenie musi być:

• fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

• kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem medycznym,

• przeznaczone do użytkowania w podmiotach leczniczych (warunki szpitalne).

4. Leżanka musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 150 kg,

• stabilną konstrukcję zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania w warunkach medycznych,

• powierzchnię leżącą wykonaną z materiałów przystosowanych do intensywnej eksploatacji.

5. W zakresie funkcjonalności urządzenie musi posiadać:

• regulację kąta pochylenia segmentu zagłówka, umożliwiającą dostosowanie pozycji pacjenta,

• uchwyt na rolkę prześcieradeł jednorazowych, zapewniający wygodę użytkowania.

6. W zakresie mobilności i bezpieczeństwa użytkowania leżanka musi być wyposażona w:

• koła jezdne umożliwiające przemieszczanie urządzenia,

• co najmniej dwa koła wyposażone w mechanizm blokady (hamulec).

7. W zakresie wykończenia i higieny użytkowania:

• tapicerka musi być odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w podmiotach leczniczych,

• powierzchnia musi być łatwa do utrzymania w czystości i dezynfekcji,

• kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą.

8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,

• kartę gwarancyjną,

• deklarację zgodności lub oznakowanie CE – jeżeli dotyczy,

• wykaz autoryzowanych punktów serwisowych.

9. Wykonawca zobowiązany jest do:

• przeprowadzenia instruktażu personelu w zakresie prawidłowej obsługi (jeżeli wymagane),

• przekazania informacji dotyczących zasad eksploatacji i konserwacji.

10. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

• kompletności dostawy,

• zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego,

• poprawności działania oraz stabilności konstrukcji.

11. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

• Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 4 – Parawan – 1 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy parawanu medycznego do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie do wskazanego pomieszczenia,

• montaż (jeżeli dotyczy),

• uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania.

3. Dostarczone urządzenie musi być:

• fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

• kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem medycznym,

• przeznaczone do użytkowania w podmiotach leczniczych (warunki szpitalne).

4. Parawan musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• konstrukcja wykonana z metalu odpornego na korozję oraz działanie środków dezynfekcyjnych,

• stabilna budowa zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania,

• wymiary nie mniejsze niż: szerokość 100 cm oraz wysokość 180 cm.

5. W zakresie funkcjonalności urządzenie musi posiadać:

• dwa skrzydła (ekrany) umożliwiające zapewnienie prywatności pacjenta,

• ekran wykonany z materiału zmywalnego, przystosowanego do dezynfekcji środkami stosowanymi w podmiotach leczniczych,

• możliwość wyboru koloru ekranu przez Zamawiającego przed dostawą.

6. W zakresie mobilności i bezpieczeństwa użytkowania parawan musi być wyposażony w:

• koła jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie,

• co najmniej część kół wyposażoną w mechanizm blokady (hamulec).

7. W zakresie higieny i eksploatacji:

• wszystkie elementy muszą być odporne na standardowe środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach medycznych,

• konstrukcja musi umożliwiać łatwe utrzymanie w czystości.

8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję obsługi (jeżeli dotyczy),

• kartę gwarancyjną,

• deklarację zgodności lub oznakowanie CE – jeżeli dotyczy,

• wykaz autoryzowanych punktów serwisowych (jeżeli dotyczy).

9. Wykonawca zobowiązany jest do:

• przekazania informacji dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia,

• przeprowadzenia instruktażu (jeżeli wymagane).

10. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

• kompletności dostawy,

• zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego,

• stabilności konstrukcji oraz poprawności działania elementów ruchomych.

11. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

• Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 5 – Szafka na wyroby medyczne – 1 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy szafki na wyroby medyczne do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie do wskazanego pomieszczenia,

• montaż (jeżeli dotyczy),

• ustawienie oraz sprawdzenie stabilności i kompletności wyposażenia.

3. Dostarczone urządzenie musi być:

• fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

• kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem medycznym,

• przeznaczone do użytkowania w podmiotach leczniczych (warunki szpitalne).

4. Szafka musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• konstrukcja wolnostojąca, metalowa, łatwa do utrzymania w czystości i dezynfekcji,

• szafa 2-skrzydłowa, 1-komorowa,

• drzwi przeszklone, zamykane na zamek,

• przeszklenie wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego lub rozwiązania równoważnego,

• powłoka lakierowana proszkowo, odporna na uszkodzenia i środki dezynfekcyjne,

• kolor do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą.

5. W zakresie funkcjonalności urządzenie musi posiadać:

• minimum 4 półki,

• możliwość regulacji wysokości półek lub rozwiązanie równoważne umożliwiające dostosowanie przestrzeni do przechowywanych wyrobów medycznych.

6. W zakresie wymiarów:

• szerokość nie mniejsza niż 100 cm,

• wysokość nie mniejsza niż 180 cm.

7. W zakresie mobilności i bezpieczeństwa użytkowania szafka musi być wyposażona w:

• kółka jezdne umożliwiające przemieszczanie,

• stabilną konstrukcję zapewniającą bezpieczne użytkowanie.

8. W zakresie higieny i eksploatacji:

• wszystkie elementy muszą być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w podmiotach leczniczych,

• konstrukcja musi umożliwiać łatwe utrzymanie w czystości.

9. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję użytkowania (jeżeli dotyczy),

• kartę gwarancyjną,

• deklarację zgodności lub oznakowanie CE – jeżeli dotyczy,

• wykaz autoryzowanych punktów serwisowych (jeżeli dotyczy).

10. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

• kompletności dostawy,

• zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego,

• stabilności konstrukcji oraz prawidłowego działania drzwi i zamków.

11. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

• Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 6 – Fotel do pobierania materiału biologicznego – 1 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy fotela do pobierania materiału biologicznego do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie do wskazanego pomieszczenia,

• montaż (jeżeli dotyczy),

• uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji.

3. Dostarczone urządzenie musi być:

• fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

• kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem medycznym,

• przeznaczone do użytkowania w podmiotach leczniczych (warunki szpitalne).

4. Fotel musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• konstrukcja stabilna, przystosowana do pobierania materiału biologicznego od pacjentów dorosłych,

• dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 120 kg,

• wyposażenie w zagłówek, dwa podłokietniki oraz podnóżek.

5. W zakresie funkcjonalności urządzenie musi posiadać:

• płynną regulację zagłówka, oparcia pleców oraz podłokietników, umożliwiającą dostosowanie pozycji pacjenta,

• regulowany podnóżek w zakresie co najmniej 0°–90°,

• możliwość ustawienia pozycji zapewniającej komfort i bezpieczeństwo pacjenta podczas procedur medycznych.

6. W zakresie wykończenia i higieny użytkowania:

• tapicerka wykonana z trwałego materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w podmiotach leczniczych,

• powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości i dezynfekcji,

• kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą.

7. Konstrukcja urządzenia powinna zapewniać:

• stabilność podczas użytkowania,

• bezpieczeństwo pacjenta i personelu,

• odporność na intensywną eksploatację w warunkach medycznych.

8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,

• kartę gwarancyjną,

• deklarację zgodności lub oznakowanie CE – jeżeli dotyczy,

• wykaz autoryzowanych punktów serwisowych.

9. Wykonawca zobowiązany jest do:

• przeprowadzenia instruktażu personelu w zakresie prawidłowej obsługi (jeżeli wymagane),

• przekazania informacji dotyczących zasad eksploatacji i konserwacji.

10. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

• kompletności dostawy,

• zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego,

• poprawności działania mechanizmów regulacyjnych oraz stabilności konstrukcji.

11. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

• Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 7 – Stolik zabiegowy – 1 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy stolika zabiegowego do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie do wskazanego pomieszczenia,

• montaż (jeżeli dotyczy),

• ustawienie oraz sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów.

3. Dostarczone urządzenie musi być:

• fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

• kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem medycznym,

• przeznaczone do użytkowania w podmiotach leczniczych (warunki szpitalne i ambulatoryjne).

4. Stolik zabiegowy musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub materiału równoważnego o odporności na korozję i środki dezynfekcyjne nie gorszej,

• stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania w warunkach medycznych,

• blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w podniesione brzegi zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów,

• co najmniej dwa poziomy użytkowe (blat górny oraz półka dolna) lub rozwiązanie równoważne,

• uchwyt do prowadzenia stolika lub rozwiązanie równoważne umożliwiające jego przemieszczanie.

5. W zakresie funkcjonalności urządzenie musi posiadać:

• co najmniej jedną szufladę umożliwiającą przechowywanie materiałów medycznych,

• dopuszcza się większą liczbę szuflad jako rozwiązanie równoważne lub korzystniejsze,

• konstrukcję umożliwiającą wygodne rozmieszczenie i transport narzędzi oraz materiałów medycznych,

• możliwość szybkiego dostępu do przechowywanych materiałów (otwarte półki i/lub szuflady),

• możliwość użytkowania w gabinetach zabiegowych, punktach pobrań oraz oddziałach szpitalnych.

6. W zakresie mobilności i bezpieczeństwa użytkowania urządzenie musi być wyposażone w:

• cztery koła jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie,

• co najmniej dwa koła wyposażone w mechanizm blokady (hamulec),

• zabezpieczenia kół przed uderzeniami (np. odbojniki) lub rozwiązanie równoważne.

7. W zakresie higieny i eksploatacji:

• wszystkie elementy muszą być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w podmiotach leczniczych,

• konstrukcja musi umożliwiać łatwe utrzymanie w czystości i dezynfekcji,

• materiały użyte do wykonania muszą być przystosowane do intensywnej eksploatacji w warunkach medycznych.

8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,

• kartę gwarancyjną,

• deklarację zgodności lub oznakowanie CE – jeżeli dotyczy,

• wykaz autoryzowanych punktów serwisowych (jeżeli dotyczy).

9. Wykonawca zobowiązany jest do:

• przekazania informacji dotyczących zasad eksploatacji i konserwacji urządzenia,

• przeprowadzenia instruktażu personelu (jeżeli wymagane).

10. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

• kompletności dostawy,

• zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego,

• stabilności konstrukcji oraz poprawności działania elementów jezdnych i szuflad.

11. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

• Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 8 – Taboret lekarski – 1 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy taboretu lekarskiego do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie do wskazanego pomieszczenia,

• montaż (jeżeli dotyczy),

• uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

3. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, kompletne oraz gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem medycznym.

4. Taboret lekarski musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• konstrukcja chromowana lub wykonana z materiału równoważnego o odporności nie gorszej, przystosowana do warunków placówki medycznej,

• stabilna budowa zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania.

5. W zakresie funkcjonalności urządzenie musi posiadać:

• regulację wysokości realizowaną za pomocą sprężyny gazowej,

• podnóżek z możliwością regulacji,

• podgumowane koła jezdne umożliwiające płynne i ciche przemieszczanie.

6. W zakresie wykończenia i higieny użytkowania:

• siedzisko tapicerowane materiałem odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w podmiotach leczniczych,

• powierzchnię łatwą do utrzymania w czystości i dezynfekcji,

• kolor siedziska do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą,

• grubość siedziska nie mniejsza niż 5 cm.

7. W zakresie eksploatacji:

• wszystkie elementy muszą być odporne na intensywne użytkowanie w warunkach szpitalnych,

• konstrukcja musi umożliwiać łatwe utrzymanie w czystości.

8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję obsługi (jeżeli dotyczy),

• kartę gwarancyjną,

• deklarację zgodności lub oznakowanie CE – jeżeli dotyczy,

• wykaz autoryzowanych punktów serwisowych (jeżeli dotyczy).

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu personelu w zakresie prawidłowej obsługi (jeżeli wymagane) oraz przekazania zasad eksploatacji.

10. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu kompletności dostawy, zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego oraz poprawności działania urządzenia.

11. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 9 – Wózek inwalidzki – 1 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wózka inwalidzkiego do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie do wskazanego pomieszczenia,

• montaż (jeżeli dotyczy),

• uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

3. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, kompletne oraz gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem medycznym, przy czym rok produkcji nie może być wcześniejszy niż 2025.

4. Wózek inwalidzki musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• konstrukcja zapewniająca wytrzymałość ramy na poziomie co najmniej 150 kg,

• wyposażenie w koła bezdętkowe,

• konstrukcja umożliwiająca składanie w celu transportu lub przechowywania.

5. W zakresie funkcjonalności urządzenie musi posiadać:

• tapicerkę ortopedyczną – siedzisko i oparcie wykonane na stabilnym podłożu lub rozwiązanie równoważne,

• odchylane i zdejmowane podnóżki,

• hamulce postojowe zapewniające bezpieczne unieruchomienie wózka.

6. W zakresie użytkowym i eksploatacyjnym:

• konstrukcja musi być przystosowana do użytkowania w warunkach placówki medycznej,

• materiały użyte do wykonania muszą być trwałe oraz odporne na intensywną eksploatację,

• elementy powinny umożliwiać łatwe utrzymanie w czystości.

7. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie:

• szerokości siedziska,

• masy (wagi) wózka.

8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,

• kartę gwarancyjną,

• deklarację zgodności lub oznakowanie CE – jeżeli dotyczy,

• wykaz autoryzowanych punktów serwisowych.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu personelu w zakresie prawidłowej obsługi (jeżeli wymagane) oraz przekazania zasad eksploatacji.

10. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu kompletności dostawy, zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego oraz poprawności działania urządzenia.

11. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 10 – Zestaw pipet – 2 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy 2 zestawów pipet (zestawów mechanicznych, jednokanałowych pipet tłokowych z akcesoriami) do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. Ilość przedmiotu zamówienia:

• 2 zestawy pipet zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie do pomieszczenia laboratoryjnego,

• sprawdzenie kompletności zestawów,

• uruchomienie oraz weryfikację poprawności działania pipet.

4. Dostarczone urządzenia muszą być:

• fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

• kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem laboratoryjnym,

• przeznaczone do precyzyjnego dozowania cieczy w warunkach laboratoryjnych.

5. Każdy zestaw musi zawierać:

• 6 pipet jednokanałowych o różnych zakresach objętości,

• statyw 6-miejscowy – 1 sztuka,

• końcówki do każdej pipety – pudełko z 96 dedykowanymi końcówkami,

• akcesoria do każdej pipety.

6. W skład jednego zestawu muszą wchodzić pipety o następujących parametrach:

• Pipeta 0,1–2,0 µL:

– liczba kanałów: 1,

– skok objętości: 0,002 µL,

– błąd systematyczny: 0,1 µL: ±33,0%; ±0,033 µL; 0,2 µL: ±12,0%; ±0,024 µL; 1,00 µL: ±4,0%; ±0,04 µL; 2,0 µL: ±2,5%; ±0,05 µL,

– błąd przypadkowy: 0,1 µL: ±25,0%; ±0,025 µL; 0,20 µL: ±10,0%; ±0,020 µL; 1,00 µL: ±3,5%; ±0,035 µL; 2,0 µL: ±2,0%; ±0,040 µL.

• Pipeta 1,0–10 µL:

– liczba kanałów: 1,

– skok objętości: 0,02 µL,

– błąd systematyczny: 1 µL: ±2,5%; ±0,025 µL; 5 µL: ±1,5%; ±0,075 µL; 10 µL: ±1,0%; ±0,1 µL,

– błąd przypadkowy: 1 µL: ±2,0%; ±0,020 µL; 5 µL: ±0,8%; ±0,04 µL; 10 µL: ±0,5%; ±0,05 µL.

• Pipeta 2–20 µL:

– liczba kanałów: 1,

– skok objętości: 0,02 µL,

– błąd systematyczny: 2 µL: ±3,0%; ±0,06 µL; 10 µL: ±1,5%; ±0,15 µL; 20 µL: ±1,0%; ±0,2 µL,

– błąd przypadkowy: 2 µL: ±2,5%; ±0,05 µL; 10 µL: ±0,6%; ±0,06 µL; 20 µL: ±0,4%; ±0,08 µL.

• Pipeta 10–100 µL:

– liczba kanałów: 1,

– skok objętości: 0,1 µL,

– błąd systematyczny: 10 µL: ±3,0%; ±0,3 µL; 50 µL: ±1,2%; ±0,6 µL; 100 µL: ±0,8%; ±0,8 µL,

– błąd przypadkowy: 10 µL: ±1,0%; ±0,1 µL; 50 µL: ±0,4%; ±0,20 µL; 100 µL: ±0,2%; ±0,2 µL.

• Pipeta 20–200 µL:

– liczba kanałów: 1,

– skok objętości: 0,2 µL,

– błąd systematyczny: 20 µL: ±1,8%; ±0,36 µL; 100 µL: ±1,0%; ±1,0 µL; 200 µL: ±0,6%; ±1,2 µL,

– błąd przypadkowy: 20 µL: ±0,7%; ±0,14 µL; 100 µL: ±0,4%; ±0,4 µL; 200 µL: ±0,2%; ±0,4 µL.

• Pipeta 100–1000 µL:

– liczba kanałów: 1,

– skok objętości: 1 µL,

– błąd systematyczny: 100 µL: ±0,6%; ±0,6 µL; 500 µL: ±0,8%; ±4,0 µL; 1000 µL: ±0,6%; ±6,0 µL,

– błąd przypadkowy: 100 µL: ±0,6%; ±0,6 µL; 500 µL: ±0,3%; ±1,5 µL; 1000 µL: ±0,2%; ±2,0 µL.

7. W zakresie akcesoriów każda pipeta musi być wyposażona w:

• instrukcję obsługi,

• certyfikat kalibracji,

• klucz do regulacji – 1 sztuka,

• o-ringi – minimum 3 sztuki.

8. W zakresie końcówek:

• do każdej pipety należy dostarczyć pudełko z 96 dedykowanymi końcówkami,

• końcówki muszą być wykonane w technologii zatrzaskowej zapewniającej stabilne mocowanie i eliminującej samoistne zsunięcie się końcówki ze stożka pipety.

9. Wymagania wspólne dla pipet:

• pipety fabrycznie nowe,

• możliwość regulacji rękojeści uchwytu do pracy lewą albo prawą ręką,

• blokada mechanizmu regulacji objętości chroniąca przed przypadkową zmianą nastawień,

• autoklawowalny stożek mocujący na końcówki,

• odporność na promieniowanie UV,

• system poduszki powietrznej,

• mechaniczny tryb pracy,

• stożek na końcówki z o-ringiem,

• kompatybilność z dedykowanymi końcówkami zatrzaskowymi, gwarantującymi mocne trzymanie się końcówki na stożku pipety.

10. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej lub elektronicznej,

• kartę gwarancyjną,

• deklarację zgodności / certyfikat CE – jeżeli dotyczy,

• certyfikaty kalibracji pipet.

11. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

• dokumenty potwierdzające spełnianie oferowanych parametrów technicznych,

• karty katalogowe lub opisy techniczne producenta,

• certyfikat kontroli jakości / kalibracji producenta lub inne dokumenty równoważne potwierdzające parametry dokładności i precyzji.

12. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że zapewniają one parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

13. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

• kompletności dostawy,

• zgodności zestawów z wymaganiami Zamawiającego,

• zgodności z formularzem parametrów technicznych,

• poprawności działania pipet.

14. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

• Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia, usunięcia lub wymiany w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 11 – Zestaw przeciwwstrząsowy – 1 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zestawu przeciwwstrząsowego do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport zestawu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie do wskazanego pomieszczenia,

• sprawdzenie kompletności zestawu oraz poprawności jego wyposażenia.

3. Dostarczony zestaw musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny oraz gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem medycznym.

4. Torba medyczna stanowiąca element zestawu musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• wykonana z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków dezynfekcyjnych,

• w kolorze czerwonym, z trwałym oznaczeniem „zestaw przeciwwstrząsowy”,

• wnętrze podzielone co najmniej na 2 kieszenie, wyposażone w ampularium oraz uchwyty (gumki) do mocowania sprzętu,

• co najmniej jedna dodatkowa kieszeń zewnętrzna przeznaczona na płyny lub akcesoria.

5. Zestaw musi zawierać co najmniej następujące elementy:

• gaziki alkoholowe do dezynfekcji – co najmniej 10 szt.,

• maseczka do sztucznego oddychania z filtrem – 1 szt.,

• strzykawki do iniekcji 20 ml – co najmniej 2 szt.,

• strzykawki do iniekcji 10 ml – co najmniej 2 szt.,

• igły do iniekcji w co najmniej czterech rozmiarach – łącznie minimum 8 szt.,

• kompresy niejałowe 5 × 5 cm – co najmniej 100 szt.,

• aparat do przetaczania płynów – co najmniej 2 szt.,

• kaniule dożylne w co najmniej trzech rozmiarach – łącznie minimum 6 szt.,

• opatrunki do mocowania kaniul – co najmniej 10 szt.,

• staza uciskowa jednorazowa – 1 szt.,

• kompresy jałowe 5 × 5 cm – co najmniej 3 szt.,

• plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm × 1 m – 1 szt.,

• przylepiec tkaninowy 5 cm × 5 m – 1 szt.,

• koc ratowniczy (folia NRC) – co najmniej 2 szt.,

• opaska dziana 10 cm × 4 m – 1 szt.,

• opaska dziana 15 cm × 4 m – 1 szt.,

• nożyczki ratownicze ze stopką – 1 szt.,

• rękawiczki ochronne nitrylowe – co najmniej 10 szt.,

• czerwony pojemnik na odpady medyczne – 1 szt.,

• ciśnieniomierz manualny ze stetoskopem – 1 komplet,

• ampularium na co najmniej 26 ampułek.

6. W zakresie materiałów jednorazowych i sterylnych:

• wszystkie wyroby medyczne jednorazowego użytku muszą być sterylne – jeżeli dotyczy,

• termin ważności materiałów nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

7. W zakresie użytkowym i eksploatacyjnym:

• zestaw musi być przystosowany do stosowania w warunkach placówki medycznej,

• wszystkie elementy muszą być odporne na standardowe warunki użytkowania oraz transportu.

8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• wykaz elementów wchodzących w skład zestawu,

• instrukcję użytkowania (jeżeli dotyczy),

• kartę gwarancyjną (jeżeli dotyczy),

• deklarację zgodności lub oznakowanie CE – jeżeli dotyczy.

9. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

• kompletności zestawu,

• zgodności wyposażenia z wymaganiami Zamawiającego,

• prawidłowego oznakowania oraz stanu technicznego elementów.

10. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub niezgodności:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

• Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub wymiany w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 12 – Szafa do archiwizacji bloczków parafinowych – 1 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy szafy do archiwizacji bloczków parafinowych do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie do wskazanego pomieszczenia,

• montaż (jeżeli dotyczy),

• ustawienie oraz sprawdzenie stabilności i kompletności urządzenia.

3. Dostarczone urządzenie musi być:

• fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

• kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem laboratoryjnym.

4. Urządzenie musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• mobilne archiwum stalowe przeznaczone do podręcznej archiwizacji bloczków parafinowych,

• konstrukcja wykonana ze stali,

• pojemność użytkowa nie mniejsza niż 11 520 bloczków / kasetek.

5. W zakresie mobilności urządzenie musi być wyposażone w:

• koła jezdne umożliwiające łatwy i wygodny transport,

• mechanizm blokady kół zapewniający stabilność w trakcie postoju.

6. W zakresie funkcjonalności i kompatybilności:

• system kompatybilny z szafami stalowymi do archiwizacji stałej,

• możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia archiwizowanego materiału pomiędzy archiwum podręcznym a systemem archiwizacji stałej.

7. W zakresie wymiarów:

• szerokość nie większa niż 564 mm,

• głębokość nie większa niż 725 mm,

• wysokość nie większa niż 1 000 mm.

8. W zakresie konstrukcji:

• budowa kompaktowa umożliwiająca użytkowanie w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz archiwach podręcznych,

• konstrukcja zapewniająca trwałość oraz odporność na intensywną eksploatację.

9. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję użytkowania (jeżeli dotyczy),

• kartę gwarancyjną,

• dokumenty potwierdzające spełnianie oferowanych parametrów technicznych (jeżeli dotyczy).

10. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

• kompletności dostawy,

• zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego,

• stabilności konstrukcji oraz prawidłowego działania elementów jezdnych.

11. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

• Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub wymiany urządzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 13 – Szafa na chemikalia – 1 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy szafy na chemikalia do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie do wskazanego pomieszczenia,

• ustawienie, montaż oraz podłączenie (jeżeli dotyczy),

• uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

3. Dostarczone urządzenie musi być:

• fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

• kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem laboratoryjnym.

4. Szafa musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• konstrukcja wykonana z dwuwarstwowej blachy stalowej w technice spawania, bez elementów nitowych,

• przeznaczenie do bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych (cieczy zapalnych),

• pojemność użytkowa nie mniejsza niż 83 l.

5. W zakresie bezpieczeństwa i oznakowania urządzenie musi posiadać:

• odblaskowe oznakowanie ostrzegawcze umożliwiające identyfikację w warunkach ograniczonej widoczności (ciemność, zadymienie),

• dwa otwory wentylacyjne z wbudowanymi przerywaczami płomieni,

• zabezpieczenie dostępu w postaci klamki umożliwiającej zamknięcie na zamek lub kłódkę.

6. W zakresie konstrukcji i wykończenia:

• powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna pokryta odpornym na chemikalia, bezołowiowym lakierem w kolorze żółtym,

• powłoka zabezpieczająca przed korozją i wilgotnością,

• drzwi otwierane i zamykane ręcznie.

7. W zakresie stabilizacji i ustawienia:

• regulowane nóżki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia na nierównych powierzchniach.

8. W zakresie wyposażenia wewnętrznego:

• minimum 3 półki,

• taca / wanna wychwytowa zabezpieczająca przed rozlaniem cieczy lub rozwiązanie równoważne.

9. W zakresie parametrów fizycznych:

• wysokość nie większa niż 1651 mm,

• szerokość nie większa niż 591 mm,

• głębokość nie większa niż 457 mm,

• masa urządzenia nie większa niż 95 kg.

10. Wykonawca zobowiązany jest do podania:

• nośności pojedynczej półki,

• maksymalnej dopuszczalnej nośności całkowitej szafy.

11. Szafa musi spełniać wymagania właściwych norm i przepisów dotyczących magazynowania materiałów łatwopalnych lub rozwiązania równoważnego, przy czym:

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych wymagań.

12. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,

• kartę gwarancyjną,

• dokumenty potwierdzające spełnianie oferowanych parametrów technicznych,

• deklarację zgodności lub inne wymagane certyfikaty – jeżeli dotyczy.

13. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

• karty katalogowe,

• opisy techniczne producenta,

• instrukcje, deklaracje zgodności, certyfikaty lub inne dokumenty równoważne potwierdzające spełnianie wymagań.

14. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem wykazania, że oferowane rozwiązanie zapewnia parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe nie gorsze niż wymagane.

15. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

• kompletności dostawy,

• zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego,

• prawidłowego działania urządzenia.

16. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

• minimalny okres gwarancji: 24 miesiące,

• zapewnione wsparcie gwarancyjne lub serwisowe na terenie Polski.

17. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

• Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub wymiany urządzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 14 – Okno podawcze – 1 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy okna podawczego przesuwnego w pionie do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport elementów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie,

• montaż w istniejącym otworze ściennym,

• dopasowanie do otworu montażowego,

• uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania.

3. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, kompletne oraz gotowe do użytkowania w warunkach placówki medycznej.

4. Okno podawcze musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• okno kasowe przesuwne w pionie (otwierane do góry),

• konstrukcja wykonana z profili aluminiowych lub materiału równoważnego o odporności nie gorszej,

• przeznaczenie do bezpiecznego przekazywania materiałów i ograniczenia kontaktu bezpośredniego między pomieszczeniami.

5. W zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa okno musi posiadać:

• przeszklenie wykonane ze szkła bezpiecznego (np. laminowanego) lub rozwiązania równoważnego,

• mechanizm zabezpieczający przed niekontrolowanym opadnięciem skrzydła,

• możliwość blokady lub zamknięcia (np. zamek lub rozwiązanie równoważne).

6. W zakresie mechanizmu działania:

• skrzydło przesuwne w pionie,

• wspomaganie otwierania (np. siłownik pneumatyczny lub rozwiązanie równoważne),

• możliwość zatrzymania skrzydła w dowolnej pozycji.

7. Okno musi być dostosowane do montażu w istniejącym otworze o wymiarach:

o szerokość: 65 cm,

o wysokość całkowita: 79 cm,

o głębokość: 16 cm,

o dopuszcza się wykonanie na wymiar dopasowany do istniejącej zabudowy.

8. W ramach zamówienia należy dostarczyć ladę / parapet, który musi:

• stanowić powierzchnię roboczą umożliwiającą przekazywanie materiału,

• być wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne (np. laminat, stal nierdzewna lub rozwiązanie równoważne),

• być łatwy do utrzymania w czystości i dezynfekcji,

• posiadać bezpieczne, wykończone krawędzie,

• być dopasowany wymiarowo do okna i miejsca montażu.

9. W zakresie użytkowym urządzenie musi zapewniać:

• ergonomię pracy personelu medycznego,

• odporność na intensywną eksploatację,

• możliwość łatwej dezynfekcji wszystkich powierzchni,

• ograniczenie przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami.

10. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję użytkowania i konserwacji,

• kartę gwarancyjną,

• dokumenty potwierdzające parametry techniczne (np. karta katalogowa),

• deklarację zgodności – jeżeli dotyczy.

11. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

• opis techniczny oferowanego rozwiązania,

• rysunek, wizualizację lub schemat montażowy,

• dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów.

12. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru po potwierdzeniu:

• poprawności montażu,

• zgodności wymiarów z wymaganiami Zamawiającego,

• poprawności działania mechanizmu przesuwnego.

13. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a Wykonawca zapewni wsparcie serwisowe na terenie Polski.

14. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub wymiany elementów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 15 – Waga farmaceutyczna do rozważania leków – 1 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wagi farmaceutycznej do rozważania leków do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie urządzenia do wskazanego pomieszczenia,

• montaż (jeżeli dotyczy),

• uruchomienie urządzenia,

• sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji,

• wzorcowanie nowej wagi.

3. Dostarczone urządzenie musi być:

• fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

• kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

• przeznaczone do użytkowania w podmiotach leczniczych, laboratoriach lub aptekach.

4. Waga musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• waga laboratoryjna wyposażona w szalkę oraz elementy umożliwiające stabilne poziomowanie,

• czytelny wyświetlacz typu LCD,

• możliwość współpracy z komputerem poprzez interfejs USB lub równoważny,

• obudowa wykonana z tworzywa sztucznego lub materiałów równoważnych,

• szalka wykonana ze stali nierdzewnej,

• maksymalne obciążenie: od co najmniej 200 g do co najmniej 6 kg,

• dokładność odczytu: od 0,001 g (1 mg) do 0,1 g,

• zakres tary: co najmniej pełny zakres ważenia,

• klasa dokładności co najmniej II lub równoważna (jeżeli dotyczy),

• powtarzalność oraz liniowość zgodna z parametrami producenta dla danej klasy urządzenia,

• możliwość poziomowania urządzenia (manualna lub automatyczna),

• interfejsy komunikacyjne: minimum USB oraz/lub RS232 lub równoważne,

• zasilacz sieciowy w zestawie.

5. W zakresie zasilania urządzenie musi zapewniać:

• zasilanie sieciowe,

• możliwość współpracy z urządzeniami peryferyjnymi poprzez wskazane interfejsy komunikacyjne.

6. W zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania urządzenie musi posiadać:

• stabilną konstrukcję zapewniającą prawidłowe wykonywanie pomiarów,

• elementy umożliwiające łatwe utrzymanie w czystości i dezynfekcję,

• odporność na warunki pracy laboratoryjnej.

7. W przypadku gdy wymagają tego przepisy, urządzenie musi posiadać:

• świadectwo wzorcowania lub legalizacji – jeżeli dotyczy,

• dokument potwierdzający zgodność z wymaganiami metrologicznymi – jeżeli dotyczy.

8. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję obsługi w wersji papierowej oraz elektronicznej w języku polskim lub angielskim,

• deklarację zgodności UE lub inne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania – jeżeli dotyczy,

• paszport techniczny w wersji papierowej (format A5) – jeżeli dotyczy,

• świadectwo wzorcowania lub legalizacji – jeżeli dotyczy,

• kartę gwarancyjną,

• wykaz autoryzowanych punktów serwisowych.

9. Wykonawca zobowiązany jest do:

• przeprowadzenia instruktażu personelu w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia,

• przekazania informacji dotyczących zasad eksploatacji i konserwacji,

• zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

10. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

• kompletności dostawy,

• zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego,

• poprawności działania urządzenia.

11. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

• Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 16 – Dozownik płynu do dezynfekcji –  9 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy 9 sztuk dozowników do dezynfekcji do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie urządzenia do wskazanego pomieszczenia,

• montaż (jeżeli dotyczy),

• ustawienie urządzenia w miejscu użytkowania,

• uruchomienie urządzenia,

• sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji.

3. Dostarczone urządzenie musi być:

• fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

• kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

• przeznaczone do użytkowania w podmiotach leczniczych (warunki medyczne, laboratoryjne lub sanitarne).

4. Urządzenie musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• konstrukcja wolnostojąca, stabilna, umożliwiająca ustawienie w dowolnym miejscu pomieszczenia,

• stojak wykonany z metalu lub materiału równoważnego, zabezpieczony przed korozją (np. malowanie proszkowe) ,

• masywna podstawa zapewniająca stabilność użytkowania ,

• wyposażenie w automatyczny, bezdotykowy dozownik płynu dezynfekcyjnego uruchamiany czujnikiem ruchu ,

• pojemność zbiornika na płyn nie mniejsza niż 1 litr ,

• możliwość regulacji dawki lub automatyczne dozowanie środka dezynfekcyjnego,

• obecność elementu zabezpieczającego przed kapaniem (tacka ociekowa lub rozwiązanie równoważne) ,

• możliwość łatwego uzupełniania płynu dezynfekcyjnego.

5. W zakresie zasilania urządzenie musi zapewniać ciągłość pracy poprzez:

• zasilanie bateryjne lub sieciowe (zasilacz),

• możliwość pracy w przypadku zastosowania alternatywnego źródła zasilania (np. baterie),

6. W zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania urządzenie musi posiadać:

• stabilną konstrukcję przystosowaną do intensywnego użytkowania,

• brak ostrych krawędzi mogących powodować zagrożenie dla użytkownika,

• konstrukcję umożliwiającą bezpieczne użytkowanie w ciągach komunikacyjnych,

• rozwiązania ograniczające ryzyko rozlania środka dezynfekcyjnego (np. tacka ociekowa).

7. W zakresie funkcjonalnym urządzenie musi zapewniać:

• bezdotykową dezynfekcję rąk ograniczającą ryzyko zakażeń krzyżowych ,

• szybkie i higieniczne dozowanie środka dezynfekcyjnego,

• kompatybilność ze standardowymi preparatami do dezynfekcji rąk dostępnych na rynku.

8. W zakresie konstrukcji i wykończenia urządzenie musi posiadać:

• powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji,

• wykończenie odporne na środki chemiczne stosowane w podmiotach leczniczych,

• estetyczne wykonanie dostosowane do przestrzeni publicznych i medycznych.

9. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,

• kartę gwarancyjną,

• deklarację zgodności lub oznakowanie CE – jeżeli dotyczy,

• dokumenty potwierdzające parametry techniczne (karta katalogowa).

10. Wykonawca zobowiązany jest do:

• przekazania informacji dotyczących zasad prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia,

• przeszkolenia personelu z zakresu obsługi urządzenia (jeżeli dotyczy).

11. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

• kompletności dostawy,

• zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego,

• poprawności działania urządzenia.

12. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

• Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 17 – Podajnik do ręczników papierowych - 4 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy 4 sztuk podajników do ręczników papierowych wolnostojących do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie urządzenia do wskazanego pomieszczenia,

• montaż (jeżeli dotyczy),

• ustawienie urządzenia w miejscu użytkowania,

• sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

3. Dostarczone urządzenie musi być:

• fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

• kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

• przeznaczone do użytkowania w podmiotach leczniczych (warunki medyczne, laboratoryjne lub sanitarne).

4. Dozownik musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• konstrukcja wolnostojąca, stabilna, umożliwiająca ustawienie w dowolnym miejscu pomieszczenia,

• wykonanie z materiałów wysokiej jakości, odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz intensywne użytkowanie,

• materiał wykonania: stal nierdzewna lub materiał równoważny o podwyższonej odporności na korozję oraz środki dezynfekcyjne,

• możliwość łatwego i szybkiego uzupełniania ręczników papierowych,

• konstrukcja umożliwiająca higieniczne pobieranie ręczników,

• odporność na środki czyszczące i dezynfekcyjne stosowane w podmiotach leczniczych.

5. W zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania urządzenie musi posiadać:

• stabilną podstawę wyposażoną w elementy antypoślizgowe zapobiegające przemieszczaniu się urządzenia,

• konstrukcję pozbawioną ostrych krawędzi mogących powodować zagrożenie dla użytkownika,

• budowę umożliwiającą bezpieczne użytkowanie w ciągach komunikacyjnych.

6. W zakresie konstrukcji i wykończenia urządzenie musi posiadać:

• powierzchnie gładkie, łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji,

• wykończenie odporne na wilgoć oraz korozję,

• estetyczne wykonanie dostosowane do pomieszczeń medycznych i laboratoryjnych.

7. W zakresie parametrów fizycznych urządzenie musi spełniać:

• wysokość około 925 mm,

• szerokość / długość około 520 mm,

• głębokość około 400 mm,

• dopuszczalne odchylenie wymiarów: ±10%.

8. W zakresie funkcjonalnym urządzenie musi zapewniać:

• możliwość dozowania ręczników papierowych w roli lub listkach (zgodnie z konstrukcją producenta),

• kompatybilność ze standardowymi materiałami eksploatacyjnymi dostępnymi na rynku,

• możliwość uzupełniania bez użycia specjalistycznych narzędzi.

9. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,

• kartę gwarancyjną,

• deklarację zgodności lub oznakowanie CE – jeżeli dotyczy,

• dokumenty potwierdzające parametry techniczne (karta katalogowa).

10. Wykonawca zobowiązany jest do:

• przekazania informacji dotyczących zasad prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia.

11. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

• kompletności dostawy,

• zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego,

• poprawności działania urządzenia.

12. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

• Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

## Część 18 – Niszczarka – 1 szt.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy niszczarki dokumentów o wysokim poziomie bezpieczeństwa do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

• transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

• wniesienie urządzenia do wskazanego pomieszczenia,

• montaż (jeżeli dotyczy),

• ustawienie urządzenia w miejscu użytkowania,

• uruchomienie urządzenia,

• sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji.

3. Dostarczone urządzenie musi być:

• fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,

• kompletne i gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem biurowym,

• przeznaczone do użytkowania w podmiotach publicznych, medycznych lub administracyjnych.

4. Niszczarka musi spełniać wymagania techniczne, w szczególności:

• rodzaj cięcia: ścinki o wielkości około 1,9 × 15 mm,

• poziom bezpieczeństwa co najmniej P-5 według normy DIN,

• zdolność niszczenia jednorazowo minimum 13–15 arkuszy papieru,

• szerokość szczeliny podawczej nie mniejsza niż 310 mm,

• możliwość niszczenia papieru wraz ze zszywkami, spinaczami oraz kart plastikowych,

• pojemność kosza na odpady nie mniejsza niż 100 l,

• przystosowanie do pracy ciągłej,

• wyposażenie w system automatycznego oliwienia mechanizmu tnącego,

• wałki tnące wykonane z hartowanej stali zapewniającej wysoką trwałość i odporność na zużycie,

• funkcja automatycznego zatrzymania i cofania papieru w przypadku zacięcia,

• automatyczne oliwienie ostrzy tnących przedłużające żywotność urządzenia.

5. W zakresie zasilania urządzenie musi zapewniać ciągłość pracy poprzez:

• zasilanie sieciowe,

• możliwość bezpiecznej pracy przy długotrwałym użytkowaniu.

6. W zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania urządzenie musi posiadać:

• stabilną konstrukcję przystosowaną do intensywnego użytkowania biurowego,

• system zabezpieczający przed przeciążeniem urządzenia,

• niski poziom hałasu umożliwiający użytkowanie w pomieszczeniach pracy,

• rozwiązania ograniczające ryzyko kontaktu użytkownika z mechanizmem tnącym.

7. W zakresie funkcjonalnym urządzenie musi zapewniać:

• wysoki poziom ochrony danych poprzez rozdrobnienie dokumentów do ścinków,

• możliwość pracy w trybie ciągłym,

• automatyczne funkcje zwiększające wydajność i bezpieczeństwo użytkowania.

8. W zakresie konstrukcji i wykończenia urządzenie musi posiadać:

• obudowę wykonaną z trwałych materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne,

• powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości,

• estetyczne wykonanie dostosowane do przestrzeni biurowych i instytucjonalnych.

9. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

• instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,

• kartę gwarancyjną,

• deklarację zgodności lub oznakowanie CE – jeżeli dotyczy,

• dokumenty potwierdzające parametry techniczne (karta katalogowa).

10. Wykonawca zobowiązany jest do:

• przekazania informacji dotyczących zasad prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia,

• przeszkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia – jeżeli dotyczy.

11. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, po potwierdzeniu:

• kompletności dostawy,

• zgodności parametrów z wymaganiami Zamawiającego,

• poprawności działania urządzenia.

12. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności:

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru,

• Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.