Załącznik nr  6.1  do SIWZ

nr sprawy DT.240.1.5.2026

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

DLA CZĘŚCI 6

Dostawa switchy L3

- Zakres przedmiotu zamówienia dla Części 6:

S27. Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN, MACsec, standardu 802.1X (switch)

Nazwa kosztu: Segmentacja sieci IT Baza(3), OS(2), P2(1), SUW(1)

- Opis zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 switchy wyspecyfikowanych poniżej. Zamawiający posiada architekturę sieciową opartą o switche Cisco z serii SG, SBS oraz Catalyst. Oferowane switche muszą być  kompatybilne pod względem komunikacji i monitoringu z istniejącymi 
w sieci Zamawiającego. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta na zaoferowane przez Wykonawcę switche.

  - Typ i liczba portów - 48x 10/100/1000 RJ45, 4x 10 Gigabit Ethernet SFP+

  - Obudowa 1U, rackmount

  - Zarządzenie energią:

    - Obsługa standardu Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)

    - Możliwość wyłączenia diod LED w celu oszczędzania energii

  - Parametry wydajnościowe:

    - Przełącznik line-rate zapewniający pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów

    - Pamięć DRAM – 1GB

    - Pamięć Flash – 512MB

    - Wydajność przełączania – 175 Gbps i 130 Mpps

    - Wielkość bufora pakietów – 1.5MB

    - Obsługa 4000 sieci VLAN

    - 16000 adresów MAC

    - Wire-speed IPv4 routing – 990 tras statycznych; 128 interfejsów IP

    - Obsługa ramek jumbo – do 9000 bajtów

    - 2000 IGMP group

    - 8 połączeń zagregowanych typu „port channel”

    - Ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – min. 1000

  - Obsługa protokołu SNTP

  - Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping

  - Obsługa routingu dynamicznego z wykorzystaniem protokołu RIPv2

  - Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

    - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

    - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

    - Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

    - Obsługa 126 instancji protokołu STP

  - Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED

  - Obsługa Q-in-Q oraz Selective Q-in-Q

  - Urządzenie wspiera połączenia link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad (LACP)

  - Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

  - Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP

  - Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

    - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę

    - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN

    - Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X

    - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

    - Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

    - Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard

    - Obsługa funkcji IPv6 RA Guard, ND Inspection, DHCPv6 Guard

    - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+

    - Obsługa Private VLAN z możliwością definicji portów promiscuous, isolated 
i community

    - Obsługa list kontroli dostępu (ACL) – możliwość filtracji ruchu w oparciu adresy MAC (source/destination), VLAN ID, adresy IPv4 lub IPv6, TCP/UDP source/destination port, 802.1p priorty, TCP flag. Obsługa czasowych list ACL

    - Obsługa mechanizmów zapewaniających bezpieczną pracę urządzenia w tym ochronę procesów: Executable Space Protection [X-Space], Address Space Layout Randomization [ASLR], Built-In Object Size Checking [BOSC]

    - Bezpieczny proces bootowania urządzenia

    - Suplikant 802.1X - przełącznik można skonfigurować tak, aby działał jako suplikant do innego przełącznika

  - Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

    - Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi

    - Implementacja algorytmu Weighted Round-Robin (WRR) dla obsługi kolejek

    - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

    - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

    - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi

    - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

    - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

    - Optymalizacja ruchu iSCSI - mechanizm nadawania priorytetu ruchowi iSCSI 
w stosunku do innych typów ruchu

  - Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN i RSPAN z możliwością konfiguracji do 4 sesji monitorujących

  - Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.)

  - Obsługa protokołu sFlow

  - Zarządzanie:

    - Port konsoli – USB typu C i RJ45

    - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych np. w celu uaktualnienia oprogramowania urządzenia

    - Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, https, syslog, SCP

    - Aplikacja mobilna umożliwiająca łatwe zarządzania urządzeniami

    - Wbudowany graficzny interfejs zarządzania przełącznikiem dostępny z poziomu przeglądarki

    - Tekstowy plik konfiguracyjny – z możliwością edycji z pomocą edytora tekstu

  - Zasilacz AC 230V

  - Praca w szerokim zakresie temperatur: 0oC – 50oC

3.  Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na dostarczone urządzenia dla Części 6

Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji na dostarczone urządzenia na okres 60 miesięcy.

- Dokumenty do złożenia oferty na Część 6 postępowania DT.240.1.5.2026

Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi 
w Rozdziale IV SIWZ do prowadzonego postępowania.

W celu złożenia oferty na Część 6 postępowania DT.240.1.5.2026 Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty:

4.1. Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 6 z potwierdzeniem Wykonawcy zapoznania się 
z wytycznymi Zamawiającego jako Załącznik nr 6.1 do SIWZ;

  - Formularz ofertowy dla CZĘŚCI 6 – Dostawa switchy L3, jako Załącznik nr 6.2 do SIWZ;

  - Oświadczenie Wykonawcy dla CZĘŚCI 6 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jako Załącznik nr 6.3 do SIWZ

  - Oświadczenie Wykonawcy dla CZĘŚCI 6 o spełnieniu wymagań środowiskowych, jako Załącznik nr 6.4 do SIWZ

  - Oświadczenie Wykonawcy dla CZĘŚCI 6 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
z klauzulą sankcyjną, jako Załącznik nr 6.5 do SIWZ

  - Oświadczenie Wykonawcy dla CZĘŚCI 6 potwierdzające brak zalegania z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jako Załącznik nr 6.6 do SIWZ

Potwierdzam zapoznanie się z ww. wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia w celu realizacji Części 6 postępowania DT.240.1.5.2026 pod nazwą:

Dostawa switchy L3

.....................................

podpis osoby uprawnionej                                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy