Załącznik nr  8.1  do SIWZ

nr sprawy DT.240.1.5.2026

……………………

pieczątka firmowa Wykonawcy

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

DLA CZĘŚCI 8

Dostawa i wdrożenie systemu backupu danych

- Zakres przedmiotu zamówienia dla Części 8:

S14. Serwer do wykonywania kopii zapasowych (w tym z usługą/licencją deduplikacji)

Nazwa kosztu: Enterprise backup

- Opis zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu kopii zapasowych w standardzie spełniający poniższe wymagania. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta zaoferowanego systemu kopii zapasowych.

  - Zarządzanie i magazyny

    - System powinien być dostarczony w ramach sprzętowego appliance z zainstalowanymi 
  i skonfigurowanymi wszystkim usługami, niezbędnymi do pracy systemu.

    - Rozwiązanie musi spełniać minimalne poniższe wymagania sprzętowe:

      - Obudowa rack rozmiar: 1U

      - Pamięć RAM: 16 GB DDR4

2.1.2.3.  Przestrzeń dostępna na przechowywanie danych: 28 TB

2.1.2.4.  Dwa osobne dyski SSD M.2 nVME w celu instalacji warstwy oprogramowania 
i systemu operacyjnego, skonfigurowane w RAID 1

2.1.2.5.  Redundantne zasilanie,

2.1.2.6. Dwa Interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet oraz dwa interfejsy sieciowe 10 Gb Ethernet

    - Produkt dostępny w polskiej wersji językowej.

    - Konsola zarządzająca dostępna z poziomu przeglądarki internetowej

    - System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych na poziomie dysków

    - System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych na poziomie plików i folderów

    - System musi umożliwiać replikację kopii zapasowych do wielu lokalizacji docelowych

    - System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych i przywracanie systemów wykorzystujących UEFI/GPT

    - System musi umożliwiać współpracę z usługą kopiowania woluminów w tle (VSS) firmy Microsoft

    - Możliwość zdefiniowania limitu przepustowości sieciowej z jakiej ma korzystać oprogramowanie backupowe

    - System zarządzania nie może być oparty o relacyjne bazy danych.

    - Rozwiązanie musi działać w architekturze wykluczającej pojedynczy punkt awarii (awaria jednego z komponentów nie spowoduje przestoju w procesie tworzenia kopii zapasowej).

    - Rozwiązanie zapewnia zoptymalizowaną trasę transmisji danych poprzez możliwość wybrania dowolnego workera (urządzenia, które odpowiadać będzie za pobieranie danych z konkretnych usług) oraz browsera (urządzenia, które będzie wykorzystywane do przeszukiwania m.in. magazynów).

    - Aplikacje klienckie powinny wysyłać dane z kopii zapasowej bezpośrednio na wskazany magazyn – serwer backupu/usługa zarządzania, ani żaden inny element Systemu, nie powinien brać udziału w przesyłaniu danych.

    - Rozwiązanie musi być systemem multi-storage-owym i umożliwia tworzenie wielu repozytoriów danych jednocześnie również na innych środowiskach jako przestrzeń do replikacji danych.

    - System musi oferować mechanizm składowania kopii backupowych (retencja danych) w nieskończoność lub oparty o czas i cykle.

    - Rozwiązanie w warstwie sprzętowej powinno bazować na standardowych komponentach architektury x86, bez powiązania i poleganiu na komponentach wyłącznie jednego dostawy (tzw. "no proprietary vendor lock").

    - System pozwala administratorowi na ustawienie dowolnego harmonogramu replikacji danych pomiędzy dowolnymi wspieranymi magazynami.

    - System musi umożliwiać wykonywanie kopii obrazu dysku, kopii plików i katalogów oraz kopii maszyn wirtualnych bez ich zatrzymywania z zachowaniem stuprocentowej integralności i spójności danych wewnątrz wykonanej kopii zapasowej.

    - Rozwiązanie musi realizować funkcjonalność jednoczesnego backupu wielu strumieni danych na to samo urządzenie.

    - Rozwiązanie zapewnia backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia.

    - System musi umożliwiać automatyczne ponawianie prób utworzenia kopii zapasowej w przypadku wystąpienia błędu.

    - Rozwiązanie powinno umożliwiać klonowanie planów kopii zapasowych, planów replikacji oraz planów testowego odtwarzania maszyn wirtualnych

    - Rozwiązanie powinno umożliwiać uruchamianie przy zadaniach backupu dowolnych skryptów PRE/POST oraz po wykonaniu migawki VSS.

    - System powinien umożliwiać definiowanie tzw. okna backupowego dla każdego 
z zadań w celu umożliwienia zarządzania obciążeniem sieci i uwzględnienia okien serwisowych występujących u Zamawiającego.

    - System musi automatycznie dodawać do polityki i harmonogramu tworzenia backupów nowe źródła / maszyny wirtualnych, dodane do bieżącego środowiska (automatyzacja oparta na polityce tworzenia kopii).

    - Rozwiązanie musi udostępniać możliwość podglądu postępu działania dowolnego zadania, w tym zadania wykonywania kopii zapasowych, odtwarzania danych, testowego odtwarzania danych, usuwania danych oraz zadania odświeżania zajętości magazynu na dane.

    - Rozwiązanie musi posiadać system powiadamiania poprzez e-mail oraz Slack 
o zdarzeniach w następujących przypadkach: zadanie zostało zakończone pomyślnie, zadanie zostało zakończone z ostrzeżeniami, zadanie zostało zakończone z błędem, zadanie zostało anulowane, zadanie nie zostało uruchomione.

    - System powinien umożliwiać wysyłanie powiadomień o statusie wykonanych zadań na dowolne adresy webhook, podawane przez użytkownika,

    - Oferowane rozwiązanie musi być dobrane pod względem wydajności w oparciu 
o najlepsze praktyki producenta.

    - Rozwiązanie musi być wyskalowane, dobrane pod względem wymaganej funkcjonalności i wydajności stosownie do ilości zabezpieczanych danych i obiektów z uwzględnieniem przyrostu danych (serwery, maszyny wirtualne, bazy danych itp.) zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

    - Wydajność oferowanej konfiguracji musi być taka, aby wszystkie funkcje systemu były dostępne w chwili wdrożenia (np. deduplikacja, kompresja, instancja workerów i browserów, replikacja, testowe odtwarzanie maszyn wirtualnych).

    - System pozwala na zmniejszenie rozmiaru przechowywanych i przesyłanych danych poprzez usuwanie zduplikowanych bloków danych ze źródła kopii pomiędzy wszystkimi źródłami w obrębie wszystkich kopii na magazynie danych.

    - Proces deduplikacji musi być możliwy dla każdego z typów obsługiwanych magazynów.

    - Proces deduplikacji nie może wymagać instalacji żadnych dodatkowych komponentów, które będą pośredniczyły w zapisie danych z deduplikowanych

    - Proces deduplikacji nie może posiadać pojedynczego punktu awarii

    - Proces deduplikacji realizowany jest blokiem o stałej wielkości.

    - Proces szyfrowania kopii zapasowych nie może ograniczać procesu deduplikacji 
w ramach tego samego klucza szyfrującego.

    - Kompresja kopii zapasowych musi obsługiwać jeden z wymienionych algorytmów: LZ4, ZStandard. Dodatkowo, musi umożliwiać określenie szczegółowego poziomu kompresji, w tym: niski, średni, wysoki.

    - Instalacja, modyfikacja ustawień, polityki tworzenia kopii zapasowej systemu nie może wymagać przerwania pracy lub restartu systemu.

    - System musi pozwalać na automatyczne aktualizacje oprogramowania.

    - System musi być w stanie kompresować i szyfrować zabezpieczone dane 
w systemach NAS.

    - System musi pozwalać na uruchomienie kontenerów Docker w dowolnych urządzeniach NAS w celu ich zabezpieczenia.

    - System tworzenia kopii zapasowej musi przechowywać dane w sposób zapewniający ich niezmienność (tzw. "resilience"), dzięki czemu kopie zapasowe nie będą mogły zostać nadpisane lub zmodyfikowane przez cały okres ich przechowywania, retencji.

    - System zarówno będzie przechowywać dane w kopii zapasowej w postaci zaszyfrowanej jak też ruch wewnątrz systemu również musi być szyfrowany.

    - Archiwum długoterminowych kopii zapasowych musi być szyfrowane, 
a odzyskiwanie z archiwum obsługiwane z tego samego interfejsu użytkownika, co inne przywracanie dane.

    - System musi mieć mechanizmy chroniące przejęcie konta administratora oraz umożliwiać definiowanie dodatkowych uprawnień dla każdej z predefiniowanych ról użytkowników.

    - System musi pozwalać na gradację uprawnień administratorów - umożliwia tworzenie wielu kont administracyjnych z dedykowanymi rolami oraz uprawnieniami, jak m. in.: system operator, backup operator, restore operator, viewer. Dla każdej z tych ról system musi umożliwiać przypisywanie dodatkowych uprawnień, w tym możliwość zablokowania usuwania danych.

    - Rozwiązanie musi posiadać możliwość nieodwracalnego usuwania danych 
z magazynu na dane w momencie spełnienia dodatkowych wymogów.

    - W sytuacji, gdyby podstawowe urządzenie tworzenia kopii zapasowej było niedostępne, system musi posiadać możliwość przywrócenia z archiwum za pomocą innej instancji systemu dostarczonej przez tego samego producenta. tzn. archiwum musi zawierać wszystkie informacje konieczne do odzyskania.

    - Rozwiązanie musi umożliwiać uruchomienie konsoli w chmurze producenta zlokalizowanej na terenie Polski, w celu umożliwienia dostępu do środowiska zarządzania kopiami zapasowymi w przypadku czasowej niedostępności środowiska lokalnego.

    - System kopii zapasowej musi umożliwiać dostęp do konsoli administracyjnej z wielu stacji roboczych.

    - System kopii zapasowej musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych.

    - System powinien posiadać predefiniowane schemat tworzenia kopii zapasowych: 
G-F-S, Forever incremental,

    - Rozwiązanie musi obsługiwać kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC).

    - Możliwość składowania utworzonych kopii zapasowych na magazynach chmurowych Amazon AWS, Azure, Wasabi, Google Cloud Storage, Backblaze B2, magazyny zgodne z S3.

    - Możliwość składowania utworzonych kopii zapasowych na udziałach sieciowych po protokole smb, nfs, iscsi, katalog lokalny

    - Zarządzanie i odzyskiwanie danych z kopii musi odbywać się z tego samego interfejsu użytkownika (konsoli), niezależnie od tego, gdzie znajduje się kopia zapasowa (w chmurze AWS, Azure, GCP, w Data Center czy w usłudze typu SaaS).

    - Czas przechowywania kopii zapasowej (retention time) systemu backupu nie może być zmieniony np. poprzez manipulowanie wskazaniami zegara serwera NTP w celu szybszego ich wyeksponowania - tzn. czasy przechowywania kopii zapasowych nie będą zależne od wskazań zegara czasu serwera NTP, ale będą wykorzystywać technologię, która mierzy upływ czasu.

    - Możliwość generowania raportów dobowych w oparciu o harmonogram

    - Produkt musi posiadać możliwość zapisu kopii zapasowych do magazynu chmurowego dostarczanego bezpośrednio przez producenta oprogramowania (datacenter musi być zlokalizowane na terenie Polski)

    - Produkt musi posiadać możliwość zdefiniowania maksymalnej liczby równocześnie backupowanych urządzeń w ramach jednego planu backupowego, niezależnie od typu urządzenia (np. stacja robocza, serwer, maszyna wirtualna)

    - Możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji o chronionym urządzeniu takich jak: CPU, RAM, System operacyjny, Adres IP.

    - Produkt musi posiadać możliwość zdefiniowania poziomu obciążenia magazynu, po osiągnięciu którego zostanie wysłane powiadomienia e-mail. (poziom definiowany indywidualnie dla każdego magazynu)

  - Środowiska fizyczne i bazy danych

    - Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie grup urządzeń w celu automatyzacji procesów podczas pracy z urządzeniami.

    - Produkt musi posiadać możliwość tworzenia zadań dla grupy urządzeń oraz dla wybranych urządzeń.

    - Rozwiązanie musi pozwalać na automatyczne wyłączenie stacji roboczej po wykonaniu kopii zapasowej.

    - Rozwiązanie backupowe musi pozwalać na zabezpieczanie zaszyfrowanych partycji min. BitLocker, Veracrypt, TrueCrypt, Eset Endpoint Encryption.

    - System jest niezależny od wersji Microsoft SQL i musi umożliwiać przywracanie danych SQL dla tej samej lub nowszej wersji.

    - System musi obsługiwać również narzędzia RMAN firmy Oracle do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania. Dodatkowo system musi obsługiwać funkcję przyrostowego scalania danych.

    - System kopii zapasowej musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows oraz Linux.

    - Odtwarzanie Bare Metal Restore w Systemie może odbywać się na takim samym sprzęcie, jak ten który był backupowany, jak również na zupełnie innym komputerze lub serwerze z automatycznym dopasowaniem sterowników oraz z możliwością dodania sterowników przez użytkownika.

    - Rozwiązanie powinno umożliwiać uruchamianie procesu Bare Metal Restore 
z dowolnego bootowalnego nośnika danych.

    - Rozwiązanie powinno wspierać odtwarzanie danych w scenariuszach P2P, P2V, V2P, V2V.

    - Rozwiązanie umożliwia odtwarzanie kopii obrazu dysku w wybranym formacie (RAW, VHD, VHDX, VMDK).

    - Rozwiązanie musi umożliwiać odtwarzanie zasobów plikowych bez praw dostępu (tzw. ACL) oraz z prawami dostępu. Funkcjonalność ta musi być możliwa do skonfigurowania przez administratora na etapie konfiguracji procesu przywracania danych.

    - Rozwiązanie musi umożliwiać przywracanie plików pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi i systemami plików (np. odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows).

  - Aplikacje SaaS

    - Ochrona z tej samej konsoli dla Microsoft 365 minimum na poziomie, skrzynek pocztowych, onedrive, kontaktów, kalendarza.

    - Rozwiązanie musi umożliwiać przywracanie danych Microsoft 365: do wskazanej, dowolnej lokalizacji, na wybranym urządzeniu w formie pliku .pst oraz do istniejącego konta w usłudze Microsoft 365 (tego samego lub innego, w tym w innej organizacji)

    - System musi umożliwiać granularne odtwarzanie danych, tj. pojedynczych plików 
z kopii obrazu dysku oraz pojedynczych wiadomości z kopii skrzynki pocztowej Microsoft 365.

    - System musi umożliwiać zabezpieczanie środowisk Git, w tym GitHub, GitLab oraz Bitbucket.

    - System musi umożliwiać zabezpieczenie środowisk Jira

  - Licencjonowanie i wsparcie techniczne

    - Wszystkie linie supportu muszą być obsługiwane w języku polskim.

    - Wsparcie techniczne musi być świadczone bezpośrednio przez główną siedzibę producenta przez minimum 36 miesięcy.

    - Możliwość zgłaszania ticketów supportowych bezpośrednio z poziomu interfejsu zarządzania w formie czatu.

    - Producent wraz z rozwiązaniem musi udostępnić materiały samopomocowe 
w j. polskim (minimum dostęp do bazy wiedzy, materiałów wideo oraz kart produktów)

    - Wsparcie techniczne musi umożliwiać korzystanie z połączeń zdalnych, systemu ticketowego oraz wsparcia telefonicznego.

    - W ramach wsparcia technicznego Zamawiający musi mieć dostęp do tzw. Dedicated Customer Success Managera, tj. osoby po stronie Dostawcy dedykowanej do obsługi zgłoszeń technicznych, doraźnej pomocy i bieżącej pomocy w utrzymania infrastruktury Zamawiającego.

    - W ramach dokumentacji posprzedażowej Dostawca musi dostarczyć bezpośredni numer telefonu oraz adres e-mail do Dedicated Customer Success Managera.

    - Licencje w ramach rozwiązania powinny pozwalać na zabezpieczenie: nielimitowanej ilości maszyn wirtualnych, nielimitowanej ilości serwerów fizycznych, nielimitowanej ilości stacji roboczych.

    - Licencje powinny być dostępne w opcji wieczystej. Wsparcie techniczne nie powinno być wymagane dla poprawnego działania systemu.

    - Licencje powinny umożliwiać replikację na dowolne własne zasoby

    - System powinien być dostarczony z dwoma identycznymi urządzeniami fizycznymi 
w ramach sprzętowego appliance zgodnie z OPZ pkt 1, podpunkt 3. W celu odmiejscowienia kopii zapasowej. Urządzenia powinny być dostarczone 
z zainstalowanymi i skonfigurowanymi wszystkimi usługami, niezbędnymi do pracy całego systemu.

  - Anty-ransomware i bezpieczeństwo

    - System plików rozwiązania musi być odporny na ataki Ransomware (zapewnić ochronę przed szyfrowaniem end-to-end, kopie zapasowe nie mogą być nadpisywane - "niezmienny system plików").

    - System powinien umożliwiać wykorzystanie wbudowanego menadżera haseł do przechowywania wszelkich sekretów (haseł, danych dostępowych, kluczy szyfrujących) wykorzystywanych przez System

    - System powinien umożliwiać przywrócenie hasła głównego administratora 
w przypadku jego utraty.

    - W ramach systemu, komunikacja pomiędzy hostem źródłowym, a magazynem powinna odbywać się tylko i wyłącznie bezpośrednio pomiędzy agentem backupu, a magazynem. Komunikacja nie może przechodzić przez serwer backupu, ani żaden inny komponent, którego awaria sparaliżowałaby działanie Systemu. System nie może posiadać pojedynczego punktu awarii.

    - System musi działać w zgodzie z regułą Zero-knowledge Encryption. Oznacza to, że wszelkie sekrety muszą być przechowywane w centralnym Managerze Haseł w postaci zaszyfrowanej algorytmem AES i być udostępniane agentowi dopiero w momencie rozpoczęcia wykonywania kopii zapasowej. Sekrety nie mogą być przechowywane 
w konfiguracji agenta na zabezpieczanym urządzeniu.

- Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na dostarczony system kopii zapasowych 
dla Części 8

3.1.  Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji na dostarczony system kopii zapasowych 
na okres 60 miesięcy.

3.2.  Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne, świadczone bezpośrednio przez główną siedzibę producenta, przez minimum 36 miesięcy.

- Dokumenty do złożenia oferty na Część 8 postępowania DT.240.1.5.2026

Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi 
w Rozdziale IV SIWZ do prowadzonego postępowania.

W celu złożenia oferty na Część 8 postępowania DT.240.1.5.2026 Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty:

  - Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 8 z potwierdzeniem Wykonawcy zapoznania się 
z wytycznymi Zamawiającego jako Załącznik nr 8.1 do SIWZ;

  - Formularz ofertowy dla CZĘŚCI 8 – Dostawa i wdrożenie systemu backupu danych, jako Załącznik nr 8.2 do SIWZ;

  - Oświadczenie Wykonawcy dla CZĘŚCI 8 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jako Załącznik nr 8.3 do SIWZ

  - Oświadczenie Wykonawcy dla CZĘŚCI 8 o spełnieniu wymagań środowiskowych, jako Załącznik nr 8.4 do SIWZ

  - Oświadczenie Wykonawcy dla CZĘŚCI 8 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
z klauzulą sankcyjną, jako Załącznik nr 8.5 do SIWZ

  - Oświadczenie Wykonawcy dla CZĘŚCI 8 potwierdzające brak zalegania z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jako Załącznik nr 8.6 do SIWZ

Potwierdzam zapoznanie się z ww. wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia w celu realizacji Części 8 postępowania DT.240.1.5.2026 pod nazwą:

Dostawa i wdrożenie systemu backupu danych

.....................................

podpis osoby uprawnionej                                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy