Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.

Nazwa Wykonawcy  ……………………………………......................................………………......

Adres Wykonawcy    .………………………………………………..........................................…….

NIP: ..........................................		REGON: .............................................

Opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie, instalacja oraz pełne wdrożenie kompleksowego systemu cyberbezpieczeństwa w infrastrukturze Zamawiającego, obejmującego:

- zabezpieczenie sieci lokalnej, serwerów oraz stacji roboczych,

- wdrożenie systemów kopii zapasowych oraz retencji danych,

- wdrożenie systemu monitoringu bezpieczeństwa (SIEM),

- wdrożenie systemu zarządzania urządzeniami końcowymi (UEM/Endpoint Management),

- modernizację i konfigurację środowiska serwerowego, sieciowego i domenowego,

- zapewnienie ciągłości działania dzięki klastrowi wirtualizacyjnemu i macierzy dyskowej,

- przeszkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wymagania dla Wykonawcy

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

- Wszystkie licencje muszą pochodzić z legalnej dystrybucji.

- Wykonawca musi zapewnić pełne wdrożenie, testy i dokumentację powykonawczą.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa IT (NIST/ISO27001).

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje zarówno komponenty sprzętowe, licencje, jak i usługi wdrożeniowe, zgodnie z poniższą specyfikacją.

- Kategoria kosztów: 	U26. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa - podstawowe szkolenia budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników IT/OT/ICS

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników

Ilość: 	1

Producent: …………………….

| Nazwa | Wymagania minimalne | Spełnia (TAK / NIE) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania funkcjonalne | Szkolenie musi odbywać się w trybie on-line z dostępem do platformy szkoleniowej posiadającej następujące funkcjonalności: - indywidualne konto dla każdego z użytkowników korzystających z platformy - możliwość swobodnego poruszania się pomiędzy poszczególnymi lekcjami i modułami kursu - śledzenie postępów użytkowników poprzez generowanie raportu pokazującego, ile lekcji z całości kursu ukończył dany pracownik (opcja ta powinna być dostępna wyłącznie dla wybranych osób) - weryfikacja wiedzy użytkowników, którzy ukończyli poszczególne moduły poprzez quizy (w tym weryfikacja ile razy dany użytkownik rozwiązywał quiz zanim go zdał) - pamiętanie postępów użytkownika w celu umożliwienia mu kontynuacji nauki od miejsca, w którym zakończył sesję z platformą - samodzielna zmiana lub resetowanie hasła w przypadku jego zapomnienia - śledzenie ilości prób logowania i automatyczne blokowanie kont w przypadku przekroczenia zdefiniowanej ilości błędnych logowań - udostępnianie materiału edukacyjnego w dwóch trybach (do wyboru): natychmiastowy dostęp do całości materiału lub poszczególne moduły odkrywane stopniowo (np. raz w tygodniu) - zautomatyzowana wysyłkę powiadomień do użytkowników z przypomnieniem o konieczności zapoznania się z kolejnymi modułami - generowanie certyfikatów w formie PDF przez użytkowników, którzy pomyślnie rozwiązali wszystkie quizy - dostępność z dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową (responsywność strony) bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji |  |
| Wsparcie dla osób niepełnosprawnych | - możliwość dostosowania (zwiększania, zmniejszania) rozmiaru czcionek - możliwość wyboru jednej z wersji kolorystycznych (szarości, wysoki kontrast, negatyw, jasne tło) - możliwość włączenia trybu podkreślania linków - możliwość włączenia trybu czytelnych czcionek |  |
| Zgodność z RODO | Platforma szkoleniowa powinna spełniać wymogi RODO dotyczące bezpieczeństwa, przechowywania danych osobowych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz minimalizacji zakresu i czasu przetwarzania danych osobowych. Dostawca platformy zobowiązany jest przeprowadzać w formie udokumentowanej analizę ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych osobowych minimum raz w roku oraz przy każdej zmianie mogącej mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych. |  |
| Treść | - Materiały szkoleniowe powinny mieć format wideo-wykładów z udziałem wykładowcy omawiającego poszczególne zagadnienia (niedopuszczalne są nagrania generowane z udziałem sztucznej inteligencji nawet w przypadku realistycznie wyglądających postaci, a także lekcje składające się wyłącznie z animacji) - Wykłady poparte powinny być dużą ilością realnych przykładów zagrożeń - Poza prezentacjami i przykładami praktycznymi na materiał powinny się składać filmy instruktażowe prezentujące realne zastosowania narzędzi podnoszących bezpieczeństwo. - Materiały wideo powinny być prezentowane z dedykowanej platformy gwarantującej wysoką dostępność i wydajność, która nie osadza w treści wideo dodatkowych elementów typu reklamy, polecenia, playlisty, odnośniki do zewnętrznych materiałów. - Treści edukacyjne nie powinny zawierać lokowania produktów oraz płatnych promocji, w tym linków afiliacyjnych. - Treści powinny być prezentowane w języku polskim (niedopuszczalne jest stosowanie treści obcojęzycznych z tłumaczeniem w postaci napisów) |  |
| Zakres | Zakres tematyczny kursu powinien obejmować minimum: - zagrożenia socjotechniczne (scam, phishing, smshing, spoofing, złośliwe reklamy) - bezpieczeństwo haseł (przykłady stosowania, złe i dobre praktyki, menedżery haseł z instrukcją ich użytkowania, wycieki haseł, reakcja na wyciek hasła) - omówienie zagadnień uwierzytelniania dwuskładnikowego, w tym z wykorzystaniem kluczy sprzętowych - bezpieczeństwo poczty (złośliwe linki i załączniki, zasady weryfikacji, narzędzia pomagające zweryfikować załącznik takie jak VirusTotal z pokazem użytkowania) - naukę rozpoznawania fałszywych domen i adresów URL z uwzględnieniem zagadnień takich jak typosquatting, cybersquatting - naukę weryfikacji zabezpieczeń strony www (szyfrowanie ssl, certyfikat, dane na certyfikacie, ostrzeżenia o błędach certyfikatu) - bezpieczeństwo przeglądarek (ciasteczka, zapamiętywanie haseł, ataki typu clickjacking, likejacking, camjacking) - zagrożenia związane z urządzeniami (telefony nieznanego pochodzenia, nośniki danych, dedykowane urządzenia hackerskie typu implanty, badusb, urządzenia do przechwytywania i kopiowania sygnałów radiowych oraz zabezpieczeń) - zagrożenia typu SIMswap, ataki techniką wodopoju, ataki telefoniczne, spoofing numeru telefonu - zagrożenia związane z sieciami WiFi - zagrożenia związane z tzw. Internetem rzeczy i urządzeniami codziennego użytku - zagrożenia związane z fake newsami i dezinformacją - OSINT i metadane oraz prywatność w Internecie - bezpieczeństwo płatności w Internecie (karty płatnicze, bramki płatnicze, Blik, bankowość mobilna) - zagrożenia dla organizacji takie jak szpiegostwo gospodarcze / wrogi pracownik - dobre praktyki bezpieczeństwa (hardening, aktualizacje, ochrona antywirusowa, zapora, kopie bezpieczeństwa, bezpieczne usuwanie danych) - zagrożenia urządzeń mobilnych (złośliwe aplikacje, uprawnienia aplikacji, inwigilacja z użyciem telefonu, bezpieczeństwo dzieci) - rozpoznawanie, zgłaszanie i prawidłowe reagowanie na incydenty bezpieczeństwa - metody zwiększania bezpieczeństwa i poufności komunikacji (zalecana przeglądarka, komunikator, konto pocztowe, vpn, blokada usług premium) Każdy moduł tematyczny zakończony powinien zostać zadaniem do wykonania przez użytkownika. Celem zadania powinno być utrwalenie materiału zawartego w kursie oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkownika. |  |
| Wymagania dodatkowe | - Lekcje powinny być wzbogacone materiałami dodatkowymi w postaci dokumentów, nagrań, opracowań - omówienie zagadnień związanych ze środowiskiem cyberprzestępców oraz darknetem i powodów, dla których stanowią oni zagrożenie - mechanizm hurtowego importu dużej liczby użytkowników do platformy - Lekcje prowadzone powinny być przez praktyków z minimum 5. letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze cyberbezpieczeństwa. Doświadczenie to poparte powinno być referencjami oraz posiadaniem minimum jednego z certyfikatów branżowych (CEH, OSCP, LPT) - Materiały edukacyjne powinny mieć spójny charakter i być przygotowane oraz zaprezentowane w jednolity sposób dla całego materiału szkoleniowego. - Omówienie oszustwa wykorzystujące sztuczną inteligencję do generowania obrazu i głosu znanych osób - bezpieczeństwo mediów społecznościowych (kradzieże profili, wyłudzanie płatności Blik, podszywanie się pod znane osoby, metody zabezpieczania profili, fałszywe konkursy) |  |

- Kategoria kosztów: 	S27. Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN, MACsec, standardu 802.1X (switch)

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Zarządzalny przełącznik sieciowy warstwy 3 wyposażony w porty PoE, QSFP i SFP

Ilość: 	1

Producent: …………………….

Model: ………………………….

Minimalne parametry techniczne:

| Nazwa | Wymagania minimalne | Spełnia (TAK / NIE) |
| --- | --- | --- |
| Typ i liczba portów | Min. 24 szt. 100/1000/2.5GBase−T PoE Min. 4 szt. Open SFP+ slot (10GbE) Min. 2 szt. Open QSFP+ (40GbE) |  |
| Przepustowość | Min. 260 Mpps |  |
| Wydajność | Min. 360 Gps |  |
| Bufor pakietów | Min. 4M |  |
| Pamięć Flash | Min. 32MB SPI + Min. 128MB NAND |  |
| Pamięć Operacyjna | Min. 1Gb |  |
| Obudowa | Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U |  |
| Zasilanie | Maksymalny pobór energie: 1200W Min. moc obsługiwanych urządzeń PoE: 1000W Możliwość instalacji 2 zasilaczy |  |
| Stos | Tak, wymagana obsługa stosu |  |
| Tablica MAC | Min. 32000 |  |
| Jumbo | Min. 16000 |  |
| Funkcjonalności | Funkcje podwyższonej dostępności: - IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP - Loop guard - Root guard - IEEE 802.3ad LACP(max # trunks/links per trunk) 128/8 128/8 VRRP - ITU−T G.8032(ERPS) - Loopback−detection Kontrola ruchu - 802.1Q VLANs - Super VLAN - LACP algorithm of source/destination IP - GVRP - 802.1ad Vlan Stacking (QinQ) - Selective QinQ - Flexible QinQ - VLAN translation - Port isolation Bezpieczeństwo - Layer 2 MAC filtering - BPDU Tunnel - SSH v1/v2 - DHCP/DHCPv6 snooping, VLAN−based - User−defined DHCP option - CPU protection - IP/IPv6 Source Guard - ARP inspection - port security - 802.1X - Guest VLAN & Auto VLAN QoS - Egress Queues per Port - Classification according to cos / dscp - Prioritize from DSCP to 802.1p - Remark cos / dscp / vid - Broadcast Storm Control - Rate Limiting, port based - Queuing scheduling method( SP/WRR/ SP +WRR) SP/WDRR/SWDRR SP, WRR, SWRR, WDRR, SWDRR - Weighted Random Early Detection (WRED) L2/L3 Multicast - Multicast VLAN - IGMP v1,v2, v3 - IGMP Query - IGMP Snooping (v1,v2,v3) - IGMP Snooping Fast Leave(v2,v3) - IGMP multicast groups - PIM−DM/SM/SSM - anycast RP - IPv6 MLD v1/v2 Snooping Routing - RIP v1,v2 - OSPF v2 - BGP4 - IPv6 Static Route - RIPng - OSPFv3 - BGP4+ Layer 3 IPv6 - IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack - Telnet / SSH / web over IPv6 - IPv6 Tunneling |  |
| Zarządzanie | - Zarządzenie z poziomu konsoli CLI i webowej konsoli - Co najmniej 5 jednoczesnych sesji Telnet / SSH - Wprowadzanie komend Accounting przez TACACS+ i Syslog - Zaszyfrowane hasło i community |  |
| Wyposażenie | Przełącznik należy dostarczyć wyposażony w niezbędne wkładki i okablowanie pozwalające na połączenie oferowanych urządzeń oraz pełne wykorzystanie wszystkich oferowanych funkcjonalności i wydajności. Minimalne wyposażenie urządzenia: - Moduł 10G Base-T SFP+ 2 szt. - Kabel DAC QSFP+ 2 szt. |  |

- Kategoria kosztów: 	S02. NGFW (Next Gen FireWall)

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Urządzenie bezpieczeństwa sieciowego klasy Next-Generation Firewall (NGFW) z usługami bezpieczeństwa oraz wsparciem technicznym

Ilość: 	1

Producent: …………………….

Model: ………………………….

Minimalne parametry techniczne:

Wymagania Ogólne

System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

- System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów:

- 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.

- System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- System realizujący funkcję Firewall jest wyposażony w lokalną przestrzeń dyskową o pojemności minimum 64 GB.

- System jest wyposażony w zasilanie AC.

Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1400 tys. jednoczesnych połączeń oraz 100 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 3,6 Gbps.

- Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 7 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 2.5 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 1.3 Gbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 1.3 Gbps.

Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

- Ochrona przed malware.

- Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

- Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

- Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3.

- Funkcja lokalnego serwera DNS  z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system.

- Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa).

Polityki, Firewall

- Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

- Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

- Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

- Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP.

- Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe.

- Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

- Amazon Web Services (AWS).

- Microsoft Azure.

- Cisco ACI.

- Google Cloud Platform (GCP).

- OpenStack.

- VMware NSX.

- Kubernetes.

Połączenia VPN

- System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

- Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem  128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

- Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19, 20.

- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.

- Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

- Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat.

- Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu.

- Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu.

- Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

- System umożliwia konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

- Pracę w trybie Portal  - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.

- Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.

- Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji.

Routing i obsługa łączy WAN

W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę:

- Routingu statycznego.

- Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego, oznaczeń Type of Service w nagłówkach IP).

- Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM.

- Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu.

- ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu.

- BFD (Bidirectional Forwarding Detection).

- Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu.

Funkcje SD-WAN

- System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

- SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec).

Zarządzanie pasmem

- System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP.

- System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

Ochrona przed malware

- Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS.

- System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości.

- System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów.

- System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

- Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze.

- System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików.

- Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.

Ochrona przed atakami

- Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

- Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).

- Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL  oraz Cookies dla protokołu http.

- Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie.

Kontrola aplikacji

- Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

- Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

- Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).

Kontrola WWW

- Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

- Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard.

- Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex).

- Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony.

- Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

- Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW.

- System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.

Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

- System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego.

- System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie.

- Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

Zarządzanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest  realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.

- System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow.

- System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

- Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

- Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM).

- Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP.

Logowanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa.

- Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall.

- System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG.

- Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.

Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne

- Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta oraz wykonane testy.

- Kategoria kosztów: 	S02. NGFW (Next Gen FireWall)

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Urządzenie bezpieczeństwa sieciowego klasy Next-Generation Firewall (NGFW) z usługami bezpieczeństwa oraz wsparciem technicznym

Ilość: 	1

Producent: …………………….

Model: ………………………….

Minimalne parametry techniczne:

1. Architektura i funkcje bezpieczeństwa:

Urządzenie klasy NGFW z funkcjami UTM: IPS, anty‑malware, filtrowanie WWW, kontrola aplikacji, inspekcja SSL/TLS (w tym TLS 1.3), ochrona przed DDoS.

2. Interfejsy

Minimum 4 × GE RJ‑45, w tym: 1 × WAN, 2 × LAN

Port konsolowy RJ‑45 (CLI).

Wykonanie desktop, chłodzenie pasywne (fanless), zewnętrzny zasilacz.

Temperatura pracy: 0–40°C

3. Wydajność (co najmniej)

Firewall throughput: do 400 Mb/s.

IPS throughput: 800 Mb/s.

NGFW throughput: 570 Mb/s.

Threat Protection: 500 Mb/s.

4. VPN (co najmniej)

IPsec VPN Throughput (512 byte) - 3.5 Gbps

Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels - 200

Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels - 250

5. Zarządzanie i integracja

Zarządzanie przez GUI (www) oraz CLI

6. Wymagania kompatybilności i ekosystemu

Rola kontrolera WLAN

Kompatybilność zarządzania z innymi urządzeniami bezpieczeństwa oferowanymi w tym postępowaniu.

- Kategoria kosztów: 	S15. Napęd Streamer i kasety do Streamer’a

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Biblioteka taśmowa (8 gniazd LTO-9, napęd LTO-9) na potrzeby systemu archiwizacji z kompletem nośników

Ilość: 	1

Producent: …………………….

Model: ………………………….

| Nazwa | Wymagania minimalne | Spełnia (TAK / NIE) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne | - Typ urządzenia: Biblioteka taśmowa typu rack (przeznaczona do montażu w szafie Rack) - Wysokość: Maksymalnie 2U - Minimum jeden moduł kontrolny - Liczba licencjonowanych slotów: min. 8 z możliwością rozbudowy do 16 - Obsługa automatycznego ładowania i katalogowania taśm - Interfejs zarządzania: Zdalne zarządzanie przez interfejs webowy (GUI), możliwość integracji z SNMP, wsparcie dla raportowania i powiadomień |  |
| Zainstalowany napęd taśmowy | - Typ napędu: LTO-9 HH - Ilość napędów: 1 - Interfejs: SAS 12Gb/s - Prędkość zapisu: min. 300 MB/s (bez kompresji), - Pojemność kasety: min. 18 TB (bez kompresji), min. 45 TB (z kompresją) |  |
| Nośniki danych | - Typ: Kaseta taśmowa LTO Ultrium 9 - Ilość: 20 szt. - Z etykietą |  |
| Zarządzanie | Przegląd stanu systemu, zdalna diagnostyka, przeglądanie systemu, logów, konfiguracji, aktualizacje firmware’u, operacje napędu, zdalne zarządzanie, sprawdzanie inwentarza, aktualizacja systemu. |  |

- Kategoria kosztów: 	S21. Network Attached Storage (NAS)

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Serwer archiwizacji plików NAS z systemem RAID na 12 dysków

Ilość: 	1

Producent: …………………….

Model: ………………………….

| Nazwa | Wymagania minimalne | Spełnia (TAK / NIE) |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Min. 8 rdzeniowy |  |
| Pamięć systemowa | Min. 32GB z możliwością rozbudowy do min. 192GB |  |
| Pamięć flash | Min. 5GB |  |
| Wnęka dysk | Min. 12 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s Zainstalowane min. 12 dysków klasy enterprise/NAS o pojemności min. 4TB |  |
| Kompatybilność dysk | Dyski twarde SATA 3,5-calowe Dyski SSD SATA 2,5-calowe |  |
| Gniazdo M.2 | Min. 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 |  |
| Port 2,5 Gigabit Ethernet | Mn. 2 szt. |  |
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | Min. 2 szt. |  |
| Port 25 Gigabit Ethernet | Możliwość rozbduowy |  |
| Gniazdo PCIe | Min. 3 szt. |  |
| Obudowa | Maks. 2U, do montażu stelażowego z szynami do montażu |  |
| Zasilacz | Redundantny, min. 2 x 500W |  |
| Funkcje oprogramowania | - z obsługą deduplikacji, kompresji, migawek (snapshots) - Sprzętowe szyfrowanie AES‑NI, WORM/snapshots, kontrola dostępu (ACL), logi systemowe. - obsługa RAID: JBOD, 0/1/5/6/10 (z hot‑spare) - integracja z platformami VMware / Citrix / Microsoft Hyper‑V / Windows Server; funkcje wirtualizacji - wsparcie RTRR, rsync, kopie zapasowe lokalne/zdalne/chmurowe, iSCSI LUN, funkcje przywracania granularnego - interfejs www w języku polskim, wsparcie przeglądarek (Chrome/Edge/Firefox/Safari) |  |

- Kategoria kosztów: 	O16. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych (w tym deduplikacji)

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii:  Oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych plików oraz maszyn wirtualnych

Ilość: 	1

Producent: …………………….

Wersja: ………………………….

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych (w tym deduplikacji) wraz z usługą wsparcia producenta oraz prawem do aktualizacji. Pakiet musi obejmujmować kompleksową ochronę danych dla środowisk fizycznych, wirtualnych i chmurowych.

Oprogramowanie należy dostarczyć z licencją na min. 10 chronionych workloadów.

Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie dla następujących platform:

- Środowiska wirtualne: VMware, Hyper‑V, Nutanix AHV, Proxmox VE

- Serwery fizyczne: Windows, Linux, Mac, NAS

- Chmury publiczne: AWS, Azure, Google Cloud

- bazy danych (SQL, PostgreSQL, Oracle, MySQL), Kubernetes

Oprogramowanie musi zapewniać:

- Backup typu image‑based, w tym backup maszyn wirtualnych ze snapshotów.

- Kopie zapasowe zgodne z aplikacjami (application‑aware).

- Obsługę repozytoriów lokalnych i chmurowych.

System musi umożliwiać szybkie i granularne odzyskiwanie danych:

- Przywracanie pełne, plikowe i elementów aplikacyjnych.

- Obsługa natychmiastowego przywracania maszyn wirtualnych.

- Replikacja maszyn wirtualnych oraz funkcje minimalizujące RPO/RTO.

Pakiet musi zapewniać:

- Monitorowanie infrastruktury backupowej w czasie rzeczywistym.

- Raportowanie, dashboardy i analizy wydajności.

- Inteligentne diagnostyki i funkcje automatycznego wykrywania problemów.

- Planowanie pojemności i kosztów (capacity planning).

Rozwiązanie musi zawierać:

- Ochronę danych przed ransomware i mechanizmy odporności.

- Obsługę licencji umożliwiającej przenoszenie licencji między środowiskami.

- Weryfikację poprawności backupów

Wymagania licencyjne

- Licencja musi być dostarczona w modelu licencjonowanie per workload.

- Należy zapewnić kompatybilność oprogramowania z dostarczanymi serwerami, macierzami, systemami NAS, biblioteką taśmową oraz system operacyjnym

Rozwiązanie ma umożliwić:

- Zapewnienie ciągłości działania organizacji.

- Minimalizację przestojów oraz szybkie przywracanie danych.

- Ochronę przed cyberzagrożeniami (w tym ransomware).

- Zcentralizowane zarządzanie backupami oraz monitoringiem.

- Integrację z istniejącą infrastrukturą IT.

- Kategoria kosztów: 	O34. Oprogramowanie do zarządzania i aktualizacji systemów operacyjnych i oprogramowania na stacjach roboczych, serwerach, urządzeniach sieciowych

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Oprogramowanie do zarządzania komputerami, serwerami, laptopami i urządzeniami mobilny

Ilość: 	1

Producent: …………………….

Wersja: ………………………….

Minimalne parametry techniczne:

Oprogramowanie musi zapewniać zarządzanie komputerami stacjonarnymi z systemami operacyjnymi Windows, Mac i Linux, w szczególności:

- Zarządzanie poprawkami - automatyczne wdrażanie poprawek z uwzględnieniem systemów operacyjnych i innych aplikacji od stron trzecich, zabezpieczając systemy Windows i Mac przed zagrożeniami.

- Wdrażanie oprogramowania - dystrybucję oprogramowania, instalowanie i odinstalowanie oprogramowanie przy pomocy wbudowanych szablonów do tworzenia pakietów.

- Zdalne sterowanie – dostęp do zdalnych pulpitów z transferem plików, i rejestrowaniem wideo. Przesyłania plików podczas sesji, działania w trybie bezobsługowym i komunikacji z użytkownikiem. Pakiet narzędzi systemowych (event viewer, registry editor, task manager, command prompt itp.).

- Zarządzanie zasobami - pomiar użytkowania oprogramowania, zarządzanie licencjami oprogramowania, zabronione oprogramowanie. Zarządzanie politykami, ustawieniami systemu, usługami, rejestrami, drukarkami.  Inwentaryzację sprzętu i oprogramowania w czasie rzeczywistym. Monitorowanie zmian konfiguracji i alertowanie. Zarządzanie licencjami, wykrywanie nieautoryzowanego oprogramowania. Raportowanie i audyty (sprzętowe, software'owe, compliance).

- Konfiguracje Windows – dostęp do min. 25 wstępnie zdefiniowanych konfiguracji, w tym zarządzanie energią, zarządzanie urządzeniami USB, zasady zabezpieczeń i tak dalej.

- Instalacja dodatków Service Pack - skanowanie i wykrywanie brakujących dodatków Service Pack systemów operacyjnych i aplikacji oraz automatyzowanie ich wdrażania w celu zapewnienia ciągłej aktualności oprogramowania. Automatyczne skanowanie, testowanie i wdrażanie poprawek. Obsługa poprawek dla Windows, macOS, Linux oraz aplikacji firm trzecich. Możliwość testowania i akceptacji poprawek przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym.

- Generowanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i zgodności.

- Raporty Active Directory – dostęp do min. 100 gotowych raportów zapewniających szybki, kompletny wgląd w infrastrukturę Active Directory

- Administracja użytkowników – możliwość definicji ról z selektywnymi przywilejami

- Wdrażanie systemów operacyjnych - wbudowana funkcja do tworzenia i wdrażania obrazów dysków, wspierająca potrzeby wdrażania obrazów w trybach offline i online.

- Zarządzanie urządzeniami USB – możliwość rozbudowy licencji o ograniczania i kontroli wykorzystania urządzeń USB w sieci, zarówno na poziomie użytkownika, jak i na poziomie komputera.

- Zarządzanie energią – możliwość wdrożenia schematów zasilania, wyłączających nieaktywne komputery i uzyskując raporty o czasie pracy systemu.

- Aplikacja mobilna – możliwość zarządzania stacjami roboczymi i serwerami przez aplikację mobilną dla urządzeń iOS.

- Zarządzanie urządzeniami mobilnymi - zarządzanie systemami iOS, Android i Windows

- Rejestracja urządzeń - rejestrowanie urządzenia ręcznie, zbiorowo lub możliwość dania użytkownikom samodzielnej rejestracji urządzeń iOS lub Android dzięki uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu.

- Zarządzanie aplikacjami - rozpowszechnianie aplikacji (zarówno wewnętrznych, jak i ze sklepu) po urządzeniach, usuwanie/wyłączanie aplikacje z czarnej listy, przypisywanie kluczy dostępu dla aplikacji komercyjnych.

- Zarządzanie profilami - tworzenie i konfigurowanie zasad i profili dla różnych działów/ról oraz powiązanie je z odpowiednimi grupami.

- Zarządzanie zasobami - skanowanie w celu pozyskania szczegółowych informacji o zainstalowanych aplikacjach, wymuszanych ograniczeniach, zainstalowanych certyfikatach oraz urządzeniach sprzętowych.

- Zarządzanie zabezpieczeniami - konfigurowanie ścisłych zasad zabezpieczeń, takich jak kod dostępu czy blokada urządzenia, w celu zabezpieczenia danych firmowych przed zagrożeniami zewnętrznymi.

- Inspekcje i raporty - inspekcja urządzeń mobilnych przy pomocy fabrycznych raportów, takich jak urządzenia ze złamanymi ograniczeniami, urządzenia z aplikacjami z czarnej listy.

- Wymagania niefunkcjonalne - rozwiązanie musi zapewniać wysoką dostępność i stabilność. Konsola zarządzająca musi być dostępna przez przeglądarkę WWW. Interfejs użytkownika intuicyjny, wielojęzyczny (w tym język angielski).

- Kategoria kosztów: 	S13. Serwer fizyczny niezbędny do zainstalowania produktu lub wdrożenia rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w tym usług HA

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Serwery do klastra wirtualizacji na potrzeby uruchomienia systemu bezpieczeństwa IT

Ilość: 	2

Producent: …………………….

Model: ………………………….

Minimalne parametry techniczne:

| Nazwa | Wymagania minimalne | Spełnia (TAK / NIE) |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max. 2U umożliwiającą instalację min. 8 dysków 2.5” z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory 16-rdzeniowe klasy x86 do pracy z zaoferowanym serwerem o częstotliwości pracy min. 2,5Ghz. |  |
| RAM | Min. 256GB DDR5 RDIMM 6400MT/s. Płyta główna powinna obsługiwać do 2TB pamięci RAM. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Demand Scrubbing, Patrol Scrubbing, Permanent Fault Detection |  |
| Gniazda PCIe | - minimum cztery sloty PCIe x16 generacji 5 w tym dwa sloty podwójnej szerokości i dwa sloty OCP. |  |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Jedna karta czteroportowa 25Gb Ethernet ze złączami SFP28 Jedna karta dwuportowa FC 32Gb/s |  |
| Dyski twarde | Zainstalowane dwa dyski hot-swap M.2 NVMe o pojemności min. 960GB z możliwością konfiguracji RAID 1. |  |
| Kontroler RAID | Możliwość instalacji kontrolera dyskowego posiadającego min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |  |
| Wbudowane porty | min. port USB 2.0 oraz dwa porty USB 3.1, port VGA, |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 |  |
| Wentylatory | Redundantne Hot-Plug |  |
| Zasilacze | Min. dwa zasilacze Hot-Plug min. 1000W Titanium. |  |
| Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą TPM 2.0 Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem. Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego za pomocą interfejsu USB, który pozwala na bezpośredni dostęp interfejsu karty zarządzającej (zarówno UI w przeglądarce, jak i konsolę czy API) bez potrzeby połączenia sieciowego - Monitorowanie zużycia dysków SSD - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram. - Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera - Serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów. - komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI. - kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania - Automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL - możliwość wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurID do uwierzytelniania wielkoskładnikowego przy logowaniu do karty zarządzającej - możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe, z możliwością własnych ustawień - możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera - możliwość ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza przepływającego przez serwer - możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy, kart GPU, lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również dane wydajnościowe serwera do zewnętrznych - Musi oferować wbudowany dziennik cyklu życia sprzętu, który rejestruje szczegółowe zdarzenia dotyczące konfiguracji, integracji fizycznych i operacji serwera, powiązane bezpośrednio z tożsamością użytkownika inicującego zmiany, umożliwiając pełną audytowalność od momentu produkcji do użytkowania. |  |
| Oprogramowanie do zarządzania | Zainstalowane oprogramowanie producenta serwera do zarządzania, spełniające poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w opraciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w opraciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących aletrów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstwie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w opraciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarzadzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |  |
| Normy Środowiskowe | Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 1272/2008WE. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub oświadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2022 x64, Microsoft Windows 2025. |  |
| Warunki gwarancji | Zamawiający wymaga możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. Zamawiający oczekuje bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy (dla krytycznych zgłoszeń serwisowych) Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi sie na inną formę. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

- Kategoria kosztów: 	S14. Serwer do wykonywania kopii zapasowych (w tym z usługą/licencją deduplikacji)

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Serwer do oprogramowania do tworzenia i przywracania kopii zapasowych plików oraz maszyn wirtualnych

Ilość: 	1

Producent: …………………….

Model: ………………………….

Minimalne parametry techniczne:

| Nazwa | Wymagania minimalne | Spełnia (TAK / NIE) |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max. 2U umożliwiającą instalację min. 8 dysków 2.5” z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Możliwość zainstalowania karty umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |  |
| Płyta główna | Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych |  |
| Procesor | Zainstalowany procesor 16-rdzeniowe klasy x86 do pracy z zaoferowanym serwerem o częstotliwości pracy min. 2,5Ghz. |  |
| RAM | Min. 128GB DDR5 RDIMM 5600MT/s. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Demand Scrubbing, Patrol Scrubbing, Permanent Fault Detection |  |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Jedna karta czteroportowa 25Gb Ethernet ze złączami SFP28 Jedna karta SAS do napędu biblioteki taśmowej |  |
| Dyski twarde | Zainstalowane dwa dyski hot-swap M.2 NVMe o pojemności min. 960GB z możliwością konfiguracji RAID 1. Zainstalowane dyski SAS o łączonej pojemności RAW min. 19TB |  |
| Kontroler RAID | Zainstalowany kontroler dyskowy posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |  |
| Wbudowane porty | min. port USB 2.0 oraz port USB 3.0, port VGA, |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900 |  |
| Wentylatory | Redundantne Hot-Plug |  |
| Zasilacze | Min. dwa zasilacze Hot-Plug min. 700W. |  |
| Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą TPM 2.0 Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem. Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego za pomocą interfejsu USB, który pozwala na bezpośredni dostęp interfejsu karty zarządzającej (zarówno UI w przeglądarce, jak i konsolę czy API) bez potrzeby połączenia sieciowego - Monitorowanie zużycia dysków SSD - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o harmonogram. - Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera - Serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów. - komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI. - kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania - Automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL - możliwość wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurID do uwierzytelniania wielkoskładnikowego przy logowaniu do karty zarządzającej - możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe, z możliwością własnych ustawień - możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera - możliwość ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza przepływającego przez serwer - możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy, kart GPU, lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również dane wydajnościowe serwera do zewnętrznych - Musi oferować wbudowany dziennik cyklu życia sprzętu, który rejestruje szczegółowe zdarzenia dotyczące konfiguracji, integracji fizycznych i operacji serwera, powiązane bezpośrednio z tożsamością użytkownika inicującego zmiany, umożliwiając pełną audytowalność od momentu produkcji do użytkowania. |  |
| Oprogramowanie do zarządzania | Zainstalowane oprogramowanie producenta serwera do zarządzania, spełniające poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w opraciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w opraciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących aletrów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarzadzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |  |
| Normy Środowiskowe | Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 1272/2008WE. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub oświadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2022 x64, Microsoft Windows 2025. |  |
| Warunki gwarancji | Zamawiający możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. Zamawiający oczekuje bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy (dla krytycznych zgłoszeń serwisowych) Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi sie na inną formę. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

- Kategoria kosztów: 	S16. Macierz dyskowa

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Macierz do klastra wirtualizacji na potrzeby systemów bezpieczeństwa

Ilość: 	1

Producent: …………………….

Model: ………………………….

Minimalne parametry techniczne:

| Nazwa | Wymagania minimalne | Spełnia (TAK / NIE) |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, macierz musi zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 12 dysków 3.5” lub 24 dysków 2.5”. |  |
| Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów z przepustowością minimum FC 32Gb/s. Kontrolery muszą posiadać wsparcie dla protokołu iSCSI z przepustowością 10/25 Gbps Komunikacja kontrolerów z podłączanymi półkami dyskowymi musi być realizowana przez poąłczenia SAS o przepustowości minimum 12 Gb/s Możliwość konfiguracji RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 |  |
| Cache | Minimum 16GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. |  |
| Dyski | Zainstalowane łącznie minimum 12 dysków, w tym min. 6 szt. o pojemności min 2.4TB SAS 10K oraz min. 6 szt. o pojemności 1.6TB SSD. Zaproponowane rozwiązanie musi wspierać instalację minimum 250 dysków w ramach jednego rozwiązania. Rozwiązanie musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 4PB przestrzeni surowej. |  |
| Oprogramowanie Funkcjonalności | - Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. - Wbudowany system powiadamiania drogą mailową o awarii. - Macierz musi umożliwiać utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz. - Wbudowana funkcjonalność automatycznego (bez interwencji człowieka) rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi typami dysków. - Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 4TB poprzez dyski SSD. - Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność replikacji, minimum na poziomie replikacji asynchronicznej. Replikacja ta musi umożliwiać budowanie relacji w obu kierunkach. - Rozwiązanie musi wspierać obsługę samoszyfrujących się dysków Jeżeli którakolwiek z powyższych funkcjonalności wymaga dostarczenia dodatkowej licencji to należy ją zapewnić na całe oferowane rozwiązanie rozumiane w szczególności w zakresie przestrzeni dyskowej |  |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Vmware ESXi. |  |
| Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. |  |
| Komponenty dodatkowe | 4 x moduł SFP, FC32GB. |  |
| Warunki gwarancji dla macierzy | Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części I transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |
| Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2015. |  |

- Kategoria kosztów: 	O47. System operacyjny i/lub licencje dostępowe (również rozbudowa licencji do już istniejącego systemu), na których zainstalowany będzie system lub wdrożone rozwiązanie z zakresu cyberbezpieczeństwa

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Licencja na system operacyjny

Ilość: 	9

Producent: …………………….

Wersja: ………………………….

Minimalne parametry techniczne:

Zamawiający wymaga dostawy licencji Microsoft Server 2025 Standard – 16 Core license Pack w ilości 9 szt.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego pod następującymi warunkami:

1. System operacyjny musi być przeznaczony do zastosowań serwerowych w Środowiskach fizycznych lub o minimalnej wirtualizacji.
2. System operacyjny musi być najnowszą wersją rodziny systemów operacyjnych danego producenta.
3. Licencja na system operacyjny musi uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania co najmniej przez 5 lat.
4. Licencja na system operacyjny musi umożliwiać uruchomienie kontrolera domeny Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server
5. Licencja na system operacyjny musi być bez ograniczeń czasowych.
6. Licencja na system operacyjny musi pokrywać wszystkie fizyczne rdzenie na serwerze.
7. Licencja na system operacyjny musi uprawniać do uruchamiania systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i min. 1 środowisko wirtualne za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.
8. Zaimplementowanie w systemie operacyjnym środowiska wirtualizacyjnego musi umożliwiać dodawanie i usuwanie pamięci wirtualnej oraz wirtualnych kart sieciowych podczas pracy maszyny wirtualnej.
9. System operacyjny musi posiadać graficzny interfejs użytkownika.
10. System operacyjny musi być w pełni kompatybilny z usługą Active Directory w zakresie:
a. zarządzania użytkownikami,
b. zarządzania certyfikatami dla użytkowników wraz ze wsparciem możliwości logowania do domeny kartą mikroprocesorową,
c. możliwości przydzielania praw dostępu do zasobów sieciowych,
d. instalacji zdalnej oprogramowania z pakietów msi,
e. definiowanie polityk bezpieczeństwa dla użytkowników, grup oraz stacji roboczych z systemami MS Windows: 7,8,8.1, 10,11.
11. System operacyjny musi wspierać pracę domenową wraz z automatyczną synchronizacją dla dodatkowych serwerów.
12. System operacyjny musi wspierać zarządzanie przez dostępne narzędzia administracji serwera dla systemu Windows 10 (RSAT) oraz Windows Admin Center
13. System operacyjny musi posiadać obsługę zdalnego pulpitu poprzez protokół RDP.
14. System operacyjny musi umożliwiać ustawianie relacji zaufania pomiędzy domenami.
15. Wszystkie narzędzia i usługi systemu operacyjnego powinny być rozwiązaniem jednego producenta.
16. System operacyjny musi posiadać obsługę pamięci USB jako monitora klastra. System operacyjny musi pozwalać na stopniowe uaktualnienia systemu operacyjnego klastra
17. System operacyjny musi posiadać obsługę deduplikacji na potrzeby systemu plików ReFS.
18. System operacyjny musi posiadać obsługę optymalizacji transportu w tle pod kątem opóźnień.
19. System operacyjny musi posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zapora musi być zintegrowana z systemem konsoli do zarządzania ustawieniami zapory i regułami ip v4 i v6;
20. System operacyjny musi posiadać możliwość uruchomienia serwera DNS z możliwością integracji z kontrolerem domeny;
21. System operacyjny musi posiadać możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
22. System operacyjny musi posiadać obsługa PowerShelI 5.1,
23. System operacyjny musi posiadać obsługę certyfikatów w Active Directory
24. Wszystkie wymienione powyżej parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte muszą być dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).

25. oprogramowanie równoważne musi znajdować się na liście wspieranych systemów dla dostarczonych serwerów.

Kryteria równoważności

1) We wszystkich miejscach niniejszego dokumentu, w których użyto przykładowego znaku towarowego lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.

2) Wykonawca, który powołał się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

3) Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, oferującym rozwiązanie równoważne.

4) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne nie wiązały się z koniecznością wykonania dodatkowych prac integracyjnych, testowych czy migracyjnych po stronie Zamawiającego, tym samym poniesienia dodatkowych, niezaplanowanych kosztów.

5) W przypadku oferowania rozwiązania równoważnego, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, załączając do oferty dowody potwierdzające, że rozwiązanie równoważne spełnia wszystkie parametry równoważności. Dowody powinny zawierać informacje umożliwiające Zamawiającemu weryfikację spełniania przez rozwiązanie równoważne poszczególnych parametrów równoważności.

6) Wykonawca na życzenie Zamawiającego przygotuje środowisko testowe i scenariusze testowe w celach udowodnienia spełnienia warunków równoważności. Koszty związane z przeprowadzeniem jakichkolwiek prac związanych z wykonywaniem testów i przygotowaniem środowiska testowego w

tym instalacji, konfiguracji i integracji dostarczonego produktu z systemami Zamawiającego, przy uwzględnieniu m.in. licencji, konsultacji specjalistów, przygotowania scenariuszy testowych, instruktaży ponosi w całości Wykonawca.

7) Zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może powodować konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

8) Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji dla rozwiązania równoważnego w formie upgradu lub licencji czasowej.

9) Licencje dla rozwiązania równoważnego muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji, które zostaną potwierdzone przez autoryzowanego dystrybutora oprogramowania na Polskę.

10) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania i licencji opartych o rozwiązania chmurowe oraz rozwiązania wymagające stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu.

11) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, Wykonawca na swój koszt przeprowadzi instruktaż dla administratorów zespołu Zamawiającego. Dedykowany instruktaż będzie trwał min. 2 dni robocze (16 godzin) i będzie miało charakter warsztatowy, praktyczny. Liczba uczestników instruktażu wynosi do 4 osób. Instruktaż dla administratorów ma na celu pozyskanie kompetencji w zakresie administrowania dostarczonymi rozwiązaniami m.in. zarządzania użytkownikami, dostępami, zmian w konfiguracji, modyfikacji, integracji z zainstalowanymi rozwiązaniami w środowisku Zamawiającego.

12) Instruktaż, o którym mowa w ppkt. 11 musi zostać przeprowadzone w terminie nie późniejszym niż 5 dni od daty zawarcia Umowy.

13) Wykonawca przedstawi w terminie do 2 dni od daty zawarcia Umowy do akceptacji Zamawiającego harmonogram i zakres instruktażu, o którym mowa w ppkt

- Kategoria kosztów: 	O47. System operacyjny i/lub licencje dostępowe (również rozbudowa licencji do już istniejącego systemu), na których zainstalowany będzie system lub wdrożone rozwiązanie z zakresu cyberbezpieczeństwa

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Licencja dostępowa do systemu operacyjnego serwerów

Ilość: 	30

Producent: …………………….

Wersja: ………………………….

Minimalne parametry techniczne:

Zamawiający wymaga dostawy licencji Microsoft Server 2025 Standard Device CAL w ilości 30 szt.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego pod następującymi warunkami:

- Licencja musi być licencją dostępową przypisywaną do konkretnego urządzenia, z którego może korzystać wielu użytkowników.

- Licencja musi umożliwiać legalny dostęp do usług systemu operacyjnego serwerowego klasy Windows Server 2025 Standard lub równoważnego systemu serwerowego.

- Oferowany odpowiednik musi zapewniać:

  - Prawo urządzenia do dostępu do usług serwera, takich jak:

    - udostępnianie plików i drukarek,

    - korzystanie z aplikacji serwerowych,

    - dostęp do zasobów sieciowych,

    - dostęp do usług katalogowych / domenowych.

  - Pełną zgodność z mechanizmami bezpieczeństwa systemów serwerowych klasy Windows Server 2025 lub równoważnych, w tym obsługę aktualnych protokołów i mechanizmów zabezpieczeń.

  - Możliwość korzystania w środowiskach:

    - lokalnych (on‑premise),

    - hybrydowych,

    - z integracją z chmurą

  - Licencja musi być bezterminowa (perpetual) lub posiadać funkcjonalnie równoważny model prawny zapewniający nieograniczone czasowo prawo użycia.

- Kategoria kosztów: 	O47. System operacyjny i/lub licencje dostępowe (również rozbudowa licencji do już istniejącego systemu), na których zainstalowany będzie system lub wdrożone rozwiązanie z zakresu cyberbezpieczeństwa

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Licencja na bazę danych na potrzeby systemów bezpieczeństwa IT

Ilość: 	1

Producent: …………………….

Wersja: ………………………….

Minimalne parametry techniczne:

Zamawiający wymaga dostawy licencji Microsoft SQL Server Standard 2025.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego pod następującymi warunkami:

- Przedmiotem dostawy musi być licencja na oprogramowanie równoważne wobec Microsoft SQL Server Standard 2025, zapewniające pełną funkcjonalność odpowiadającą komercyjnej edycji SQL Server Standard, przeznaczone do środowisk produkcyjnych. Oprogramowanie musi być dostarczone w sposób umożliwiający natychmiastową instalację i użytkowanie.

- Licencja musi być dostarczona w formie elektronicznej

- Aktywacja oprogramowania musi odbywać się drogą elektroniczną

- W ramach dostawy Wykonawca zapewni:  klucz licencyjny / token aktywacyjny, instrukcję instalacji i aktywacji, dostęp do instalatora lub link do pobrania oprogramowania.

- Licencja musi być licencją ważną prawnie na terenie Unii Europejskiej, zgodną z zasadami legalnej odsprzedaży oprogramowania

- Licencja musi posiadać charakter bezterminowy (perpetual) lub równoważny, tj. zapewniający nielimitowane czasowo prawo użytkowania.

- Rozwiązanie musi umożliwiać pracę w środowisku produkcyjnym oraz wspierać aktualizacje zgodnie z wymaganiami technicznymi systemu.

- Zapewniać kompatybilność z systemami operacyjnymi:  Windows Server 2019 lub nowszy oraz Windows 10 lub nowszy.

- Wymagana funkcjonalność

  - Wydajny, relacyjny silnik bazodanowy klasy enterprise dla obciążeń OLTP.

  - Obsługa scenariuszy transakcyjnych, raportowych oraz analitycznych w zakresie właściwym dla edycji Standard.

  - Mechanizmy bezpieczeństwa danych i szyfrowania analogiczne do SQL Server 2025 Standard (np. ochrona danych, szyfrowanie, kontrola dostępu).

  - Obsługa nowoczesnych protokołów, sterowników i interfejsów komunikacyjnych wymaganych przez SQL Server 2025 (np. ODBC/OLE DB).

  - Skalowalność zgodna z klasą Standard (np. limit 32 rdzeni obliczeniowych lub równoważny mechanizm).

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji użytkownika w języku polskim lub angielskim.

- Wykonawca musi zapewnić wsparcie w zakresie instalacji i aktywacji licencji, porównywalne do standardu wsparcia oferowanego przy SQL Server 2025 (np. wsparcie e‑mail/online).

- Wykonawca oświadcza, że dostarczona licencja jest legalna, nieaktywna, pochodzi z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego oraz umożliwia Zamawiającemu korzystanie zgodne z prawem.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie ewentualne wady prawne licencji.

- Oprogramowanie musi umożliwiać natychmiastową instalację po dostarczeniu klucza licencyjnego.

- Kategoria kosztów: 	O47. System operacyjny i/lub licencje dostępowe (również rozbudowa licencji do już istniejącego systemu), na których zainstalowany będzie system lub wdrożone rozwiązanie z zakresu cyberbezpieczeństwa

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Licencja dostępowa do bazy danych

Ilość: 	15

Producent: …………………….

Wersja: ………………………….

Minimalne parametry techniczne:

Zamawiający wymaga dostawy licencji Microsoft SQL user CAL.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego pod następującymi warunkami:

Oferowane rozwiązanie równoważne musi zapewniać funkcjonalność, przeznaczenie oraz zasady licencyjne odpowiadające licencji Microsoft SQL Server User CAL (Client Access License).

1.  Licencja musi być licencją dostępową typu User CAL, czyli przypisywaną do konkretnego użytkownika, a nie do urządzenia.

2.  Licencja musi zapewniać legalny dostęp użytkownika do usług serwera bazodanowego SQL Server w modelu Server + CAL, obowiązującym dla edycji Standard.

3. Licencja równoważna musi nadawać użytkownikowi prawo do korzystania z pełnych funkcji serwera równoważnych tym, jakie zapewnia SQL Server Standard 2025 User CAL:

*   dostęp do usług bazodanowych,

*   dostęp do funkcji raportowania i analiz,

*   możliwość łączenia się z serwerem z dowolnego posiadanego urządzenia (komputer, laptop, tablet, telefon lub klient aplikacyjny).

4.  Licencja musi być wieczysta (perpetual) lub równoważna pod względem trwałości praw użytkownika.

5.  Licencja musi być przeznaczona dla środowisk firmowych lub instytucjonalnych i umożliwiać pełną zgodność z modelem rozliczeń Server + CAL.

6.  Licencja równoważna musi stanowić prawne uprawnienie dostępu, a nie oprogramowanie instalacyjne.

7. Produkt równoważny musi umożliwiać użytkownikowi:

*   dostęp bezpośredni lub pośredni (np. przez aplikację biznesową),

*   korzystanie z zasobów SQL Server zarówno lokalnie, jak i w środowisku sieciowym,

*   dostęp z wielu urządzeń przypisanych do jednego użytkownika, bez konieczności zakupu dodatkowych CAL.

- Kategoria kosztów: 	U09. Wdrożenie urządzeń/oprogramowania/rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Dotyczy to również rozwiązań typu open source IT/OT/ICS/IIoT

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Wdrożenie klastra failover serwerów systemu bezpieczeństwa IT

Ilość: 	1

Minimalny zakres usługi:

1. Przygotowanie środowiska i analiza

1.1. Weryfikacja wymagań sprzętowych i systemowych, w tym zapewnienie niezależnych, redundantnych połączeń sieci (oddzielna komunikacja dla klastra i ruchu VM)

1.2. Przygotowanie projektu architektury, w tym węzłów i topologii sieci klastra:

- sieć zarządzania,

- sieć Live Migration,

- sieć CSV (Cluster Shared Volume),

- sieć SAN, w tym wyboru technologii pamięci współdzielonej : SAN, iSCSI, lub przestrzenie dyskowe SMB 3.0 / S2D - zgodnie z dobrymi praktykami wszystkie węzły muszą mieć dostęp do tej samej przestrzeni dyskowej

1.3. Weryfikacja zgodności – Cluster Validation

2. Instalacja i konfiguracja roli Hyper‑V. Na każdym serwerze należy wykomać:

- instalacje roli Hyper‑V (Server Manager / PowerShell)

- konfigurację przełączników wirtualnych (vSwitch)

- konfigurację repozytoriów dyskowych dla VM (lokalne oraz współdzielone)

3. Instalacja funkcji Failover Clustering.

4. Konfiguracja wspólnej przestrzeni dyskowej

W zależności od technologii: iSCSI – konfiguracja targetów i inicjatorów na węzłach, dedykowane NIC; SAN / Fibre Channel – udostępnienie LUN do wszystkich serwerów; SMB 3.0 – klastry SOFS lub udziały SMB do CSV

Wszystkie węzły muszą mieć identyczną konfigurację stosu storage, zgodnie z oficjalnymi wymaganiami Microsoft dotyczącymi klastrów storagowych

5. Utworzenie klastra Failover Cluster, w tym:

- Uruchomienie Failover Cluster Manager

- Przeprowadzenie pełnej walidacji środowiska

- Utworzenie nowego klastra: podanie węzłów, nazwy klastra, przypisanie adresu IP klastra

- Konfigurację Cluster Shared Volumes (CSV) dla VM.

6. Konfiguracja wysokiej dostępności dla maszyn wirtualnych

7. Konfiguracja Live Migration i ustawień sieciowych klastra

8. Konfiguracja Quorum i mechanizmów odpornościowych

9. Testy działania i obciążeniowe

10. Dokumentacja powdrożeniowa i przekazanie środowiska

- Kategoria kosztów: 	U09. Wdrożenie urządzeń/oprogramowania/rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Dotyczy to również rozwiązań typu open source IT/OT/ICS/IIoT

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Wdrożenie usług Active Directory

Ilość: 	1

Minimalny zakres usługi:

1. Etap przygotowawczy (analiza i projekt)

1.1. Analiza środowiska

- identyfikację oddziałów, lokalizacji i struktury organizacyjnej,

- przegląd istniejącej infrastruktury (serwery, sieć, DNS, DHCP),

- liczba użytkowników i komputerów,

- analiza potrzeb bezpieczeństwa (MFA, polityki haseł, role).

1.2. Projekt domeny, utworzenie:

- nazwę domeny (np. firma.local, firma.pl),

- strukturę forest / domain (jedna czy wiele domen),

- strukturę OU (departamenty, lokalizacje, serwery, komputery),

- konwencje nazewnictwa użytkowników, grup, komputerów,

- model uprawnień (RBAC),

- założenia integracji z innymi usługami (Azure AD, VPN, ERP).

1.3. Projekt GPO (Group Policy), tworzenie definicji:

- polityk bezpieczeństwa,

- polityk haseł,

- polityk konfiguracji stacji roboczych i serwerów,

- plan ustawień dotyczących aktualizacji, firewall, funkcji systemowych.

2. Etap instalacyjny – budowa środowiska AD

2.1. Przygotowanie kontrolerów domeny

- instalacja Windows Server,

- nadanie statycznych adresów IP,

- konfiguracja DNS,

- aktualizacja systemu, włączenie funkcji AD DS.

2.2. Tworzenie domeny i kontrolerów

- instalacja pierwszego DC i utworzenie forest,

- instalacja kolejnym DC (redundancja),

- replikacja SYSVOL i AD DS,

- weryfikacja poprawności pracy (dcdiag, repadmin).

2.3. Konfiguracja DNS

- strefa domenowa (AD‑integrated),

- dynamiczna rejestracja rekordów,

- delegacja stref, jeśli istnieją subdomeny.

2.4. Konfiguracja DHCP (opcjonalnie)

- autoryzacja serwera DHCP w AD,

- konfiguracja opcji 003, 006, 015,

- rezerwacje, zakresy i failover.

3. Etap konfiguracji usług i zasobów AD

3.1. Tworzenie struktury OU (np. OU /Users; OU /Computers; OU /Servers; OU /Groups; OU /Service Accounts; OU /GPO Management). OU należy zaprojektować tak, aby umożliwić delegację uprawnień i stosowanie GPO.

3.2. Tworzenie użytkowników i grup

- import użytkowników (CSV),

- tworzenie grup funkcjonalnych, zasobowych, ról,

- mapowanie do RBAC,

- polityki tworzenia kont (nazwa, opis, atrybuty).

3.3. Utworzenie kont serwisowych, stosując:

- gMSA (Group Managed Service Accounts),

- ograniczenia logowania,

- zasady minimalnych uprawnień.

4. Konfiguracja polityk GPO

4.1. Polityki bezpieczeństwa

- wymagania dotyczące haseł,

- blokady kont,

- ograniczenia interakcji użytkownika,

- logowanie bezpieczeństwa,

- firewall i zabezpieczenia komunikacji.

4.2. Polityki urządzeń i systemów

- ustawienia dla Windows (aktualizacje, UAC),

- mapowanie dysków,

- konfiguracja drukarek,

- instalacja oprogramowania,

- standardy konfiguracji komputerów.

4.3. Hardening AD

- włączenie LAPS dla haseł lokalnych adminów,

- izolacja DC (Tier 0),

- minimalizacja powierzchni ataku,

- ochrona przed Pass-the-Hash oraz Kerberos Relay.

5. Integracja z innymi usługami, np.

5.1. Integracja z Microsoft 365 / Entra ID (Azure AD)

5.2. Integracja z usługami sieciowymi

- VPN (obsługa RADIUS / LDAP),

- WiFi (802.1x),

- systemy antywirusowe,

- aplikacje biznesowe korzystające z LDAP / Kerberos.

5.3. Certyfikaty (opcjonalnie)

- wdrożenie AD CS, jeśli potrzebne certyfikaty użytkownika/urządzeń.

6. Backup i odtwarzanie kontrolerów domeny, wdrożenie:

- backupów system state DC,

- backupów konfiguracji DNS i GPO,

- testowanie odtwarzania: non-authoritative restore, authoritative restore (przy awariach katalogu).

7. Testy i walidacja wdrożenia

- logowanie użytkowników,

- przyłączanie komputerów do domeny,

- stosowanie GPO,

- replikację AD,

- odporność na awarię jednego DC,

- wydajność DNS.

- Kategoria kosztów: 	U09. Wdrożenie urządzeń/oprogramowania/rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Dotyczy to również rozwiązań typu open source IT/OT/ICS/IIoT

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Wdrożenie i konfiguracja oprogramowania kopii zapasowych

Ilość: 	1

Minimalny zakres usługi:

1. Analiza przedwdrożeniowa i projekt rozwiązania

1.1. Inwentaryzacja środowiska

- serwery fizyczne i wirtualne

- stacje robocze i laptopy

- obciążenia chmurowe

- NAS / SMB / NFS

- bazy danych

1.2. Projekt architektury backupowej

- architektura backup repository

- komponenty: Backup Server, Proxy, Repository

- określenie priorytetów RPO/RTO

- wybór typów zadań backupu i replikacji

- projekt ochrony przed ransomware

2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania kopii zapasowych

2.1. Instalacja oprogramowania kopii zapasowych

- wdrożenie Backup Server

- instalacja Backup Proxy

- konfiguracja Backup Repositories (lokalne, NAS, obiektowe, chmurowe)

2.2. Aktywacja licencji

- rejestracja subskrypcji

- konfiguracja automatycznych aktualizacji i patch management

- włączenie wsparcia

3. Konfiguracja zadań backupu, replikacji i odzyskiwania

3.1. Backup środowisk wirtualnych

- backup przyrostowy (forever‑incremental)

- wykorzystanie CBT (Change Block Tracking)

3.2. Backup serwerów fizycznych Windows / Linux

- wdrożenie oprogramowania kopii zapasowych

- polityki backupu serwerów krytycznych

- plany odzyskiwania bare‑metal

3.3. Backup stacji roboczych

- profile polityk dla użytkowników kluczowych

- ochrona danych mobilnych / zdalnych

3.4. Backup danych NAS

4. Konfiguracja odzyskiwania (Recovery) i Disaster Recovery

4.1. Testy odtwarzania

- VM recovery

- restore plików i aplikacji

- testy DR

4.2. Replikacja

- tworzenie replik VM do DR site

- konfiguracja failover/failback

- orkiestracja scenariuszy awaryjnych

5. Monitoring, alertowanie i raportowanie

5.1. Monitoring backupów

- monitorowanie stanu zadań

- powiadomienia e‑mail / SNMP

- wykrywanie problemów z repozytoriami, siecią, storage

5.2. Raportowanie

- raporty SLA RPO/RTO

- raporty pojemności (capacity planning)

- raporty stanu bezpieczeństwa i odporności danych

6. Wzmocnienie bezpieczeństwa (Cyber Resilience)

6.1. Hardened Repositories

- backupy niezmienne (immutable)

- wsparcie dla blokady retencji

6.2. Ochrona wielowarstwowa

6.3. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

- analiza kopii pod kątem malware

- integracja z systemami antywirusowymi

- weryfikacja backupów

7. Integracje i automatyzacje

7.1. Integracja z platformami wirtualizacyjnymi

7.2. Integracje storage i chmury, w tym integracja z snapshotami storage

7.3. Automatyzacja (API, PowerShell)

- raporty

- automatyczne provisioningi zadań

- Kategoria kosztów: 	U09. Wdrożenie urządzeń/oprogramowania/rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Dotyczy to również rozwiązań typu open source IT/OT/ICS/IIoT

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Wdrożenie oprogramowania do zarządzania komputerami, serwerami, laptopami i urządzeniami mobilnymi

Ilość: 	1

Minimalny zakres usługi:

1. Analiza przedwdrożeniowa i przygotowanie, obejmujące ustalenie struktury organizacyjnej, ról i odpowiedzialności, zakres usług oraz wymagań dotyczących katalogu usług, SLA i przepływów pracy.

2. Instalacja oprogramowania do zarządzania komputerami, serwerami, laptopami i urządzeniami mobilnymi zgodnie zaleceniami producenta oprogramowania, w szczególności: pobranie instalatora EXE, akceptacja licencji,

wybór portu aplikacji, konfiguracja bazy danych oraz rejestracja użytkownika i weryfikacja ustawień.

3. Konfiguracja bazowa systemu, w tym uzupełnienie danych Zamawiającego oraz komunikacji nieodzownej do automatyzacji zgłoszeń, powiadomień i korespondencji z użytkownikami.  Dodanie użytkowników i przypisanie ról i uprawnień.

4. Konfiguracja procesów ITIL (ITSM) takich jak zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami, zarządzanie zmianami, zarządzanie projektami, CMDB (Configuration Management Database).

5. Konfiguracja portalu samoobsługoweho i katalog usług.

6. Integracje z innymi systemami w tym w szczególność Active Directory

pozwalająca z poziomu oprogramowania do zarządzania komputerami, serwerami, laptopami i urządzeniami mobilnymi wykonywać operacje AD:

tworzenie kont, reset haseł, przydzielanie grup, usuwanie użytkowników.

- Kategoria kosztów: 	U09. Wdrożenie urządzeń/oprogramowania/rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Dotyczy to również rozwiązań typu open source IT/OT/ICS/IIoT

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Wdrożenie rozwiązania SIEM

Ilość: 	1

Minimalny zakres usługi:

1. Analiza przedwdrożeniowa i projekt rozwiązania. Dostawca powinien przeprowadzić pełną analizę środowiska oraz wymagań organizacji:

- audyt bezpieczeństwa i inwentaryzacja infrastruktury IT (serwery, stacje, urządzenia sieciowe, źródła logów)

- identyfikacja zagrożeń, obszarów ryzyka i wymagań regulacyjnych (np. RODO, ISO, NIS2)

- określenie wymagań architektonicznych, zasobów oraz projekt architektury SIEM

- przygotowanie planu wdrożenia wraz z harmonogramem i zakresem odpowiedzialności stron

2. Instalacja i konfiguracja centralnych komponentów SIEM. Dostawca odpowiada za fizyczne i logiczne uruchomienie systemu:

- instalacja serwerów SIEM

- konfiguracja komponentów zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego

- konfiguracja repozytoriów, retention logów i parametrów skalowania

- wdrożenie RBAC oraz integracji z LDAP/AD

3. Instalacja i konfiguracja agentów SIEM.

- instalacja agentów SIEM na stacjach roboczych, serwerach, systemach posiadanych przez Zamawiającego

- konfiguracja modułów bezpieczeństwa: FIM (File Integrity Monitoring), Wykrywanie malware, Syscheck, Rootcheck, Audyt polityk bezpieczeństwa, Wykrywanie anomalii i podejrzanych procesów

- przygotowanie polityk dla różnych grup systemów (serwery krytyczne, stacje robocze, aplikacje)

4. Integracja z urządzeniami sieciowymi i źródłami logów

- konfiguracja odbioru logów Syslog z: firewalli, routerów, UTM, IDS/IPS, switchy, WAF, serwerów aplikacyjnych

- tworzenie i modyfikacja dekoderów logów

- tworzenie reguł korelacji i alertowania dla zidentyfikowanych zagrożeń

5. Implementacja reguł detekcji i automatyzacji reakcji. Dostawca powinien dostarczyć dopasowane reguły bezpieczeństwa:

- tworzenie reguł korelacji i detekcji incydentów

- tuning istniejących reguł SIEM, aby ograniczyć false‑positive

- konfiguracja automatycznych reakcji XDR

6. Testy działania i optymalizacja. Wdrożenie musi obejmować testy:

- testy zbierania logów i poprawności działania agentów

- testy korelacji i scenariuszy incydentów

- optymalizacja alertów, retention i wydajności systemu

7. Minimalne wymagane funkcjonalności systemu SIEM

- zbieranie logów z systemów operacyjnych, serwerów, aplikacji, urządzeń sieciowych i usług chmurowych

- analizę logów z wykorzystaniem dekoderów i reguł korelacji

- wsparcie dla Syslog, API, integracji z wieloma platformami

- wykrywanie anomalii w zachowaniu systemów i użytkowników

- wykrywanie malware, exploitów, nieautoryzowanych procesów i działań podejrzanych

- monitoring integralności plików (FIM – File Integrity Monitoring)

- Rootcheck i wykrywanie eskalacji uprawnień

- detekcja zagrożeń z wykorzystaniem reguł bezpieczeństwa dostosowanych do środowiska

- budowanie zautomatyzowanych odpowiedzi na wykryte incydenty, takich jak: automatyczne blokowanie adresów IP,  izolacja stacji roboczej, uruchamianie skryptów naprawczych, wysyłanie powiadomień e-mail/SMS/Slack

- Monitorowanie endpointów (EDR). Agenci SIEM instalowani na stacjach i serwerach muszą pozwalać na: monitorowanie procesów, usług, zdarzeń systemowych; analizę zachowania urządzeń i wykrywanie anomalnych aktywności; zgodność konfiguracji z politykami bezpieczeństwa; kontrolę integralności konfiguracji

- SIEM musi umożliwiać monitorowanie: firewalli, routerów, switchy, UTM, IDS/IPS, serwerów usługowych (DNS, DHCP, AD), aplikacji i usług chmurowych

- SIEM musi wspierać File Integrity Monitoring (FIM), w tym zmiany plików systemowych, zmiany konfiguracji, tworzenie/usuwanie modyfikacji plików wykonywalnych

- SIEM musi posiadać dashboardy, wspierać raportowanie i wizualizację, zapewniać interaktywne wizualizacje zdarzeń, statystyki incydentów, zaawansowane wyszukiwanie i filtrowanie oraz możliwość tworzenia własnych paneli

- Kategoria kosztów: 	U09. Wdrożenie urządzeń/oprogramowania/rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Dotyczy to również rozwiązań typu open source IT/OT/ICS/IIoT

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	Wdrożenie urządzenia bezpieczeństwa sieciowego

Ilość: 	1

Minimalny zakres usługi:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji pełnej usługi instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia urządzenia firewall zgodnie z dokumentacją producenta oraz dobrymi praktykami bezpieczeństwa. Usługa musi obejmować zarówno prace sprzętowe, jak i

Wykonawca musi:

1.  Zweryfikować kompletność dostarczonego urządzenia, zgodnie z listą elementów znajdujących się w dokumentacji

2.  Zweryfikować warunki środowiskowe w miejscu instalacji, w tym temperaturę pracy urządzenia.

3.  Przeanalizować istniejącą infrastrukturę sieciową oraz przygotować plan wykorzystania portów urządzenia.

Wykonawca jest zobowiązany do:

1.  Podłączenia urządzenia do zasilania

2.  Podłączenia urządzenia do sieci WAN/LAN przy użyciu dostępnych portów RJ‑45 (10 portów 1 GbE, w tym WAN1, WAN2, DMZ, porty wewnętrzne).

3.  Wykonania podłączenia do portu Console w razie potrzeby konfiguracji CLI.

W ramach podstawowej konfiguracji wykonawca musi:

1.  Uruchomić urządzenie i połączyć się poprzez GUI

2.  Zarejestrować urządzenie w systemie producenta w celu otrzymywania aktualizacji bezpieczeństwa.

Wykonawca musi wykonać kompletną konfigurację zgodnie z praktykami wdrożeniowymi producenta urządzenia dla NGFW:

*   Konfiguracja portów WAN (adresacja, DHCP/PPPoE).

*   Konfiguracja sieci LAN oraz przydziału portów.

*   Wdrożenie segmentacji sieci (np. administratorzy, użytkownicy, goście).

*   Utworzenie VLAN-ów i przypisanie ich do odpowiednich interfejsów.

Wykonawca musi skonfigurować:

*   reguły firewall (wejście/wyjście, między VLAN-ami),

*   profile UTM: IPS, Antivirus, URL filtering, Application Control itp.,

*   system kontroli dostępu do aplikacji zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

*   IPSec VPN dla połączeń site‑to‑site,

*   SSL‑VPN dla zdalnych użytkowników.

Wykonawca musi:

1.  Skonfigurować logowanie zdarzeń

2.  Ustawić polityki retencji logów oraz alarmowania.

3.  Zaimplementować integrację z SIEM

Po zakończeniu wdrożenia wykonawca musi przeprowadzić:

1.  Testy łączności (WAN, LAN, routing).

2.  Testy profili bezpieczeństwa i blokowania zagrożeń.

3.  Testy VPN.

4.  Symulację ruchu między segmentami sieci.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać:

*   opis konfiguracji urządzenia,

*   zestawienie reguł firewall, ustawień VPN, VLAN,

*   schemat topologii sieci po wdrożeniu

- Kategoria kosztów: 	S27. Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN, MACsec, standardu 802.1X (switch)

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Zarządzalny przełącznik sieciowy warstwy 3 wyposażony w porty PoE, QSFP i SFP

Ilość: 	1

Producent: …………………….

Model: ………………………….

Minimalne parametry techniczne:

| Nazwa | Wymagania minimalne | Spełnia (TAK / NIE) |
| --- | --- | --- |
| Typ i liczba portów | Min. 24 szt. 100/1000/2.5GBase−T PoE Min. 4 szt. Open SFP+ slot (10GbE) Min. 2 szt. Open QSFP+ (40GbE) |  |
| Przepustowość | Min. 260 Mpps |  |
| Wydajność | Min. 360 Gps |  |
| Bufor pakietów | Min. 4M |  |
| Pamięć Flash | Min. 32MB SPI + Min. 128MB NAND |  |
| Pamięć Operacyjna | Min. 1Gb |  |
| Obudowa | Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U |  |
| Zasilanie | Maksymalny pobór energie: 1200W Min. moc obsługiwanych urządzeń PoE: 1000W Możliwość instalacji 2 zasilaczy |  |
| Stos | Tak, wymagana obsługa stosu |  |
| Tablica MAC | Min. 32000 |  |
| Jumbo | Min. 16000 |  |
| Funkcjonalności | Funkcje podwyższonej dostępności: - IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP - Loop guard - Root guard - IEEE 802.3ad LACP(max # trunks/links per trunk) 128/8 128/8 VRRP - ITU−T G.8032(ERPS) - Loopback−detection Kontrola ruchu - 802.1Q VLANs - Super VLAN - LACP algorithm of source/destination IP - GVRP - 802.1ad Vlan Stacking (QinQ) - Selective QinQ - Flexible QinQ - VLAN translation - Port isolation Bezpieczeństwo - Layer 2 MAC filtering - BPDU Tunnel - SSH v1/v2 - DHCP/DHCPv6 snooping, VLAN−based - User−defined DHCP option - CPU protection - IP/IPv6 Source Guard - ARP inspection - port security - 802.1X - Guest VLAN & Auto VLAN QoS - Egress Queues per Port - Classification according to cos / dscp - Prioritize from DSCP to 802.1p - Remark cos / dscp / vid - Broadcast Storm Control - Rate Limiting, port based - Queuing scheduling method( SP/WRR/ SP +WRR) SP/WDRR/SWDRR SP, WRR, SWRR, WDRR, SWDRR - Weighted Random Early Detection (WRED) L2/L3 Multicast - Multicast VLAN - IGMP v1,v2, v3 - IGMP Query - IGMP Snooping (v1,v2,v3) - IGMP Snooping Fast Leave(v2,v3) - IGMP multicast groups - PIM−DM/SM/SSM - anycast RP - IPv6 MLD v1/v2 Snooping Routing - RIP v1,v2 - OSPF v2 - BGP4 - IPv6 Static Route - RIPng - OSPFv3 - BGP4+ Layer 3 IPv6 - IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack - Telnet / SSH / web over IPv6 - IPv6 Tunneling |  |
| Zarządzanie | - Zarządzenie z poziomu konsoli CLI i webowej konsoli - Co najmniej 5 jednoczesnych sesji Telnet / SSH - Wprowadzanie komend Accounting przez TACACS+ i Syslog - Zaszyfrowane hasło i community |  |
| Wyposażenie | Przełącznik należy dostarczyć wyposażony w niezbędne wkładki i okablowanie pozwalające na połączenie oferowanych urządzeń oraz pełne wykorzystanie wszystkich oferowanych funkcjonalności i wydajności. Minimalne wyposażenie urządzenia: - Moduł 10G Base-T SFP+ 2 szt. - Kabel DAC QSFP+ 2 szt. |  |

- Kategoria kosztów: 	S02. NGFW (Next Gen FireWall)

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Urządzenie bezpieczeństwa sieciowego klasy Next-Generation Firewall (NGFW) z usługami bezpieczeństwa oraz wsparciem technicznym

Ilość: 	1

Producent: …………………….

Model: ………………………….

Minimalne wymagania techniczne:

1. Architektura i funkcje bezpieczeństwa:

Urządzenie klasy NGFW z funkcjami UTM: IPS, anty‑malware, filtrowanie WWW, kontrola aplikacji, inspekcja SSL/TLS (w tym TLS 1.3), ochrona przed DDoS.

2. Interfejsy

Minimum 4 × GE RJ‑45, w tym: 1 × WAN, 2 × LAN

Port konsolowy RJ‑45 (CLI).

Wykonanie desktop, chłodzenie pasywne (fanless), zewnętrzny zasilacz.

Temperatura pracy: 0–40°C

3. Wydajność (co najmniej)

Firewall throughput: do 400 Mb/s.

IPS throughput: 800 Mb/s.

NGFW throughput: 570 Mb/s.

Threat Protection: 500 Mb/s.

4. VPN (co najmniej)

IPsec VPN Throughput (512 byte) - 3.5 Gbps

Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels - 200

Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels - 250

5. Zarządzanie i integracja

Zarządzanie przez GUI (www) oraz CLI

6. Wymagania kompatybilności i ekosystemu

Rola kontrolera WLAN

Kompatybilność zarządzania z innymi urządzeniami bezpieczeństwa oferowanymi w tym postępowaniu.

- Kategoria kosztów: 	S34. Access Point WiFi z obsługą standardu 802.1x oraz WPA3-Enterprise

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	Bezprzewodowy punkt dostępowy klasy enterprise

Ilość: 	4

Producent: …………………….

Model: ………………………….

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wewnętrznego punktu dostępowego Wi‑Fi 6E (802.11ax), obsługującego trzy radia oraz pasma 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, przeznaczonego do budowy nowoczesnych i wydajnych sieci bezprzewodowych.

1. Standard Wi‑Fi i architektura radia

*   Trzy radia (tri‑radio) z obsługą pasma 6 GHz (Wi‑Fi 6E),  5 GHz i 2,4 GHz*.

*   Obsługa OFDMA, czterech strumieni przestrzennych (4×4 MIMO).

*   Możliwość równoczesnego dostępu w trzech pasmach.

2. Przepustowość i wydajność

*   Maksymalna przepustowość nie mniej niż  4000 Mb/s.

*   Częstotliwości pracy dostosowane do środowisk o wysokiej gęstości klientów.

3. Zarządzanie i integracja

*   Centralne zarządzanie.

*   Integracja z oferowanymi urządzeniami firewall – wspólne zarządzanie bezpieczeństwem sieci przewodowej i bezprzewodowej.

4 Porty i interfejsy

*   Minimum 2 × 5GE RJ45 porty Ethernet.

*   Obsługa BLE/ZigBee

5. Bezpieczeństwo

*   Wsparcie dla firewall, IPS, kontroli aplikacji i filtrowania WWW po stronie oferowanego urządzenia firewall.

*   Możliwość 24/7 skanowania widma przy jednoczesnym świadczeniu usług.

*   Obsługa WPA3.

- Kategoria kosztów: 	Z1. Urządzenia typu UPS do produktów i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	 Zasilacz UPS 10kVA z system zarządzania i awaryjnego wyłączenia systemów bezpieczeństw

Ilość: 	1

Producent: …………………….

Model: ………………………….

Minimalne parametry techniczne:

| Nazwa | Wymagania minimalne | Spełnia (TAK / NIE) |
| --- | --- | --- |
| Moc | 10kVA |  |
| Ilość faz WE : WY | 1:1 |  |
| Napięcie zasilające | 208 / 220 / 230 / 240 Vac |  |
| Zakres napięcia | -30% ÷ +30% @ 100% ≥ obc. > 80% -40% ÷ +30% @ 80% ≥ obc. > 70% -48% ÷ +30% @ 70% ≥ obc. > 60% -52% ÷ +30% @ 60% ≥ obc. > 0% |  |
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz |  |
| Zakres częstotliwości | -20% ÷ +20% |  |
| THDi | <3% |  |
| Wejściowy współczynnik mocy | ≥0,99 |  |
| Wyjście | Napięcie nominalne 208 / 220 / 230 / 240 Vac Współczynnik mocy 1,0 Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna ±1% / ±3% Zawartość harmonicznych napięcia THDu <2% Częstotliwość nominalna 50 / 60 ± 0,05 Hz Odporność na przeciążenia falownika 110%-10min, 130% - 1 min., > 130% - 1 sek. Sprawność w trybie On-Line >95% Sprawność Eco Mode 99% Listwa zaciskowa Tak (opcjonalna listwa zewnętrzna) Współczynnik szczytu 3:1 |  |
| Czas podtrzymania (min.) | Min. 60 minut przy obciążeniu 50% |  |
| Wskaźnik stanu pracy | Panel LCD + alarm dźwiękowy |  |
| Komunikacja | RS232, USB, TVSS, SNMP, REPO |  |
| Odporność na zakłócenia | Wg normy EN 62040-2:2006 |  |
| Bezpieczeństwo | Wg norm EN 62040-1:2008 + A1:2013, CE, EN 62040-3 :2001, EN 60950-1, EN61000-3-2 :2014 |  |

- Kategoria kosztów: 	U09. Wdrożenie urządzeń/oprogramowania/rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Dotyczy to również rozwiązań typu open source IT/OT/ICS/IIoT

Nazwa kosztu w ramach danej kategorii: 	Wdrożenie czterech bezprzewodowych punktów dostępowych

Ilość: 	1

Minimalny zakres usługi:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac przygotowawczych:

1.1 Analiza środowiska

Przegląd istniejącej infrastruktury sieciowej i lokalizacji planowanych punktów montażowych.

Weryfikacja dostępności zasilania PoE / switchy obsługujących wymagane prędkości

Potwierdzenie zgodności środowiska z wymaganiami pracy AP – m.in. pobór mocy i warunki montażowe wewnętrzne.

1.2 Wstępna konfiguracja kontrolera WLAN

Przygotowanie planu adresacji i segmentacji (np. VLAN dla SSID).

Wprowadzenie urządzeń do systemu zarządzania jako kontroler

2. Instalacja fizyczna 4 punktów dostępowych FortiAP

2.1 Montaż urządzeń

Wykonawca przeprowadzi:

Instalację 4 szt. punktów dostępowych we wskazanych lokalizacjach.

Montaż sufitowy lub ścienny (zgodnie ze specyfikacją instalacyjną urządzenia).

Podłączenie urządzeń do portów Ethernet

2.2 Zasilanie i okablowanie

Uruchomienie AP z wykorzystaniem PoE+ / PoE++ w zależności od modelu przełącznika.

Weryfikacja jakości sygnału sieciowego i poprawności oznaczeń kabli.

3. Konfiguracja logiczna i integracja

3.1 Rejestracja i przyłączenie AP

3.2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Wykonawca skonfiguruje:

Minimum dwa SSID (np. firmowy + gościnny).

Autoryzację (WPA2/WPA3) i polityki dostępu do sieci.

Odrębne VLAN dla różnych grup użytkowników.

Parametry radiowe dla pasm 6 GHz, 5 GHz i 2,4 GHz, w tym konfigurację tri‑radio oraz OFDMA.

3.3 Integracja z firewall

Implementacja funkcji bezpieczeństwa przewidzianych w architekturze firewall – m.in. IPS, filtrowanie treści — wykonywanych przez firewall, z którym AP jest zintegrowany.

3.4 Konfiguracja usług dodatkowych

4. Testy, optymalizacja i dokumentacja

4.1 Testy działania

Wykonawca przeprowadzi:

Test pokrycia sygnałem Wi‑Fi (zasięg, przepustowość, roaming).

Test wydajności sieci w pasmach 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz.

Testy bezpieczeństwa i poprawności polityk (segmentacja, izolacja sieci gościnnej).

.....................................

Data

Uwaga:

Przygotowany dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym elektronicznym lub podpisem osobistym elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione