SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę:

| Część nr 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Minimalne parametry techniczne |
| 1. | Zestaw szkoleniowy przeznaczony do symulacji pracy operatora ciągnika rolniczego, obsługi systemów jazdy automatycznej oraz pracy z maszynami współpracującymi poprzez interfejs ISOBUS |  | Wymagania techniczne: #### Elementy konstrukcyjne stanowiska: - Fotel operatora, zamontowany na stabilnej platformie wykonanej z perforowanej blachy stalowej umożliwiająca zmianę miejsca użytkowania. - Do platformy możliwość dołączenia kółek transportowych, w celu przemieszczenia po utwardzonej powierzchni. Kółka transportowe na wyposażeniu. - Podłokietnik operatora z joystickiem oraz przyciskami i przełącznikami odpowiadającymi rzeczywistej obsłudze nowoczesnego ciągnika rolniczego. #### Terminal do obsługi funkcji ciągnika: - Dotykowy terminal szkoleniowy umożliwiający: - konfigurację parametrów silnika, przekładni, hydrauliki, WOM, podnośnika EHR; - sterowanie oświetleniem roboczym; - programowanie sekwencji nawrotów roboczych. #### Terminal z funkcjonalnością jazdy automatycznej i ISOBUS: - Terminal dotykowy o przekątnej min. 9 cali, umożliwiający: - Obsługę systemu jazdy automatycznej (prowadzenie maszyny po zadanych liniach, tworzenie tras, ścieżek technologicznych, integracja z odbiornikiem GNSS); - Obsługę maszyn współpracujących w standardzie ISOBUS (sterowanie funkcjami maszyny, monitorowanie parametrów, wizualizacja); - Zarządzanie dokumentacją pracy (rejestracja wykonanych zadań, eksport danych); - Zarządzanie danymi pól i zadań (tworzenie map, edycja zadań, integracja z systemami zewnętrznymi). Moduły komunikacyjne i symulatory: - Moduł telemetryczny umożliwiający zdalną komunikację terminala jazdy automatycznej z komputerem i oprogramowaniem zewnętrznym. - Symulator jazdy automatycznej z wirtualnym środowiskiem prowadzenia ciągnika. - Symulator obsługi ciągnika – interaktywne środowisko do nauki obsługi funkcji roboczych maszyny Gniazdo ISOBUS oraz wkłady symulacyjne: - Zestaw wyposażony w gniazdo ISOBUS do podłączenia symulatorów maszyn towarzyszących. - W zestawie muszą znajdować się minimum dwa wkłady symulujące maszyny współpracujące Każdy wkład powinien umożliwiać pełną obsługę funkcji maszyny za pośrednictwem terminala ISOBUS. Gotowość do pracy: - Zestaw musi być kompletny i gotowy do natychmiastowego użycia po rozpakowaniu – nie wymaga dodatkowego montażu, instalacji oprogramowania ani zakupu elementów zewnętrznych. Wymagania dodatkowe: - Zasilanie zestawu z sieci 230 V; - W zestawie muszą znajdować się wszystkie niezbędne: - przewody i adaptery, - instrukcja użytkownika w języku polskim. Szkolenie użytkownika końcowego: - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla min. 2 osób w miejscu wskazanym przez zamawiającego. - Zakres szkolenia: - obsługa terminali; - konfiguracja symulatorów; - podłączenie i obsługa maszyn wirtualnych (wkładów); - zarządzanie zadaniami i dokumentacją. |
| Część nr 2 |  |  |  |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Minimalne parametry techniczne |
| 1. | Symulator umożliwiający wywołanie funkcji ciągnika w postaci wielofunkcyjnego podłokietnika | 2 | 9” calowy ekran dotykowy (identyczny jak w ciągniku) z oprogramowaniem symulującym ciągniki różnych serii 4- i 6-cio cylindrowe oraz różne warianty przekładni – Power Shift i bezstopniowe, z możliwością symulacji programowania parametrów: - silnika, - przekładni, - hydrauliki (wydatek i czas otwarcia oraz przypisanie elementów sterujących), - WOM (wybór prędkości i parametry pracy), - podnośnika tylnego (EHR), - zarządzania na uwrociach (zapisywanie sekwencji czynności) U-pilot, - oświetlenia roboczego, - kontroli zużycia paliwa, - podstawowych ustawień automatycznego prowadzenia, - podłokietnik z dźwigniami jazdy i hydrauliki oraz wszystkimi przyciskami (identyczny jak w ciągniku), - stabilna podstawa, - walizka transportowa, - zasilacz, - kamera (identyczna jak kamera cofania/bezpieczeństwa w ciągniku). |

- Gwarancja na sprzęt: minimum 12 miesięcy.