ZAŁĄCZNIK NR 5

…………………….., dnia ………..2026 r.

……………………………………………..

Pieczęć Oferenta

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr: FESL - 3/2026

Część nr 1:

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| Frezarka konwencjonalna (z innowacyjnym panelem sterującym) 1 |  |
| Wymagania techniczne frezarki – parametry minimalne: |  |
| - Przejazdy minimalne co najmniej: - oś X: 700 mm, - oś Y: 280 mm, - oś Z: 350 mm. |  |
| - Wymiary stołu: min. 1200 × 300 mm. |  |
| - Maksymalne obciążenie stołu: 400 kg. |  |
| - Rowki „T” stołu: min. 3 rowki o szer. 14 mm i rozstawie min. 70 mm. |  |
| - Odległość końcówka wrzeciona – powierzchnia stołu: min. 100–660 mm. |  |
| - Wrzeciono pionowe: - stożek: min. ISO40 lub większy |  |
| - Moc silnika: min. 2,0 Kw. |  |
| - Zakres obrotów: co najmniej 60-1600 obr./min. |  |
| - Skręt głowicy: 360°. |  |
| - Masa maszyny: max. 3000 kg. |  |
| - Wymiary gabarytowe: Długość: od 1600 do 1850 mm, Szerokość: od 1700 do 2150 mm, Wysokość: od 1650 do 2050 mm |  |
| Wyposażenie standardowe: |  |
| - Odczyty cyfrowe w 3 osiach. |  |
| - Imadło maszynowe o szerokości szczęk min. 125 mm. |  |
| - Podzielnica. |  |
| - Uchwyt do frezowania min. ISO40 lub większy. |  |
| - Oprawki do frezowania i tuleje zaciskowe. |  |
| - Zestaw do mocowania (min. 50 szt.). |  |
| - Chłodzenie zewnętrzne. |  |
| - Osłona stołu roboczego i wrzeciona. |  |
| - Układ smarowania. |  |
| - Zestaw narzędzi do obsługi maszyny. |  |
| - Gospodarka odpadami – urządzenie/maszyna wyposażona jest w osłony i elementy umożliwiające łatwe gromadzenie i recykling wiórów metalowych. |  |
| Warunki realizacji zamówienia: |  |
| - Transport na adres wskazany w zapytaniu ofertowym. |  |
| - Instalacja, montaż i uruchomienie urządzenia/maszyny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
| - Minimum 8 h szkolenie stanowiskowe dla operatorów i programistów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
| - Dokumentacja w języku polskim: - Instrukcja obsługi, - Certyfikat CE. |  |

Część nr 2:

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| Tokarka konwencjonalna (z innowacyjnym panelem sterującym) 2 |  |
| Wymagania techniczne tokarki – parametry minimalne: |  |
| - Moc silnika wrzeciona: min. 5 kW. |  |
| - Zakres obrotów wrzeciona: min. 25 – 1800 obr/min. |  |
| - Przelot nad łożem: min. 350 mm. |  |
| - Przelot nad suportem: min. 200 mm. |  |
| - Długość toczenia w kłach: min. 650 mm. |  |
| - Przelot wrzeciona: min. 55 mm. |  |
| - Ilość przełożeń wrzeciona: min. 12. |  |
| - Końcówka wrzeciona: D1-8 lub równoważna. |  |
| - Stożek wrzeciona: MT5/MK5 lub większy. |  |
| - Wysuw tulei konika: min. 120 mm. |  |
| - Stożek tulei konika: MT4/MK4 lub większy. |  |
| - Max. wymiary narzędzia: 25 × 25 mm. |  |
| - Wymiary gabarytowe: maks. 2800 × 1100 × 1400 mm. |  |
| - Waga: max. 2500 kg. |  |
| Wyposażenie standardowe: |  |
| - Odczyty cyfrowe w 3 osiach. |  |
| - Uchwyt 3-szczękowy min. Ø 250 mm. |  |
| - Uchwyt 4-szczękowy min. Ø 300 mm. |  |
| - Tarcza czołowa min. Ø 400 mm. |  |
| - Podtrzymka stała i ruchoma. |  |
| - Imak 4-pozycyjny. |  |
| - Konik manualny. |  |
| - Wskaźnik do gwintów i liniał do stożków |  |
| - Kieł stały lub/i obrotowy. |  |
| - Osłona uchwytu, imaka, śruby pociągowej i przeciw bryzgową na całej długości. |  |
| - Układ chłodzenia. |  |
| - Układ smarowania. |  |
| - Hamulec elektromagnetyczny lub nożny. |  |
| - Awaryjny wyłącznik na suporcie. |  |
| - Raport pomiaru dokładności. |  |
| - Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| - Zestaw narzędzi do obsługi maszyny. |  |
| - Gospodarka odpadami – urządzenie/maszyna wyposażona jest w osłony i elementy umożliwiające łatwe gromadzenie i recykling wiórów metalowych. |  |
| Warunki realizacji zamówienia: |  |
| - Transport na adres wskazany w zapytaniu ofertowym. |  |
| - Instalacja, montaż i uruchomienie urządzenia/maszyny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
| - Minimum 8 h szkolenie stanowiskowe dla operatorów i programistów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
| - Dokumentacja w języku polskim: - Instrukcja obsługi, - Certyfikat CE. |  |

| Miejscowość, data |  | Podpis Oferenta |
| --- | --- | --- |

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.