ZAŁĄCZNIK NR 5

…………………….., dnia ………..2026 r.

……………………………………………..

Pieczęć Oferenta

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr: FESL - 4/2026

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| Robot przemysłowy ze sterownikami posiadającymi funkcje chmurowe oraz transmisję danych produkcyjnych |  |
| Konstrukcja manipulatora: |  |
| - 6-osiowy robot przemysłowy o kompaktowej budowie. |  |
| - Możliwość montażu na podłodze, ścianie, suficie i pod kątem. |  |
| - Zamawiający wymaga, aby oferowany model robota przemysłowego był wykorzystywany równolegle w rzeczywistych procesach przemysłowych, w szczególności w procesach takich jak: przenoszenie, manipulacja przedmiotami, pakowanie, klejenie, spawanie, obsługa maszyn. Prosimy wskazać co najmniej dwa przykłady zastosowania oferowanego robota w przemyśle wskazanych wyżej procesów. |  |
| - Udźwig minimalny: 8 kg. |  |
| - Zasięg roboczy: - nie mniejszy niż 500 mm, - nie większy niż 1000 mm. |  |
| - Powtarzalność pozycjonowania: nie gorsza niż ± 0,02 mm. |  |
| - Waga manipulatora w przedziale 25-100 kg. |  |
| - Stopień ochrony minimalny: IP40 (manipulator) lub lepszy/równoważny. |  |
| - Prowadzenie kabli – wyprowadzenie boczne lub tylne z podstawy robota. |  |
| Kontroler robota: |  |
| - Sterownik nowej generacji, posiadający funkcje chmurowe, kompaktowy, zasilanie 220–230 V AC (+10% / -15%). |  |
| - Wbudowane interfejsy komunikacyjne: Ethernet, PROFINET (Controller/Device). |  |
| - Obsługa zewnętrznych sygnałów: min. 16 wejść cyfrowych i 16 wyjść cyfrowych. |  |
| - System bezpieczeństwa z funkcją nadzoru ruchu. |  |
| - Co najmniej 3 tryby pracy (w tym jeden z prędkością ograniczoną do maksymalnie 250 mm/s). |  |
| - Wymiary gabarytowe: nie większe niż 600x500x500 mm. |  |
| Panel operatorski: |  |
| - Przenośny panel operatorski (teach pendant) z ekranem dotykowym, przewód min. 5 m. |  |
| - Wbudowany zestaw aplikacji do obsługi i konfiguracji robota. |  |
| Oprogramowanie: |  |
| - Funkcje nadzoru ruchu i kolizji. |  |
| - Obsługa wielu zadań w czasie rzeczywistym. |  |
| - Funkcja automatycznego odzyskiwania ścieżki ruchu. |  |
| - Obsługa stref bezpieczeństwa. |  |
| - Możliwość zdalnego podłączenia i integracji ze środowiskiem symulacyjnym offline. |  |
| Pozostałe wymagania: |  |
| - Urządzenie wyposażone w standardowe przyłącza mediów: sprężone powietrze, Ethernet. |  |
| - Oprogramowanie i licencje umożliwiające pełną obsługę wskazanych funkcji. |  |
| - Kabel manipulatora min. 3 m. |  |
| - Przewód zasilający. |  |
| - Urządzenie fabrycznie przygotowane do integracji z systemem zdalnego monitoringu i diagnostyki. |  |
| - Dostawa kompletnej dokumentacji technicznej (angielska, wybrane dokumenty w języku polskim). Dokumentacja dostarczona w formie elektronicznej oraz/lub papierowej (min. 1 egzemplarz). |  |
| - Instrukcja obsługi kontrolera i robota w języku polskim lub angielskim. |  |
| - Kopia certyfikatu CE w języku polskim lub angielskim. |  |

| Miejscowość, data |  | Podpis Oferenta |
| --- | --- | --- |

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.