ZAŁĄCZNIK NR 1A

…………………….., dnia ………..2026 r.

……………………………………………..

Pieczęć Oferenta

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr: FESL - 10/2026

| MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać dokładną wartość, zakres lub opis oferowanych rozwiązań) |
| --- | --- |
| Komputer stacjonarny – wersja nr 1 – 105 szt. |  |
| Parametry techniczne: |  |
| - Typ: Stacjonarny (podać model, symbol oraz producenta) |  |
| - Obudowa: Typ mini / micro |  |
| - Płyta główna: Co najmniej 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5 oraz 2 złącza M.2 dedykowane dla dysku SSD |  |
| - Procesor: Procesor wielordzeniowy z zintegrowaną grafiką osiągający w teście Passmark CPU Mark dostępnym pod adresem internetowym www.cpubenchmark.net, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 38 000 pkt. |  |
| - Pamięć RAM: Min. 16GB DDR5, na płycie głównej musi pozostać min. jeden wolny port w celu możliwości rozbudowy |  |
| - Pamięć masowa: Dysk M.2 SSD 500GB (+/- 5%) PCIe NVMe. |  |
| - Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna. |  |
| - Komunikacja: Karta sieciowa min. 1000 Mbit/s, karta Wi-Fi min. Wi-Fi 6E (802.11ax) lub nowsza |  |
| - Porty: Panel przedni: - Min. 1 x USB 3.2 typu A - Min. 1 x USB 3.2 typu C Panel tylny: - Min. 1 x DisplayPort 1.4a - Min. 1 x HDMI min. 2.0 - Min. 2 x USB 3.2 typ A - Co najmniej 1 x RJ45 10/100/1000 |  |
| - Bezpieczeństwo: TPM min. 2.0. lub równoważny |  |
| - Ochrona oprogramowania układowego: Konieczność wyposażenia w sprzętowy mechanizm ochrony BIOS/UEFI, zapewniający weryfikację integralności oprogramowania układowego przy każdym uruchomieniu, mechanizm musi: - działać automatycznie oraz niezależnie od systemu operacyjnego (na etapie pre-boot), - wykrywać próby nieautoryzowanej modyfikacji BIOS/UEFI, - zapewniać ochronę przed atakami podczas procesu rozruchu oraz uruchamiania systemu operacyjnego, - realizować weryfikację integralności BIOS/UEFI poza głównym procesorem systemu (sprzętowy root of trust) |  |
| - Oprogramowanie diagnostyczne: - Komputer musi być wyposażony w system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), działający niezależnie od systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS/UEFI lub menu uruchamiania (boot menu) - System diagnostyczny musi umożliwiać przeprowadzanie testów komponentów sprzętowych bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego - System musi być w pełni zintegrowany z komputerem i dostępny bez konieczności użycia dodatkowych nośników lub urządzeń zewnętrznych - Obsługa systemu diagnostycznego musi być możliwa przy użyciu klawiatury oraz myszy |  |
| - Zasilacz: Zasilacz dedykowany do oferowanego modelu |  |
| - System operacyjny: Wymagany system operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL lub system równoważny, który: Wymagania funkcjonalne: - Interfejs użytkownika: - Graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, - Obsługa ekranu dotykowego (jeśli sprzęt jest w niego wyposażony), - Możliwość przełączania między kontami użytkowników bez konieczności wylogowywania. - Zarządzanie i bezpieczeństwo: - Obsługa polityk grupowych (Group Policy Management), - Możliwość dołączenia do domeny Active Directory, - Wbudowane szyfrowanie dysku (np. BitLocker lub rozwiązanie równoważne), - Wsparcie dla kont użytkowników z różnymi poziomami uprawnień (np. administrator, standardowy użytkownik), - Obsługa uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), - Możliwość wdrażania aktualizacji zabezpieczeń i systemu w sposób scentralizowany. - Kopie zapasowe i przywracanie: - Możliwość tworzenia i przywracania kopii zapasowych systemu i plików użytkownika, - Mechanizm przywracania systemu do stanu fabrycznego lub punktu przywracania. - Wirtualizacja: - Obsługa wirtualizacji oparta o sprzęt (np. Hyper-V lub rozwiązanie równoważne), - Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych. - Wsparcie i kompatybilność: - Wsparcie producenta systemu (aktualizacje zabezpieczeń i systemowe), - Kompatybilność z powszechnie stosowanym oprogramowaniem biurowym, edukacyjnym i administracyjnym, - Możliwość instalacji i uruchamiania aplikacji 64-bitowych i 32-bitowych (x64, x86), - Obsługa aktualizacji online i lokalnych (np. z serwera WSUS lub równoważnego). - Wymagania dodatkowe: - Licencja systemu operacyjnego musi umożliwiać jego legalne użytkowanie w jednostce administracji publicznej, - System operacyjny musi być dostarczony zainstalowany lub w wersji gotowej do instalacji (np. w postaci nośnika lub obrazu ISO), - Licencja bezterminowa . - Równoważność: - W przypadku zaoferowania systemu równoważnego, wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób jednoznaczny, że oferowany system spełnia wszystkie powyższe wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i zarządzania. Dopuszcza się wykazanie równoważności za pomocą dokumentacji producenta, testów porównawczych. Wymagania: interfejs dotykowy, backup, BitLocker lub kompatybilny, grupy, Hyper-V. |  |
| - Certyfikaty i standardy: Spełniać wymagania CE, RoHS oraz posiadać certyfikat EPEAT na poziomie min. Gold lub równoważny |  |
| - Wymagania dodatkowe: Klawiatura USB, mysz optyczna USB, a komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz zapisany w BIOS/UEFI i możliwy do odczytu |  |
| Komputer stacjonarny – wersja nr 2 – 39 szt. |  |
| Parametry techniczne: |  |
| - Typ: Stacjonarny (podać model, symbol oraz producenta) |  |
| - Obudowa: Małogabarytowa typu Terminal, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy min. 2 szt. dysków M.2 SSD |  |
| - Płyta główna: Co najmniej 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5 oraz 2 złącza M.2 dedykowane dla dysku SSD |  |
| - Procesor: Procesor wielordzeniowy z zintegrowaną grafiką osiągający w teście Passmark CPU Mark dostępnym pod adresem internetowym www.cpubenchmark.net, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 49 000 pkt. |  |
| - Pamięć RAM: Min. 32GB DDR5, z możliwością rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty pamięci. |  |
| - Pamięć masowa: Dysk M.2 SSD 1TB (+/- 5%) PCIe NVMe |  |
| - Wydajność grafiki: Dedykowana karta grafiki min. 8GB GDDR6, osiągająca w teście PassMark G3D Mark, dostępnym pod adresem internetowym www.videocardbenchmark.net, wynik min. 10700 punktów. |  |
| - Komunikacja: Karta sieciowa min. 1000 Mbit/s, karta Wi-Fi min. Wi-Fi 6E (802.11ax) lub nowsza |  |
| - Porty: Panel przedni: - Min. 1 x USB 3.2 typu A - Min. 1 x USB 3.2 typu C Panel tylny: - Min. 1 x DisplayPort 1.4a - Min. 1 x HDMI min. 2.1 - Min. 4 x USB 3.2 typ A - Co najmniej 1 x RJ45 10/100/1000 |  |
| - Bezpieczeństwo: TPM min. 2.0. lub równoważny |  |
| - Ochrona oprogramowania układowego: Konieczność wyposażenia w sprzętowy mechanizm ochrony BIOS/UEFI, zapewniający weryfikację integralności oprogramowania układowego przy każdym uruchomieniu, mechanizm musi: - działać automatycznie oraz niezależnie od systemu operacyjnego (na etapie pre-boot), - wykrywać próby nieautoryzowanej modyfikacji BIOS/UEFI, - zapewniać ochronę przed atakami podczas procesu rozruchu oraz uruchamiania systemu operacyjnego, - realizować weryfikację integralności BIOS/UEFI poza głównym procesorem systemu (sprzętowy root of trust) |  |
| - Oprogramowanie diagnostyczne: - Komputer musi być wyposażony w system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), działający niezależnie od systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS/UEFI lub menu uruchamiania (boot menu) - System diagnostyczny musi umożliwiać przeprowadzanie testów komponentów sprzętowych bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego - System musi być w pełni zintegrowany z komputerem i dostępny bez konieczności użycia dodatkowych nośników lub urządzeń zewnętrznych - Obsługa systemu diagnostycznego musi być możliwa przy użyciu klawiatury oraz myszy |  |
| - Zasilacz: Zasilacz dedykowany do oferowanego modelu |  |
| - System operacyjny: Wymagany system operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL lub system równoważny, który: Wymagania funkcjonalne: - Interfejs użytkownika: - Graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, - Obsługa ekranu dotykowego (jeśli sprzęt jest w niego wyposażony), - Możliwość przełączania między kontami użytkowników bez konieczności wylogowywania. - Zarządzanie i bezpieczeństwo: - Obsługa polityk grupowych (Group Policy Management), - Możliwość dołączenia do domeny Active Directory, - Wbudowane szyfrowanie dysku (np. BitLocker lub rozwiązanie równoważne), - Wsparcie dla kont użytkowników z różnymi poziomami uprawnień (np. administrator, standardowy użytkownik), - Obsługa uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), - Możliwość wdrażania aktualizacji zabezpieczeń i systemu w sposób scentralizowany. - Kopie zapasowe i przywracanie: - Możliwość tworzenia i przywracania kopii zapasowych systemu i plików użytkownika, - Mechanizm przywracania systemu do stanu fabrycznego lub punktu przywracania. - Wirtualizacja: - Obsługa wirtualizacji oparta o sprzęt (np. Hyper-V lub rozwiązanie równoważne), - Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych. - Wsparcie i kompatybilność: - Wsparcie producenta systemu (aktualizacje zabezpieczeń i systemowe), - Kompatybilność z powszechnie stosowanym oprogramowaniem biurowym, edukacyjnym i administracyjnym, - Możliwość instalacji i uruchamiania aplikacji 64-bitowych i 32-bitowych (x64, x86), - Obsługa aktualizacji online i lokalnych (np. z serwera WSUS lub równoważnego). - Wymagania dodatkowe: - Licencja systemu operacyjnego musi umożliwiać jego legalne użytkowanie w jednostce administracji publicznej, - System operacyjny musi być dostarczony zainstalowany lub w wersji gotowej do instalacji (np. w postaci nośnika lub obrazu ISO), - Licencja bezterminowa . - Równoważność: - W przypadku zaoferowania systemu równoważnego, wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób jednoznaczny, że oferowany system spełnia wszystkie powyższe wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i zarządzania. Dopuszcza się wykazanie równoważności za pomocą dokumentacji producenta, testów porównawczych. Wymagania: interfejs dotykowy, backup, BitLocker lub kompatybilny, grupy, Hyper-V. |  |
| - Certyfikaty i standardy: Spełniać wymagania CE, RoHS oraz posiadać certyfikat EPEAT na poziomie min. Gold lub równoważny. |  |
| - Wymagania dodatkowe: Klawiatura USB, Mysz optyczna USB, a komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz zapisany w BIOS/UEFI i możliwy do odczytu |  |
| Komputer stacjonarny – wersja nr 3 – 12 szt. |  |
| Parametry techniczne: |  |
| - Typ: Stacjonarny (podać model, symbol oraz producenta) |  |
| - Obudowa: Małogabarytowa typu Small Form Factor |  |
| - Płyta główna: Co najmniej 2 złącza SODIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5 oraz 2 złącza M.2 dedykowane dla dysku SSD |  |
| - Procesor: Procesor wielordzeniowy z zintegrowaną grafiką osiągający w teście Passmark CPU Mark dostępnym pod adresem internetowym www.cpubenchmark.net, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 49 000 pkt. |  |
| - Pamięć RAM: Min. 32GB DDR5, z możliwością rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty pamięci. |  |
| - Pamięć masowa: dysk M.2 SSD 1TB (+/- 5%) PCIe NVMe |  |
| - Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna. |  |
| - Komunikacja: Karta sieciowa min. 1000 Mbit/s, karta Wi-Fi min. Wi-Fi 6E (802.11ax) lub nowsza |  |
| - Porty: Panel przedni: - Min. 1 x USB 3.2 typu A - Min. 1 x USB 3.2 typu C Panel tylny: - Min. 1 x DisplayPort 1.4a - Min. 1 x HDMI min. 2.1 - Min. 2 x USB 3.2 typ A - Co najmniej 1 x RJ45 10/100/1000 |  |
| - Bezpieczeństwo: TPM min. 2.0. lub równoważny |  |
| - Ochrona oprogramowania układowego: Konieczność wyposażenia w sprzętowy mechanizm ochrony BIOS/UEFI, zapewniający weryfikację integralności oprogramowania układowego przy każdym uruchomieniu, mechanizm musi: - działać automatycznie oraz niezależnie od systemu operacyjnego (na etapie pre-boot), - wykrywać próby nieautoryzowanej modyfikacji BIOS/UEFI, - zapewniać ochronę przed atakami podczas procesu rozruchu oraz uruchamiania systemu operacyjnego, - realizować weryfikację integralności BIOS/UEFI poza głównym procesorem systemu (sprzętowy root of trust) |  |
| - Oprogramowanie diagnostyczne: - Komputer musi być wyposażony w system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), działający niezależnie od systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS/UEFI lub menu uruchamiania (boot menu) - System diagnostyczny musi umożliwiać przeprowadzanie testów komponentów sprzętowych bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego, - System musi być w pełni zintegrowany z komputerem i dostępny bez konieczności użycia dodatkowych nośników lub urządzeń zewnętrznych, - Obsługa systemu diagnostycznego musi być możliwa przy użyciu klawiatury oraz myszy |  |
| - Zasilacz: Zasilacz dedykowany do oferowanego modelu |  |
| - System operacyjny: Wymagany system operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL lub system równoważny, który: Wymagania funkcjonalne: - Interfejs użytkownika: - Graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, - Obsługa ekranu dotykowego (jeśli sprzęt jest w niego wyposażony), - Możliwość przełączania między kontami użytkowników bez konieczności wylogowywania. - Zarządzanie i bezpieczeństwo: - Obsługa polityk grupowych (Group Policy Management), - Możliwość dołączenia do domeny Active Directory, - Wbudowane szyfrowanie dysku (np. BitLocker lub rozwiązanie równoważne), - Wsparcie dla kont użytkowników z różnymi poziomami uprawnień (np. administrator, standardowy użytkownik), - Obsługa uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), - Możliwość wdrażania aktualizacji zabezpieczeń i systemu w sposób scentralizowany. - Kopie zapasowe i przywracanie: - Możliwość tworzenia i przywracania kopii zapasowych systemu i plików użytkownika, - Mechanizm przywracania systemu do stanu fabrycznego lub punktu przywracania. - Wirtualizacja: - Obsługa wirtualizacji oparta o sprzęt (np. Hyper-V lub rozwiązanie równoważne), - Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych. - Wsparcie i kompatybilność: - Wsparcie producenta systemu (aktualizacje zabezpieczeń i systemowe), - Kompatybilność z powszechnie stosowanym oprogramowaniem biurowym, edukacyjnym i administracyjnym, - Możliwość instalacji i uruchamiania aplikacji 64-bitowych i 32-bitowych (x64, x86), - Obsługa aktualizacji online i lokalnych (np. z serwera WSUS lub równoważnego). - Wymagania dodatkowe: - Licencja systemu operacyjnego musi umożliwiać jego legalne użytkowanie w jednostce administracji publicznej, - System operacyjny musi być dostarczony zainstalowany lub w wersji gotowej do instalacji (np. w postaci nośnika lub obrazu ISO), - Licencja bezterminowa . - Równoważność: - W przypadku zaoferowania systemu równoważnego, wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób jednoznaczny, że oferowany system spełnia wszystkie powyższe wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i zarządzania. Dopuszcza się wykazanie równoważności za pomocą dokumentacji producenta, testów porównawczych. Wymagania: interfejs dotykowy, backup, BitLocker lub kompatybilny, grupy, Hyper-V. |  |
| - Certyfikaty i standardy: Spełniać wymagania CE, RoHS oraz posiadać certyfikat EPEAT na poziomie min. Gold lub równoważny |  |
| - Wymagania dodatkowe: Klawiatura USB, mysz optyczna USB, a komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz zapisany w BIOS/UEFI i możliwy do odczytu |  |
| Laptopy – 24 szt. |  |
| Parametry techniczne: |  |
| - Typ: Mobilny (podać model, symbol oraz producenta) |  |
| - Obudowa: Kąt otwarcia min. 180 stopni, spełnienie normy MIL-STD-810H lub lub równoważnej |  |
| - Matryca: Co najmniej 16” FHD+, rozdzielczość min. 1920 x 1200 lub lepsza, matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, jasność min. 300 cd/m2. |  |
| - Procesor: Wielordzeniowy z zintegrowaną grafiką osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 15 000 pkt, dostępnym pod adresem internetowym www.cpubenchmark.net |  |
| - Pamięć RAM: Min. 16GB DDR5 |  |
| - Pamięć masowa: dysk M.2 SSD 500GB (+/- 5%) PCIe NVMe |  |
| - Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna. |  |
| - Komunikacja: Karta sieciowa min. 1000 Mbit/s, karta Wi-Fi min. Wi-Fi 6E (802.11ax) z Bluetooth lub nowsza |  |
| - Porty: - Minimum 1 x HDMI 2.1, - Minimum 2 x USB 3.2 typ A, - Minimum 1 x USB 3.2 typu C, - Minimum 1 x Thunderbolt 4. |  |
| - Bezpieczeństwo: TPM min. 2.0. lub równoważny |  |
| - Ochrona oprogramowania układowego: Konieczność wyposażenia w sprzętowy mechanizm ochrony BIOS/UEFI, zapewniający weryfikację integralności oprogramowania układowego przy każdym uruchomieniu; mechanizm musi: - działać automatycznie oraz niezależnie od systemu operacyjnego (na etapie pre-boot), - wykrywać próby nieautoryzowanej modyfikacji BIOS/UEFI, - zapewniać ochronę przed atakami podczas procesu rozruchu oraz uruchamiania systemu operacyjnego, - realizować weryfikację integralności BIOS/UEFI poza głównym procesorem systemu (sprzętowy root of trust) |  |
| - Oprogramowanie diagnostyczne: - Komputer musi być wyposażony w system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), działający niezależnie od systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS/UEFI lub menu uruchamiania (boot menu), - System diagnostyczny musi umożliwiać przeprowadzanie testów komponentów sprzętowych bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego, - System musi być w pełni zintegrowany z komputerem i dostępny bez konieczności użycia dodatkowych nośników lub urządzeń zewnętrznych, - Obsługa systemu diagnostycznego musi być możliwa przy użyciu klawiatury oraz myszy |  |
| - Bateria i zasilanie: Bateria o pojemności min. 45WH, Zasilacz dedykowany do oferowanego modelu |  |
| - System operacyjny: Wymagany system operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL lub system równoważny, który: Wymagania funkcjonalne: - Interfejs użytkownika: - Graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, - Obsługa ekranu dotykowego (jeśli sprzęt jest w niego wyposażony), - Możliwość przełączania między kontami użytkowników bez konieczności wylogowywania. - Zarządzanie i bezpieczeństwo: - Obsługa polityk grupowych (Group Policy Management), - Możliwość dołączenia do domeny Active Directory, - Wbudowane szyfrowanie dysku (np. BitLocker lub rozwiązanie równoważne), - Wsparcie dla kont użytkowników z różnymi poziomami uprawnień (np. administrator, standardowy użytkownik), - Obsługa uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), - Możliwość wdrażania aktualizacji zabezpieczeń i systemu w sposób scentralizowany. - Kopie zapasowe i przywracanie: - Możliwość tworzenia i przywracania kopii zapasowych systemu i plików użytkownika, - Mechanizm przywracania systemu do stanu fabrycznego lub punktu przywracania. - Wirtualizacja: - Obsługa wirtualizacji oparta o sprzęt (np. Hyper-V lub rozwiązanie równoważne), - Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych. - Wsparcie i kompatybilność: - Wsparcie producenta systemu (aktualizacje zabezpieczeń i systemowe), - Kompatybilność z powszechnie stosowanym oprogramowaniem biurowym, edukacyjnym i administracyjnym, - Możliwość instalacji i uruchamiania aplikacji 64-bitowych i 32-bitowych (x64, x86), - Obsługa aktualizacji online i lokalnych (np. z serwera WSUS lub równoważnego). - Wymagania dodatkowe: - Licencja systemu operacyjnego musi umożliwiać jego legalne użytkowanie w jednostce administracji publicznej, - System operacyjny musi być dostarczony zainstalowany lub w wersji gotowej do instalacji (np. w postaci nośnika lub obrazu ISO), - Licencja bezterminowa . - Równoważność: - W przypadku zaoferowania systemu równoważnego, wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób jednoznaczny, że oferowany system spełnia wszystkie powyższe wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa i zarządzania. Dopuszcza się wykazanie równoważności za pomocą dokumentacji producenta, testów porównawczych. Wymagania: interfejs dotykowy, backup, BitLocker lub kompatybilny, grupy, Hyper-V. |  |
| - Certyfikaty i standardy: spełniać wymagania CE, RoHS oraz posiadać certyfikat EPEAT na poziomie min. Gold lub równoważny |  |
| - Wymagania dodatkowe: Klawiatura USB, Mysz optyczna USB, a komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz zapisany w BIOS/UEFI i możliwy do odczytu |  |
| Monitor do komputera – 156 szt. |  |
| Parametry techniczne: |  |
| - Typ: Monitor (wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta) |  |
| - Typ ekranu (min): Ekran ciekłokrystaliczny 27” IPS. |  |
| - Format obrazu: Min. 16:9. |  |
| - Jasność typowa (min): Min. 350 cd/m2. |  |
| - Kontrast typowy (min): Min. 1500:1. |  |
| - Czas reakcji matrycy (maksymalny): Co najmniej maks. 8 ms. |  |
| - Rozdzielczość maksymalna: Co najmniej maks. 2560 x 1440 przy 100Hz. |  |
| - Pochylenie monitora: W zakresie minimum 26 stopni. |  |
| - Zakres regulacji wysokości: Min. 15 cm możliwego wydłużenia |  |
| - Regulacja obrotu: Wymagana możliwość regulacji obrotu w pionie i w poziomie |  |
| - Powłoka powierzchni ekranu: Przeciwodblaskowa 3H (min – lub równoważna) |  |
| - Bezpieczeństwo: Monitor musi być wyposażony w dedykowany slot na linkę zabezpieczającą |  |
| - Złącza (min. Wymagana funkcjonalność oraz ilość nie uzyskana przez przejściówki): 1 x port HDMI (rozdzielczość min. do QHD 2560 x 1440), 1 x Display Port (rozdzielczość min. do 2560 x 1440), dostawa mocy przez port USB-C downstream USB-C do min.15 W |  |
| - Certyfikaty: spełniać wymagania CE, RoHS, posiadać certyfikat EPEAT na poziomie min. Gold lub równoważny oraz potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu lub równoważne |  |
| Projektor – 13 szt. |  |
| Parametry techniczne: |  |
| - Typ: Projektor. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
| - Opis: Projektor laserowy Full HD |  |
| - Technologia wyświetlania: Wymagana matryca DLP |  |
| - Funkcje bezprzewodowe: Projektor musi umożliwiać bezprzewodową projekcję obrazu wbudowaną w urządzenie, bez konieczności stosowania dodatkowych zewnętrznych adapterów (np. Miracast / AirPlay / Chromecast lub równoważne) |  |
| - Rozdzielczość: 1080p Full HD (1920x1080) lub lepsza |  |
| - Jasność: Min. 5 500 lumenów |  |
| - Natywne proporcje ekranu: Min. 16:9 |  |
| - Źródło światła: Laserowe |  |
| - Żywotność Lasera: Min. 30 000 godzin |  |
| - Throw ratio: W zakresie min. 1.3 – 2.3 |  |
| - Zoom: Min. 1.5 |  |
| - Rodzaj Powiększenia: Min. Manualne |  |
| - Poziom hałasu: Maksymalnie 35 dB (w trybie ECO) |  |
| - Złącza wejściowe/wyjściowe: 2 × HDMI, 1 × USB-A (zasilanie min. 1.5 A), 1 × RJ45 |  |
| - Projekcja 360’: Wymagany pełny zakres projekcji 360 wokół osi poziomej |  |
| - W zestawie: Przewód zasilający AC, Pilot zdalnego sterowania |  |
| Uchwyty pod projektor – 13 szt. |  |
| Parametry techniczne: |  |
| - Typ: Uchwyt pod projektor (podać model, symbol oraz producenta) |  |
| - Opis: Uchwyt sufitowy do projektora |  |
| - Materiał wykonania: Metal lub aluminium |  |
| - Obciążenie: Maksymalne obciążenie min. 15 kg. Wymagana zgodność z obciążeniem projektora w pozycji „Projektor - 13 szt.” |  |
| - Regulacja w poziomie (obrót): Min. 360 stopni |  |
| - Regulowana odległość od sufitu: Zakres co najmniej 115-195 cm |  |
| - Regulacja w pionie (nachył): Zakres co najmniej od -15 do +15 stopni |  |
| - Wymagania dodatkowe: Pełna kompatybilność techniczna i funkcjonalna z Projektorami opisanymi w sekcji „Projektor – 13 szt.” |  |
| Wyświetlacz – 2 szt. |  |
| Parametry techniczne: |  |
| - Typ: Monitor (podać model, symbol oraz producenta) |  |
| - Opis: Profesjonalny wyświetlacz |  |
| - Wygląd: Cienkie ramki |  |
| - Przekątna: Min. 98" |  |
| - Panel: Powłoka szklana Anti-Glare lub równoważna, matowe wykończenie. Obudowa czarna |  |
| - Rozdzielczość: 3840 x 2160 @60Hz lub lepsza |  |
| - Format obrazu: Min. 16:9 |  |
| - Jasność: Min. 500 cd/m² |  |
| - Kontrast statyczny: Min. 5000:1 |  |
| - Cyfrowe wejścia sygnału: Co najmniej 2x złącza HDMI (minimum HDMI 2.0), USB-C (opcjonalnie) |  |
| - Sterowanie: przez LAN (RJ45) oraz RS-232 (opcjonalnie) |  |
| - Wyjścia audio: Min. 1x Mini jack (3.5mm); Wbudowane głośniki, min. 2 x 10W |  |
| - Port USB: Minimum x2 (USB 2.0) |  |
| - Zintegrowane oprogramowanie: Wbudowane oprogramowanie do zarządzania treścią, zdalnego sterowania oraz udostępniania ekranu (lub równoważne) |  |
| - WiFi: Wbudowana funkcjonalność łącza WiFi, 2.4G/ 5G |  |
| - Zapobieganie wypaleniu obrazu: Zabezpieczenia przed wypaleniem obrazu. Wbudowane mechanizmy ograniczające efekt wypalania obrazu |  |
| - Odtwarzanie multimediów: Możliwość odtwarzania treści multimedialnych bezpośrednio z urządzenia, tj. z pamięci USB lub sieci |  |
| - Języki menu OSD: PL, EN |  |
| - Przyciski: Wskaźnik zasilania, Przycisk zasilania, Czujnik zdalnego sterowania |  |
| - Standard VESA: Zgodność z VESA |  |
| - Pilot: Zawarty w ramach wyposażenia i w pełni kompatybilny z wyświetlaczem |  |

| Miejscowość, data |  | Podpis Oferenta |
| --- | --- | --- |

Wypełnia Wykonawca. Należy uzupełnić w sposób umożliwiający weryfikację spełniania warunku z kolumny 1.