Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Specyfikacja zamówienia

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności (ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.01.2026 r.) w ramach projektu „Budowa i wyposażenie centrum prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w branży budowlanej”

Zakres zamówienia:

| Nazwa kosztu | Opis kosztu, w tym liczba nabywanych jednostek, cena jednostkowa |
| --- | --- |
| 1. Komora próżniowa wraz ze sterownikiem ciśnienia, pompą próżniową, stołem wibracyjnym. | Wymagania dla komory próżniowej: - do odpowietrzania jednocześnie 4 piknometrów szklanych o pojemnościach 500, 1000 lub 2000 ml; - do odpowietrzania jednocześnie 4 próbek Marshalla o średnicy 100 mm; - składająca się z 4 cylindrów próżniowych, każde z oknem inspekcyjnym; - z manometrem, złączem dla pompy próżniowej i złączem odpowietrzającym. Wymagania dla pompy próżniowej: - pompa o wydajności minimum 3,0 m3/h; - ciśnienie minimalne 2 mbar; - specyfikacja elektryczna: 230 V, 50 Hz., 0,12 – 0,15 kW Wymagania dla sterownika ciśnienia: - sterownik z zaworem odpowietrzającym; - z cyfrowym kontrolerem próżni o dokładności do 1 mbar; - z możliwością ustawienia końcowego ciśnienia w sekundach; - z podłączeniem do pompy; - specyfikacja elektryczna: 230 V, 50 Hz. Wymagania dla stołu wibracyjnego: - z regulowanym czasem pracy do 60 minut; - o amplitudzie drgań 0 – 1,5 mm; - o częstotliwości drgań 50 Hz; - specyfikacja elektryczna: 230 V, 50 Hz. |
| 2. Szczęki do badania połączeń międzywarstwowych (sczepności) metodą Leutnera. | Wymagania dla szczęk: - szczęki na dwukolumnowej ramie z wymiennymi krawędziami tnącymi; - z możliwością badania próbek 100 i 150 mm; - z wkładkami redukcyjnymi ze średnicy 150 na 100 mm; - z częścią ścinającą na sprężynach; - do zastosowania z różnymi rodzajami pras. |
| 3. Wkładka (głowica) ściskająca do badania rozciągania pośredniego (ITSR). | Wymagania dla wkładki (głowicy): - wkładka do badania próbek ø 100mm; - minimalna wysokość wkładki 200 mm. |
| 4. Piknometry | Wymagania dla piknometrów: - piknometry o pojemności 1 litra; - składające się z butelki i nasadki. |
| 5. Zamrażarka | Wymagania dla zamrażarki: - pojemność komory minimum 130 litrów; - zakres regulacji temperatury od co najmniej -20ºC do 0ºC. |
| 6. Wagi elektroniczne klasyczne, tzw. szalkowe (2 sztuki). | Wymagania dla wag szalkowych: - maksymalne obciążenie minimum 10 kg; - dokładność odczytu 0,1 g. |
| 7. Waga elektroniczna hydrostatyczna, tzw. podszalkowa (1 sztuka). | Wymagania dla wagi podszalkowej: - maksymalne obciążenie minimum 6 kg; - dokładność odczytu 0,1 kg. |
| 8. Wstrząsarka laboratoryjna do sit ø200 mm wraz z kompletem sit. | Wymagania dla wstrząsarki laboratoryjnej: - możliwość jednoczesnego zamontowania co najmniej 12 sit; - przeznaczona dla sit o wysokości 50 mm; - przeznaczona dla sit o średnicy ø200 mm; - mocowanie sit do wstrząsarki za pomocą taśm z zaczepami do pokrywy sit; - dopuszczalna maksymalna masa próbki co najmniej 3 kg; - amplituda drgań w przedziale 0-3 mm; - stała częstotliwość drgań 50 Hz. Wymagania dla kompletu sit: - sita o obudowie metalowej; - sita wysokości 50 mm; - sita średnicy ø200 mm; - sita o wymiarach oczek: 0,063mm (2 szt.); 0,125mm; 0,25mm; 0,5mm; 1,0mm; 2,0mm (2 szt.); 4,0mm; 5,6mm; 8,0mm; 11,2mm; 16,0mm; 22,0mm; 31,5mm; - komplet wraz z pokrywką i zbiornikiem do przesiewania na sucho. |
| 9. Jednostanowiskowy penetrometr do badania penetracji asfaltu lanego wraz z formami. | Wymagania dla jednostanowiskowego penetrometru: - penetrometr zgodny z normą PN-EN 12697-20; - wyposażony w automatyczny układ zadawania siły wstępnej 25N i końcowej 500N; - z łaźnią wodną z termoregulatorem i mieszadłem obiegowym; - z cyfrowym czujnikiem przemieszczenia; - z trzpieniem penetracyjnym 100mm2 i 500mm2; - wraz z oprogramowaniem do ciągłej rejestracji czasu, temperatury i penetracji; - specyfikacja elektryczna: 230 V, 50-60 Hz. Wymagania dla form do przygotowywania próbek asfaltu lanego (2 szt.): - formy stalowe; - o wysokości 70,7 mm; - formy rozkładane (dzielone). Wymagania dla form do badania penetracji asfaltu lanego (2 szt.): - formy aluminiowe; - o wysokości 69 mm; - formy rozkładane (dzielone). |
| 10. Formy do betonów, stabilizacji i mieszanek związanych cementem | Wymagania dla form prostopadłościennych do próbek z betonu 150x150x150mm (8 szt.): - formy dzielone z blachy ocynkowanej grubości 10mm; - waga maksimum 12,0 kg. Wymagania dla form prostopadłościennych do próbek z betonu 100x100x100mm (12 szt.): - formy dzielone z blachy ocynkowanej grubości 10mm; - waga maksimum 6,0 kg. Wymagania dla form walcowych h=120mm i ø100mm (9 szt.) wraz z dostosowaną do nich nadstawką (1 szt.): - formy zgodne z normą PN-EN 13286-50; - kompatybilne z automatycznym ubijakiem Proctora. Wymagania dla form walcowych h=120mm i ø150mm (9 szt.) wraz z dostosowaną do nich nadstawką (1 szt.): - formy zgodne z normą PN-EN 13286-50; - kompatybilne z automatycznym ubijakiem Proctora. Wymagania dla form walcowych h=80mm i ø80mm (14 szt.) wraz z dostosowaną do nich nadstawką (1 szt.): - formy zgodne z normą PN-S 96012:1997. |
| 11. Ręczny ubijak Proctora | Wymagania dla ręcznego ubijaka Proctora: - waga młota ubijaka 2,5 kg; - długość prowadnicy ubijaka 305mm; - stopka 50,0mm. |
| 12.Stolik wibracyjny do próbek betonowych. | Wymagania dla stolika wibracyjnego: - zgodny z normą PN-EN 12390-2; - do przygotowywania próbek betonowych 150x150x150mm i 100x100x100mm; - częstotliwość 3000 drgań na minutę; - maksymalny wymiar stolika 35x35x30cm; - sterowanie pracą stolika za pomocą wyłącznika nożnego. |
| 13. Wanna do sezonowania próbek betonowych | Wymagania dla wanien do sezonowania próbek betonowych: - minimalne wymiary zewnętrzne 1200x800x790mm; - objętość zewnętrzna minimum 0,75m3; - zaopatrzone w ruszt dolny nierdzewny i pokrywę. |
| 14. Stożek opadowy do badania konsystencji masy betonowej.. | Wymagania dla stożka opadowego: - zgodny z normą PN-EN 12350-2; - stożek ze stali nierdzewnej; - w komplecie z tacką, lejkiem i prętem do ubijania. |
| 15. Aparat do oznaczania zawartości powietrza w masie betonowej. | Wymagania dla aparatu: - zgodny z normą PN-EN 12350-7; - pojemność aparatu minimum 7 litrów. |
| 16. Mechaniczny ubijak Proctora wraz z formami Proctora. | Wymagania dla mechanicznego ubijaka Proctora: - z elektronicznym licznikiem uderzeń; - wyposażony w ubijak ø 50,0mm i wadze 2,5kg; - wyposażony w ubijak ø 50,0mm i wadze 4,5kg; - maksymalny wymiar ubijaka 400x550x1550mm; - specyfikacja elektryczna: 230 V, 50 Hz. Wymagania dla formy Proctora ø100x120 mm (szt. 1) wraz z nadstawką (szt. 1): - zgodna z normą PN-EN 13286-2. Wymagania dla formy Proctora ø150x120 mm (szt. 1) wraz z nadstawką (szt. 1): - zgodna z normą PN-EN 13286-2. |
| 17. Wstrząsarka laboratoryjna do sit ø400mm wraz z kompletem sit. | Wymagania dla wstrząsarki laboratoryjnej: - przeznaczona dla sit o wysokości 50 mm; - przeznaczona dla sit o średnicy ø400 mm; - mocowanie sit do wstrząsarki za pomocą taśm z zaczepami do pokrywy sit; - dopuszczalna maksymalna masa próbki co najmniej 10 kg; - amplituda drgań w przedziale 0-1,5 mm; - stała częstotliwość drgań 50 Hz. Wymagania dla kompletu sit: - sita o obudowie metalowej; - sita wysokości 50 mm; - sita średnicy ø400 mm; - sita o wymiarach oczek: 0,063mm (2 szt.); 0,125mm; 0,25mm; 0,5mm; 1,0mm; 2,0mm (2 szt.); 4,0mm; 8,0mm; 16,0mm; 31,5mm; 45,0mm; 63,0mm. - komplet wraz z pokrywką i zbiornikiem do przesiewania na sucho. |
| 18. Aparat do oznaczania wskaźnika piaskowego. | Wymagania dla aparatu: - zgodny z normą PN-EN 933-8; - zawiera cylindry z tworzywa (2 szt.), korki gumowe do cylindrów (2 szt.), zespół tłoka nurnikowego, rurkę z zaworem do przemywania, lejek metalowy do napełniania cylindrów; - wraz z roztworem stężonym 2 litry i z butlą 5 litrową z zaworem. |
| 19. Wstrząsarka do oznaczania wskaźnika piaskowego. | Wymagania dla wstrząsarki: - zgodny z normą PN-EN 933-8; - możliwość wstrząsania 2 cylindrów jednocześnie; - częstotliwością ruchu 3 cykle na sekundę; - zabezpieczenie cylindrów w czasie pracy za pomocą pleksy zamontowanej ponad pracującymi cylindrami; - amplituda ruchu 200±10mm |
| 20. Uniwersalny dzielnik prób (spliter). | Wymagania dla dzielnika prób (splitera): - zgodny z normą PN-EN 933-3; - pojemność zbiornika co najmniej 10 litrów; - regulowane szczeliny w przynajmniej 5 zakresach. |
| 21. Płyta obciążana dynamicznie. | Wymagania dla płyty obciążanej dynamicznie: - płyta o średnicy 300mm z wbudowanym sensorem przemieszczeń; - prowadnica z ciężarem 10 kg; - zakres pomiaru do co najmniej 70 MN/m2. |
| 22. Sonda pneumatyczna wraz z wyposażeniem. | Wymagania dla sondy pneumatycznej: - sonda lekka z młotem o wadze 10 kg; - ciśnienie robocze 0,5 – 1,5 bara; - 6 sztuk żerdzi po 1,0m i ø 22mm każda; - stożek (2 szt.); - wyciągarka; - skrzynia metalowa na żerdzie; - wyposażona w lekki kompresor spalinowy o wadze maksimum 35 kg; - parametry kompresora spełniające wymagania sondy. |
| 23. Agregat prądotwórczy. | Wymagania dla agregatu: - moc maksymalna minimum 4,5 kW; - moc nominalna minimum 4,0 kW; - co najmniej dwa gniazda po 230 V; - zbiornik paliwa na minimum 20 litrów; - czas pracy minimum 9 godzin; - wskaźnik poziomu paliwa. |