Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Specyfikacja zamówienia

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności (ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.01.2026 r.) w ramach projektu „Budowa i wyposażenie centrum prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w branży budowlanej”

Zakres zamówienia:

| Nazwa kosztu | Opis kosztu, w tym liczba nabywanych jednostek, cena jednostkowa |
| --- | --- |
| 1. Prasa do badania wytrzymałości betonu | Wymagania dla prasy do badania wytrzymałości betonu: - rama czterokolumnowa; - zakres pracy do minimum 3000 kN; - dokładność pomiarowa 0,01 kN; - z automatyczną kontrolą prędkości przyrostu siły; - z możliwością uzyskania docelowego obciążenia i utrzymania stałej fazy obciążenia; - elektroniczny układ odczytowy; - prześwit poziomy minimum 350mm; - prześwit pionowy minimum 350mm; - średnica płyt dociskowych minimum 300mm; - posuw tłoka minimum 50mm; - cyfrowy odczyt wyników w kN i w MPa; - język sterowania polski; - urządzenie rejestrujące i zachowujące minimum 9 profili badawczych; - zapis danych na karcie SD o pojemności minimum 16 GB; - dotykowy, kolorowy wyświetlacz; - z opcją zoom na wykresie badania; - osłona bezpieczeństwa przed odpryskami; - waga prasy maksimum 1050 kg; - z płytami dystansowymi do ściskania kostek sześciennych o boku 100mm i próbek walcowych o wysokości 120mm - specyfikacja elektryczna: 230 V, 50 Hz. |