Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego nr 2/1.1/2026

Minimalne parametry techniczne i funkcjonalności komory śrutowniczej

| Lp. | Określenie minimalnych parametrów technicznych | Spełnienie parametru (TAK/NIE) | Źródło danych potwierdzające spełnienie parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Komora zasadnicza – wymiary min. 6×3×3 m, zabezpieczenia krańcowe, gumowanie ścian/sufitu |  |  |
| 2) | System recyrkulacji ścierniwa – oczyszczarka 200 l / 10 bar, podnośnik kubełkowy, separator z sitem |  |  |
| 3) | Układ zgarniania podłogowego – 3 linie zgarniaków, łącznie ok. 2,2 kW |  |  |
| 4) | Zbiornik zsypowy podłogowy – odbiór ścierniwa z podłogi |  |  |
| 5) | Odpylacz komorowy – min. 7 000 m3/h, emisja < 4 mg/m3, obieg zamknięty |  |  |
| 6) | Oświetlenie – min. 750 lux, LED sufitowe + boczne pyłoszczelne z awaryjnym zasilaniem |  |  |
| 7) | Sterowanie elektryczne – PLC |  |  |
| 8) | Blokady bezpieczeństwa: |  |  |
| a) | Blokada układu w sytuacji awarii oświetlenia komory |  |  |
| b) | Blokada wyłączenia oświetlenia w sytuacji pracy komory |  |  |
| c) | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem pistoletu |  |  |
| d) | Zabezpieczenie przed przypadkowym zwarciem przewodów dźwigni pistoletu |  |  |
| 9) | Sygnalizacja dźwiękowa: ostrzeganie o zagrożeniu operatora (sygnalizacja dźwiękowa w sytuacji przekroczenia dopuszczalnej przerwy pracy pistoletu) |  |  |
| 10) | Wyposażenie BHP – komplet dla 1 operatora |  |  |
| 11) | Wymagania dotyczące sprężarki – min. 5 m3/min, klasa ISO 8573-1 |  |  |
| 12) | CE |  |  |
| 13) | Dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi |  |  |

________________________________

Data i podpis wystawcy oferty

Należy uzupełnić (TAK lub NIE)

Należy podać źródło danych potwierdzających parametr w załączonej do Oferty specyfikacji umożliwiający odnalezienie danej wartości / cechy – nazwa i nr załącznika oraz nr strony, na której znajduje się potwierdzenie spełnienia parametru, etc.